| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1771241970074 -- Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1771241970074 din 16.02.2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Instalații electrice pentru balizaj luminos |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Semafor roșu intermitent |  |  |  | LED; 220V;12 INCH (300 mm); IP-65; Cerințele tehnice : material – aluminiu, lumină - roșie, intermitentă (flash-uri sincronizate), 30-60 flash pe minut, timp de funcționare – 24h pe zi, temperatura de lucru -20 C +60 C, lentila acestui LED să garanteze o vizibilitate bună și în condiții meteorologice nefavorabile conform CS ADR-DSN.M.770 |  |  |
| Corp balizaj luminos joasă tensiune |  |  |  | 230 V AC, Tip A, fără senzor intern, gradul de protecție la impact IK10, gradul de protecție la apa si praf IP67 |  |  |
| Airfield Halogen |  |  |  | Narva 58304 6101LL - 6.6A 48W Cable Flat Female (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) luminile specificate sunt folosite la balizajul luminos aeroport |  |  |
| Lumina adâncita RTP |  |  |  | TCL-S-I-31-G00000-2-1O-1100 (LED Texture TKH Airport Solutions ) (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) luminile specificate sunt folosite la balizajul luminos aeroport |  |  |
| Lumină portabilă de culoare roșie destinată pentru închiderea unor porțiuni a cailor de rulaj(TWY), a pistelor (RWY) sau a platformei (Aprron) |  |  |  | Conformă cerințelor EASA CS-ADR-DSN.R.870. LED, pe bază de baterii reîncărcabilă cu o autonomie de până la 12h, intensitatea luminoasă nu mai mică de 10 cd, carcasa din aluminiu vopsit RAL1004 galben aviație, IP65, monitorizarea stării baterii, nu mai înaltă de 0.5 m, mâner de transportare. |  |  |
| Stație (rack) de încărcare pentru lumini portabile, compatibilă cu cerințele prevăzute la p. 5 |  |  |  | Stativul de încărcare, alimentat la 230 V AC, va fi echipat cu cabluri de conectare individuale pentru fiecare lampă. Acesta va dispune de mai multe compartimente, permițând încărcarea simultană a 15 lămpi, asigurând o funcționare stabilă și eficientă. Construcția stației va fi dimensionată corespunzător pentru susținerea și menținerea în siguranță a greutății numărului de lămpi solicitat. |  |  |
| Notă: Toate denumirile din prezentul tabel, care indică anumită origine, sursă, producție, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație vor fi interpretate ca fiind interpretate de mențiunea „SAU ECHIVALENT” Semnat:_______________ Numele, Prenumele:________________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: ______________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |