Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 –

- LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: LOTUL 1: „Reparatia str. Decebal (de la ”Secția de  boli  infecțioase” pîna la casa nr. 121A)”;

Autoritatea contractantă: Primăria mun.Bălți (Direcţia Gospodăriei Comunale)

1 . Descriere generală:

Este prevăzut faptul, că înainte de a iniția executarea lucrărilor de reparație a str. Decebal (de la ”Secția de  boli  infecțioase” pîna la casa nr. 121A), de a prezenta informția generală a acestei străzi agentului economic cîștigător cu ieșirea la fața locului, după încheierea contractului dintre  Primăria municipiului Bălți și agenul economic cîștigător.

Conform graficului prezentat de către agentul economic cîștigător, se va efectua monitorizarea                    stării de facto a străzilor municipale, în comun cu reprezentanții primăriei municipiului Bălți și a reprezentantului Î.M. „DCC CU”, ca prin urmare, să se desfășoare lucrările de reparație a celor două obiecte: în termen de 10 zile, după aprobarea contractului la MFTR Nord.

2.  Informaţii şi Criterii:

- cel mai mic preț;

- experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale a drumurilor, de cel puțin 3 ani;

- prezența tehnicii rutiere speciale;

- cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare.

3. Termenul şi condiţiile efectuării lucrărilor:

Termenul de efectuare a lucrărilor: după aprobarea contractului la MFTR Nord pînă la 25.11.2022, cu perioada de garanţie 1 (unu) an.

Pe parcursul anului 2023, agentul economic cîștigător se angajează să întrețină sectorul de drum menționat mai sus, prin repararea părții deteriorate depistate. Detectarea acestora, se va lichida de către agentul economic cîștigător, prin lucrări de întreținere, în perioada de garanție,                       din mijloacele financiare proprii.

Termenul limită pentru întreținere, 5 (cinci) zile.

Lucrul final al agentului economic cîștigător, în restabilirea îmbrăcămintei rutiere, se va recepționa de către Primăria municipiului Bălți și Î.M. „DCC CU”.

Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului: cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare.

Contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 5 (cinci) zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;

Modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

Oferta (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului, conform anexei);

Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului;

Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

 Licenţa de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament, lista tehnicii cu utilaje și echipamente pentru acest obiect, să fie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;

Asigurarea cu personal de specialitate (lista cu personalul de specialitate, să fie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

Asigurarea cu mecanisme specializate (lista să fie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului).

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat:

- de a limita accesul la șantier;

- de a instala panoul informativ pe obiectul dat;

- de a asigura drumul lateral cu indicatoare rutiere temporare;

-de a asigura ocolirea obiectului în timpul executării lucrărilor de reparație, conform regulamentului circulației rutiere, prin instalarea indicatoarelor rutiere necesare;

- de a livra deșeurile de construcție pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, transportîndu-le și predîndu-le, de către agentul economic cîștigător, fără plată. Pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, agentului economic cîștigător i se va elibera documentul cu confirmarea și constatarea volumului de deșeuri livrate de către acesta;

- de a avea pe teritoriul mun. Bălți bază tehnico-materială.

Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.1996.

5.  Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor pe obiectul dat, în caz de depistare:

- se constată și se radiază din start toate lacunele din contul agentului economic cîștigător,             în termen de două zile, adica:

Defectele care au apărut pe parcursul executării lucrărilor de reparație pe obiectul menționat și anume, lucrul necalitativ al agentului economic cîștigător, va fi depistat de către întreprinderea municipală „Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic mun. Bălți” (Î.M. „DCC CU”) prin controlul zi de zi ai acestui obiect.  Defectele vor fi radiate de către agentul economic cîștigător imediat după depistare, iar executarea calitativă a radierii lacunelor va fi confirmată pînă la verificarea și primirea lucrărilor în volumul executat, de către întreprinderea municipală „Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic mun. Bălți” (Î.M. „DCC CU”)                         spre autoritatea contractantă, Primăria mun. Bălţi.

6. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație în perimetrul adresei menționate, unde se vor executa lucrările de reparație de către agentul economic cîștigător pe obiectul: ”Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic din str. Șt. cel Mare (de la parcarea auto biserica Sfîntului Nicolai pînă la ”Casa Ofițerilor”)”.

Caiet de sarcini

pentru Licitație deschisă

Nr._________ din “___”____________2022

“___”_________2022                                                                                                                                                   mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3.Obiectul achiziţiei:LOTUL 1: „Reparatia str. Decebal (de la ”Secția de  boli  infecțioase” pîna la casa nr. 121A)”.

4. Cod CPV:  45233142-6

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolarea bordurei |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | m | 744,0000 |
| 2 | TsC02D11 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc deseuri de constructie , descarcare auto, teren catg. II (Погрузка cтроительного мусора в автотранспорт ) | 100 m3 | 0,7300 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного мусора- б/б камней , автосамосвалами на расстояние до 10 км) | t | 131,4000 |
|  |  | 2. Demolarea imbracamintei rutiere |  |  |
| 4 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см) | m2 | 19,7200 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка строительного мусора автосамосвалом на расстояние до 10 км) | t | 355,0000 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcareaI (Работы по выгрузке строительного мусора) | 100 m3 | 1,9720 |
|  |  | 3. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории- устройство корыта ) | 100 m3 | 2,4600 |
| 8 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние до 10 км) | t | 418,2000 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcareaI (Работа на отвале ) | 100 m3 | 2,4600 |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением - ) | m3 | 123,0000 |
| 11 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см) | m2 | 350,0000 |
| 12 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой) | 100m2 | 19,7200 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 1,3300 |
| 14 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) | m2 | 3 202,0000 |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,9600 |
| 16 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) | m2 | 3 202,0000 |
| 17 | TsI51A10 | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка материала автосамосвалами на расстояние до 10 км) | t | 1 016,5000 |
|  |  | 4. Executarea trotuarului. Montarea bordurelor |  |  |
| 18 | RpCS19E | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон) | m2 | 141,0000 |
| 19 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы- устройство корыта) | 100 m3 | 1,0300 |
| 20 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние до 10 км) | t | 175,0000 |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 1,0300 |
| 22 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением - ) | m3 | 15,1000 |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,9600 |
| 24 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную) | m2 | 141,0000 |
| 25 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) | m | 94,0000 |
| 26 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров, по бетонному основанию 30х15 см) | m | 838,0000 |
| 27 | TsI50A10 | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка материала автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 237,3000 |
|  |  | 5. Executarea parcarii |  |  |
| 28 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы- устройство корыта ) | 100 m3 | 0,4650 |
| 29 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние до 10 км) | t | 79,0000 |
| 30 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 0,4650 |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня) | m3 | 73,9000 |
| 32 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2 | 462,0000 |
| 33 | TsI51A10 | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка материала автосамосвалами на расстояние до 10 км) | t | 130,0000 |