Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a podului din s. Prodanestii Vechi com. Stefanesti | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti | kg |  |  | 27,28 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 | 46,00 | 10,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 46,00 | 0,92 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 46,00 | 0,46 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 46,00 | 0,23 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 23,00 | 0,18 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,80 | 0,04 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 26,00 | 0,52 |
| 2 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, | kg |  |  | 24,98 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 46,00 | 8,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 46,00 | 0,46 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 46,00 | 0,46 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 46,00 | 0,23 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 23,00 | 0,18 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,80 | 0,04 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 26,00 | 0,52 |
| 3 | PK05A | Tabla striata cu grosimea de 5 mm, prelucrata pe santier si montata pe poduri | m2 |  |  | 996,74 |
|  | 7422091060223 | Constructor cale ferata | h-om | 1,8400 | 46,00 | 84,64 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,0200 | 46,00 | 92,92 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9300 | 46,00 | 42,78 |
|  | 2732103646233 | Tabla striata de 5 mm grosime | kg | 45,0000 | 17,00 | 765,00 |
|  | 2874115825177 | Surub cap patrat L 8x45 | buc | 9,5000 | 1,20 | 11,40 |
| 4 | PB14A | Turnarea betonului armat in parapete cu parament brut | m3 |  |  | 1 207,55 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 3,1000 | 46,00 | 142,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,5100 | 46,00 | 115,46 |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 | 920,00 | 927,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,7650 | 25,00 | 19,13 |
| 5 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  |  | 52,68 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 | 46,00 | 42,78 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 | 2 700,00 | 1,62 |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 | 2 700,00 | 1,62 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 | 32,00 | 1,92 |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 | 23,00 | 0,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 | 30,00 | 2,19 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| 6 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  |  | 10,83 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 | 46,00 | 0,92 |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 | 9,80 | 9,80 |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 | 11,00 | 0,11 |
| 7 | PH06A | Asezarea pe reazem a tablierelor metalice existente cu deschiderea de pina la 25 m inclusiv | t |  |  | 90,36 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,1400 | 46,00 | 6,44 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,5200 | 46,00 | 69,92 |
|  | 2010102915100 | Scinduri fag neabur. cls. A gr=40 mm L=1.8-4m l=60 | m3 | 0,0040 | 3 500,00 | 14,00 |
| 8 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t |  |  | 1 738,81 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,9800 | 46,00 | 183,08 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,7800 | 46,00 | 1 323,88 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0600 | 46,00 | 2,76 |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0200 | 3 000,00 | 60,00 |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 | 2,00 | 0,16 |
|  | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 3,3000 | 0,30 | 0,99 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 | 30,00 | 9,00 |
|  | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 | 152,00 | 136,80 |
| 9 | DA16C | Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14 - 18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare | m2 |  |  | 94,06 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5800 | 46,00 | 26,68 |
|  | 1421302200422 | Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm | m3 | 0,1160 | 142,00 | 16,47 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0180 | 120,00 | 2,16 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 0,0090 | 140,00 | 1,26 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 0,0770 | 140,00 | 10,78 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 19,00 | 0,38 |
|  | 1421102200446 | Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667 | m3 | 0,1730 | 205,00 | 35,47 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0044 | 125,00 | 0,55 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0020 | 156,00 | 0,31 |
| 10 | RpDD02A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire | m3 |  |  | 323,33 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 | 46,00 | 11,04 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,7600 | 46,00 | 34,96 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 1,2700 | 140,00 | 177,80 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 0,1020 | 140,00 | 14,28 |
|  | 1421202206000 | Nisip natural 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2570 | 120,00 | 30,84 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2500 | 19,30 | 4,83 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 320,00 | 13,44 |
|  | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 | 125,00 | 32,25 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 156,00 | 3,90 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.