CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Inspectoratul General al Polițiie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Secția achiziții și logistică

3. Obiectul achiziţiilor Sectorul de Poliţie nr. 2 „Corjeuți” al Inspectoratului de poliție Briceni.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari interioare |  |  |
| 1 | RpCG29E | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare | m3 | 4,170 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 416,800 |
| 3 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc - la scari | m3 | 1,720 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre,) | m2 | 18,900 |
| 5 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,600 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - umplerea timpane | m3 | 61,430 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre,) | m2 | 18,900 |
| 8 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 4,430 |
| 9 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m | m3 | 0,850 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile - pentru consolidarea gol ferestre - G-1 | kg | 121,900 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile - pentru consolidarea gol ferestre - G-2 | kg | 148,600 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile - pentru consolidarea gol ferestre - G-3 | kg | 144,700 |
| 13 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu 5 camere conform proiect | m2 | 18,910 |
| 14 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 11,100 |
| 15 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 11,600 |
| 16 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 13,860 |
| 17 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 15,400 |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate | m2 | 4,900 |
| 19 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga - din MDF | m2 | 10,500 |
| 20 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 137,800 |
| 21 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 251,900 |
| 22 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 33,430 |
| 23 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 177,200 |
| 24 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 101,800 |
| 25 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardoseli | kg | 135,600 |
| 26 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 101,800 |
| 27 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 95,400 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 | 251,900 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 251,900 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti | m2 | 201,600 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor- la pereti | m2 | 251,900 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti inainte de vopsea | m2 | 251,900 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 251,900 |
| 34 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 98,900 |
|  |  | Capitolul 2. Copertine |  |  |
| 35 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii copertina, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 1,900 |
| 36 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 15,200 |
| 37 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 0,602 |
| 38 | CL05A | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 0,334 |
| 39 | CA04B | Beton turnat la rampa si scari, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - la rampa si scari | m3 | 14,200 |
| 40 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi , ferme etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,940 |
| 41 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,190 |
| 42 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita) | m2 | 27,700 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari exterioare fasad |  |  |
| 43 | RpCJ32B | Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin buciardarea tencuielilor in cimp continuu - nasecica | m2 | 61,700 |
| 44 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 47,100 |
| 45 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 47,100 |
| 46 | CI05B | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, la exterior, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura - la soclu | m2 | 14,700 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti - inainte de vopsit | m2 | 47,100 |
| 48 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 47,100 |
| 49 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 48,000 |
|  |  | Capitolul 4. Amenajare teritoriu |  |  |
| 50 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 709,000 |
| 51 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip | m | 272,000 |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 61,000 |
| 53 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 173,400 |
| 54 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu grosimea de 5 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 605,300 |
| 55 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 8,800 |
|  |  | Capitolul 5. Electricitate |  |  |
| 56 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate - tip BZUM - TF - 0163 A | buc | 1,000 |
| 57 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, - tip SRV la 12 module | buc | 1,000 |
| 58 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, - tip SRS la 18 module | buc | 1,000 |
| 59 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor diferential 6 A, in carcasa de aminoplast, | buc | 7,000 |
| 60 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate tip LPO 03- 4x18 | buc | 30,000 |
| 61 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LPO 01-2x36 | buc | 4,000 |
| 62 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de tip ESIRE | buc | 9,000 |
| 63 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor diferential 10 A, in carcasa de aminoplast, | buc | 9,000 |
| 64 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor diferential - tip IP 44 | buc | 2,000 |
| 65 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - 16 A | buc | 21,000 |
| 66 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 4x16 mmp tip PV1 | m | 12,000 |
| 67 | RpEB01A1 | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 1x 4 mmp.- tip PV1 | m | 12,000 |
| 68 | RpEH07B | Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, executata din teava de otel - cu diam.20 mm | m | 30,000 |
| 69 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, | m | 300,000 |
| 70 | RpED12B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x 2.5 mmp - marca VVG | m | 135,000 |
| 71 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 1.5 mmp tip VVG | m | 130,000 |
| 72 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4 x 1.5 mmp tip VVG | m | 40,000 |
| 73 | RpEE09A | Montarea automate de tip BA4729 / 3 B40 | buc | 6,000 |
| 74 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6. Incalzire |  |  |
| 75 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500-500 mm, inclusiv | buc | 1,000 |
| 76 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 - 800 mm | buc | 1,000 |
| 77 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 - 900 mm | buc | 4,000 |
| 78 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 - 1500 mm | buc | 1,000 |
| 79 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 33 K 500 - 1500 mm | buc | 1,000 |
| 80 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 33 K 500 - 1600 mm | buc | 1,000 |
| 81 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 16 mm, inclusiv. | m | 22,000 |
| 82 | RpIA02B | Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, pentru apa menajera - tip EOLO Star 24 | buc | 1,000 |
| 83 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 25,000 |
| 84 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 25,000 |
| 85 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 15,000 |
| 86 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 5,000 |
| 87 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=18x3,4 mm - Tubolit | m | 22,000 |
| 88 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 22x4 mm - Tubolit | m | 25,000 |
| 89 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x4 mm - Tubolit | m | 215,000 |
| 90 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 35x4 mm - Tubolit | m | 15,000 |
| 91 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 42x4.mm - Tubolit | m | 5,000 |
| 92 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 9,000 |
| 93 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - de echilibrare | buc | 9,000 |
| 94 | ID01A | Robinet cu ventil cu sfera pentru instalatii de incalzire central, | buc | 6,000 |
| 95 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 61,000 |
| 96 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" | buc | 2,000 |
| 97 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 18,000 |
| 98 | ID04B | Robinet de reglare cu diafragma pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - | buc | 2,000 |
| 99 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 22,000 |
| 100 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 92,000 |
|  |  | Capitolul 7. Ventilare |  |  |
| 101 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 24,000 |
| 102 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate | buc | 2,000 |
| 103 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip - VTK160 | buc | 1,000 |
| 104 | VC04B | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric - tip VENTS | buc | 1,000 |
| 105 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=20x3.4 mm | m | 30,000 |
| 106 | VC16A | Montarea recuperatorului de caldura si tratare partiala a aerului , prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, - tip PRAHA - 150, si 200 | buc | 5,000 |
| 107 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 2,000 |
| 108 | VD02A | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 8. Apeduct, Canalizare |  |  |
| 109 | SA08B | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 32,300 |
| 110 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 9,000 |
| 111 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 22,000 |
| 112 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 113 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 114 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1,000 |
| 115 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1,000 |
| 116 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - 50 | buc | 7,000 |
| 117 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 56,000 |
| 118 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 62,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.