| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: SETURI DE DIAGNOSTIC PENTRU IMUNOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. LOT Set pentru detectarea anticorpilor specifici virusului limbii albastre |  |  |  |  | Set de diagnostic pentru detectarea anticorpilor specifici virusului limbii albastre, cu protocol standardizat care să ofere rezultate precise și reproductibile prin principiul ELISA competitiva, utilizând metoda standard internaționala WOAH pentru detectia anticorpilor specifici ai proteinei VP7 pe principiul structural, conservată a virusului limbii albastre la următoarele urmatoarele specii caprine, ovine, bovine și cervidee, în probe individuale de ser. Setul să fie capabil să detecteze toate cele 26 serotipuri ale virusului limbii albastre, asigurând în același timp o detectarea timpurie a seroconversiei post-infecție. - Microplăci căptuşite cu proteina recombinată VP7 de 96 de godeuri, 12 stripuri detaşabile a câte 8 godeuri - Conjugat concentrat, min.10X - Control pozitiv, lichid; - Control negative, lichid; - Soluție de diluție; - Soluție de spălare; concentrată min. 20X; - Soluție substrat; - Soluție stop; Compatibil speciilor de animale menţionate anterior; Specificitatea - min. 99,5 % Sensibilitate - 100% Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Setul să prevadă un protocol de testare cu un timp de testare cît mai scurt. Destinat laboratoarelor sănătatea animală; Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE cu reflectarea specificității și sensibilității. Setul să aibă o stabilitate mai lungă. Setul să asigure un tip scurt de testare, să aibă validare a unui laborator recunoscut internațional și să fie recomandat de WOAH. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc.= 1 test. |  |  |  |
| 2. LOT Set de diagnostic cu conjugat antirabic liofilizat |  |  |  |  | Set de diagnostic cu conjugat antirabic liofilizat, cu protocol standardizat ce să ofere rezultate precise și reproductibile pentru diagnosticarea rabiei prin metoda imunofluorescență directă. Setul conține conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat. Pentru diagnosticul în laboratorul sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 set. |  |  |  |
| 3. LOT Set pentru detectarea anticorpilor specifici capripoxvirusurilor |  |  |  |  | Set de diagnostic cu protocol standardizat care să ofere rezultate precise și reproductibile ce utilizează principiul ELISA cu tehnologie dublu antigen pentru detectarea anticorpilor atât la animale vaccinate, cât și la cele infectate, împotriva capripoxvirusurilor, inclusiv virusul dermatitei nodulare bovine (LSDV), virusul variolei ovine (SPPV) și virusul variolei caprine (GTPV) în ser sau plasmă de la bovine, ovine, caprine sau alte specii sensibile, multispecii. Setul să includă: -Microplăci din poliester de 96 de godeuri acoperite cu antigen purificat placa cu 12 stripuri detaşabile a câte 8 godeuri. - Conjugat concentrat min. 10X (antigen purificat marcat cu peroxidază); - Control pozitiv, lichid; - Control negative, lichid; - Tampon de diluție pentru prepararea conjugatului; Soluție de substrat; - Soluție de spălare min.20X; - Soluție stop; Microplaca să fie citită la OD 450 nm; - Ușor utilizabil. Compatibil speciei de animale menţionat anterior. Sensibilitatea –min. 95% Specificitatea - min. 99.5% Setul să asigure detectarea anticorpi post-vaccinare până la cel puțin jumatate de an. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 set. |  |  |  |
| 4. LOT Set pentru detecția anticorpilor la boala veziculoasă a porcului |  |  |  |  | Set de diagnostic, cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile și utilizează principiul ELISA pentru detectarea competitivă monoclonală specifică (MAb 5B7) a anticorpilor direcți împotriva virusului bolii veziculoase porcine (SVDV) în probele ser și plasma de la porc. Setul să includă: - Microplăci din poliester de 96 de godeuri căptuşite cu antigen purificat, 12 stripuri detaşabile a câte 8 godeuri stripuri detaşabile, de polisteren; Conjugat Mab 5B7/Peroxidază conjugată min.10X; - Control pozitiv, lichid; - Control negativ, lichid; - Tampon de diluare; -Soluție de spălare concentrată min. 20X; -Soluție de substrat; -Soluție stop; - Citire la OD 450 nm - Sensibilitatea - min. 98,8% - Specificitatea - 100% - Coeficient de variație max. 10% pentru repetabilitatea intra-placă. Setul să detecteaze anticorpi de la 5 zile post-infecție. Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| 5. LOT Set pentru detectarea anticorpilor anti-Febra Văii de Rift |  |  |  |  | Set de diagnostic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile, ce utilizează principiul ELISA competiție pentru detecția anticorpilor împotriva nucleoproteinei RIFTV în ser și plasma, validat pe rumegătoare, cai, canine, feline sau orice altă specie sensibilă, inclusiv animale salbatice (multi-specie). Setul să includă: - Microplacă 96 de godeuri, cu 12 stripuri detaşabile a câte 8 godeuri. -Control pozitiv, lichid; -Control negativ, lichid; -Tampon de diluare; - Conjugat concentrat min.10X; # - Soluție de spălare concentrate min. 20X; # - Soluția substrat; # - Soluție Stop; # -Sensibilitate – 100% # -Specificitatea – min. 99,5% # -Setul șă fie ușor de utilizat. # - Citire la OD 450 nm Destinat speciilor de animale menţionate. Destinat laboratoarelor sănătatea animală Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 test. |  |  |  |
| 6. LOT Setul pentru detecția PrPres |  |  |  |  | Set de diagnostic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile ce utilizează principiul ELISA. Microplacă 96 de godeuri, cu 12 stripuri detaşabile a câte 8 godeuri acoperite cu un anticorp monoclonal anti-PrPres destinat speciilor de animale (bovine, ovine, caprine) -Solutie de spalare concentrata de 10-ori tampon Tris-NaCl pH 7,4 Mertiolat de Sodiu (0,01%) 1 flacon (250ml) -Ser Martor Negativ Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu ASB (albumina serica bovina conservant Proclin 300 (0,1%) 1 flacon (4ml) -Ser Martor Pozitiv Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu peptide sintetice ninfectioase, leofilizat, conservant Proclin 300 (0,1%)1 flacon -Diluent pentru probe Tampon PBS pH 7,4 suplimentat cu ASB si rosu fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (35ml) -Conjugat concentrate de 10-ori, anticorpi monoclonati anti-PrP marcati cu peroxidaza intr-o solutie tampon Tris-NaCl pH 7,4 suplimentaty cu proteina bovina si colorant cu rosu de fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (2,5 ml) -Tamponul Substratului Peroxidazei Solutie de acid citric si acetat de sodiu ph 7,4 care contine 0,015% H2O2 si 4% dimetilsulfoxid (DMSO) 1 flacon (60ml) -Cromogen solutie de tetrametilbenzidina (TMB) 1 flacon (5 ml) -Solutie de stopare acid sulfuric 1N 1 flacon (28 ml) # -Folie adeziva pentru microlpaci Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propu ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1 buc=1 test. |  |  |  |
| 7. LOT Set pentru detecția anticorpilor specifici virusului Influenței Aviare |  |  |  |  | Set de diagnostic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile, ce utilizează principiul ELISA competitivă, aprobat și recunoscut internațional pentru detecția anticorpilor specifici nucleoproteinei virusului influenței aviare de-a fi utilizat pe probe de ser, plasmă fluide orale la păsări, inclusiv exotice, suine, ecvine și alte specii, inclusiv gălbenuș de ou de gaină și ser/plazma ecvină. Setul să permită detectarea precisă a anticorpilor specifici și diferențierea între infectare și vaccinare. Setul să includă: - Microplăci (poliester) căptuşite cu antigen nucleoproteină gripală A, cu 96 de godeuri, cu 12 stripuri detaşabile a câte 8 godeuri; - Conjugat concentrat min. 10x; - Control pozitiv, lichid; - Control negativ, lichid; - Soluție de diluare; - Soluție substrat ; - Soluţia de spălare concentrată min. 20x; - Soluţie stop; Sensibilitatea - min. 97 % Specificitatea - 100 % -Citire la OD 450 nm; Destinat speciilor menționate anterior. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| 8. LOT Set pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine africane |  |  |  |  | Setul de diagnostic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile, ce utilizează principiul ELISA indirect pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine africane pe probe de ser și plasmă porcin, inclusiv, lichid de carne și hârtie de filtru pentru sânge. Conținutul setului: - Microplăci acoperite cu proteine recombinante, multi-antigen p32, p62 și p72 ASFV ce trebuie să asigure detectarea anticorpilor împotriva mai multor proteine structurale ale virusului PPA și să permită o detecție timpurie a seroconversiei, indiferent de tulpina virală sau de stadiul infecției. Stripuri separate de 96 de godeuri, cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren; - Conjugat concentrate, dilurea concentratului de spălare min.10 X la 1:20 în apă distilată/deionizată; - Control pozitiv, lichid; - Control negative, lichid; - Soluția de spălare concentrată min. 20 X; - Soluție diluție; - Soluție de substrat; - Soluție de oprire max. 0,5 M, non-acid sulfuric. - Testarea este posibilă în regim (overnight) de 16-20 ore. Sensibilitatea - min. 99,6% Specificitatea - min. 99,9% Setul să asigure o platformă multi-antigenică (p32, p62, p72). Setul permite detectarea precoce a seroconversiei, permite detectarea anticorpilor generați de o circulație active a PPA. Microplaca se citește la OD 450 nm. Setul sa validat și recomandat de Laboratorul European de Referință pentru ASF (ASF-EURL). Setul să fie compatibil speciilor de animale menţionate, și să asigure o performanță excepțională pe probe hemolizate. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 test. |  |  |  |
| 9. LOT Setul pentru detecția anticorpilor specifici pestei micilor rumegătoare |  |  |  |  | Setul de diagnostic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile, să utilizeze principiul ELISA competitivă pentru detecția anticorpilor nucleoproteici anti-PPRV în serul sau plasma la ovine, caprine, camelide și suine. Conțintul setului: - Microplăci (poliester) căptuşite cu nucleoproteină recombinată purificată PPR; -Microplaca 96 de godeuri, cu 12 stripuri detaşabile a câte 8 godeuri; - Conjugat concentrat min.10 x; - Control pozitiv, lichid; - Control negativ, lichid; - Soluție de diluare a conjugatului; - Soluție de diluare a probelor; - Soluție substrat; - Soluţia de spălare concentrată min. 20 x; - Soluţie stop. Sensibilitatea – min. 95 % Specificitatea - 100 %. -Citire la OD 450 nm. Destinat speciilor menționate. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| 10. LOT Set pentru detecția antigenului virusului pestei porcine africane |  |  |  |  | Set de diagnostic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile care utilizează principiul ELISA (dublu anticorpi sandwich) pentru detectarea antigenului virusului pestei porcine africane. Conținutul setului: - microplăci (poliester) căptuşite cu anticorpi specifici monoclonali VP 73, de 96 de godeuri cu stripuri detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri; - conjugat lichid concentrat (cu diluția 1:100 în diluant furnizat) de a fi utilizat pe probe individuale - control pozitiv lichid - control negativ lichid - soluție de diluție - soluție substrat - soluţia de spălare concentrată min. 25x - soluţie stop Compatibil speciei de animal menţionat. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizându-se producatorul, lotul. Setul sa fie standartizat la kitul etalon WOAH, confirmarea documentară se prezintă în ofertă. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| 11. LOT Set pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine clasice |  |  |  |  | Set de diagnostic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile care utilizează principiul ELISA pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine clasice în probe de ser de la porcine domestice și mistreți. Setul să includă: - microplăci (poliester) căptuşite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren; - conjugat concentrat min. 10 X de a fi utilizat pe probe individuale de ser; - control pozitiv; - control negativ; -soluția de spălare concentrată; - soluție de diluție; - soluție substrat; - soluţie stop. Specificitate – min.99,7 % Sensibilitate la protocol lung – 100% Setul să asigure un protocol scurt și lung de lucru. Compatibil speciei de animal menţionat. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării. Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon WOAH și recunoscut la nivel internațional – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| 12. LOT Set pentru detecția antigenului virusului pestei porcine clasice |  |  |  |  | Set de diagnostic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile care utilizează principiul ELISA pentru detectarea antigenului virusului pestei porcine clasice pentru detectarea proteinei virale E în probe de ser, plasmă și țesut porcin. Conținutul setului: - microplăci (poliester) căptuşite cu anticorpi specifici, de 96 de godeuri cu stripuri detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri; - conjugat lichid anti-pestevirus HRPO conjugate - control pozitiv lichid - control negativ lichid - soluție de diluție - soluție substrat - soluţia de spălare concentrată min. 10x - soluţie stop Protocolul de lucru să cuprindă posibilă opțiune overnight Compatibil speciei de animal menţionat. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizându-se producatorul, lotul. Setul sa fie standartizat la kitul etalon WOAH, confirmarea documentară se prezintă în ofertă. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| 13. LOT Setul pentru detecția anticorpilor la anemia infecțioasă ecvină |  |  |  |  | Set de diagnodstic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile pentru detecția anticorpilor specifici prin testul de imunodifuzie în gel de agar pentru anemiea infectiosă ecvină(AIE) compusă din antigen AIE purificat recombinant, ser martor pozitiv AIE ambele sub formă lichidă conservate cu azidază de sodiu. Conținutul kitului: -Antigen recombinat, în stare lichidă, gata de utilizare; -Ser martor pozitiv în stare lichidă de min. 10 ml, gata de utilizare; Agar-GEL pentru AIE- gata pregatit pentru utilizare. Producătorul setului sa asigure flexibilitatea configurației kit-ului pentru a putea fi achiziționați reactivii distincți ai setului (EIA-AGID-NOGEL). Setul să fie conceput pe utilizarea unei proteine purificate, produse prin biotehnologie care să asigure o puritate și o specificitate ridicată în scopul de a reduce potențialul de reacții cruzade și să ofere un semnal mai curat și mai fiabil. Matriţa pentru godeuri conform «Prospectului de la producător» Oferta să includă: certificat de control a calității CE, intructiune și raport de validare. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 test. |  |  |  |
| 14. LOT Setul pentru detecția anticorpilor rabici |  |  |  |  | Set de diagnostic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile care utilizează principiul ELISA de blocare cu sensibilitate analitică ridicată, proiectat pentru a oferi rezultate fiabile din probe de calitate variabilă pentru detecția IgG antiglicoproteina virusului rabic in serul și fluide corporale provenit de la animale salbatice și domestice, inclusiv vulpi, caini, pisici. Setul conține: microplăci 96 godeuri, cu 12 stripuri detaşabile a câte 8 godeuri. ser control pozitiv rabic -1 flacon ser control negativ rabic - 1 flacon ser control rabic 1 - 1 flacon ser control rabic 2 -1 flacon ser control rabic 3 -1 flacon diluant de probă (gata de utilizare) -1 flacon diluant pentru anticorp biotinilat(gata de utilizare) - 1 flacon anticorp anti-rabic biotinilat, concentrat de min. 100x)- 1 flacon diluant pentru conjugat, gata de utilizare, conjugat min. 100x concentrat); -substrat (gata de utilizare); soluție stop (gata de utilizare); soluție de spălare (10x concentrată); folii adezive. Sensibilitatea min. 95% Specificitatea - 100% Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) Destinat laboratoarelor sănătatea animală. 1buc = 1 test. |  |  |  |
| 15. LOT Set pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei africane cabaline |  |  |  |  | Setul de diagnostic cu protocol standardizat care oferă rezultate precise și reproductibile ce utilizează principiul ELISA indirect, pentru detecția anticorpi direcționați împotriva proteinei VP7 a virusului Pestei africane cabalinelor, pe probe de ser și/sau plasma la cai, măgari, catâri. Setul să efectueze detecția universala tuturor celor 9 serotipuri Componența setului: Microplăci din poliester de 96 de godeuri căptuşite cu antigen purificat, placa cu 12 stripuri detaşabile a câte 8 godeuri Conjugat concentrat min. 10X Control pozitiv Control negativ Tampon de diluție (1X și 3X) Concentrat de spălare min. 20X Substrat cromogen pentru HRP Soluție stop Parametrii analitici ai setului Specificitatea - 100% Sensibilitate - 100% Repetabilitate CV max 4.2% Microplaca este citită la OD 450 nm; Setul sa asigure o detectare de anticorpi până la diluția 1:256 Protocol de lucru rapid și robust. Compatibil speciei de animale -menționate; Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Setul să fie certificat WOAH Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producătorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| 16. LOT Detecția AC Brucella. Se va procura de la un producător. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. LOT Antigen pentru diagnosticul brucelozei la bovine, porcine, ovine şi caprine (B.abortus, B.melitensis, B.suis) prin reacţia de seroaglutinare rapidă (RSAR) |  |  |  |  | Antigen Brucella abortus biovar1 tulpina Weybridge 99, inactivată şi colorată cu Rose-Bengal, calibrată pe serul standartizat internațional OIEISS conform cerinţelor Directivei Europene CEE 64/432 pentru a da o reacţie pozitivă la diluţia de 1/45 a serului internaţional anti-brucella abortus (OIEISS) şi o reacţie negativă cu acelaşi ser pentru diluţia de 1/55, destinat detectării anticorpilor anti-Brucella abortus, melitensis și suis în speciile bovine, ovine, caprine și porcine. Sensibilitate - 100% Specificitate 100% Volum -1 flacon max. 10 ml. 1 flacon/min.330 teste Să asigure consum mic de antigen volum/test la probă. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta să includă: certificat de control al calității CE, instrucțiune și raport de validare. Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon WOAH – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon (fl). |  |  |  |
| 16.2. LOT Ser-control pozitiv brucelic |  |  |  |  | Ser bovin liofilizat cu conținut de anticorpi specifici anti-Brucella, 1 flacon x 1 ml, liofilizat, confirmat prin fisa de control calitativ. Produsul este fabricat conform referințelor WOAH. Certificat de control al calității CE. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 facon (fl). |  |  |  |
| 16.3. LOT Ser-control negativ brucelic |  |  |  |  | Ser bovin liofilizat, fără anticorpi specifici anti-Brucella, 1 flacon x 1 ml, liofilizat, confirmat prin fisa de control calitativ. Produsul este fabricat conform referințelor WOAH. Certificat de control al calității CE. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon (fl). |  |  |  |
| 16.4. LOT CFT Antigen brucelic |  |  |  |  | Suspensie 1% de corpi bacterieni de B.abortus, sușa 99 Weybridge, inactivat, calibrat la serulu internațional de referință OIEISS. Preparat în raport cu etalonul internațional în conformitate cu cerințele OIE de standardizare. 1 flacon/ min.100 ml. Certificat de control al calității CE. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon (fl). |  |  |  |
| 16.5 LOT Hemolizina |  |  |  |  | Ser liofilizat sanguin de iepuri hiperimunizaţi cu hematii de oaie pentru prepararea sistemului hemolitic necesar în RFC, gata de titrare, 1 flacon/250-500 doze, ce asigură o diluție de lucru indicativă de 1/1000. Certificat de control al calității CE. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon (fl). |  |  |  |
| 16.6. LOT Complement alexină |  |  |  |  | Serul de cobai, liofilizat, filtrat, steril, fară de conservanți.1 flacon 5 ml a cîte 10-100 doze per flacon cu valoare CH50, asigurînd diluție de lucru 1/10). Certificat de control al calității CE. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon (fl). |  |  |  |
| 16.7 LOT Tampon Veronal |  |  |  |  | Buffer/reactiv hepes cu ioni pentru reacția de fixare a complementului, concentrație min. 20X, pH 7,2-7,3. 1 flacon/50-100 ml, lichid. Certificat de control al calității CE. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon (fl). |  |  |  |
| 17. LOT Detecția anticorpilor virusului Febrei Aftoase. Se va procura de la un producător. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 LOT Set pentru detecția anticorpilor virusului febrei aftoase |  |  |  |  | Set de diagnostic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile care utilizează principiul ELISA competitiv pentru detecția anticorpilor impotriva proteinelor nestructurale virusului febrei aftoase de a fi utilizat pe ser/plasmă la bovine,ovine, caprine, porcine și la toate speciile susceptibile. Setul sa asigure detectarea anticorpilor împotriva proteinelor NSP pentru toate cele 7 serotipuri ale virusului FMD și să permită distingerea clară între infecție și vaccinare. Conținutul setului: - Microplăci (poliester) căptuşite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, cu stripuri detașabile (12/placa) cu 8 godeuri; - Conjugat concentrat min.10x cu diluant, de-a fi utilizat pe probe individuale; - Control pozitiv, lichid (ready-to-use) ; - Control negativ lichid (ready-to- use) - Soluție de diluare; - Soluție substrat (TMB); - Soluţia de spălare; - Concentrată min. 20X ; - Soluţie stop (0,5M); Setul sa aibă protocol de lucru scurt și lung, să fie ușor de utilizat, reactivi colorați. Modul de testare: incubare 16-20 de (overnight), inclusiv incubare scurtă. Sensibilitatea – min. 99,7% Specificitatea – min. 99,7% Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE. În certificat se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1test. |  |  |  |
| 17.2 LOT Martor-control pozitiv |  |  |  |  | Ser de capră liofilizat, în caliate de material de referință intern pentru controlul calității cu conținut de anticorpi anti-3ABC NSP. Compatibil setului de diagnostic indicat la poziția15.1. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon (fl). |  |  |  |
| 17.3. LOT Martor-control negativ |  |  |  |  | Ser de bovină multivariant liofilizat, în calitate de material de referință intern pentru controlul calității. Conține anticorpi anti-FMD pentru serotipurile O, A și Asia 1. Martor negativ relevant setului de diagnostic indicat la poziția 15.1. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon (fl). |  |  |  |
| 18. LOT Detecția anticorpilor la boala West Nile. Se va procura de la un producător. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 LOT Set pentru detecția anticorpilor la Flavivirus |  |  |  |  | Setul de diagnostic cu protocol standardizat care utilizează principiul principiul ELISA competitivă, screening pan-flavivirus, pentru detectarea anticorpilor specifici anti-proteinei Pr-E. Setul este prevăzut și validat pentru detectarea anticorpilor antiviruși West Nile, JEV, TBEV, JEV, USUV, ZIKAV și DENV în serul sau plasma la păsări și cai. Conținutul setului: - Microplăci (poliester) căptuşite cu extract purificat de antigen a virusului West Nile. Microplaca 96 de godeuri, cu 12 stripuri detaşabile a câte 8 godeuri; - Conjugat concentrat min.10x; - Control pozitiv; - Control negativ; - Soluție de diluare; - Soluție substrat; - Soluţia de spălare concentrată min. 20x; - Soluţie stop; Sensibilitatea - 100 % Specificitatea - 100 % Citire la OD 450 nm; Destinat speciilor menționate. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| 18.2 LOT Set pentru detecția anticorpilor- IgM la boala West Nile |  |  |  |  | Set cu protocol standardizat care utilizează principiul ELISA de captare a anticorpilor IgM (MAC) pentru detectarea anticorpilor IgM anti-prE în serul sau plasma a cabalinelor, de înaltă precizie. Conținut setului: - Microplăci (poliester) căptuşite cu anticorpi policlonali IgM anti-cabalin. Microplaca 96 de godeuri, stripuri detaşabile; - Conjugat concentrat min.10x; - Control pozitiv; - Control negativ; - Soluție de diluare a conjugatului; - Soluție de diluare a probelor; - Antigen West Nile - Soluție substrat; - Soluţia de spălare concentrată min.20x; - Soluţie stop; Sensibilitatea - 100 % Specificitatea - 100 % CV < 10% Citire la OD 450 nm. Setul să asigure un protocol de lucru cu un control intern/proba. Destinat speciilor menționate, a fi utilizat cu orice cititor standar ELLISA. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| 19. LOT Dedecția anticorpilor Ac Influența aviară. Se va procura de la un producător. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 LOT Antigen subtip H9N7 |  |  |  |  | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutininei după resuspensie min. 1:64, conceput și testat pentru testul de inhibiție a hemaglutinării (HI). Standartizat faţa de Seruri etalon WOAH. Oferta v-a include certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon. |  |  |  |
| 19.2 LOT Antigen subtip H9N2 |  |  |  |  | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie min. 1:256. Standartizat faţa de Seruri etalon WOAH. Oferta v-a include certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon. |  |  |  |
| 19.3 LOT Ser specific anti-H9 |  |  |  |  | Ser pozitiv de referinţă internaţional leofilizat, detectarea anticorpilor anti-H9 obținut de la animale SPF , mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml. Titrului HI minim de 1:256. Standartizat faţa de Seruri etalon WOAH. Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării |  |  |  |
| 19.4 LOT Ser negativ de referinţă internaţional |  |  |  |  | Ser negativ de referinţă internaţional liofilizat mod de ambalare flacon min. 1 ml, Ser obținut de la animale SPF, standartizat faţă de seruri etalon WOAH. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1 fl. |  |  |  |
| 20. LOT Detecția anticorpilor la boala Aujeszky. Se va procura de la un producător. |  |  |  |  | . |  |  |  |
| 20.1 LOT Setul pentru detecția anticorpilor anti-gB-virusului bolii Aujeszky |  |  |  |  | # Set de diagnostic cu protocol standardizat care utilizează principiul ELISA imunosorbent legat de enzime pentru detecția anticorpilor specifici la Pseudorabies/Virusul bolii Aujezsky gB PRVgB în probe de ser și plasmă porcină de tip blocare. # Conținutul setului: # -Microplăci de 96 de godeuri acoperite cu antigen PRV, neinfecțios; # - Conjugat, anticorpi monoclonali anti-PRV gB conjugați cu peroxidază, gata de utilizat. # -Control pozitiv, lichid; # - Control negative, lichid; # - Soluțiede spălare concentrată max.20 x; # -Soluție(tampon) de diluție # -soluție de substrat (cu conținut H2O2); # -Soliție stop. # Sensibilitate - 100% # Specificitate – min.99.5% # Citire la DO 450 nm # Setul sa aibă protocol de lucru scurt și lung. # Testarea a fi posibilă în regim overnight și în regim mai puțin de 2 ore. Setul să fie conceput ca un sistem complementar de două teste. # Setul sa fie destinat speciilor de animale menționate anterior și recunoscut internațional urmare a diferitor programe de eradicare a focarelor. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| 20.2 LOT Setul pentru detecția anticorpilor anti-gE-virusului bolii Aujeszky |  |  |  |  | # Setul de diagnostic cu protocol standardizat care utilizează principiul ELISA imunosorbent pentru detecția anticorpilor postvaccinali specifici la Pseudorabies/Virusul bolii Aujezsky gE la porcine. # Conținutul setului: # - Microplăci de 96 de godeuri acoperite cu antigen PRV; # Control pozitiv, lichid; # Control negativ, lichid; # Soluție de spălare concentrată (20x); # Soluție(tampon) de diluție; # Soluție de substrat (cu conținut H2O2); # Soluție stop. # Sensibilitate - 100% # Specificitate – min.99.6% # Citire la DO 450 nm. # Setul sa aibă protocol de lucru scurt și lung. # Setul să fie conceput ca un sistem complementar de două teste. # Setul sa fie destinat speciilor de animale menționate anterior și recunoscut internațional urmare a diferitor programe de eradicare a focarelor. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 test. |  |  |  |
| 21. LOT Detecția LEB. Se va procura de la un producător |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 LOT Set de diagnostic ELISA LEB |  |  |  |  | Set de diagnosticcu protocol standardizat care utilizează principiul ELISA pentru detectia anticorpilor contra Virusului Leucozei Enzootice Bovine (gp.51) in ser sangvin și plasmă de la bovine. Conținutul setului: 1 set – 2-10 placi/192-960 teste. Microplacă de 96 de godeuri, cu 12 stripuri detaşabile a câte 8 godeuri, de polisteren, control pozitiv – lichid sau liofilizat, control negativ – lichid sau liofilizat, soluţie de stopare, min. 0,5M substrat, conjugatul gata de utilizare sau conjugat concentrat, min. 10X soluții pentru diluarea probelor examinate, prepararea reactivelor și soluţie de spălare concentrată min. 20X folii adezive pentru plăci. In cazul de diluarea serurilor cercetate, aceasta să se facă direct în placa captuşită DO-450nm ori DO-620nm Setul trebuie sa contina suficient martor pozitiv cat si negativ, incat sa se poata lucra fractionat (nu numai o singura placa in intregime), respectiv minim 6 masurari dintr-o placa. Dupa reconstituire, martorii liofilizate trebuie sa poata fi folositi pana la epuizare. Sa fie produse si sa detina performantele in conformitate cu cerintele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al The World Organisation for Animal Health (WOAH) si cerinţilor prevăzute în Directiva 64/432/CCE (Commission decision din 15 decembrie 2009) actualizat. Calibrat pentru a detecta standardul ser E05. Serul de refrinta OIE E05 trebuie sa fie pozitiv la o dilutie de min. 10 ori mai mare decit numarul de seruri indidividuale in amestic de seruri (10seruri in amestic – dilutia 1/100). Sensibilitate – 100% Specificitate – 100% Incubare scurtă - 45 min ± 4 min la 21°C (± 5°C). Incubare peste noapte - 16 la 20 h la 5°C (± 3°C). Setul sa contina un certificat sau alt document care confirma calitatea produsului, de la producator sau de la un laborator international de referinta OIE, in care sa se specifice: sensibilitatea; specficitatea; reproductibilitatea; limita de detectie a setului. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 test. |  |  |  |
| 21.2 LOT Set de confirmare ELISA LEB |  |  |  |  | Set de diagnostic cu protocol standardizat care utilizează principiul ELISA indirect pentru detectia anticorpilor contra Virusului Leucozei Enzootice Bovine in ser sangvin de la bovine, pentru confirmare. Conținutul setului: 5 placi/480 teste. Microplacă de 96 de godeuri, cu 12 stripuri detaşabile a câte 8 godeuri de polisteren captuşite cu antigen 2-5 placi/192-480 teste. control pozitiv – lichid sau liofilizat, control negativ – lichid sau liofilizat, soluţie de stopare, substrat, conjugatul gata de utilizare sau conjugat concentrat, soluții pentru diluarea probelor examinate, prepararea reactivelor și soluţie de spălare concentrată folii adezive pentru plăci. In cazul de diluarea serurilor cercetate, aceasta să se facă direct în placa captuşită DO-450nm ori DO-620nm Setul trebuie sa contina suficient martor pozitiv cat si negativ, incat sa se poata lucra fractionat (nu numai o singura placa in intregime), respectiv minim 6 masurari dintr-o placa. Dupa reconstituire, martorii liofilizate trebuie sa poata fi folositi pana la epuizare. Sa fie produse si sa detina performantele in conformitate cu cerintele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al The World Organisation for Animal Health (WOAH) editia in vigoare si cerinţilor prevăzute în Directiva 64/432/CCE (Commission decision din 15 decembrie 2009) actualizat. Serul de refrinta OIE E05 trebuie sa fie pozitiv la o dilutie de 10 ori mai mare decit numarul de seruri individuale in amestic de seruri (10seruri in amestic – dilutia 1/100). Setul sa contina un certificat,sau alt document care confirma calitatea produsului, de la producator sau de la un laborator international de referinta OIE, in care sa se specifice: sensibilitatea; specficitatea; reproductibilitatea; limita de detectie a setului. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 test. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : SETURI DE DIAGNOSTIC PENTRU IMUNOLOGIE. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33694000-1; 1. LOT Set pentru detectarea anticorpilor specifici virusului limbii albastre; Bucată; 960. 33694000-1; 2. LOT Set de diagnostic cu conjugat antirabic liofilizat; Bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 3. LOT Set pentru detectarea anticorpilor specifici capripoxvirusurilor; Bucată; 192; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 4. LOT Set pentru detecția anticorpilor la boala veziculoasă a porcului; Bucată; 384; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 5. LOT Set pentru detectarea anticorpilor anti-Febra Văii de Rift; Bucată; 384; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 6. LOT Setul pentru detecția PrPres; Bucată; 1728; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 7. LOT Set pentru detecția anticorpilor specifici virusului Influenței Aviare; Bucată; 2400; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 8. LOT Set pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine africane; Bucată; 480; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 9. LOT Setul pentru detecția anticorpilor specifici pestei micilor rumegătoare; Bucată; 1152; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 10. LOT Set pentru detecția antigenului virusului pestei porcine africane; Bucată; 192; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 11. LOT Set pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine clasice; Bucată; 480; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 12. LOT Set pentru detecția antigenului virusului pestei porcine clasice; Bucată; 480; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 13. LOT Setul pentru detecția anticorpilor la anemia infecțioasă ecvină; Bucată; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 14. LOT Setul pentru detecția anticorpilor rabici; Bucată; 192; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 15. LOT Set pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei africane cabaline; Bucată; 192; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 16. LOT Detecția AC Brucella. Se va procura de la un producător.; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 16.1. LOT Antigen pentru diagnosticul brucelozei la bovine, porcine, ovine şi caprine (B.abortus, B.melitensis, B.suis) prin reacţia de seroaglutinare rapidă (RSAR); Bucată; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 16.2. LOT Ser-control pozitiv brucelic; Bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 16.3. LOT Ser-control negativ brucelic; Bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 16.4. LOT CFT Antigen brucelic; Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 16.5 LOT Hemolizina; Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 16.6. LOT Complement alexină; Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 16.7 LOT Tampon Veronal; Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 17. LOT Detecția anticorpilor virusului Febrei Aftoase. Se va procura de la un producător.; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 17.1 LOT Set pentru detecția anticorpilor virusului febrei aftoase; Bucată; 1440; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 17.2 LOT Martor-control pozitiv; Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 17.3. LOT Martor-control negativ; Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 18. LOT Detecția anticorpilor la boala West Nile. Se va procura de la un producător.; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 18.1 LOT Set pentru detecția anticorpilor la Flavivirus; Bucată; 384; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 18.2 LOT Set pentru detecția anticorpilor- IgM la boala West Nile; Bucată; 192; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 19. LOT Dedecția anticorpilor Ac Influența aviară. Se va procura de la un producător.; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 19.1 LOT Antigen subtip H9N7; Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 19.2 LOT Antigen subtip H9N2; Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 19.3 LOT Ser specific anti-H9; Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 19.4 LOT Ser negativ de referinţă internaţional; Bucata; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 20. LOT Detecția anticorpilor la boala Aujeszky. Se va procura de la un producător.; .; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 20.1 LOT Setul pentru detecția anticorpilor anti-gB-virusului bolii Aujeszky; Bucată; 480; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 20.2 LOT Setul pentru detecția anticorpilor anti-gE-virusului bolii Aujeszky; Bucată; 480; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 21. LOT Detecția LEB. Se va procura de la un producător; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 21.1 LOT Set de diagnostic ELISA LEB; Bucată; 11520; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; 21.2 LOT Set de confirmare ELISA LEB; Bucată; 960; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)