CAIET DE SARCINI

PENTRU  Licitație Deschisă

1. Denumerea beneficiarului de stat    IMSP AMT Centru

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  IMSP AMT Centru

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a acoperisului de tip plat a edificiului  IMSP AMT Centru, bloc CCD, str. 31august 1989, 63

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Hol Principal |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Inclusiv suprafetele verticale) | m2 | 551,5600 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet), inclusiv p/tru cotele superioare | m | 75,4000 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Burlane exterioare | m | 11,8000 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Suprafata verticala a parapetelor, inclusiv pereti deteriorati a fatadei, inclusiv canalele de ventilare) | m2 | 75,7600 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm) | m2 | 468,9000 |
| 6 | TrB01C1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 62,7000 |
| 7 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 62,7000 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 62,7000 |
|  |  | 1.2. Acoperis tip Terasa |  |  |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4 mm) | kg | 937,8000 |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 468,9000 |
| 11 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 468,9000 |
| 12 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 75,7600 |
| 13 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 551,5600 |
| 14 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4 mm) sau analogic, inclusiv parapetele | m2 | 551,5600 |
| 15 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele | m2 | 551,5600 |
| 16 | RpCI23C | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv | m | 75,4000 |
| 17 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime,, confectionate pe santier, montat prin cimentare (ATENTIE Aplicabil, MANOPERA , montarea Gura de scurgere din PVC) | buc | 4,0000 |
| 18 | Pret de piata | Gura de scurgere PVC |  | 4,0000 |
| 19 | CE24D | Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase | buc | 18,0000 |
| 20 | Pret de piata | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 18,0000 |
| 21 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (ATENTIE Burlane dm. minim 150mm) | m | 22,4000 |
|  |  | 1.3. Iluminatoare (Vitraliu) |  |  |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 2 buc | m2 | 24,8000 |
| 23 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 0,3500 |
| 24 | TrI1AF08A1 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 1 | t | 0,3500 |
| 25 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 0,3500 |
| 26 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet. ATENTIE Sisteme de Fatade de tip Schuco, Alutech cu BARIERA TERMICA sau analogic, inclusiv, umplutura va fi realizata din sticla Triplex (laminata), gros minim 10mm, tonata, procentul se va coordona cu beneficiarul, culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Pina la montare se vor prezenta mostre. (ATENTIE Confectiile se vor monta sub unghi de aprox. 45 grade, iluminatoare naturale HOL) | m2 | 24,8000 |
|  |  | 1.4. Intrarea Institutiei (material Compozit) |  |  |
| 27 | RpCI42E | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din panouri portante usoare inclusiv scheletul (Demontarea suprafetelor existente din metal profilat, inclusiv structura de rezistenta) | m2 | 67,9200 |
| 28 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Tavanul intrarii) | m2 | 37,4400 |
| 29 | TrI1AF08A1 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 1 | t | 1,5200 |
| 30 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 1,5200 |
| 31 | CL53D | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Norma 0.07) Refacerea suprafetelor la intrarea in institutie din material compozit de tip Etalbond sau analogic, ATENTIE de exclus resursul: Placi termoizolante, Imprastiitura din fibra de sticla, (ATENTIE, Tipul materialului, culoarea, forma confectiei, se vor coordona cu beneficiarul), Inclusiv Tavanul Intrarii | m2 | 105,4400 |
| 32 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 255,0000 |
| 33 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (Corp de iluminat LED, IPER LED/35W/230V IK10 IP65 alb rotund sau analogic) | buc | 6,0000 |
| 34 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm2 ) | m | 25,0000 |