CAIET DE SARCINI

Obiectul achizitiilor: Reconstrucția caminului nr.2 cu supraetajarea unui nivel suplimentar și mansardă, din str.Malina Mică, 68/2

(transa II)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Compartiment CBA

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente. |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 5,98 |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (доработка) | m3 | 18,50 |
| 3 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (подвал) | m3 | 428,80 |
| 4 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 707,52 |
| 5 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I | 100 m3 | 10,45 |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 724,83 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 10,45 |
| 8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (из резерва) | 100 m3 | 8,39 |
| 9 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 384,20 |
| 10 | TsC51 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 8,39 |
| 11 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 4,73 |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,73 |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (фундаментов) | m3 | 366,20 |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta: Грунтовая подушка из ПГС (сек. 4-4,3-3) | m3 | 22,00 |
|  |  | 2. Consolidarea fundatii |  |  |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu mastic cu bitum (h=200mm) | m3 | 79,20 |
| 16 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 392,00 |
| 17 | RpCB13B | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) preparat manual, pe santier, procurat din statii, turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate B7.5 | m3 | 18,50 |
| 18 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Вс15 (В200) в армированные конструкции классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) | m3 | 119,10 |
| 19 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 287,60 |
| 20 | RCsB21C k=0,36 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 30 cm pentru ancora ,,Hilti" | buc | 392,00 |
| 21 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (injectare in gauri solutie ancora chimica ,,Hilti" | buc | 392,00 |
| 22 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate 5VR 100x100mm, la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa 15*1,6) | kg | 2 389,80 |
| 23 | RCsD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 1 500,50 |
| 24 | RCsD01A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 3 787,90 |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных плит) Подготовка под фундамент В7.5-Fm1 | m3 | 2,60 |
| 26 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..Fm1, B15 | m3 | 12,20 |
| 27 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm p/u turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 25,76 |
| 28 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime ( Ниша 200х200mm ) | buc | 25,00 |
| 29 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii "HILTI" d=12mm | buc | 25,00 |
| 30 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 48,00 |
| 31 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 237,30 |
| 32 | RCsB02E | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte B15-Consolidarea fundatii, Nod. "A,B,C,D,E,F,G,H,K,T" | m3 | 13,70 |
| 33 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 149,50 |
| 34 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime ( Ниша 200х200mm ) | buc | 19,00 |
| 35 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii "HILTI" d=12mm | buc | 19,00 |
| 36 | RpCD02A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (CR,PL-10) | kg | 2 860,60 |
| 37 | RCsB11Bk=0,834 | Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm ( gr.50mm ) | m2 | 1 286,00 |
| 38 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp, inclusiv +0.00 | kg | 10 967,50 |
| 39 | RCsD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 1 833,60 |
| 40 | RCsD01A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 1 026,78 |
| 41 | RCsB21C k=0,36 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm, gr.50cm | buc | 2 152,00 |
| 42 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 1 104,00 |
| 43 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3 256,00 |
| 44 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc –Технониколь sau analogic | m2 | 284,17 |
| 45 |  | Сonsolidare planseu -0,10 (Nod.M,N,P,PL-20) |  |  |
| 46 | RpIzA16C | Desfacerea protectiei anticorozive la etanseri la imbinari de 15 cm latime (Расчистка швов) | m | 529,00 |
| 47 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat -Пробивка отверстий в перекр. | m3 | 0,07 |
| 48 | RCsB21A k=0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 4 306,00 |
| 49 | RpCU07C K=0.3 | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (k=0.3 p/u manopera) | buc | 4 306,00 |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" sau analogic, intr-un strat, perete | m2 | 1 124,00 |
| 51 | RpCB06D | Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice В15 | m3 | 56,20 |
| 52 | RCsD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) | kg | 1 587,80 |
| 53 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor p/u plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 700,30 |
| 54 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor p/u plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 876,30 |
| 55 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R -Nod. "M","N","P" | buc | 1513,00 |
| 56 | IzF20D | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (cofraj-polistiren) | m | 360,00 |
| 57 |  | Consolidarea peretilor la anexa -0,00-11,20м (Nod."J","T","V","U","W", PL-22.1, CBA) |  |  |
| 58 | RCsB11Bk=1,334 | Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - gr.80mm | m2 | 2 927,13 |
| 59 | RCsB21Ck=1.634 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm, la perete 490mm | buc | 1 498,00 |
| 60 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 25 cm | buc | 796,00 |
| 61 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii "HILTI" | buc | 5 992,00 |
| 62 | RCsB21C k=1.3 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Гнездо 80х80 | buc | 3 184,00 |
| 63 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor p/u plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 2 963,30 |
| 64 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 1 244,20 |
| 65 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, Штрабы (not. k-k; n-n; p-p) | m | 350,75 |
| 66 | RpCB03C | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 | m3 | 14,20 |
| 67 | RpCB03C | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 (marunte) | m3 | 2,00 |
| 68 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm (centura) | m2 | 46,41 |
| 69 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor p/u plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 764,41 |
| 70 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor p/u plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 1 457,80 |
|  |  | 3. Consolidarea planseului la anexa +2,85,5,5,8,3,11,1 (N,R) |  |  |
| 71 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat -Пробивка отверстий в перекр. | m3 | 8,51 |
| 72 | RCsB21A k=0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (CR, PL-20, poz. 32; 33) V=5084+1764+2108+840 | buc | 9 796,00 |
| 73 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" sau analogic, intr-un strat, perete | m2 | 516,00 |
| 74 | RpCB06D | Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice В15 | m3 | 103,20 |
| 75 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp( cетка 5Br-1 100*100) | kg | 3 315,60 |
| 76 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor p/u plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 1 374,80 |
| 77 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor petru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 2 221,60 |
| 78 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, Штрабы (not. k-k; k*-k*; m-m; m*-m*; n-n; n*-n*; p-p) (centura si balcoane la cota +2.7,+5.5,+8.3,+11.0, sect.r-r,r*-r*,s-s,s*-s*,t-t,u-u,v-v, PL-21.1, PL-21.3) | m | 472,00 |
| 79 | RpCB03C | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 | m3 | 43,00 |
| 80 | RpCB03C | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 (marunte) | m3 | 21,40 |
| 81 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm (centura) | m2 | 679,68 |
| 82 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor p/u plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 3 217,40 |
| 83 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor p/u plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 8 034,82 |
| 84 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp( cетка 5Br-1 200*200) | kg | 157,76 |
|  |  | 4. Consolidarea golurilor (subsol) |  |  |
| 85 | RpCU06D1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata, Штрабы (poz.41.42) | m | 340,80 |
| 86 | RpCB03C | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15, В15 | m3 | 2,25 |
| 87 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 22,70 |
| 88 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 113,60 |
| 89 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pntru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 498,20 |
| 90 | RpCP29A | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi Перемычки | kg | 2 246,70 |
| 91 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,25 |
| 92 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (заложить проемы ) – Ig-1 | m3 | 1,16 |
| 93 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pntru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 20,10 |
| 94 | RpCD08B | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate peste 3 kg/mp Усиление заклад. кладки | kg | 20,10 |
|  |  | 5. Consolidarea golurilor la anexa +2,8;5,5;8,3;11,0. (PL-28-33) |  |  |
| 95 | RpCU06D1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata, Штрабы | m | 370,60 |
| 96 | RpCB03C | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 | m3 | 32,96 |
| 97 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 136,46 |
| 98 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 920,10 |
| 99 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pntru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 2 436,80 |
| 100 | RpCD08B | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate peste 3 kg/mp Усиление заклад. кладки | kg | 120,50 |
| 101 | RpCP29A | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi , | kg | 2 352,20 |
| 102 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,35 |
| 103 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 52,00 |
| 104 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (заложить проемы) | m3 | 16,45 |
|  |  | 6. Consolidarea pilon |  |  |
| 105 | RCsB21C k=1,634 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CR, PL-23-28, poz.30,19) gr.49cm | buc | 392,00 |
| 106 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii "HILTI" d=10mm | buc | 392,00 |
| 107 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte B15 | m3 | 17,40 |
| 108 | RpCC04A | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile | m2 | 127,70 |
| 109 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pntru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 6 867,20 |
|  |  | 7. Consolidarea constructivelor -рамы Cdm1-16, centura Cm1 |  |  |
| 110 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол ж/б конструкций бетон М200) | m3 | 151,50 |
| 111 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1 496,45 |
| 112 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6 808,40 |
| 113 | CC02C2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 13 711,60 |
| 114 | CD50C | Zidarie din caramida medie, plina, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 183,54 |
| 115 | RCsB21A k=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 188,00 |
| 116 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii "HILTI" | buc | 188,00 |
| 117 | CA04F | Beton turnat in , grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice бетонный пояс B15 на отм. +14.1 (PL-40) | m3 | 30,30 |
| 118 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 117,50 |
| 119 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 445,60 |
| 120 | CC02C2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 186,80 |
| 121 | RCsB04D | Beton М 250 marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in placi (Балкон В и В2) , В20 | m3 | 7,80 |
| 122 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 62,00 |
| 123 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor p/u plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 98,10 |
| 124 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 1 688,00 |
|  |  | 8. Consolidarea planseurilor din beton armat la anexa +13,9 (nod. "N") |  |  |
| 125 | RpCB06D | Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice (Усиление перекрытий БМ 250 ) | m3 | 35,20 |
| 126 | RCsD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) | kg | 1 844,50 |
| 127 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor p/u plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 167,40 |
| 128 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor p/u plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 258,10 |
|  |  | 9. Planseu din beton armat perefabricat la anexa +17,0 и +20,0 |  |  |
| 129 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, В20 | m3 | 120,66 |
| 130 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 971,52 |
| 131 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate, tip PE 3100 R | buc | 1 655,00 |
| 132 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (плит) | kg | 6 496,10 |
| 133 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 11 242,16 |
|  |  | 10. Planseu din beton armat perefabricat la anexa +23,4 |  |  |
| 134 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, В20 (V=3,42x2=6,84) | m3 | 6,84 |
| 135 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 242,40 |
| 136 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 214,00 |
| 137 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (плит) | kg | 606,00 |
| 138 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 86,20 |
| 139 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura parapet, B20 (2-3; 5-6) | m3 | 2,20 |
| 140 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 35,20 |
| 141 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 46,80 |
| 142 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 172,40 |
| 143 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m, ( Parapet ) | m3 | 3,44 |
|  |  | 11. Scara Si-1 |  |  |
| 144 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, В20 | m3 | 19,60 |
| 145 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 78,34 |
| 146 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 110,00 |
| 147 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (плит) | kg | 496,40 |
| 148 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 202,60 |
| 149 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 83,80 |
|  |  | 12. Putului ascensorului (2buc) |  |  |
| 150 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu, clasa.B7.5 | m3 | 1,80 |
| 151 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa., B20. | m3 | 6,60 |
| 152 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile(Опалубка ) | m2 | 11,45 |
| 153 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 9,08 |
| 154 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 836,42 |
| 155 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.Peretilor monolit, B20. | m3 | 15,40 |
| 156 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 105,65 |
| 157 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 19,04 |
| 158 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 356,32 |
| 159 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Закл детали | kg | 31,36 |
| 160 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare, ( Stilp de otel Sm1-Sm4 ) | t | 8,54 |
| 161 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 8,54 |
| 162 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, ( Закл детали) | kg | 328,76 |
| 163 | IzF20D | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (шов) | m | 6,60 |
|  |  | 13. Alte lucrari |  |  |
|  |  | 13.1. Groapa1.2 (PL-93) |  |  |
| 164 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75), B7.5 | m3 | 8,50 |
| 165 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., B15. | m3 | 34,10 |
| 166 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 143,54 |
| 167 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 553,10 |
| 168 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 54,30 |
| 169 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 511,50 |
| 170 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Гильзы в фундаментах) | kg | 17,22 |
|  |  | 13.2. Cerdac C-1-C-4 (PL-92) |  |  |
| 171 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75), B7.5 | m3 | 5,10 |
| 172 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., B15. | m3 | 28,20 |
| 173 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 121,00 |
| 174 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Vr1(poz.2) | kg | 386,23 |
| 175 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor p/a la 3kg 5Vr, 100x100mm (poz.2) | kg | 330,18 |
| 176 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 33,92 |
| 177 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Vr1(poz.4.5) | kg | 55,07 |
| 178 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 510,60 |
| 179 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,68 |
| 180 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,68 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2

Compartiment SA

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari (la cota -2,80) |  |  |
| 1 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 5,60 |
| 2 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,00 |
| 3 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -перегородки из кирпича | m3 | 3,07 |
| 4 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 2,80 |
| 5 | RCsG32D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 16,17 |
| 6 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti | m2 | 616,50 |
| 7 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavan | m2 | 465,90 |
| 8 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( полы из бетона h10cm) | m2 | 465,90 |
| 9 | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка,- Hmed= 40cm | m3 | 186,36 |
| 10 | RCsP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ( решётки ) | kg | 112,00 |
| 11 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 584,00 |
| 12 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 584,00 |
| 13 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 2,73 |
|  |  | 2. Demontari mai sus +0,00 |  |  |
| 14 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 383,60 |
| 15 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 304,00 |
| 16 | CK07A К =0,8 | Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn - демонтаж подоконников | m | 238,70 |
| 17 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - Pereti despartitori + cazangeria | m3 | 36,77 |
| 18 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 9,00 |
| 19 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. отливы (159,6м2) | m | 532,00 |
| 20 | RCsG32D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 11,40 |
| 21 | RCsG32A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - разборка гипсолитовых перегородок толщ. 8 см | m2 | 1 376,20 |
| 22 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - стены из котельца т.49см | m3 | 147,76 |
| 23 | RCsP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ограждение | kg | 339,00 |
| 24 | CD72A К=0,5 | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - демонтаж перегородок | m2 | 73,20 |
| 25 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 3,80 |
| 26 | RCsM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 382,90 |
| 27 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti | m2 | 2 511,80 |
| 28 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavan | m2 | 2 023,20 |
| 29 | CK29F К=0,5 | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж | m2 | 278,50 |
| 30 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ( керамическая плитка .) | m2 | 629,30 |
| 31 | RCsK40C | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (линолеум) | m2 | 1 494,85 |
| 32 | RCsI41C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (металлочерепица по козырькам) | m2 | 12,00 |
| 33 | RCsH33B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 0,29 |
| 34 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - парапет из котельца т.40см | m3 | 23,60 |
| 35 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis –invelitori din table, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusive tunsul tableirecuperabile - asbociment | m2 | 5,00 |
| 36 | RCsB27A aplicativ | Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж плит парапета | m3 | 2,40 |
| 37 | RCsB27A adaptiv | Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж карнизных плит | m3 | 3,36 |
| 38 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - стяжка | m2 | 2 479,00 |
| 39 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit) | m3 | 99,20 |
| 40 | RCsI41F К=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - (4 слоя ) | m2 | 479,00 |
| 41 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (, водосточные трубы) | m | 32,00 |
| 42 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 3,40 |
| 43 | RCsP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor – carcas+cazangeria | kg | 7 631,70 |
| 44 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,60 |
| 45 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 5,10 |
| 46 | RCsI41C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (профнастил по стенам и покрытию) | m2 | 101,00 |
| 47 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 1 587,82 |
| 48 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1 587,82 |
| 49 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 9,92 |
|  |  | 3. Рerete despartitor mai jos +-0,00 (SA pl.12) |  |  |
| 50 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 1,36 |
| 51 | IzF20C | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum | m | 92,10 |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,60 |
| 53 | CD58G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m - gr.25cm | m3 | 12,44 |
| 54 | RCsG32D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,49 |
| 55 | RCsB02E | Beton М-100 marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - под перегородки | m3 | 6,60 |
| 56 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 6АI 200*100 | kg | 147,04 |
| 57 | RCsD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 12,25 |
| 58 | RCsB21A K=0,5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm h=10cm | buc | 93,00 |
| 59 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок | kg | 47,80 |
| 60 | CD72A adaptiv | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - перегородки из панелей HPLgr.12mm (Fundermax Interior) sau analogic | m2 | 12,85 |
| 61 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15/M-200 - buiandrug B1,B2 | m3 | 0,17 |
| 62 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,80 |
| 63 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 11,40 |
| 64 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,50 |
|  |  | 4. Ferestre mai jos +-0,00(SA pl.32) |  |  |
| 65 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica ( 3 rinduri de sticla) | m2 | 22,04 |
| 66 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=35cm | m | 29,70 |
| 67 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 35см | m | 29,70 |
|  |  | 5. Usi mai jos+-0,00(SA pl.33) |  |  |
| 68 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, culoare cafenie,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,60 |
| 69 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu supralumina, cu ancandrament, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - cu bariera termica, cafenii (lacat cu broasca si miner, 5 chei) | m2 | 5,68 |
| 70 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu ancandrament, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - cu bariera termica, cafenie (lacat cu brasca si miner, 5 chei) | m2 | 3,23 |
| 71 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv , Usi PVC, cu ancandrament, placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) | m2 | 10,96 |
| 72 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv , Usi PVC, cu ancadrament, placate cu sandwich 24mm + geam termopan (lacat cu broasca si miner, 5 chei) | m2 | 7,20 |
| 73 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL culoare Cafenie placate sandwichi 24mm, cu ancadrament (lacat cu broasca si miner, 5 chei) | m2 | 14,41 |
| 74 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL culoare Cafenie placate sandwichi 24mm+ geam termopan, cu ancadrament (lacat cu broasca si miner, 5 chei) | m2 | 5,60 |
| 75 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre, inclusive p/u cota mai sus de +0.000 | m | 10,80 |
| 76 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,00 |
| 77 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor, inclusiv mai sus de +0.00 | buc | 9,00 |
|  |  | 6. Podele mai jos +-0,00 (SA pl.35) |  |  |
|  |  | 6.1. nod 1 |  |  |
| 78 | TsC53A К=2 | Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - vezi comp. CBA | 100m2 | 0,00 |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm | m2 | 201,00 |
| 80 | CG01A1 K=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 201,00 |
| 81 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100 | kg | 598,98 |
| 82 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str. | m2 | 201,00 |
| 83 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm | m3 | 16,08 |
| 84 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 201,00 |
| 85 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata | m2 | 201,00 |
| 86 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu | m | 215,07 |
|  |  | 6.2. nod 2 |  |  |
| 87 | TsC53A К=2 | Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - vezi comp. CBA | 100m2 | 0,00 |
| 88 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm | m2 | 204,50 |
| 89 | CG01A1 K=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 204,50 |
| 90 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100 | kg | 609,41 |
| 91 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inciv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str. | m2 | 204,50 |
| 92 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm | m3 | 16,36 |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.3cm | m2 | 204,50 |
| 94 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm, inclusiv sapa autonivelanta | m2 | 204,50 |
|  |  | 6.3. nod 3 |  |  |
| 95 | TsC53A К=2 | Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - vezi comp. CBA | 100m2 | 0,00 |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm | m2 | 54,30 |
| 97 | CG01A1 K=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 54,30 |
| 98 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100 | kg | 161,80 |
| 99 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str. | m2 | 54,30 |
| 100 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm | m3 | 4,34 |
| 101 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 54,30 |
| 102 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер AquaMastic | m2 | 54,30 |
| 103 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata | m2 | 54,30 |
| 104 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu | m | 58,10 |
|  |  | 7. Finisarea interioara mai jos +-0,00 |  |  |
| 105 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip “ Tigular“, sau analogic, culoare alba, fara gauri, cu dim. placilor de 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila | m2 | 303,70 |
| 106 | CK52B adaptiv | Plafoane suspendate din placi, pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic b= 250mm | m2 | 13,70 |
| 107 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 137,30 |
| 108 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 137,30 |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 137,30 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 137,30 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea lavabila | m2 | 137,30 |
| 112 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 | 825,20 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 825,20 |
| 114 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 701,50 |
| 115 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 701,50 |
| 116 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 701,50 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 701,50 |
| 118 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Vopsea lavabila | m2 | 701,50 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -под облицовку | m2 | 123,70 |
| 120 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 123,70 |
|  |  | 8. Acopris (SA pl.21-23 ) |  |  |
|  |  | 8.1. nod 1,2 |  |  |
| 121 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 6,60 |
| 122 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic | m3 | 11,10 |
| 123 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V= 3.97m3 | m2 | 1 010,00 |
| 124 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 21,67 |
| 125 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm(4,16kg/m.p) grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- gr. 0,7mm cutata ( gr.6mm=4,91kg/m.p) | m2 | 1 010,00 |
| 126 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula tip Rockwool sau analogic | m2 | 1 010,00 |
| 127 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.150mm y50kg/m3, Rockton sau analogic | m2 | 760,00 |
| 128 | CK51B k=1,3; k=2 | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric -2str. Rezistent la foc ; (k=1,3 pentru manopera, k=2 pentru gips carton si surub.) | m2 | 760,00 |
| 129 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondens | m2 | 1 010,00 |
| 130 | CK26D | Opritori de zapada din tabla zincata gr=0,6 mm (L=2,5m, 28 buc) | m | 70,00 |
| 131 | CH06B adaptiv | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0.6m | m | 6,00 |
| 132 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, prevopsite d100mm | m | 215,00 |
| 133 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, prevopsite d100mm | m | 13,20 |
| 134 | CK42A | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata - ferestre,,Velux" sau analogic | buc | 2,00 |
| 135 | CH10A1 | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg - лестница кровельная L=3,0m (=2шт) | kg | 20,32 |
| 136 |  | Scari metalice gata confectionate p/u acoperis | buc | 2,00 |
|  |  | 8.2. nod 4 (la cota +23,00) |  |  |
| 137 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -ruberoid | m2 | 176,40 |
| 138 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.150mm | m3 | 26,46 |
| 139 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm | m2 | 176,40 |
| 140 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 176,40 |
| 141 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150 | kg | 277,40 |
|  |  | 8.3. nod 5 (la cota +19.90) |  |  |
| 142 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ruberoid | m2 | 27,00 |
| 143 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterolcement gr.150mm y260kg/m3 | m3 | 5,41 |
| 144 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm | m2 | 27,00 |
| 145 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 27,00 |
| 146 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp-I 150*150 | kg | 34,83 |
| 147 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер | m2 | 27,00 |
| 148 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -- Техноэласт ЭПП sau analogic | m2 | 27,00 |
| 149 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль | m2 | 27,00 |
| 150 | AcF03B adaptiv | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - засыпка мелким гравием | m3 | 1,00 |
| 151 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль | m2 | 27,00 |
| 152 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm | m2 | 27,00 |
| 153 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 27,00 |
| 154 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150 | kg | 35,00 |
| 155 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi 400x400mm portelanat, mata, calitate superiara, rezistenta la inghet, antederapanta | m2 | 27,00 |
| 156 | CE23B3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - фартук В=30 см | m | 10,40 |
| 157 | CE23D3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - лоток din tabla zincata. | m | 1,50 |
|  |  | 8.4. nod 6 (jgheab la cota +16,50) |  |  |
| 158 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm | m2 | 91,54 |
| 159 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 91,94 |
| 160 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150 | kg | 118,10 |
| 161 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 91,54 |
| 162 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭKП sau analogic | m2 | 91,54 |
| 163 | CG24A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - (SA pl.45 nod A)- бортик | m | 173,00 |
| 164 | CE23C3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -фартук | m | 94,40 |
| 165 | CE23D3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (свес с кровли в желоб) | m | 79,60 |
| 166 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - ограждение лотка и кровли на отм+23,00 | kg | 913,70 |
| 167 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - ограждение скатной кровли | kg | 246,80 |
| 168 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 40,70 |
|  |  | 8.5. nod B -(SA pl.45 ) |  |  |
| 169 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm, mediu | m2 | 8,20 |
| 170 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 8,20 |
| 171 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla zincata prin falt 0,7mm | m2 | 12,20 |
|  |  | 9. Perete despartitor mai sus +-0,00 (SA pl.13 - 20) |  |  |
| 172 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - Placi de ipsos gr.80mm, hidrofug cu nut-feder | 100m2 | 21,16 |
| 173 | CD57A K=2 | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltimepina la 8 m: Placi de ipsos gr.80mm hidrofug cu nut-feder -2 str. (gr.20cm) | 100m2 | 2,65 |
| 174 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din minvata gr.50mm -зашивка коммуникации влагостойким г/картоном т12,5мм | m2 | 366,00 |
| 175 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,20 |
| 176 | CD58G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m - gr.25cm | m3 | 56,60 |
| 177 | IzF20C | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum | m | 1 859,00 |
| 178 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 577,70 |
| 179 | RCsB21A K=0,50 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm, h=10cm | buc | 1 619,00 |
| 180 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок | kg | 845,56 |
|  |  | 10. Ferestre mai sus +0,00 (SA pl.32) |  |  |
| 181 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica ( 3 rinduri de sticla) | m2 | 234,18 |
| 182 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - cu bariera termica ( 3 rinduri de sticla) | m2 | 362,44 |
| 183 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastic, b=35cm | m | 275,40 |
| 184 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 35cm | m | 115,00 |
| 185 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 25cm | m | 160,40 |
| 186 | CF17C adaptiv | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - противоударная пленка (F-3,-4,-5,-6) | m2 | 389,34 |
|  |  | 11. Usi (SA pl.33) |  |  |
| 187 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv , Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancadrament (lacat broasca si miner, cu 5 chei) | m2 | 282,74 |
| 188 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv , Usi PVC placate cu sandwich 24mm+geam termopan Krizet, cu ancadrament (lacat cu broasca si miner, 5 chei) | m2 | 59,18 |
| 189 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL geam termopan+sandwich 24mm, culoare Cafenie, inclusiv ancadramentul (lacat cu broasca si miner, 5 chei) | m2 | 63,18 |
| 190 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL culoare Cafenie placate sandwichi 24mm, inclusiv ancadramentul (lacat cu broasca si miner, 5 chei) | m2 | 70,20 |
| 191 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu supralumina, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, culoare Cafenie , inclusiv ancadramentul (lacat cu broasca si miner, 5 chei) | m2 | 12,94 |
| 192 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu cu bariera termica, supralumina, culoare Cafenie, inclusiv ancadrament (lacat cu broasca si miner, 5 chei) | m2 | 4,55 |
| 193 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu supralumina, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - cu bariera termica, placare cu sandwich 24mm, culoare Cafenie, inclusiv ancadramentul (lacat cu broasca si miner, 5 chei) | m2 | 10,07 |
| 194 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,56 |
| 195 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 4,00 |
|  |  | 12. Podele mai sus +0,00 (SA pl.35) |  |  |
|  |  | 12.1. nod 4 |  |  |
| 196 | IzF04J1 adaptiv | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori | m2 | 1 690,30 |
| 197 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.60mm | m3 | 101,42 |
| 198 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1 690,30 |
| 199 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr=2mm)pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (de la h=75mm ), in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 1 690,30 |
|  |  | 12.2. nod 5 |  |  |
| 200 | IzF04J1 adaptiv | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite – pelicula contra vapori | m2 | 441,27 |
| 201 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.40mm | m3 | 17,65 |
| 202 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm | m2 | 441,27 |
| 203 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 441,27 |
| 204 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata | m2 | 441,27 |
| 205 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu | m | 472,16 |
|  |  | 12.3. nod 6 |  |  |
| 206 | IzF04J1 adaptiv | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori | m2 | 493,60 |
| 207 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.40mm | m3 | 19,74 |
| 208 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str. | m2 | 493,60 |
| 209 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm | m2 | 493,60 |
| 210 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 493,60 |
| 211 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata | m2 | 493,60 |
| 212 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresieceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu | m | 528,20 |
|  |  | 12.4. nod 7 |  |  |
| 213 | IzF04J1 adaptiv | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori | m2 | 396,00 |
| 214 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.40mm | m3 | 15,84 |
| 215 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str. | m2 | 493,60 |
| 216 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm | m2 | 396,00 |
| 217 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 396,00 |
| 218 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100 | kg | 1 180,08 |
| 219 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata, | m2 | 396,00 |
| 220 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresieceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminium | m | 423,72 |
|  |  | 12.5. nod 8 |  |  |
| 221 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm | m2 | 246,20 |
| 222 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 246,20 |
| 223 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu | m2 | 246,20 |
|  |  | 12.6. nod 9 |  |  |
| 224 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.100mm | m3 | 2,40 |
| 225 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str. | m2 | 24,00 |
| 226 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm | m2 | 24,00 |
| 227 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 24,00 |
| 228 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu | m2 | 24,00 |
|  |  | 12.7. nod 10 |  |  |
| 229 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- solutie ,,Beton contact" sau analogic | m2 | 189,90 |
| 230 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 189,90 |
| 231 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100 | kg | 565,60 |
| 232 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm, inclusiv sapa autonivelanta, | m2 | 189,90 |
|  |  | 12.8. nod 11 |  |  |
| 233 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.20mm | m2 | 12,50 |
| 234 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -12,50 |
| 235 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv p/u lucrari exterioare, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet. | m2 | 12,50 |
| 236 | CO03A adaptiv | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar - rost de deformare 65/35 | m | 6,00 |
| 237 | RCsE39A | Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv - rost de deformare 65/35 | m | 6,00 |
|  |  | 13. Finisarea interioara mai sus +-0,00 |  |  |
| 238 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip “Tigular” sau analogic, culoare alba fara gauri, cu dim. placilor de 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila | m2 | 369,50 |
| 239 | CK52B adaptiv | Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm | m2 | 153,00 |
| 240 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2 583,50 |
| 241 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2 583,50 |
| 242 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 19,40 |
| 243 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm | m2 | 19,40 |
| 244 | CF53B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -19,40 |
| 245 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2 602,90 |
| 246 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 602,90 |
| 247 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , Vopsea lavabila | m2 | 2 602,90 |
| 248 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund +glafuri | m2 | 3 877,44 |
| 249 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3 877,44 |
| 250 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 3 877,44 |
| 251 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3 877,44 |
| 252 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6 838,80 |
| 253 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6 838,80 |
| 254 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea lavabila | m2 | 6 838,80 |
| 255 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200x500mm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, | m2 | 1 799,20 |
| 256 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm(4,16kg/m.p) grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- gr. 0,6mm falti (gr.6mm=4,91kg/m.p) | m2 | 24,00 |
| 257 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - scara | m2 | 189,80 |
| 258 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 189,80 |
| 259 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 189,60 |
| 260 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 189,60 |
| 261 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 189,60 |
| 262 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , Vopsea lavabila | m2 | 189,60 |
|  |  | 14. Finisarea exterioara 14.1. mai jos +-0,00 |  |  |
| 263 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale -gr.80 mm | m2 | 346,00 |
| 264 | IzF04M | Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase - мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке(600gr/m2), sau analogic | m2 | 346,00 |
| 265 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc -Uniflex sau analogic | m2 | 346,00 |
| 266 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 126,70 |
| 267 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -под облицовку | m2 | 126,70 |
| 268 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv si fuga de exterior pentu montarea placajelor | m2 | 126,70 |
|  |  | 14.2. mai sus +-0.00 |  |  |
| 269 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.80mm si gr.50mm ( Sfasad=1238,0m2 , Sglaf.=374,0m2) | m2 | 1 612,00 |
| 270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip “Supraton Extra” sau analogic | m2 | 1 612,00 |
| 271 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" sau analogic, intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 612,00 |
| 272 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 1 612,00 |
| 273 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - лотки, балконы ,козырьки снизу | m2 | 460,32 |
| 274 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - на основе цемента | m2 | 460,32 |
| 275 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" sau analogic, intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 460,32 |
| 276 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 460,32 |
| 277 | CL53B adaptiv | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - falti gr.0,6(minvata gr.10cm) | m2 | 434,46 |
| 278 | CE23B3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm la cota +5.10 | m | 110,80 |
| 279 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 190,00 |
|  |  | 15. Alte lucrari |  |  |
|  |  | 15.1. Ingradire balcoane (SA pl.34) |  |  |
| 280 | CK11A adaptiv | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din otel -ограждение балконов из труб inox и стекла триплех ( balustrada din sticla triplex mata, cu teava din inox ) | m2 | 262,60 |
| 281 | CH06B adaptiv | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0,9m (боковые участки ограждения без стекла) | m | 116,64 |
| 282 | CK11A adaptiv | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din otel - межбалконные перегородки из труб inox и стекла триплех ( balustrada din sticla triplex mata, cu teava din inox ) | m2 | 96,11 |
|  |  | 15.2. Groapa de descarcare G-1,G-2 (SA-12,-30) |  |  |
| 283 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm - teava d 100mm pentru drenaj | m | 40,00 |
| 284 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - дренаж | m3 | 2,00 |
| 285 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 84,50 |
| 286 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,50 |
| 287 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentu montarea placajelor, fuga de exterior | m2 | 84,50 |
| 288 | CH06B adaptiv | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m | m | 30,50 |
| 289 | CO03A adaptiv | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar - лоток тротуарный | m | 26,70 |
|  |  | 15.3. Cerdac C-1,-4 (SA pl13,30) |  |  |
| 290 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2cm | m2 | 20,75 |
| 291 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -20,75 |
| 292 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din mortar adeziv e exterior, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi gresie portelanat 600x600mm, calitate superioara, ruguroasa, rezistenta la inghet, antederapata, adeziv si fuga pentru lucrari exteriore | m2 | 20,75 |
| 293 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 27,75 |
| 294 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27,75 |
| 295 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentu montarea placajelor, calitate superioara, mata, fuga pentru lucrari exteriore | m2 | 27,75 |
| 296 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm - teava d 100mm pentru drenaj | m | 5,00 |
| 297 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,25 |
| 298 | CH06B adaptiv | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m | m | 15,00 |
|  |  | 15.4. Cerdac C-2,C-3 (SA pl.31,36) |  |  |
| 299 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 21,00 |
| 300 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum – pelicula pilietilena | m2 | 7,60 |
| 301 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -cementoplast gr.150 -170mm | m3 | 1,22 |
| 302 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭKП sau analogic | m2 | 7,60 |
| 303 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d.100mm | m | 4,00 |
| 304 | CL54B | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка козырька эталбондом | m2 | 19,00 |
| 305 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2cm | m2 | 27,20 |
| 306 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -27,20 |
| 307 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, Placi gresie portelanata 600x600mm, ruguroasa, rezistenta la inghet, adeziv si fuga pentru lucrari exteriore | m2 | 27,20 |
| 308 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 24,30 |
| 309 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,30 |
| 310 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 25x50cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, calitate superioara, mata, adeziv si fuga pentru lucrari exteriore | m2 | 24,30 |
| 311 | CH06B adaptiv | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m | m | 14,50 |
| 312 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu cu bariera termica V-1,-2,-3, | m2 | 15,14 |
| 313 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu bariera termica, cu geam termopan (lacat cu broasca si miner, 5 chei) | m2 | 6,54 |
| 314 | CK23A | Ferestre din mase plastice, ClasaA, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - фрамуга | m2 | 0,43 |
| 315 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 15cm | m | 3,30 |
|  |  | 15.5. Cerdac cu rampa de interior (SA pl.41) |  |  |
| 316 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.1.5cm | m2 | 8,70 |
| 317 | CG01A1 K=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -8,70 |
| 318 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr=10mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, Placi gresie portelanata 600x600mm, calitate superioara, ruguroasa, rezistenta la inghet, antederapata, adeziv si fuga pentru lucrari exteriore | m2 | 8,70 |
| 319 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 | 1,45 |
| 320 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,45 |
| 321 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, calitate superioara, mata, adeziv si fuga pentru lucrari exteriore | m2 | 8,45 |
| 322 | CH06B adaptiv | Balustrada din INOX h=1,0m, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta | m | 7,40 |
| 323 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,00 |
| 324 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
|  |  | 15.6. шахта лифта (SA pl.34) |  |  |
| 325 | CD73A1 | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" sau analogic, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi peste 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. -gr.10cm | m2 | 249,90 |
| 326 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" sau analogic, montate pe rigle metalice. - gr.12cm | m2 | 9,90 |
| 327 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu cu bariera termica V-1,-2 | m2 | 92,85 |
| 328 | CL54B | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка шахты эталбондом | m2 | 252,60 |
|  |  | 15.7. Balustrada de interior p/u scari Sc-1,-2(SA pl.43) |  |  |
| 329 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 58,00 |
| 330 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 58,00 |
| 331 | CH06B adaptiv | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m | m | 44,90 |
|  |  | 15.8. Put de aeraj (SA pl.44) |  |  |
| 332 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (carcas) | kg | 530,66 |
| 333 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 16,00 |
| 334 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori din d1=6cm, L=200mm | kg | 5,06 |
| 335 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 16,00 |
| 336 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 37,20 |
| 337 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - placi OSB-3 gr.10мм | m2 | 470,20 |
| 338 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - gr. 50mm | m2 | 557,00 |
| 339 | RpIzC29D adaptiv | Invelitori pentru protectia izolatiilor, executate cu tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm -din tabla de otel galvanizat gr. 0,7 mm | m2 | 575,70 |
| 340 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic | m3 | 0,08 |
| 341 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,08 |
| 342 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv b=15cm | m | 10,00 |
| 343 | RCsE18B | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos | m | 10,00 |
| 344 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime ровый лист Rannila, sau analogic, gr.0.80mm | m2 | 2,60 |
|  |  | 15.9. Рereu |  |  |
| 345 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=9cm | m3 | 17,63 |
| 346 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=10cm | m3 | 19,59 |
| 347 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 195,90 |
| 348 | DB16D k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala, h=5cm | m2 | 195,90 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3

Apa si Canalizarea. Lucrari de demontare

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat, Унитаз | buc | 20,00 |
| 2 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile, Умывальник | buc | 30,00 |
| 3 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramic, Spalator | buc | 10,00 |
| 4 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 10,00 |
| 5 | RpSD10B | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1" | buc | 10,00 |
| 6 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" d=50mm | m | 80,00 |
| 7 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" d=32mm | m | 30,00 |
| 8 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" Д=20-25mm | m | 40,00 |
| 9 | RpSA04A | Demontarea tevii din PP avind diametru de 20,25 mm | m | 130,00 |
| 10 | RpSA01A | Demontarea tevii din fonta existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 50mm | m | 20,00 |
| 11 | RpSA01C | Demontarea tevii din fonta existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 100mm | m | 20,00 |
| 12 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 40,00 |
| 13 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 30,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-4

Retea de apa interioara

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico sanitare |  |  |
| 1 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Supapa de arc d=50mm | buc | 2,00 |
| 2 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Filtru d=50mm | buc | 2,00 |
| 3 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" , Piesa pentru manometru | buc | 4,00 |
| 4 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2", Mufa de trecere din fonta | buc | 2,00 |
| 5 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama), in complect, Кран пожарный д=50mm | buc | 16,00 |
| 6 | SD19A | Robinet de inchedere d=15mm | buc | 46,00 |
| 7 | SD19A | Robinet de inchedere d=20mm | buc | 8,00 |
| 8 | SD07B | Robinet de inchedere , d=25mm | buc | 5,00 |
| 9 | SD19D | Robinet de rinchedere d=50mm | buc | 5,00 |
| 10 | SD19F | Robinet de inchedere d=80mm | buc | 2,00 |
| 11 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2", Racord flexibil d=15mm, L=40cm | buc | 76,00 |
| 12 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2", Robinet sferic d=15mm | buc | 121,00 |
| 13 | SB02A | Reductie din fonta d=50x25mm | buc | 6,00 |
| 14 | SB02A | Reductie din fonta d=50x20mm | buc | 6,00 |
| 15 | SB02A | Reductie din fonta d=50x15mm | buc | 4,00 |
| 16 | SB02A | Teu din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm d=50mm | buc | 17,00 |
| 17 | SB02A | Teu din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm d=20mm | buc | 6,00 |
| 18 | SB02A | Teu din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm d=25x15 | buc | 6,00 |
| 19 | SB02B | Teu din fonta maleabila d=80 mm | buc | 2,00 |
| 20 | SB02B | Teu din fonta maleabila d=80x50 mm | buc | 3,00 |
| 21 | SB02B | Cot dfin fonta maleabila d=80mm | buc | 10,00 |
| 22 | SB02A | Cot din fonta melaminata d=50 mm | buc | 36,00 |
| 23 | Preti de piata | Reductie otel-polipropilen d=15x20 mm | buc | 54,00 |
| 24 | Preti de piata | Reductie otel-polipropilen 25x32mm | buc | 6,00 |
| 25 | Preti de piata | Teu din PPR d=20mm | buc | 122,00 |
| 26 | Preti de piata | Teu din PPR d=25mm | buc | 5,00 |
| 27 | Preti de piata | Teu din PPR 25x20mm | buc | 30,00 |
| 28 | Preti de piata | Teu din PPR 32x20mm | buc | 21,00 |
| 29 | Preti de piata | Reductie din PPR 20x25mm | buc | 4,00 |
| 30 | Preti de piata | Reductie din PPR 32x25mm | buc | 4,00 |
| 31 | Pteri de piata | Cot din teu din PPR d=25mm | buc | 10,00 |
| 32 | Preti de piata | Cot din teu din PPR d=20mm | buc | 135,00 |
| 33 | Preti de piata | Cot din teu din PPR d=20x1/2 | buc | 115,00 |
| 34 | Preti de piata | Mufa de conectare din PPR d=25mm | buc | 70,00 |
| 35 | Preti de piata | Mufa de conectare din PPR d=20mm | buc | 70,00 |
| 36 | Preti de piata | Mufa de trecere din PPR d=25x20 | buc | 16,00 |
| 37 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra PN25 | m | 380,00 |
| 38 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR cu fibra PN25 | m | 150,00 |
| 39 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR cu fibra PN25 | m | 80,00 |
| 40 | AcA05G | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3" d=80mm | m | 75,00 |
| 41 | AcA05E | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" d=50mm | m | 90,00 |
| 42 | AcA05B | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" d=25mm | m | 30,00 |
| 43 | AcA05A | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" d=20mm | m | 30,00 |
| 44 | AcA05A | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" d=15mm | m | 10,00 |
| 45 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 160,00 |
| 46 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 75,00 |
| 47 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 610,00 |
| 48 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 160,00 |
| 49 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 75,00 |
| 50 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 610,00 |
| 51 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2", Clema PP d=20mm | buc | 145,00 |
| 52 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2", Clema PP d=25mm | buc | 70,00 |
| 53 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" Clema dubla din PP d=20mm | buc | 70,00 |
| 54 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 26,00 |
| 55 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata cu folga aliuminata | m2 | 20,00 |
| 56 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Armoflex tevi d=20mm | m | 380,00 |
| 57 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Armoflex tevi d=25mm | m | 130,00 |
| 58 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Armoflex tevi d=32mm | m | 80,00 |
| 59 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 160,00 |
| 60 | RpIF12B | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 18,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 61 | SF51C | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm | компл. | 2,00 |
| 62 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" , Clapeta d=50 | buc | 2,00 |
| 63 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm, d=50mm | buc | 4,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 64 | Pret de firma | Contor de apa diam. 50mm, SW-K 50x15 | buc | 2,00 |
| 65 | Pret de firma | Clapeta 15кс 892п3 д=50mm | buc | 2,00 |
| 66 | Pret de firma | Stingator (oгнетушитель), 6kg | buc | 35,00 |
| 67 | Pret de firma | Шкафчик | buc | 16,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-5

Retea de canalizare interioara

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tehnico sanitare |  |  |
| 1 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava de otel, avind diametru de 3/8” – 1/2” Clapeta de aer | buc | 2,00 |
| 2 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"/ Vas de WC compact, ceramica, rezervoar de apa cu conector lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prin apasare in complet, iesire de 45grade, cu capac si set de fixare in complect | buc | 64,00 |
| 3 | SC04A | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan,/ Lavoar cu piedestal din portelan cu fixare de perete, dimensiuni de la 600x530x800mm | buc | 65,00 |
| 4 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" p/u bucatarie. Baterii amestecatoare p/u bucatarie din bronz, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic d40mm scurt, nasul inalt si mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1/4, regulator debit M24/1, cu greutatea min 1000gr. | buc | 65,00 |
| 5 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat, Чаша Генуя | buc | 4,00 |
| 6 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", Смеситель | buc | 2,00 |
| 7 | SC06A | Spalator pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 2,00 |
| 8 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 3,00 |
| 9 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Трап d=50mm | buc | 40,00 |
| 10 | SB24B | Sifon din fonta pentru vas de clozet cu d=100mm | buc | 4,00 |
| 11 | SB09E | Revizie din PP d=100mm | buc | 33,00 |
| 12 | SB09E | Curatare din PP d=100mm | buc | 73,00 |
| 13 | SB09C | Curatare din PP d=50mm | buc | 20,00 |
| 14 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce de manson din PP d=100mm | buc | 45,00 |
| 15 | SB09E | Teu de canalizare oblic din PP 100x50mm | buc | 120,00 |
| 16 | SB09E | Teu de canalizare oblic din PP d=100mm | buc | 180,00 |
| 17 | SB09C | Teu de canalizare oblic din PP d=50mm | buc | 90,00 |
| 18 | SB09E | Racord din PP 50x100mm | buc | 50,00 |
| 19 | SB09E | Teu drept din PP d=100mm | buc | 66,00 |
| 20 | SB09E | Manson d=100mm | buc | 77,00 |
| 21 | SB09E | Cruce cu doua directii 100x50mm | buc | 33,00 |
| 22 | SB09E | Cruce cu doua directii d=100mm | buc | 22,00 |
| 23 | SB10E | Ramificatie 45* din tevi de PP d=100mm | buc | 40,00 |
| 24 | SB10C | Ramificatie d=50mm | buc | 130,00 |
| 25 | SB24A | Sifon pentru spalator д=50mm | buc | 10,00 |
| 26 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 26,00 |
| 27 | SB08C | Teava din PP д=50mm | m | 510,00 |
| 28 | SB08E | Teava din PP д=100mm | m | 180,00 |
| 29 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 69,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 30 | Pret de firma | Cabina de dus cu amestecator | buc | 1,00 |
| 31 | Pret de firma | Clapeta cu doua camere d=100mm | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Lucrari de montare |  |  |
| 32 | SC02A | Cabina pentru dus | buc | 1,00 |
| 33 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu cartus ceramic dn 40mm, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admite aliaje), regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanta 150+/-20mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 1500gr | buc | 1,00 |
| 34 | RpID08B | Montarea reductorului de presiune cu diametrul 50-125mm Clapeta | buc | 2,00 |
| 35 |  | Обвязка клапана |  |  |
| 36 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Лючок-прочистка | buc | 4,00 |
| 37 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Патрубок компенсационный | buc | 2,00 |
| 38 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Патрубок L=500 | buc | 6,00 |
| 39 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Отвод ПП | buc | 4,00 |
| 40 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Тройник | buc | 4,00 |
| 41 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4", Хомут д=110 | buc | 4,00 |
| 42 | Pret | Шпилька -шуруп | buc | 4,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-6

Incalzirea si Ventilarea. Lucrari de demontare

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 220,00 |
| 2 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm Трубы д до 50мм | m | 798,00 |
| 3 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700-1600 mm, Воздуховод | m2 | 23,00 |
| 4 | RpVD02B | Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 700-1600 mm, Прочистка саналов | m | 450,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-7

Incalzirea

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica VIADRUS sau analogic | m2 | 713,29 |
| 2 | Pret de firma | Radiator “Termo” 350/95 , sau analogic | sectie | 234,00 |
| 3 | Pret de firma | Radiator “Termo” 500/95, sau analogic | sectie | 1 654,00 |
| 4 | Pret de firma | Radiator “Termo” 500/130, sau analogic | sectie | 1 129,00 |
| 5 | Pret de firma | Radiator “Termo” 800/95, sau analogic | sectie | 235,00 |
| 6 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv, Uscator de prosoape (dimensiuni de la 500x800mm) otel inoxidabil cromat | buc | 36,00 |
| 7 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ-АS-Т-90, 1682491 д=15mm | buc | 263,00 |
| 8 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ-RL-1, 13724711 д=15mm | buc | 263,00 |
| 9 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы PPR-FIBER d=20x3.4mm | m | 1 490,00 |
| 10 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Труба PPR-FIBER d=25x4.2mm | m | 1 080,00 |
| 11 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR-FIBER d=32x5.4mm | m | 295,00 |
| 12 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Трубы водогазопроводные д=32x2.2mm | m | 45,00 |
| 13 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Трубы водогазопроводные д=38x2.5mm | m | 35,00 |
| 14 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Трубы водогазопроводные д=45x2.5mm | m | 15,00 |
| 15 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm d=57x2.5mm | m | 45,00 |
| 16 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm d=76x2.8mm | m | 90,00 |
| 17 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 2 570,00 |
| 18 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 390,00 |
| 19 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 135,00 |
| 20 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm/ gr=10mm, d=20mm | m | 1 490,00 |
| 21 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm/ gr=10mm, d=25mm | m | 1 080,00 |
| 22 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm/ gr=10mm, d=32mm | m | 295,00 |
| 23 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция труб толщ.20мм д=32mm | m | 45,00 |
| 24 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция труб толщ.20мм д=38mm | m | 35,00 |
| 25 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция труб толщ.20мм д=45mm | m | 15,00 |
| 26 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция труб толщ.20мм д=57mm | m | 45,00 |
| 27 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция труб толщ.20мм д=76mm | m | 90,00 |
| 28 | RpSA45A | Montarea distrubuitorului din alama pentru conducte din material plastic Гребенка д=45х2,5mm, на 4 отв. | buc | 2,00 |
| 29 | RpSA45A | Montarea distrubuitorului din alama pentru conducte din material plastic Гребенка д=38х2,5mm, на 2 отв. | buc | 5,00 |
| 30 | RpSA45A | Montarea distrubuitorului din alama pentru conducte din material plastic Гребенка д=38х2,5 на 3 отв. | buc | 9,00 |
| 31 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Автоматический воздухоотводчик д=15mm | buc | 44,00 |
| 32 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль ШТРЕМАКС -R 1411761 д=15mm | buc | 2,00 |
| 33 | RpID11B | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль Штремакс-R 1411762 д=20mm | buc | 19,00 |
| 34 | RpID11B | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль Штремакс -R 1411763 д=25mm, | buc | 24,00 |
| 35 | RpID11B | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль Штремакс -M 1411753 д=25mm | buc | 14,00 |
| 36 | RpID11C | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Вентиль ШТРЕМАКС-М 1411754 д=32mm | buc | 2,00 |
| 37 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль ШТРЕМАКС 1411501 д=15mm | buc | 2,00 |
| 38 | RpID11B | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль Штремакс 1411502 д=20mm | buc | 19,00 |
| 39 | RpID11B | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль ШТРЕМАКС 1411503 д=25mm | buc | 24,00 |
| 40 | RpID11B | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль ШТРЕМАКС 1412563 д=25mm | buc | 14,00 |
| 41 | RpID11C | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Вентиль ШТРЕМАКС 1412564 д=32mm | buc | 2,00 |
| 42 | RpID11C | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Клапан спуска воды | buc | 263,00 |
| 43 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida . Болтовые кронштейны | buc | 802,00 |
| 44 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2" Пробка проходная д=25 | buc | 263,00 |
| 45 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2" Пробка глухая д=25 | buc | 263,00 |
| 46 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1", Нипель стальной d=25mm | buc | 263,00 |
| 47 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1", Проходной фитинг d=25mm | buc | 526,00 |
| 48 | IC43A к=2 | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" Гильза д=50 L=0.5 | buc | 16,00 |
| 49 | IC43B k=1.66 | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4" Гильза д=70 L=0.5 | buc | 20,00 |
| 50 | IC43B k=1.66 | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4" Гильза д=90 L=0.5 | buc | 12,00 |
| 51 | Calcul | Фитинги. фас. часть, крепления, - 20% - от стоимости труб | lei |  |
| 52 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2", Пробивка отверстий | buc | 45,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-8

Ventilarea

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrasri tehnico sanitare |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarieПластмассовая решетка P100х100mm | buc | 2,00 |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarieПластмассовая решетка P150х100mm | buc | 2,00 |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarieПластмассовая решетка P150х150mm | buc | 1,00 |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarieПластмассовая решетка P200х100mm | buc | 3,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarieПластмассовая решетка P500х100mm | buc | 1,00 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAR 150x100mm | buc | 2,00 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAR 100х200mm | buc | 5,00 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAR 150x200mm | buc | 7,00 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAR 300x100mm | buc | 12,00 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAR 300x150mm | buc | 2,00 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAR 200x100mm | buc | 1,00 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAR 300x200mm | buc | 4,00 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дверная решетка МВМ 470х80mm | buc | 110,00 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Оконный проветриватель ПО 400 | buc | 190,00 |
| 15 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilare drepte, din tabla zincata sau aluminiou de 0,3-2mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700-1600 mm, Короб металлический 300x230x200 | m2 | 0,85 |
| 16 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilare drepte, din tabla zincata sau aluminiou de 0,3-2mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700-1600 mm, Короб металлический 300x230x150 | m2 | 0,32 |
| 17 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilare drepte, din tabla zincata sau aluminiou de 0,3-2mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250-700 mm, gr=0,5mm | m2 | 87,00 |
| 18 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilare drepte, din tabla zincata sau aluminiou de 0,3-2mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700-1600 mm, Воздухавод gr=0,5mm | m2 | 140,10 |
| 19 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilare drepte, din tabla zincata sau aluminiou de 0,3-2mm grosime, avind perimetrul sectiunii circular de 250-700 mm, gr=0,5mm | m2 | 355,76 |
| 20 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER" sau analogic | m2 | 10,48 |
| 21 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancore, pentru aparate, canale, piese speciale, avind greutatea de pina la 5 kg, Mеталл для крепления | kg | 120,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 22 | Preti de firma | Моноблок PRANA-200C, sau analogic | buc | 13,00 |
| 23 | Pret de firma | Вентилятор К150EC | buc | 1,00 |
| 24 | Pret de firma | Вентилятор К150XL | buc | 1,00 |
| 25 | Pret de firma | Центробежный вентилятор Vort Press 110LL1, sau analogic | buc | 65,00 |
| 26 | Pret de firma | Центробежный вентилятор Vot Quadro Super, sau analogic | buc | 12,00 |
| 27 | Pret de firma | Центробежный вентилятор Vot Quadro Micro 80, sau analogic | buc | 18,00 |
| 28 | Pret de firma | Центробежный вентилятор Vort Quadro Media, sau analogic | buc | 6,00 |
| 29 | Pret de firma | Центробежный вентилятор Vort Press Habitat 45/135 sau analogic | buc | 1,00 |
| 30 | Pret de firma | Вентилятор K200 L | buc | 1,00 |
| 31 | Pret de firma | Клапан обратный RSK200 | buc | 1,00 |
| 32 | Pret de firma | Хомут FK 200 | buc | 2,00 |
| 33 | Pret de firma | Хомут FK 150 | buc | 4,00 |
| 34 | Pret de firma | Решетка SG 200 | buc | 1,00 |
| 35 | Pret de firma | Решетка SG 100 | buc | 1,00 |
| 36 | Pret de firma | Шумоглушитель LDC 150x600 | buc | 3,00 |
| 37 | Pret de firma | Шумоглушитель LDC 150x900 | buc | 4,00 |
| 38 | Pret de firma | Шумоглушитель LDC 200x900 | buc | 8,00 |
|  |  | 3. Lucrari de montare |  |  |
| 39 | VC22A | Montarea canalelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000kg, Monobloc | buc | 13,00 |
| 40 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal, cu greutatea totala de 500-400kg, Канальные вентиляторы | buc | 2,00 |
| 41 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal, cu greutatea totala de 500-400kg, montat pe stelaj metalic, Центробежные вентиляторы | buc | 102,00 |
| 42 | RpID04E | Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 200 mm, Обратный клапан | buc | 1,00 |
| 43 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida, Хомуты | buc | 6,00 |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетки | buc | 2,00 |
| 45 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель | buc | 15,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-9

Apa caldă

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tehnico sanitare |  |  |
| 1 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu cartus ceramic dn 40mm, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admite aliaje), regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanta 150+/-20mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 1500gr | buc | 35,00 |
| 2 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" d=15mm | buc | 136,00 |
| 3 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" d=20mm | buc | 16,00 |
| 4 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" d=25mm | buc | 5,00 |
| 5 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" d=32mm | buc | 3,00 |
| 6 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" d=50mm | buc | 2,00 |
| 7 | SD19A | Robinet sferic 1/2 | buc | 52,00 |
| 8 | SB02A | Teu din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm d=50x15mm | buc | 3,00 |
| 9 | SB02A | Teu din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm 50x20mm | buc | 6,00 |
| 10 | SB02A | Teu din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm 50x25mm | buc | 6,00 |
| 11 | SB02A | Teu din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm 32x20mm | buc | 6,00 |
| 12 | SB02A | Teu din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm d=20mm | buc | 3,00 |
| 13 | SB02A | Teu din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm 25x15 | buc | 3,00 |
| 14 | SB02A | Cot din fonta d=50 mm | buc | 6,00 |
| 15 | SB02A | Cot din fonta d=32 mm | buc | 6,00 |
| 16 | SB02A | Cot din fonta d=25 mm | buc | 6,00 |
| 17 | SB02A | Cot din fonta d=20 mm | buc | 6,00 |
| 18 | SB02A | Cot din fonta d=15 mm | buc | 5,00 |
| 19 | SB09A | Reductie otel-polipropilen 15x20mm | buc | 30,00 |
| 20 | SB09A | Reductie otel-polipropilen 25x32mm | buc | 6,00 |
| 21 | SB09A | Reductie din PP 20x25mm | buc | 6,00 |
| 22 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" Robinet pentru udare cu amestecator si furtul L=6m | buc | 1,00 |
| 23 | IB07A | Uscator de prosoape (dimensiuni de la 500x800mm) otel inoxidabil cromat | buc | 38,00 |
| 24 | Pretul firmei | Furtun | m | 6,00 |
| 25 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 26 | SB09A | Teu din PPR d=20mm | buc | 58,00 |
| 27 | SB09A | Teu din PPR d=25mm | buc | 5,00 |
| 28 | SB09A | Teu din PPR 25x20mm | buc | 68,00 |
| 29 | SB09A | Teu din PPR 32x20mm | buc | 28,00 |
| 30 | SB09A | Reductie din PPR 20x25mm | buc | 6,00 |
| 31 | SB09A | Reductie din PPR 32x25mm | buc | 4,00 |
| 32 | SB09A | Cot din teu din PPR d=25mm | buc | 57,00 |
| 33 | SB09A | Cot din teu din PPR d=20mm | buc | 141,00 |
| 34 | SB09A | Cot din teu din PPR d=20x1/2 | buc | 115,00 |
| 35 | SB09A | Mufa de conectare din PPR d=25mm | buc | 70,00 |
| 36 | SB09A | Mufa de conectare din PP d=20mm | buc | 70,00 |
| 37 | SA16A | Teava din PPR PN25 cu fibra d=20x2.1mm | m | 360,00 |
| 38 | SA16B | Teava din PPR PN25 cu fibra d=25*2.5mm | m | 240,00 |
| 39 | SA16C | Teava din PPR PN25 cu fibra d=32*3mm | m | 80,00 |
| 40 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" d=50mm | m | 50,00 |
| 41 | SA03D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" d=32mm | m | 50,00 |
| 42 | SA03C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" d=25mm | m | 30,00 |
| 43 | SA03B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3/4" d=20mm | m | 25,00 |
| 44 | SA03A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2" d=15mm | m | 10,00 |
| 45 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 165,00 |
| 46 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 680,00 |
| 47 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 165,00 |
| 48 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 680,00 |
| 49 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 16,00 |
| 50 | SB09A | Clema PP d=20mm | buc | 160,00 |
| 51 | SB09A | Clema PP d=25mm | buc | 110,00 |
| 52 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Armoflex tevi d=20mm | m | 360,00 |
| 53 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Armoflex tevi d=25mm | m | 240,00 |
| 54 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Armoflex tevi d=32mm | m | 80,00 |
| 55 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 165,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-10

Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель) | buc | 926,00 |
| 2 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 500,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Panou de evidenta general IDR1 |  |  |
| 3 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-DDE-3 IDR1 | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, 250А | buc | 2,00 |
| 5 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 160 A | buc | 6,00 |
| 6 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, Т-0,66 | buc | 6,00 |
| 7 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,00 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BZMB1 63-100A | buc | 6,00 |
| 9 | 504201 | Sina N | buc | 4,00 |
| 10 | 504202 | Sina PE | buc | 4,00 |
|  |  | 2.2. Panou de anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR |  |  |
| 11 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-DDE-3 Tip 4,2 (AAR 1) | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA88-32 100A | buc | 2,00 |
| 13 | 08-03-529-1 | Demaror electromagnetic 400V, Ubobina - 400V, Icontact-50A КМИ 35012 | buc | 2,00 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-C6-20А | buc | 8,00 |
| 15 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 3,00 |
| 16 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-529-1 | Demaror modular electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact-25A, Z-SCH | buc | 1,00 |
| 18 | 504201 | Sina N | buc | 4,00 |
| 19 | 504202 | Sina PE | buc | 4,00 |
|  |  | 2.3. Panou de distributie iluminat de evacuare TDIE |  |  |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 12 module VU12UA | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-525-1 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 25A, 3P, IS-25/3 | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-B6/1 | buc | 7,00 |
| 23 | 08-03-529-1 | Demaror modular electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact-25A, Z-SCH | buc | 4,00 |
| 24 | 08-01-080-1 | Releu de temporizare PCM-04 | buc | 4,00 |
| 25 | 504201 | Sina PE/N | buc | 1,00 |
| 26 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 1,00 |
|  |  | 2.4. Panou de distributie iluminat de lucru TDIL |  |  |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 12 module VU12UA | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-525-1 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 25A, 3P, IS-25/3 | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-B6/1 | buc | 6,00 |
| 30 | 504201 | Sina PE/N | buc | 1,00 |
| 31 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 1,00 |
|  |  | 2.5. Panou de evidenta CE1A |  |  |
| 32 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-DDE-3 Tip 4,4 | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 4,00 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-C10-20А | buc | 3,00 |
| 35 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-C32А | buc | 1,00 |
| 36 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 4,00 |
| 37 | 504201 | Sina N | buc | 4,00 |
| 38 | 504202 | Sina PE | buc | 4,00 |
|  |  | 2.6. Panou de evidenta CE2A |  |  |
| 39 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-DDE-3 Tip 4,4 | buc | 1,00 |
| 40 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 4,00 |
| 41 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 4,00 |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-C16-20А | buc | 4,00 |
| 43 | 504201 | Sina N | buc | 4,00 |
| 44 | 504202 | Sina PE | buc | 4,00 |
|  |  | 2.7. Panou de evidenta CE3A; CE4A; CE5A; CE6A; CE7A |  |  |
| 45 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-DDE-3 Tip 4,4 | buc | 6,00 |
| 46 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 18,00 |
| 47 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 18,00 |
| 48 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-C20-25А | buc | 18,00 |
| 49 | 504201 | Sina N | buc | 18,00 |
| 50 | 504202 | Sina PE | buc | 18,00 |
|  |  | 2.8. Panou de evidenta CE8A |  |  |
| 51 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-DDE-3 Tip 4,4 | buc | 1,00 |
| 52 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 3,00 |
| 53 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 3,00 |
| 54 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-C20А | buc | 3,00 |
| 55 | 504201 | Sina N | buc | 3,00 |
| 56 | 504202 | Sina PE | buc | 3,00 |
|  |  | 2.9. Panou de evidenta CE2B; CE3B; CE4B; CE5B; CE6B |  |  |
| 57 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-DDE-3 Tip 4,2 | buc | 5,00 |
| 58 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 10,00 |
| 59 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 10,00 |
| 60 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-C25А | buc | 10,00 |
| 61 | 504201 | Sina N | buc | 10,00 |
| 62 | 504202 | Sina PE | buc | 10,00 |
|  |  | 2.10. Panou de evidenta CE7B |  |  |
| 63 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-DDE-3 Tip 4,4 | buc | 1,00 |
| 64 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 3,00 |
| 65 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 3,00 |
| 66 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-C20А | buc | 3,00 |
| 67 | 504201 | Sina N | buc | 3,00 |
| 68 | 504202 | Sina PE | buc | 3,00 |
|  |  | 2.11. Tablou de distributie TDC1.1A |  |  |
| 69 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 12 module VU12UA | buc | 1,00 |
| 70 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON | buc | 1,00 |
| 71 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10/1N | buc | 3,00 |
| 72 | 504201 | Sina PE/N | buc | 1,00 |
| 73 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 1,00 |
|  |  | 2.12. Tablou de distributie TDP1.2A |  |  |
| 74 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 24 module VU24UA | buc | 1,00 |
| 75 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON | buc | 1,00 |
| 76 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10-16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10-16/1N | buc | 7,00 |
| 77 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-C16А | buc | 1,00 |
| 78 | 504201 | Sina PE/N | buc | 1,00 |
| 79 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 1,00 |
|  |  | 2.13. Panou de distributie TDI1.3A |  |  |
| 80 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 12 module VU12UA | buc | 1,00 |
| 81 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 1,00 |
| 82 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-B6/1 | buc | 5,00 |
| 83 | 504201 | Sina PE/N | buc | 1,00 |
| 84 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 1,00 |
|  |  | 2.14. Tablou de distributie TDP1.4A |  |  |
| 85 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 36 module VU36UA | buc | 1,00 |
| 86 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON | buc | 1,00 |
| 87 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10-16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10-16/1N | buc | 10,00 |
| 88 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-B6/1 | buc | 3,00 |
| 89 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-C6/1 | buc | 1,00 |
| 90 | 504201 | Sina PE/N | buc | 1,00 |
| 91 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 1,00 |
|  |  | 2.15. Panou de distributie TDV1.5A |  |  |
| 92 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 24 module VU24UA | buc | 1,00 |
| 93 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-C40/3 | buc | 1,00 |
| 94 | 08-03-525-2 | Declansator independent , cu actionare directa asupra mecanismului de declansare al intreruptorului ZP-ASA/230 | buc | 1,00 |
| 95 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-C6-10A/1 | buc | 10,00 |
| 96 | 504201 | Sina PE/N | buc | 1,00 |
| 97 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 1,00 |
|  |  | 2.16. Tablou de distributie TDS2.5 |  |  |
| 98 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 12 module VU12UA | buc | 1,00 |
| 99 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 1,00 |
| 100 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10-16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-16/1N | buc | 3,00 |
| 101 | 504201 | Sina PE/N | buc | 1,00 |
| 102 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 1,00 |
|  |  | 2.17. Tablou de distributie TD3.3A; TD4.3A; TD5.3A; TD6.3A; TD7.3A |  |  |
| 103 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 36 module VU36UA | buc | 5,00 |
| 104 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 5,00 |
| 105 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10-16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10-16/1N | buc | 25,00 |
| 106 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 4P, tip "C", mRB6-16/3N | buc | 5,00 |
| 107 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-B6/1 | buc | 10,00 |
| 108 | 504201 | Sina PE/N | buc | 5,00 |
| 109 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 5,00 |
|  |  | 2.18. Tablou de distributie TD2.1A;...;TD8.1A - TD2.2A;...;TD8.2A |  |  |
| 110 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 24 module VU24UA | buc | 14,00 |
| 111 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 14,00 |
| 112 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10-16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10-16/1N | buc | 42,00 |
| 113 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 4P, tip "C", mRB6-16/3N | buc | 14,00 |
| 114 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-B6/1 | buc | 28,00 |
| 115 | 504201 | Sina PE/N | buc | 14,00 |
| 116 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 14,00 |
|  |  | 2.19. Tablou de distributie TD8.3A; TD7.1B |  |  |
| 117 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 24 module VU24UA | buc | 2,00 |
| 118 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 2,00 |
| 119 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10-16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10-16/1N | buc | 8,00 |
| 120 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 4P, tip "C", mRB6-16/3N | buc | 2,00 |
| 121 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-B6/1 | buc | 4,00 |
| 122 | 504201 | Sina PE/N | buc | 2,00 |
| 123 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 2,00 |
|  |  | 2.20. Tablou de distributie TD2.3A |  |  |
| 124 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 24 module VU24UA | buc | 1,00 |
| 125 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 1,00 |
| 126 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10-16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10-16/1N | buc | 3,00 |
| 127 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-B6/1 | buc | 2,00 |
| 128 | 504201 | Sina PE/N | buc | 1,00 |
| 129 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 1,00 |
|  |  | 2.21. Tablou de distributie TD2.4A |  |  |
| 130 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 12 module VU12UA | buc | 1,00 |
| 131 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 1,00 |
| 132 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10-16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10/1N | buc | 3,00 |
| 133 | 504201 | Sina PE/N | buc | 1,00 |
| 134 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 1,00 |
|  |  | 2.22. Tablou de distributie TD1.1B; TD2.1B; TD3.1B; TD4.1B; TD5.1B; TD6.1B |  |  |
| 135 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 36 module VU36UA | buc | 6,00 |
| 136 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 6,00 |
| 137 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10-16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10-16/1N | buc | 30,00 |
| 138 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 4P, tip "C", mRB6-16/3N | buc | 1,00 |
| 139 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-B6/1 | buc | 12,00 |
| 140 | 504201 | Sina PE/N | buc | 6,00 |
| 141 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 6,00 |
|  |  | 2.23. Tablou de distributie TD1.2B; TD1.3B; TD7.2B; TD7.3B |  |  |
| 142 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 24 module VU24UA | buc | 4,00 |
| 143 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 4,00 |
| 144 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10-16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10-16/1N | buc | 12,00 |
| 145 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 4P, tip "C", mRB6-16/3N | buc | 1,00 |
| 146 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-B6/1 | buc | 8,00 |
| 147 | 504201 | Sina PE/N | buc | 4,00 |
| 148 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 4,00 |
|  |  | 2.24. Tablou de distributie TD2.2B; TD3.2B; TD4.2B; TD5.2B; TD6.2B. |  |  |
| 149 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 36 module VU36UA | buc | 5,00 |
| 150 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 5,00 |
| 151 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10-16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10-16/1N | buc | 30,00 |
| 152 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 4P, tip "C", mRB6-16/3N | buc | 1,00 |
| 153 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-B6/1 | buc | 10,00 |
| 154 | 504201 | Sina PE/N | buc | 5,00 |
| 155 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 5,00 |
|  |  | 2.25. Tablou de distributie TDG Ascensor |  |  |
| 156 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP31 pentru 12 module VU12UA | buc | 2,00 |
| 157 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 | buc | 2,00 |
| 158 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-C16/3 | buc | 2,00 |
| 159 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL4-B6/1 | buc | 2,00 |
| 160 | 504201 | Sina PE/N | buc | 2,00 |
| 161 | CK33C | Lacat pentru usa VZ302N | buc | 2,00 |
|  |  | 2.26. Cabluri / conductoare |  |  |
| 162 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 153,30 |
| 163 | 590-400 | Cablu VVGng-LS-2*1.5 | m | 230,00 |
| 164 | 590-402 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 5 700,00 |
| 165 | 590-4022 | Cablu VVGng-FRLS-3*1.5 | m | 1 060,00 |
| 166 | 590-4000 | Cablu VVGng-LS-4*1.5 | m | 450,00 |
| 167 | 590-403 | Cablu VVGng-LS-3x2.5 | m | 5 000,00 |
| 168 | 590-4056 | Cablu VVGng-LS-5x2.5 | m | 40,00 |
| 169 | 590-4057 | Cablu VVGng-LS-5x4 | m | 1 870,00 |
| 170 | 590-4059 | Cablu VVGng-LS-5x6 | m | 800,00 |
| 171 | Pret de piata | Cablu KVVGng-LS 3х1,5 | m | 180,00 |
| 172 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 5,60 |
| 173 | 590-4059 | Cablu VVGng-LS-5x10 | m | 20,00 |
| 174 | 590-4060 | Cablu VVGng-LS-5x16 | m | 100,00 |
| 175 | 590-4061 | Cablu VVGng-LS-5x25 | m | 230,00 |
| 176 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS-5x35 | m | 210,00 |
|  |  | 2.27. Tub tehnic de protectie |  |  |
| 177 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm, inclusiv teava din vinilplast | 100 m | 71,70 |
| 178 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm, inclusiv teava din vinilplast | 100 m | 54,50 |
| 179 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, inclusiv teava din vinilplast | 100 m | 19,10 |
| 180 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm, inclusiv teava din vinilplast | 100 m | 8,00 |
| 181 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm, inclusiv teava din vinilplast | 100 m | 1,20 |
| 182 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm, inclusiv teava din vinilplast | 100 m | 2,30 |
| 183 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm, inclusiv teava din vinilplast | 100 m | 2,10 |
|  |  | 2.28. Plafoniere |  |  |
| 184 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, 24W TS-PO324, (inclusiv corp de iluminat cu lampi LED) | 100 buc | 3,30 |
| 185 | 10-01-039-06 | Acumulator БАП40-1,0 для LED IEK sau analogic (40w, 1h), Lithium ion (11,1V puterea de conectare maxim 40W timp de lucru 1ore), inclusiv acumulatorul | buc | 105,00 |
| 186 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, cu sensor de miscare 360 grade18W TS-PO318 (inclusiv corp de iluminat cu lampi LED) | 100 buc | 0,31 |
| 187 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, 20W ДВО40404 (inclusiv corp de iluminat cu lampi LED) | 100 buc | 0,42 |
| 188 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, 18W ДСП1304 (inclusiv corp de iluminat cu lampi LED) | 100 buc | 1,06 |
| 189 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete ССА1003 (inclusiv indicatorul) | 100 buc | 0,25 |
| 190 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПП1101 LED 100W IP54 (inclusiv corp de iluminat cu monolampa LED) | 100 buc | 0,14 |
| 191 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, 1200mm 36W LINEAR LED LM80 (inclusiv corp de iluminat cu lampi LED) | 100 buc | 0,04 |
|  |  | 2.29. Intrerupatoare, prize, cutie (doza) |  |  |
| 192 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( Hager, Scheider, Legrand, Vico sau analogic ), inclusiv intrerupator | 100 buc | 2,10 |
| 193 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa ( Hager, Scheider, Legrand, Vico sau analogic ), inclusiv intrerupator | 100 buc | 0,70 |
| 194 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa cap-scara ( Hager, Scheider, Legrand, Vico sau analogic ), inclusiv intrerupator | 100 buc | 0,10 |
| 195 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 ( Legrand, Vico, El-bi, Scheider sau analogic ), inclusiv priza | 100 buc | 5,50 |
| 196 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54 ( Legrand, Vico, El-bi, Scheider sau analogic ), inclusiv priza | 100 buc | 0,10 |
| 197 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara + fisa 5poli 25A ( Legrand, Vico, El-bi, Scheider sau analogic ), inclusiv priza | 100 buc | 0,42 |
| 198 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 880,00 |
| 199 | 2451080 | Cutie ГКЛ | buc | 350,00 |
| 200 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПКП63-13, inclusiv intrerupator | buc | 2,00 |
| 201 | 08-03-591-2 | Intreruptor interior de tip buton (pentru sonerie) cu revenire ( Legrand, Vico, El-bi, Scheider sau analogic ), inclusiv intrerupator | 100 buc | 0,33 |
|  |  | 2.30. Priza de pamant |  |  |
| 202 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,50 |
| 203 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 200 mm2 | 100 m | 0,15 |
| 204 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,80 |
|  |  | 2.31. Demontarea utilajului electric |  |  |
| 205 | RpEG17B | Demontarea panoului IDR | buc | 1,00 |
| 206 | RpEG17B | Demontarea panoului de putere etaj | buc | 8,00 |
| 207 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 630,00 |
| 208 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 95,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Panou de evidenta general IDR1 |  |  |
| 209 | Pretul firmei | Panou de evidenta general IDR, BZUM DDE 3 | buc | 1,00 |
| 210 | Pretul firmei | Ruptor / сomutator, IP 00, Inom - 250A. ПЦ-2 | buc | 2,00 |
| 211 | Pretul firmei | Dispozitivi de siguranta ППН-35 160А | buc | 6,00 |
| 212 | Pretul firmei | Transformatoare de current T - 0,66 | buc | 6,00 |
| 213 | Pretul firmei | Contor ZMG410CR 380B 1-5A | buc | 2,00 |
| 214 | Pretul firmei | Automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 63A, 3P, 25kA BZMB1 EATON sau analogic | buc | 2,00 |
| 215 | Pretul firmei | Automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 80A, 3P, 25kA BZMB1 EATON sau analogic | buc | 1,00 |
| 216 | Pretul firmei | Automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 100A, 3P, 25kA BZMB1 EATON sau analogic | buc | 3,00 |
|  |  | 3.2. Panou de anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR |  |  |
| 217 | Pretul firmei | Panou de anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR | buc | 1,00 |
| 218 | Pretul firmei | Automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 100A, 3P, 25kA ВА88-32 | buc | 2,00 |
| 219 | Pretul firmei | Demaror electromagnetic 400V, Ubobina - 400V, Icontact - 50 A, КМИ 35012 | buc | 2,00 |
| 220 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 2,00 |
| 221 | Pretul firmei | Contor ZMG 310 380B 5-120A; ATM 5-60A 380V sau analogic | buc | 3,00 |
| 222 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip C, PL4-C6/1 | buc | 3,00 |
| 223 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 3P, tip C, PL4-C10/3 | buc | 2,00 |
| 224 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P, tip C, PL4-C20/3 | buc | 3,00 |
| 225 | Pretul firmei | Demaror modular electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 25 A, Z-SCH EATON sau analogic | buc | 1,00 |
|  |  | 3.3. Panou de distributie iluminat de evacuare TDIE |  |  |
| 226 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 12 module, dotat cu : VU12UA | buc | 1,00 |
| 227 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 1,00 |
| 228 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, PL4-B6/1 | buc | 7,00 |
| 229 | Pretul firmei | Demaror modular electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 25 A, Z-SCH EATON sau analogic | buc | 4,00 |
| 230 | Pretul firmei | Reteu temporizator PCM-04 | buc | 4,00 |
|  |  | 3.4. Panou de distributie iluminat de lucru TDIL |  |  |
| 231 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 12 module, dotat cu : VU12UA | buc | 1,00 |
| 232 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 1,00 |
| 233 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, PL4-B6/1 | buc | 6,00 |
|  |  | 3.5. Panou de evidenta CE1A |  |  |
| 234 | Pretul firmei | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu module pentru amplasarea contoarelor pentru 4 abonati, intreruptoare de sarcina / intr. automate.dotat cu: BZUM DDE - 3 Тип 4,4 | buc | 1,00 |
| 235 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 4,00 |
| 236 | Pretul firmei | Contor ZMG 310 380B 5-120A; ATM 5-60A 380V sau analogic | buc | 4,00 |
| 237 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 3P, tip C, PL4-C10/3 | buc | 1,00 |
| 238 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 3P, tip C, PL4-C16/3 | buc | 1,00 |
| 239 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P, tip C, PL4-C20/3 | buc | 1,00 |
| 240 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P, tip C, PL4-C32/3 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.6. Panou de evidenta CE2A |  |  |
| 241 | Pretul firmei | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu module pentru amplasarea contoarelor pentru 4 abonati, intreruptoare de sarcina / intr. automate.dotat cu: BZUM DDE - 3 Тип 4,4 | buc | 1,00 |
| 242 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 4,00 |
| 243 | Pretul firmei | Contor ZMG 310 380B 5-120A; ATM 5-60A 380V sau analogic | buc | 4,00 |
| 244 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 3P, tip C, PL4-C16/3 | buc | 2,00 |
| 245 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P, tip C, PL4-C20/3 | buc | 2,00 |
|  |  | 3.7. Panou de evidenta CE3A; CE4A; CE5A; CE6A; CE7A; CE1B |  |  |
| 246 | Pretul firmei | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu module pentru amplasarea contoarelor pentru 4 abonati, intreruptoare de sarcina / intr. automate.dotat cu: BZUM DDE - 3 Тип 4,4 | buc | 6,00 |
| 247 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 18,00 |
| 248 | Pretul firmei | Contor ZMG 310 380B 5-120A; ATM 5-60A 380V sau analogic | buc | 18,00 |
| 249 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P, tip C, PL4-C25/3 | buc | 6,00 |
| 250 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P, tip C, PL4-C20/3 | buc | 12,00 |
|  |  | 3.8. Panou de evidenta CE8A |  |  |
| 251 | Pretul firmei | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu module pentru amplasarea contoarelor pentru 4 abonati, intreruptoare de sarcina / intr. automate.dotat cu: BZUM DDE - 3 Тип 4,4 | buc | 1,00 |
| 252 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 3,00 |
| 253 | Pretul firmei | Contor ZMG 310 380B 5-120A; ATM 5-60A 380V sau analogic | buc | 3,00 |
| 254 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P, tip C, PL4-C20/3 | buc | 3,00 |
|  |  | 3.9. Panou de evidenta CE2B; CE3B; CE4B; CE5B; CE6B |  |  |
| 255 | Pretul firmei | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu module pentru amplasarea contoarelor pentru 4 abonati, intreruptoare de sarcina / intr. automate.dotat cu: BZUM DDE - 3 Тип 4,4 | buc | 5,00 |
| 256 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 10,00 |
| 257 | Pretul firmei | Contor ZMG 310 380B 5-120A; ATM 5-60A 380V sau analogic | buc | 10,00 |
| 258 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P, tip C, PL4-C25/3 | buc | 10,00 |
|  |  | 3.10. Panou de evidenta CE7B |  |  |
| 259 | Pretul firmei | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu module pentru amplasarea contoarelor pentru 4 abonati, intreruptoare de sarcina / intr. automate.dotat cu: BZUM DDE - 3 Тип 4,4 | buc | 1,00 |
| 260 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 3,00 |
| 261 | Pretul firmei | Contor ZMG 310 380B 5-120A; ATM 5-60A 380V sau analogic | buc | 3,00 |
| 262 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P, tip C, PL4-C20/3 | buc | 3,00 |
|  |  | 3.11. Panou de distributie TDC1.1A |  |  |
| 263 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 12 module, dotat cu : VU12UA | buc | 1,00 |
| 264 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 1,00 |
| 265 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10/1N | buc | 3,00 |
|  |  | 3.12. Panou de distributie TDP1.2A |  |  |
| 266 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 24 module, dotat cu : VU24UA | buc | 1,00 |
| 267 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 1,00 |
| 268 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10/1N | buc | 2,00 |
| 269 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-16/1N | buc | 5,00 |
| 270 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 3P, tip C, PL4-C16/3 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.13. Panou de distributie TDI1.3A |  |  |
| 271 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 12 module, dotat cu : VU12UA | buc | 1,00 |
| 272 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 1,00 |
| 273 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, PL4-B6/1 | buc | 5,00 |
|  |  | 3.14. Panou de distributie TDP1.4A |  |  |
| 274 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 36 module, dotat cu : VU36UA | buc | 1,00 |
| 275 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 1,00 |
| 276 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-16/1N | buc | 10,00 |
| 277 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, PL4-B6/1 | buc | 3,00 |
| 278 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip C, PL4-C6/1 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.15. Panou de distributie TDV1.5A |  |  |
| 279 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 24 module, dotat cu : VU24UA | buc | 1,00 |
| 280 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P, tip C, PL4-C40/3 | buc | 1,00 |
| 281 | Pretul firmei | Declansator independent , cu actionare directa asupra mecanismului de declansare al intreruptorului ZP-ASA/230 | buc | 1,00 |
| 282 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip C, PL4-C6/1 | buc | 6,00 |
| 283 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P, tip C, PL4-C10/1 | buc | 4,00 |
|  |  | 3.16. Panou de distributie TDS2.5 |  |  |
| 284 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 12 module, dotat cu : VU12UA | buc | 1,00 |
| 285 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 1,00 |
| 286 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-16/1N | buc | 3,00 |
|  |  | 3.17. Panou de distributie TD3.3A; TD4.3A; TD5.3A; TD6.3A; TD7.3A |  |  |
| 287 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 36 module, dotat cu : VU36UA | buc | 5,00 |
| 288 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 5,00 |
| 289 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10/1N | buc | 10,00 |
| 290 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-16/1N | buc | 15,00 |
| 291 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 4P, tip "C", mRB6-16/3N | buc | 5,00 |
| 292 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, PL4-B6/1 | buc | 10,00 |
|  |  | 3.18. Panou de distributie TD2.1A;...;TD8.1A - TD2.2A;...;TD8.2A |  |  |
| 293 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 24 module, dotat cu : VU24UA | buc | 14,00 |
| 294 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 14,00 |
| 295 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10/1N | buc | 28,00 |
| 296 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-16/1N | buc | 14,00 |
| 297 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 4P, tip "C", mRB6-16/3N | buc | 14,00 |
| 298 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, PL4-B6/1 | buc | 28,00 |
|  |  | 3.19. Panou de distributie TD8.3A; TD7.1B |  |  |
| 299 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 24 module, dotat cu : VU24UA | buc | 2,00 |
| 300 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 2,00 |
| 301 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10/1N | buc | 4,00 |
| 302 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-16/1N | buc | 4,00 |
| 303 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 4P, tip "C", mRB6-16/3N | buc | 2,00 |
| 304 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, PL4-B6/1 | buc | 4,00 |
|  |  | 3.20. Panou de distributie TD2.3A |  |  |
| 305 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 24 module, dotat cu : VU24UA | buc | 1,00 |
| 306 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 1,00 |
| 307 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10/1N | buc | 2,00 |
| 308 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-16/1N | buc | 1,00 |
| 309 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, PL4-B6/1 | buc | 2,00 |
|  |  | 3.21. Panou de distributie TD2.4A |  |  |
| 310 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 12 module, dotat cu : VU12UA | buc | 1,00 |
| 311 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 1,00 |
| 312 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10/1N | buc | 3,00 |
|  |  | 3.22. Panou de distributie TD1.1B; TD2.1B; TD3.1B; TD4.1B; TD5.1B; TD6.1B |  |  |
| 313 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 36 module, dotat cu : VU36UA | buc | 6,00 |
| 314 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 6,00 |
| 315 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10/1N | buc | 12,00 |
| 316 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-16/1N | buc | 18,00 |
| 317 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 4P, tip "C", mRB6-16/3N | buc | 1,00 |
| 318 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, PL4-B6/1 | buc | 12,00 |
|  |  | 3.23. Panou de distributie TD1.2B; TD1.3B; TD7.2B; TD7.3B |  |  |
| 319 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 24 module, dotat cu : VU24UA | buc | 4,00 |
| 320 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 4,00 |
| 321 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10/1N | buc | 8,00 |
| 322 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-16/1N | buc | 4,00 |
| 323 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 4P, tip "C", mRB6-16/3N | buc | 1,00 |
| 324 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, PL4-B6/1 | buc | 8,00 |
|  |  | 3.24. Panou de distributie TD2.2B; TD3.2B; TD4.2B; TD5.2B; TD6.2B |  |  |
| 325 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 36 module, dotat cu : VU36UA | buc | 5,00 |
| 326 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 5,00 |
| 327 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-10/1N | buc | 15,00 |
| 328 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4-16/1N | buc | 15,00 |
| 329 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 4P, tip "C", mRB6-16/3N | buc | 1,00 |
| 330 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, PL4-B6/1 | buc | 10,00 |
|  |  | 3.25. Panou de distributie TDG Ascensor |  |  |
| 331 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP31 pentru 12 module, dotat cu : VU12UA | buc | 2,00 |
| 332 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. IS-63/3 ESTON sau analogic | buc | 2,00 |
| 333 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 3P, tip C, PL4-C16/3 | buc | 2,00 |
| 334 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, PL4-B6/1 | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-11

Sistem supraveghere video

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-001-10 | Videoregistrator 24 canale RS-232, RS-485 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-04-067-23 | Aparataj de televizne color: Vidiocamera IP DS-2CD2063G0-1 (de interior) | buc | 8,00 |
| 3 | 10-04-067-23 | Aparataj de televizne color: Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior) | buc | 12,00 |
| 4 | 10-01-039-03 | Cortar de perete (coltar) separat - монтаж кронштейнa | buc | 12,00 |
| 5 | 10-04-066-04 | Switch 24 PoE RouterOS CRS328-24P-4S-RM | buc | 1,00 |
| 6 | 10-04-101-07 | HDD SATAIII-8Tb -Жесткий диск | buc | 2,00 |
| 7 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e | 100 m | 10,00 |
| 8 | 590-4002 | Cablu UTPcat5e | m | 1 000,00 |
| 9 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm, inclusiv teava din vinilplast | 100 m | 2,50 |
| 10 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm, inclusiv teava din vinilplast | 100 m | 0,03 |
| 11 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm, inclusiv teava din otel | 100 m | 0,01 |
| 12 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,02 |
| 13 | 10-04-066-04 | Conector RJ-45 | buc | 20,00 |
| 14 | 10-06-037-08 | Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110х110х50 IP55 | buc | 20,00 |
| 15 | 10-01-038-08 | Cablu-canal 50x100mm CLP10 | m | 80,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Videoregistrator 24 canale RS-232, RS-485 | buc | 1,00 |
| 17 | Pretul firmei | Vidiocamera IP DS-2CD2063G0-1 (de interior) | buc | 8,00 |
| 18 | Pretul firmei | Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior) | buc | 12,00 |
| 19 | Pretul firmei | HDD SATAIII-8Tb -Жесткий диск | buc | 2,00 |
| 20 | Pretul firmei | Switch 24 PoE RouterOS CRS328-24P-4S-RM | buc | 1,00 |
| 21 | Pretul firmei | Programul software-ul TRASSIR | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-12

Sistemul de semnalizare antiincendiu si paza

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze, INIM PREVIDIA sau analogic | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 bucle IFM2L, Previdia sau analogic | buc | 1,00 |
| 3 | 11-03-001-01 | Complect de montare pentru fixare de perete a centralei de incendiu PRCABSP | buc | 1,00 |
| 4 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик ATC-100) | compl. | 1,00 |
| 5 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания SPS24160S) | buc | 1,00 |
| 6 | 10-01-039-06 | Acumulator CB17.0-12 | buc | 3,00 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum ED100 | buc | 355,00 |
| 8 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, EC0020 ручной | buc | 19,00 |
| 9 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 7,48 |
| 10 | 10-04-066-05 | Sonerie ES0020RE | buc | 19,00 |
| 11 | 10-01-039-06 | Modul cu releu 4R | buc | 1,00 |
| 12 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель JE-H(st)H-FRHF 1x2х1,5 в трубах) | km | 2,30 |
| 13 | Pret de piata | Cablu JE-H(st)H-FRHF 1x2х1,5мм2 | m | 2 300,00 |
| 14 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель CYYF-3x1.5 в трубах) | km | 0,02 |
| 15 | Pret de piata | Cablu CYYF-3x1.5 | m | 20,00 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 18,00 |
| 17 | Pret de piata | Teava gofro din v/p D16 750N | m | 1 800,00 |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,50 |
| 19 | 3470004 | Teava din PVC Д25mm750N | m | 50,00 |
| 20 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (toc de protectie) | 100 m | 0,01 |
| 21 | 34700040 | Teava din otel D50 750N | m | 1,00 |
| 22 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,015 |
| 23 | 11-03-001-01 | Rezistor | buc | 4,00 |
|  |  | 1.2. Semnalizarea de paza |  |  |
| 24 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: PC-1832 | buc | 1,00 |
| 25 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1(Tastatura) | buc | 2,00 |
| 26 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 1,00 |
| 27 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) | buc | 1,00 |
| 28 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar | buc | 2,00 |
| 29 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик) | compl. | 1,00 |
| 30 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | buc | 13,00 |
| 31 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.) | buc | 18,00 |
| 32 | 10-04-066-05 | Dispozitiv optico-sonor de alarma c пробл.маяком | buc | 1,00 |
| 33 | 10-04-066-05 | Dispozitiv optico-sonor de alarma PS-40 | buc | 1,00 |
| 34 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton (Кабель по стене) | 100 m | 0,35 |
| 35 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) | km | 0,30 |
| 36 | Pret de piata | Кабель ВВГнгFRLS 3х1,5мм2 | m | 35,00 |
| 37 | Pret de piata | Кабель COR-6 | m | 300,00 |
| 38 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 2,20 |
| 39 | Pret de piata | Teava gofro din v/p D16 750N | m | 220,00 |
| 40 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,005 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Centrala detectie incendiu INIM PREVIDIA sau analogic | buc | 1,00 |
| 42 | Pretul firmei | Modul pentru: 2 bucle IFM2L, Previdia sau analogic | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | Complect de montare pentru fixare de perete a centralei de incendiu PRCABSP | buc | 1,00 |
| 44 | Pretul firmei | Radioemitator АТС-100 | compl. | 1,00 |
| 45 | Pretul firmei | Acumulator 12 В, 17Ач | buc | 3,00 |
| 46 | Pretul firmei | Bloc de alimentare SPS24160S | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul firmei | Avertizoare de fum ED100 | buc | 390,00 |
| 48 | Pretul firmei | Baza de montare pentru detector EB0010 | buc | 390,00 |
| 49 | Pretul firmei | Declansator manual EC0020 | buc | 21,00 |
| 50 | Pretul firmei | Dispozitiv optico-sonor de alarma ES0020RE | buc | 19,00 |
| 51 | Pretul firmei | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 19,00 |
| 52 | Pretul firmei | Modul cu releu 4R | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Rezistor | buc | 4,00 |
| 54 | Pretul firmei | Software | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Semnalizarea de paza |  |  |
| 55 | Pretul firmei | Concentrator: PC-1832 | buc | 1,00 |
| 56 | Pretul firmei | Tastatura РC-1555 RK | buc | 2,00 |
| 57 | Pretul firmei | Transformator TR-30VA | buc | 1,00 |
| 58 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП-7АН | buc | 1,00 |
| 59 | Pretul firmei | Acumulator 12В, 7Ач | buc | 2,00 |
| 60 | Pretul firmei | Radioemitator АТС-100 | compl. | 1,00 |
| 61 | Pretul firmei | Detector combinat ( ИК + разбитие) | buc | 13,00 |
| 62 | Pretul firmei | Detector de contact magnetic | buc | 18,00 |
| 63 | Pretul firmei | Dispozitiv optico-sonor de alarma c пробл.маяком | buc | 1,00 |
| 64 | Pretul firmei | Dispozitiv optico-sonor de alarma PC-40 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-13

Sistema Adresare Publica si Evacuare vocala

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-001-10 | Controler audio VA-6000MA | buc | 1,00 |
| 2 | 10-04-062-05 | Dulap de comanda la distanta VA-6000MS | buc | 1,00 |
| 3 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare 24V VA-6000BC | buc | 1,00 |
| 4 | 10-01-039-06 | Baterii acumulatoare АКБ 12V | buc | 2,00 |
| 5 | 10-02-016-06 | Sursa de muzica, TUNER CD/MP3 T-2221 | buc | 1,00 |
| 6 | 10-08-002-04 | Terminal detector VA-6000T | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-001-01 | Statia de baza a apelurilor VA-6000RM | buc | 1,00 |
| 8 | 10-06-037-05 | Panou de inscriere a mesajelor VA-6000RC | buc | 1,00 |
| 9 | 10-04-101-07 | Amplificator 8 zone (P=500W) VA-P8500S | buc | 1,00 |
| 10 | 10-04-101-07 | Difuzor de tavan VA-565 | buc | 2,00 |
| 11 | 10-04-101-07 | Difuzor de perete VA-611 | buc | 254,00 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, JE-H(st)H 1х2х1.5 | 100 m | 20,00 |
| 13 | 590-0118 | Cablu JE-H(st)H 1х2х1.5 | m | 2 000,00 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e | 100 m | 0,60 |
| 15 | 590-0119 | Cablu UTP-cat.5e | m | 60,00 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm, inclusiv teava | 100 m | 15,00 |
| 17 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm, inclusiv teava | 100 m | 0,40 |
| 18 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm, inclusiv teava | 100 m | 0,035 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Controler audio VA-6000MA | buc | 1,00 |
| 20 | Pretul firmei | Dulap de comanda la distanta VA-6000MS | buc | 1,00 |
| 21 | Pretul firmei | Sursa de alimentare 24V VA-6000BC | buc | 1,00 |
| 22 | Pretul firmei | Baterii acumulatoare АКБ 12V | buc | 2,00 |
| 23 | Pretul firmei | Sursa de muzica, TUNER CD/MP3 T-2221 | buc | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | Terminal detector VA-6000T | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Statia de baza a apelurilor VA-6000RM | buc | 1,00 |
| 26 | Pretul firmei | Panou de inscriere a mesajelor VA-6000RC | buc | 1,00 |
| 27 | Pretul firmei | Amplificator 8 zone (P=500W) VA-P8500S | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Difuzor de tavan VA-565 | buc | 2,00 |
| 29 | Pretul firmei | Difuzor de perete VA-611 | buc | 254,00 |
| 30 | Pretul firmei | PC Notebook | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-14

Retea structurala de cabluri (TS)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Retea structurala de cabluri |  |  |
| 1 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 48U/600x600 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 16 port 1 Gbps LAN | buc | 1,00 |
| 3 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 48 port 1 Gbps | buc | 8,00 |
| 4 | 10-02-016-02 | UniFi Switch PoE+48, US-48-500W | buc | 1,00 |
| 5 | 10-01-003-03 | 19" Optical Patch Panel 16-ports 1U | 10 buc | 0,10 |
| 6 | 10-01-003-03 | Patch Pannel 48-ports 1U cat 5e | 10 buc | 0,90 |
| 7 | 10-04-066-04 | Organaizer cabluri 1u | buc | 10,00 |
| 8 | 10-04-066-04 | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart | buc | 2,00 |
| 9 | 10-04-066-04 | Modul de ventilatie cu termostat, 1U | buc | 1,00 |
| 10 | 10-01-003-03 | SFP 1.25GB Bi-Di WDM type A-20km, LC | 10 buc | 0,10 |
| 11 | 10-01-003-03 | SFP 1.25GB Bi-Di WDM type B-20km, LC | 10 buc | 0,10 |
| 12 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare UPS 3000Вт 2U | buc | 1,00 |
| 13 | 10-04-066-04 | WI-FI, 802.11oc technology | buc | 30,00 |
| 14 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,68 |
| 15 | 24510891 | Priza date retea 1RJ45, inclusive rama ordinara ( Hager, Scheider, Legrand, Vico sau analogic ), | buc | 46,00 |
| 16 | 24510892 | Priza date retea 2RJ45, inclusiv rama interioara dubla ( Hager, Scheider, Legrand, Vico sau analogic ), | buc | 122,00 |
| 17 | 24510893 | Doza de montaj 50mm tip "Eurodoza" | buc | 168,00 |
| 18 | 10-02-030-05 | Polita pentru utilaj greu | set | 1,00 |
| 19 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m | buc | 8,00 |
| 20 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m | buc | 321,00 |
| 21 | 10-04-066-07 | Conector RJ-45 | buc | 321,00 |
| 22 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: | 100 m | 195,00 |
| 23 |  | Cablu UTP 4pair cat5e | m | 19 500,00 |
| 24 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m | 100,00 |
| 25 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm, inclusiv teava | 100 m | 1,50 |
| 26 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm, inclusiv teava | 100 m | 0,05 |
| 27 | 10-06-037-09 | Cutie de intinderi sau doza, montaj de podea | buc | 19,00 |
| 28 | 34-02-008-2 | Montarea ramei in pardoseli (лючек для установки в пол) | buc | 19,00 |
| 29 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,02 |
| 30 | 5566 | Set pentru impamintare TE | buc | 1,00 |
| 31 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu sectiunea 100x100 mm | 100 m | 0,10 |
|  |  | 1.2. Ceasificarea |  |  |
| 32 | 10-08-015-01 | Ceasornice autonome de perete | buc | 11,00 |
| 33 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare autonoma | buc | 11,00 |
|  |  | 1.3. Sistema de translare radio |  |  |
| 34 | 10-06-034-19 | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete | buc | 1,00 |
| 35 | 10-04-101-07 | Dinamic FM | buc | 121,00 |
| 36 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare autonoma | buc | 121,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea structurala de cabluri |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Dulap 19" 48U/ 600x600 | buc | 1,00 |
| 38 | Pretul firmei | Comutator Switch 16 porturi | buc | 1,00 |
| 39 | Pretul firmei | Comutator Switch 48 porturi | buc | 8,00 |
| 40 | Pretul firmei | UniFi Switch PoE+48, US-48-500W | buc | 1,00 |
| 41 | Pretul firmei | 19" Optical Patch Panel 16-ports 1U | buc | 1,00 |
| 42 | Pretul firmei | Patch Pannel 48-ports cat.5e 1U | buc | 9,00 |
| 43 | Pretul firmei | Organaizer cabluri 1u | buc | 10,00 |
| 44 | Pretul firmei | Modul de ventilatie cu termostat, 1U | buc | 1,00 |
| 45 | Pretul firmei | SFP 1.25GB Bi-Di WDM type A-20km, LC | buc | 1,00 |
| 46 | Pretul firmei | SFP 1.25GB Bi-Di WDM type B-20km, LC | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul firmei | Вloc de alimentare UPS 3000w 2U | buc | 1,00 |
| 48 | Pretul firmei | WI-FI pentru multi utilizator | buc | 30,00 |
| 49 | Pretul firmei | Patch Cord UTP cat.5e 1.0 m | buc | 8,00 |
| 50 | Pretul firmei | Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m | buc | 322,00 |
| 51 | Pretul firmei | Programul software-ul | buc | 1,00 |
| 52 | Pretul firmei | PC+monitor | buc | 2,00 |
| 53 | Pretul firmei | Tastatura+mouse | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2. Ceasificarea |  |  |
| 54 | Pretul firmei | Ceasornice autonome | buc | 11,00 |
| 55 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc | 11,00 |
|  |  | 2.3. Sistema de translare radio |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Dinamic FM | buc | 121,00 |
| 57 | Pretul firmei | Bloc de alimentare autonom | buc | 121,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-15

Ascensor pentru pasageri 630 kg la 7 statii

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Монтажные работы |  |  |
| 1 | Pret producator | Montarea utilajului ascensorului | ascensor | 2,000 |
|  |  | 2. Оборудование |  |  |
| 2 | Pret producator | Ascensor pentru pasageri 630 kg la 7statii (cabina cu dimensiunile interioare de 1100x1500x2200mm; gol de usa 900x2000mm; viteza de miscare 1m/s; deschiderea usilor – telescopic; dimensiunile interioare a putului 2150x2100mm. | ascensor | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

Amenajarea

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-rutiera h=0.06 | m3 | 57,60 |  |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-trotuarelor h=0.04 | m3 | 8,40 |  |
| 3 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau basalt si bordure din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (bordure din beton) | m | 560,00 |  |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 198,99 |  |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 198,99 |  |
| 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории) | 100 m3 | 0,87 |  |
|  |  | 2. Nivelarea solului |  |  |  |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,02 |  |
| 8 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,02 |  |
| 9 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 -Saparea albiei sub accese | 100 m3 | 4,93 |  |
| 10 | TsC22B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II 30m | 100 m3 | 2,63 |  |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,30 |  |
| 12 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 379,50 |  |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,30 |  |
| 14 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. | 100 m3 | 2,65 |  |
| 15 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp Посев газонов | 100m2 | 4,60 |  |
| 16 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов) | 100m2 | 4,60 |  |
|  |  | 3. Imbracaminte si pavaj |  |  |  |
| 17 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=120mm) -tip 1 | m3 | 110,40 |  |
| 18 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 920,00 |  |
| 19 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 310,00 |  |
| 20 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=200mm) -tip 2 | m3 | 143,00 |  |
| 21 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=240mm) | m3 | 171,60 |  |
| 22 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 715,00 |  |
| 23 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 150,00 |  |
| 24 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=200mm) -placa de beton | m3 | 94,00 |  |
| 25 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 470,00 |  |
| 26 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm, Bordura 100*20*8 | m | 255,00 |  |
|  |  | 4. Trepte din beton |  |  |  |
| 27 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,40 |  |
| 28 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,30 |  |
| 29 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnat cu mijloace clasice, beton simplu clasa…B7,5 | m3 | 0,23 |  |
| 30 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnat cu mijloace clasice, beton simplu clasa…B12,5 | m3 | 0,32 |  |
| 31 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor p/a la 3kg (A6, 100x100mm) | kg | 10,80 |  |
| 32 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusive sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,20 |  |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac