| Retele de aprovizionare cu apa a s.Codreanca (etapa II. satul vechi), r-nul Straseni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Sistemul de alimentare cu apa REA

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 32,38 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 142,15 |  |  |
| 2 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 4,20 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 20,03 |  |  |
| 3 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 693,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 52,67 |  |  |
| 4 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 |  |  | 100 m3 |  | 4,20 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,18 |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 4,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,51 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |
| 6 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 236,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 487,81 |  |  |
| 7 | TsA04C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare Traversari cu retele, sectoare excavate manual |  |  | m3 |  | 76,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 202,75 |  |  |
| 8 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 296,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 180,56 |  |  |
|  | 142110220051, |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 303,40 |  |  |
| 9 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1 184,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 367,04 |  |  |
| 10 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 1 184,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 030,08 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 118,40 |  |  |
| 11 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 23,68 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 25,81 |  |  |
| 12 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 23,68 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 208,86 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 246,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Demolare drum si restabilire acoperire pietris - 5000 m.l. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 4,50 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 10,58 |  |  |
| 14 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 4,50 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 11,70 |  |  |
| 15 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 571,50 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 43,43 |  |  |
| 16 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 |  |  | 100 m3 |  | 4,50 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
| 17 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,71 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |  |
| 18 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Se exclude piatra sparta - din desfaceri) |  |  | m3 |  | 450,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 445,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 45,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 94,50 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 189,00 |  |  |
| 19 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 450,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 445,50 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 517,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 45,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 94,50 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 189,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolare drum si restabilire acoperire pietris - 5000 m.l. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Demolarea si restabilire drum beton l=0,5 m, 450 m.l. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 900,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 261,00 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 36,00 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 264,60 |  |  |
| 21 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 27,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 108,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 9,45 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 9,45 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |  |
| 22 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,281 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
| 23 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,61 |  |  |
| 24 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 135,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 10,26 |  |  |
| 25 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 |  |  | 100 m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 26 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 27 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Se exclude piatra sparta - din desfaceri) |  |  | m3 |  | 50,63 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 50,12 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,06 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 10,63 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 21,26 |  |  |
| 28 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 50,63 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 50,12 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 58,22 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,06 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 10,63 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 21,26 |  |  |
| 29 | RpDD03A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile |  |  | m3 |  | 27,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 60,75 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 43,20 |  |  |
|  | 26631021000010 |  | Beton clasa |  |  | m3 |  | 28,64 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,67 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 8,76 |  |  |
|  | 2710603419635 |  | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2670112205061 |  | Placi PFL poros 16 mm, clasa I |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2682122600749 |  | Cart bit. str.acop. CA 300 |  |  | m2 |  | 16,16 |  |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 126,63 |  |  |
|  | 2952240004019 |  | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw |  |  | h-ut |  | 3,65 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilire drum beton l=0,5 m, 450 m.l. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Retele exterioare de apa (A1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 (Banda de semnalizare si avertizere apa cu fir otel inoxidabil .0.5 mm) |  |  | m |  | 3 600,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 435,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 219,60 |  |  |
|  | 25212167102011 |  | Teava PE100 SDR17 PN10 d90 mm |  |  | m |  | 3 618,00 |  |  |
|  | 251320662150010 |  | (Banda de semnalizare si avertizere apa cu fir otel inoxidabil .0.5 mm) |  |  | m |  | 3 888,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 144,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 144,00 |  |  |
| 31 | AcA52B |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 (Banda de semnalizare si avertizere apa cu fir otel inoxidabil .0.5 mm) |  |  | m |  | 1 800,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 129,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 64,80 |  |  |
|  | 252121671000112. |  | Teava PE100 SDR17 PN10 d75 mm |  |  | m |  | 1 805,40 |  |  |
|  | 251320662150010 |  | (Banda de semnalizare si avertizere apa cu fir otel inoxidabil .0.5 mm) |  |  | m |  | 1 944,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 72,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 72,00 |  |  |
| 32 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 D=63 mm (Banda de semnalizare si avertizere apa cu fir otel inoxidabil .0.5 mm) |  |  | m |  | 1 300,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 46,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,40 |  |  |
|  | 25212167452011 |  | Teava PE100 SDR17 PN10 D=63 mm |  |  | m |  | 1 303,90 |  |  |
|  | 251320662150010 |  | (Banda de semnalizare si avertizere apa cu fir otel inoxidabil .0.5 mm) |  |  | m |  | 1 404,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 52,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 52,00 |  |  |
| 33 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 D=50 mm (Banda de semnalizare si avertizere apa cu fir otel inoxidabil .0.5 mm) |  |  | m |  | 700,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 25212167451 |  | Teava PE100 SDR17 PN10 D=50 mm |  |  | m |  | 702,10 |  |  |
|  | 251320662150010 |  | (Banda de semnalizare si avertizere apa cu fir otel inoxidabil .0.5 mm) |  |  | m |  | 756,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 28,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 28,00 |  |  |
| 34 | AcA10A1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 12,80 |  |  |
| 35 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 3 800,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 152,00 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 380,00 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 114,00 |  |  |
| 36 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 3 600,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 252,00 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 540,00 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 180,00 |  |  |
| 37 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 7 400,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 30,34 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 14,80 |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de apa (A1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Sprijinirile coturilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,345 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 39 | AcE01A |  | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m B15/M200 |  |  | m3 |  | 3,17 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,62 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,22 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 3,36 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 32,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 1,27 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 1,03 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,11 |  |  |
|  | 2811230002214 |  | Schela metalica tubulara |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 40 | IzF04B k-2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  |  | m2 |  | 8,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,38 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 25,80 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 18,92 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,16 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 17,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sprijinirile coturilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton suport 0.05 m3) |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,61 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,18 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
| 42 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton suport 0.9 m3) |  |  | m3 |  | 21,96 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 148,23 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 63,46 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 2,66 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 5,90 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 2,44 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 1,77 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 40,63 |  |  |
| 43 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton suport 0.4 m3) |  |  | m3 |  | 13,83 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 82,98 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 39,28 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 2,93 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,62 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 2,05 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 23,23 |  |  |
| 44 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 45 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana, КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2661126433520. |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
| 46 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-20 (0,47 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2661126433,2010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,47 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 47 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 48 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-2 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2661120064353 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
| 49 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-20-2 (0,32 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2661126434320102 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2(0,32 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 50 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2661126433104 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 51 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-15-6 (0,265 m3) |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 2661126452110 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
| 52 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-20-6 (0,35 m3) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 26611520201 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,35 m3) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
| 53 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-20-9 (0,56 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 266112532021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,56 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 54 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
| 55 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 56 |  |  | Confectii metalice consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 200,96 |  |  |
|  | 255570.70 |  | Confectii metalice consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 200,96 |  |  |
| 57 |  |  | Scari C2, C8 |  |  | kg |  | 481,60 |  |  |
|  | 281123630917 |  | Scari C2, C8 |  |  | kg |  | 481,60 |  |  |
| 58 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,68 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,75 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 3,54 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
| 59 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,68 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,23 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 5,44 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
| 60 |  |  | Capac carosabil + rama fonta tip T - Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 28752741201 |  | Capac carosabil + rama fonta tip T Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 27,27 |  |  |
| 61 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 306,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 153,44 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 116,61 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 245,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,67 |  |  |
| 62 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 348,45 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 13,94 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 592,37 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 118,47 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,21 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 393,75 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 4,53 |  |  |
| 63 | IC43D |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm - Tub de protectie PVC SN8 L = 200 mm k-0,67 |  |  | buc |  | 79,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 44,46 |  |  |
|  | 25212167010001 |  | Tub de protectie PVC SN8 L = 200 mm |  |  | m |  | 15,88 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 13,23 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 45,52 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,59 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 4,23 |  |  |
| 64 | AcF03D |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila |  |  | m3 |  | 2,88 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 3,37 |  |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  |  | m3 |  | 2,94 |  |  |
| 65 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 13,15 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,02 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 15,12 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,32 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,76 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,52 |  |  |
| 66 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B10 |  |  | m3 |  | 9,92 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 34,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,97 |  |  |
|  | 266310210008, |  | Beton clasa conform proiect B10 |  |  | m3 |  | 10,27 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,95 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,48 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Camin 2500x2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B3.5 |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 140,14 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,59 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 68 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) П1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2666122874 |  | Element prefabricat П1 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,35 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 69 | AcE02A |  | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare si la canalele din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m C10 |  |  | m3 |  | 5,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,25 |  |  |
|  | 26631021009570 |  | Beton de ciment clasa B10 |  |  | m3 |  | 5,30 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 51,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 2,75 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  | 2811230002214 |  | Schela metalica tubulara |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 70 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 41,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 42,22 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,54 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 71 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 32,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,43 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 24,11 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,64 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,64 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,61 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,21 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,86 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
| 72 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Beton suport |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2663102122014 |  | Beton pentru suport |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 73 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) П21 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 26661228740 |  | Element prefabricat П21 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,35 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 74 |  |  | Capac carosabil + rama fonta tip T - Capac С250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527411201 |  | Capac С250 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
| 75 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton suport 0.05 m3) |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 76 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 77 | CH10A1 |  | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg |  |  | kg |  | 17,08 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,90 |  |  |
|  | 2811236305700 |  | Scari metalice gata confectionate |  |  | kg |  | 17,42 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,35 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
| 78 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Beton suport M 150 |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 26631021221014 |  | Beton suport M 150 |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 79 | IC43D |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm - Tub de protectie PVC SN8 L = 200 mm k-0,67 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 25212167010001 |  | Tub de protectie PVC SN8 L = 200 mm |  |  | m |  | 0,80 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,67 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,30 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
| 80 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 27,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,95 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,60 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 22,32 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
| 81 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 32,15 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,29 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 54,65 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 10,93 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 36,33 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 82 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 83 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 84 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 85 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B10 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 266310210008, |  | Beton clasa conform proiect B10 |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin 2500x2000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Supapa de sens d80 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Teava otel d95x3,2 mm |  |  | m |  | 0,20 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2521216701500 |  | Teava otel d95x3,2 mm |  |  | m |  | 0,21 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 87 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa sudabila otel d80 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 28752744004100 |  | Flansa sudabila otel d80 mm |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 88 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90x80 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 28752741101070 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90x80 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 89 |  |  | Garnitura de etansare d = 3 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 252525 |  | Garniturг de etansare d = 3 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 90 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Supapa de sens (Capac, d = 8 mm-1 buc.; Scoaba-1 buc.; Ureche- 2 buc.; Surub M6x3,5 - 1 buc; Armatura d55- 9 buc; Surub M16x80-8 buc.; Piulita M16 - 8 buc.; Saiba M16 -8 buc; Splint 1,2x10-1 buc.Saiba M6-1 buc ) |  |  | kg |  | 3,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 3,80 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,03 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
| 91 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
| 92 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Supapa de sens d80 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din fonta cu flanse d80 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 2875218125.44 |  | Cruce din fonta cu flanse d80 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 94 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din fonta cu flanse d80 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,79 |  |  |
|  | 287521832 |  | Teu din fonta cu flanse d80 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 11,11 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
| 95 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din fonta cu flanse d65 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,12 |  |  |
|  | 2874521830001 |  | Teu din fonta cu flanse d65 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
| 96 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din fonta cu flanse d50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 28745218300501 |  | Teu din fonta cu flanse d50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 97 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din fonta redus cu flanse d80x65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 287450300501 |  | Teu din fonta redus cu flanse d80x65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 98 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din fonta redus cu flanse d80x50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 2874503400501 |  | Teu din fonta redus cu flanse d80x50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
| 99 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din fonta redus cu flanse d65x50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 2874505400501 |  | Teu din fonta redus cu flanse d65x50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 100 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse 80x65 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,01 |  |  |
|  | 287450540044501 |  | Reductie cu flanse 80x65 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 9,09 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
| 101 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse 65x50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 287444501 |  | Reductie cu flanse 65x50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 102 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana cu flanse d80 mm |  |  | buc |  | 43,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 23,65 |  |  |
|  | 287411730044.55 |  | Vana cu flanse d80 mm |  |  | buc |  | 44,72 |  |  |
| 103 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm Vana cu flanse d65 mm |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 19,25 |  |  |
|  | 2874115044.55 |  | Vana cu flanse d65 mm |  |  | buc |  | 36,40 |  |  |
| 104 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana cu flanse d50 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,95 |  |  |
|  | 28741415044.55 |  | Vana cu flanse d50 mm |  |  | buc |  | 9,36 |  |  |
| 105 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor PE cu flanse d80x90 |  |  | buc |  | 43,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 24,94 |  |  |
|  | 252313811 |  | Adaptor PE cu flanse d80x90 |  |  | buc |  | 44,29 |  |  |
| 106 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor PE cu flanse d65x75 |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 14,50 |  |  |
|  | 2520313811 |  | Adaptor PE cu flanse d65x75 |  |  | buc |  | 25,75 |  |  |
| 107 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor PE cu flanse d65x63 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,06 |  |  |
|  | 25203103811 |  | Adaptor PE cu flanse d65x63 |  |  | buc |  | 7,21 |  |  |
| 108 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor PE cu flanse d50x50 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,22 |  |  |
|  | 252031043811 |  | Adaptor PE cu flanse d50x50 |  |  | buc |  | 9,27 |  |  |
| 109 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dop GF+ d63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2523156711 |  | Dop GF+ d63 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 110 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dop GF+ d50 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 25231567011 |  | Dop GF+ d50 |  |  | buc |  | 7,07 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |  |
| 111 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Stut cu flanse L=0.3m d80 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 287450545 |  | Stut cu flanse L=0.3m d80 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 112 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90gr cu flanse d80 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 2874450545 |  | Cot 90gr cu flanse d80 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 113 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie GF+ d90x63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 252315651 |  | Reductie GF+ d90x63 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 114 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare - Placa indicatoare de hidrant (se exclude tabla, se include placa - 1buc/buc.) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,09 |  |  |
|  | 27104036005024 |  | Placa indicatoare de hidrant |  |  | buc |  | 3,09 |  |  |
|  | 2874115826423 |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  |  | buc |  | 12,36 |  |  |
|  | 2874115840924 |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 |  |  | buc |  | 12,36 |  |  |
|  | 2430116100797 |  | Grund miniu de plumb V-351 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2430116103220 |  | Vopsea alba V-101-1 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  | Total Armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (se exclude armaturi, Regulator presiune cu flanse d65 ) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
| 116 | AcB06A |  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm h=1000 mm (se exclude hidrant, cutia) - Cot cu picior pentru hidrant d80 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,98 |  |  |
|  | 28752741080001 |  | Cot cu picior pentru hidrant d80 |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 12,24 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 12,24 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
| 117 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (se exclude armaturi, Filtru cu flanse d65 ) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Regulator presiune cu flanse d65 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 28745250 |  | Regulator presiune cu flanse d65 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 119 |  |  | Hidrant de incendiu subteran d80mm h=1000 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875250 |  | Hidrant de incendiu subteran d80mm h=1000 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 120 |  |  | Filtru cu flanse d65 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 28751250 |  | Filtru cu flanse d65 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |