| Replanificarea, modernizare, reparatie capitala a spatiilor amplasate in cadrul cladirii IMSP Centru de Sanatate Ungheni situat in mun. Ungheni str. Romana 27 N107/2024 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Sectia A (Laborator)

Solutii arhitectural- constructive (marca SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  |  |  | m2 |  | 70,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  | 14,700 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  | 14,700 |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (executarea golului pentru usa) |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,484 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,218 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,641 |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,058 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,039 |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,960 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,432 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,115 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  |  | m2 |  | 241,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  |  | h-om |  | 93,990 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 93,990 |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 12,050 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 12,050 |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  |  | m2 |  | 241,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  |  | h-om |  | 36,150 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 36,150 |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 12,050 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 9,640 |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (teracota din cotilet) |  |  |  |  |  | m2 |  | 214,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  |  | h-om |  | 246,100 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 246,100 |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,642 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 4,280 |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCO56C |  | Demontarea tavanelor suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" |  |  |  |  |  | m2 |  | 241,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  | 31,330 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  | 28,920 |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  |  |  |  | m2 |  | 776,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 93,120 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 116,400 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 38,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 7,760 |  |  |  |  |  |
| 9 | TrB01A1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  |  | t |  | 145,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  | 156,600 |  |  |  |  |  |
| 10 | TrI1AA02C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  |  |  | t |  | 145,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  | 65,250 |  |  |  |  |  |
| 11 | TsI51A5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  |  | t |  | 145,000 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 5,553 |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CK21A |  | Bloc de usa medicala din HPL, fara prag (U-1 1100*2400) (coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  |  | m2 |  | 23,760 |  |  |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  |  | h-om |  | 20,196 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,376 |  |  |  |  |  |
|  | 28121063060503 |  | Bloc de usa medicala din HPL, fara prag |  |  |  |  |  | m2 |  | 23,760 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 95,040 |  |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  |  | kg |  | 11,880 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  |  | kg |  | 4,158 |  |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 14,256 |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  | 23,760 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,475 |  |  |  |  |  |
| 13 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2, din aluminiu fara prag 900*2100) (coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  |  | m2 |  | 17,010 |  |  |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  |  | h-om |  | 14,459 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,701 |  |  |  |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  |  | m2 |  | 17,010 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 68,040 |  |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  |  | kg |  | 8,505 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  |  | kg |  | 2,977 |  |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 10,206 |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  | 17,010 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,340 |  |  |  |  |  |
| 14 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3, din aluminiu fara prag 700*2100) (coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  |  | m2 |  | 2,940 |  |  |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,499 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,294 |  |  |  |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  |  | m2 |  | 2,940 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 11,760 |  |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  |  | kg |  | 1,470 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  |  | kg |  | 0,514 |  |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 1,764 |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  | 2,940 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |  |  |  |
| 15 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4, din aluminiu 900*1800) (coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  |  | m2 |  | 9,720 |  |  |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  |  | h-om |  | 8,262 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,972 |  |  |  |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  |  | m2 |  | 9,720 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 38,880 |  |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  |  | kg |  | 4,860 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  |  | kg |  | 1,701 |  |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 5,832 |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  | 9,720 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,194 |  |  |  |  |  |
| 16 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, din aluminiu 1300*2400) (coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  |  | m2 |  | 6,240 |  |  |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  |  | h-om |  | 5,928 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,686 |  |  |  |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  |  | m2 |  | 6,240 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 24,960 |  |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  |  | kg |  | 3,432 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  |  | kg |  | 1,204 |  |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 3,744 |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  | 6,240 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1, V2, din aluminiu fara prag, cu rupere termica si geam pachet in 2 straturi de sticla 3000*3000) (coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  |  | m2 |  | 18,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  |  | h-om |  | 12,600 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |  |  |  |
|  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  |  |  |  |  | m2 |  | 18,900 |  |  |  |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  |  |  | kg |  | 2,160 |  |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  |  | kg |  | 6,300 |  |  |  |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Finisarea interioara (tavan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Incap 1-11, 13-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC - 12 mm) (ghidro) |  |  |  |  |  | m2 |  | 222,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 424,020 |  |  |  |  |  |
|  | 266210270100012 |  | Placi PGC - 12 mm |  |  |  |  |  | m2 |  | 234,265 |  |  |  |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  |  | m |  | 205,038 |  |  |  |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  |  | m |  | 490,842 |  |  |  |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  |  | m |  | 524,308 |  |  |  |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  |  | m |  | 169,006 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  |  | kg |  | 60,463 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  |  | kg |  | 19,522 |  |  |  |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  |  | buc |  | 368,131 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 3 612,151 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,021 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut |  | 10,545 |  |  |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund |  |  |  |  |  | m2 |  | 222,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 6,660 |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  | 33,300 |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 11,100 |  |  |  |  |  |
| 20 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm) |  |  |  |  |  | m2 |  | 222,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 339,660 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg |  | 1 585,080 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,888 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 17,538 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 4,329 |  |  |  |  |  |
| 21 | CF53B k=3 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) |  |  |  |  |  | m2 |  | -222,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om |  | -206,460 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg |  | -952,380 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | -0,666 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | -2,664 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | -10,656 |  |  |  |  |  |
| 22 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 |  | 222,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 44,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  | 244,200 |  |  |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  |  | kg |  | 33,300 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,067 |  |  |  |  |  |
| 23 | CF56A aplic |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet ''SHEETROCK'') |  |  |  |  |  | m2 |  | 222,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om |  | 44,400 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 22,200 |  |  |  |  |  |
|  | 26531021008321 |  | Glet ''Satroc'' |  |  |  |  |  | kg |  | 109,446 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,222 |  |  |  |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund |  |  |  |  |  | m2 |  | 222,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 6,660 |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  | 33,300 |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 11,100 |  |  |  |  |  |
| 25 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  | 222,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 122,100 |  |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg |  | 88,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 13,320 |  |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 111,000 |  |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  | 11,100 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,444 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incap 1-11, 13-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund |  |  |  |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  | 4,500 |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 27 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, preparare manuala a mortarului (10 mm) |  |  |  |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 45,900 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg |  | 214,200 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 2,370 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,585 |  |  |  |  |  |
| 28 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) (k=5 la materiale, k=2 manopera, utilaj) |  |  |  |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 18,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg |  | 214,500 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |  |  |  |  |
| 29 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  | 33,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  |  | kg |  | 4,500 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |  |  |  |
| 30 | CF56A aplic |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet ''SHEETROCK'') |  |  |  |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  | 26531021008321 |  | Glet ''Satroc'' |  |  |  |  |  | kg |  | 14,790 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund |  |  |  |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  | 4,500 |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 32 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 16,500 |  |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg |  | 12,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 1,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Finisarea interioara (tavan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Finisarea interioara (pereti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Tip Z1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30 mm) |  |  |  |  |  | m2 |  | 708,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 708,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 141,600 |  |  |  |  |  |
|  | 266410210300100 |  | Mortar M100 |  |  |  |  |  | m3 |  | 14,868 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 4,602 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,416 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 3,540 |  |  |  |  |  |
| 34 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 |  |  |  |  |  | m2 |  | 708,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 141,600 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 42,480 |  |  |  |  |  |
|  | 266410210300100 |  | Mortar M100 |  |  |  |  |  | m3 |  | 8,496 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,416 |  |  |  |  |  |
| 35 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund |  |  |  |  |  | m2 |  | 708,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 21,240 |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  | 106,200 |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 35,400 |  |  |  |  |  |
| 36 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (2 mm) |  |  |  |  |  | m2 |  | 708,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 863,760 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg |  | 5 055,120 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 2,832 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 55,932 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 11,328 |  |  |  |  |  |
| 37 | CF51B k=3 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) |  |  |  |  |  | m2 |  | -708,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om |  | -509,760 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg |  | -3 037,320 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | -2,124 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | -33,984 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | -6,372 |  |  |  |  |  |
| 38 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 |  | 708,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 141,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  | 778,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  |  | kg |  | 106,200 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,212 |  |  |  |  |  |
| 39 | CF56A aplic |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet ''Satroc'') |  |  |  |  |  | m2 |  | 708,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om |  | 141,600 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 70,800 |  |  |  |  |  |
|  | 26531021008321 |  | Glet ''Satroc'' |  |  |  |  |  | kg |  | 349,044 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,708 |  |  |  |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund |  |  |  |  |  | m2 |  | 708,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 21,240 |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  | 106,200 |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 35,400 |  |  |  |  |  |
| 41 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea firma Diufa valabilă (culoarea coordonată cu beneficiaru) |  |  |  |  |  | m2 |  | 708,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 389,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg |  | 283,200 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 42,480 |  |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 354,000 |  |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  | 35,400 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 1,416 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip Z1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Grupuri sanitare, lavuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30 mm) |  |  |  |  |  | m2 |  | 68,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 68,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 13,600 |  |  |  |  |  |
|  | 266410210300100 |  | Mortar M100 |  |  |  |  |  | m3 |  | 1,428 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,442 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,136 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,340 |  |  |  |  |  |
| 43 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 |  |  |  |  |  | m2 |  | 68,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 13,600 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 4,080 |  |  |  |  |  |
|  | 266410210300100 |  | Mortar M100 |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,816 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,136 |  |  |  |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund |  |  |  |  |  | m2 |  | 68,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,040 |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  | 10,200 |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 3,400 |  |  |  |  |  |
| 45 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  |  | m2 |  | 68,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  |  | h-om |  | 153,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 13,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  |  |  |  | m2 |  | 71,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  | 27,200 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  |  | buc |  | 1 360,000 |  |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg |  | 22,440 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,544 |  |  |  |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  |  |  | kg |  | 272,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,360 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,816 |  |  |  |  |  |
| Total Grupuri sanitare, lavuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Finisarea interioara (pereti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Inc 3-11, 13-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IzF04B k=2 |  | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  |  |  |  |  | m2 |  | 159,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  | 25,440 |  |  |  |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  |  |  |  | m2 |  | 349,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  |  | kg |  | 477,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  |  | kg |  | 95,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  |  | t |  | 0,159 |  |  |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  |  | kg |  | 318,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,541 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut |  | 3,498 |  |  |  |  |  |
| 47 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm) |  |  |  |  |  | m2 |  | 159,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  | 95,400 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 15,900 |  |  |  |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  |  | m3 |  | 5,247 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 1,590 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 4,770 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,908 |  |  |  |  |  |
| 48 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga |  |  |  |  |  | m2 |  | 159,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  | 63,600 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 12,720 |  |  |  |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  |  | m3 |  | 3,498 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 1,272 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,908 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,954 |  |  |  |  |  |
| 49 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  |  |  |  | kg |  | 334,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  | 8,350 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,670 |  |  |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  |  |  | kg |  | 337,340 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 1,670 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 3,340 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  | 100,200 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |  |  |
| 50 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie striata 800*800, h=15 mm) sau 1200x600 (coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  |  | m2 |  | 159,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  | 357,750 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 39,750 |  |  |  |  |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi ceramice (gresie striata 800*800) |  |  |  |  |  | m2 |  | 163,770 |  |  |  |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  |  |  | kg |  | 643,950 |  |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg |  | 47,700 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  |  | buc |  | 3 180,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  |  | kg |  | 143,100 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 7,155 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,908 |  |  |  |  |  |
| 51 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  |  | m |  | 143,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  |  | h-om |  | 57,200 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 14,300 |  |  |  |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  |  | m |  | 153,153 |  |  |  |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  |  | kg |  | 52,553 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  |  | buc |  | 900,900 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  |  | kg |  | 15,015 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  |  | h-ut |  | 42,900 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  |  | h-ut |  | 7,150 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,143 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inc 3-11, 13-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor cu amorsa beta-grund (consum - 0,27 kg/m2) |  |  |  |  |  | m2 |  | 34,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  | 24165861053035 |  | Beta grund |  |  |  |  |  | kg |  | 9,180 |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 1,700 |  |  |  |  |  |
| 53 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  | m2 |  | 34,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  | 20,400 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 3,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  |  | m3 |  | 1,122 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,340 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,408 |  |  |  |  |  |
| 54 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie striata -12 mm) (coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  |  | m2 |  | 34,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  | 76,500 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 8,500 |  |  |  |  |  |
|  | 26611128007002 |  | Placi ceramice (gresie striata) |  |  |  |  |  | m2 |  | 35,020 |  |  |  |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  |  |  | kg |  | 137,700 |  |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg |  | 10,200 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  |  | buc |  | 680,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  |  | kg |  | 30,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,530 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,408 |  |  |  |  |  |
| 55 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  |  | m |  | 31,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  |  | h-om |  | 12,400 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 3,100 |  |  |  |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Plinte din ceramica |  |  |  |  |  | m2 |  | 2,279 |  |  |  |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  |  | kg |  | 11,393 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  |  | buc |  | 195,300 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  |  | kg |  | 3,255 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  |  | h-ut |  | 9,300 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,550 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Inc 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | IzF04B k=2 |  | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  |  |  |  |  | m2 |  | 63,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  | 10,080 |  |  |  |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  |  |  |  | m2 |  | 138,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  |  | kg |  | 189,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  |  | kg |  | 37,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  |  | t |  | 0,063 |  |  |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  |  | kg |  | 126,000 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,214 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,386 |  |  |  |  |  |
| 57 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm) |  |  |  |  |  | m2 |  | 63,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  | 37,800 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |  |  |  |
|  | 266410210201015 |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  |  | m3 |  | 2,079 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,630 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,890 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,756 |  |  |  |  |  |
| 58 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga |  |  |  |  |  | m2 |  | 63,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  | 25,200 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 5,040 |  |  |  |  |  |
|  | 266410210201015 |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  |  | m3 |  | 1,386 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,504 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,756 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,378 |  |  |  |  |  |
| 59 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  |  |  |  | kg |  | 132,300 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  | 3,308 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,662 |  |  |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  |  |  | kg |  | 133,623 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 0,662 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 1,323 |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  | 39,690 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |  |  |  |  |
| 60 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5 mm), la pardoseli (coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  |  | m2 |  | 63,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  |  |  | h-om |  | 126,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  | 74,970 |  |  |  |  |  |
|  | 25231167163461 |  | Linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5 mm |  |  |  |  |  | m2 |  | 66,481 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  |  | kg |  | 9,497 |  |  |  |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  |  | kg |  | 22,160 |  |  |  |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 332,404 |  |  |  |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  |  |  |  | m |  | 64,581 |  |  |  |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  |  | m |  | 9,497 |  |  |  |  |  |
|  | 25211067183861 |  | Plinte PVC |  |  |  |  |  | m |  | 69,647 |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,095 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,756 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut |  | 12,600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inc 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Consolidarea golului Cg1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 11,200 |  |  |  |  |  |
| 62 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  | 12,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  |  |  |  | buc |  | 2,520 |  |  |  |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |  |  |  |
| 63 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  | kg |  | 77,400 |  |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 14,706 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,774 |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,774 |  |  |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  | kg |  | 77,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 0,774 |  |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  | kg |  | 0,387 |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  | 0,619 |  |  |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg |  | 1,161 |  |  |  |  |  |
| 64 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  |  |  |  | t |  | 0,077 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,496 |  |  |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  | kg |  | 0,601 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |  |  |  |
| 65 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  |  |  |  | m2 |  | 1,320 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,178 |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,462 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,396 |  |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |  |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  |  |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 3,102 |  |  |  |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea golului Cg1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Echipament electric de forta si Iluminat electric. Sectia A. Laboratoria.   (Marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sectia А-Laboratoria |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 34,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 3 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 83,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53,950 |  |  |
| 4 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 83,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,810 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,640 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 18,260 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,083 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,830 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 1,245 |  |  |
| Total Sectia А Laboratoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sectia А-Laboratoria |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpEG17C |  | Demontarea tablourilor electrice |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
| 6 | RpEF24A |  | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente |  |  | buc |  | 70,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,500 |  |  |
| 7 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 35,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,700 |  |  |
| 8 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 , (1APL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,280 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
| 11 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 , (1AAPL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 13 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 14 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 15 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 16 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,220 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500 |  |  | t |  | 0,018 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,700 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,510 |  |  |
| 17 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,690 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,720 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 140,760 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 1,408 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 1,932 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 1,069 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 21,735 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,069 |  |  |
| 18 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,946 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,768 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
| 19 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
| 20 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 7,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 220,500 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 51,300 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 93,750 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 16,200 |  |  |
| 21 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 90,440 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,648 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 50,920 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 10,260 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 18,392 |  |  |
| 22 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,337 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,610 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 23 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,343 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,046 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,830 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,120 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,016 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,900 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 11,400 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 11,400 |  |  |
| 25 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 7,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 87,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 13,500 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,156 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,750 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,184 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,950 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,575 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 20,625 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 20,625 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,575 |  |  |
| 26 | 08-02-146-2 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,175 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,200 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,200 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 2,550 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,006 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,978 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,978 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 1,305 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |  |
| 27 | 08-02-152-14 |  | Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 2 kg, K108 |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,280 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
| 28 | 10-06-037-08 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,250 |  |  |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 030401 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut |  | 4,000 |  |  |
| 29 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,050 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,365 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,880 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,320 |  |  |
| 30 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,610 |  |  |
| 31 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,270 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,856 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 27,540 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
| 32 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,098 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,098 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 33 | 3341053-03 |  | Сorp de iluminat cu LED 12W Star NBT LED/2.5 1x12 IP54 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 3341053-03 |  | Сorp de iluminat cu LED 12W Star NBT LED/2.5 1x12 IP54 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 34 | 3340128-89 |  | Indicator luminos de evacuare cu baterie incorporabila timp 3 ore de functionare, ELES-SP-03-LED |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3340128- 89 |  | Indicator luminos de evacuare cu baterie incorporabila timp 3 ore de functionare, ELES-SP-03-LED |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 35 | 3341047-12 |  | Сorp de iluminat incorporat in tavan LED , 1x12W,IP41, DBO-1007 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3341047-12 |  | Сorp de iluminat incorporat in tavan LED , 1x12W,IP41, DBO-1007 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 36 | 335000199-001 |  | ВВГнг-LSLTx 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 335000199-001 |  | ВВГнг-LSLTx 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
| 37 | 335000199-01 |  | ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 500,000 |  |  |
|  | 335000199-01 |  | ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 500,000 |  |  |
| 38 | 335000199-02 |  | ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 380,000 |  |  |
|  | 335000199-02 |  | ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 380,000 |  |  |
| 39 | 335000199-014 |  | ВВГнг(А)-LSLTx 4x1.5mm2 |  |  | m |  | 145,000 |  |  |
|  | 335000199-014 |  | ВВГнг(А)-LSLTx 4x1.5mm2 |  |  | m |  | 145,000 |  |  |
| 40 | 335000199-05 |  | ВВГнг(А)-LSLTx 5x2.5mm2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 335000199-05 |  | ВВГнг(А)-LSLTx 5x2.5mm2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
| 41 | 335000199-08 |  | ВВГнг(А)-LSLTx 5x10mm2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 335000199-08 |  | ВВГнг(А)-LSLTx 5x10mm2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
| 42 | 335000178-01 |  | Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 4mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 335000178-01 |  | Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 4mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
| 43 | 335000505 |  | Profil de montare K108 (1.25kg) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 335000505 |  | Profil de montaj K108 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 44 | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 380,000 |  |  |
|  | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 380,000 |  |  |
| 45 | 3337101-43 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-50 50x50x3000mm |  |  | m |  | 750,000 |  |  |
|  | 3337101-43 |  | Canal pentru cablu perforat CLP10-050-50 50x50x3000mm |  |  | m |  | 750,000 |  |  |
| 46 | 3337101-41 |  | Cot orizontal la 90gr. CLP2P-050-50 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 3337101-41 |  | Cot orizontal la 90gr. CLP2P-050-50 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
| 47 | 3337101-071 |  | Suport de perete CLP1CM-600 |  |  | buc |  | 250,000 |  |  |
|  | 3337101-071 |  | Suport de perete CLP1CM-600 |  |  | buc |  | 250,000 |  |  |
| 48 | 337000151 |  | Сutie de ramificatie У197, D-70mm, H-40mm |  |  | buc |  | 83,000 |  |  |
|  | 337000151 |  | Cutie de ramificatie У197, D-70mm, H-40mm |  |  | buc |  | 83,000 |  |  |
| 49 | 337003-03 |  | Cutie КОР74 (4-х рож.) |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 337003-03 |  | Cutie КОР74 (4-х рож.) |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
| 50 | 337003-17 |  | Cutie de ramificatie У995У2 150*150 IP54 |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 337003-17 |  | Cutie de ramificatie У995У2 150*150 IP54 |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
| 51 | 33600039-1 |  | Priza de fisa la instalatie deschisa : Optima-013110 , 250V;16А |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33600039-1 |  | Priza de fisa la instalatie deschisa : Optima-013110 , 250V;16А |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 52 | 33600039-1 |  | Priza de fisa la instalatie inchisa : Optima-013110 , 250V;16А |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 33600039-2 |  | Priza de fisa la instalatie inchisa : Optima-013110 , 250V;16А |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
| 53 | 33600073-16 |  | Intrerupator cu1 clapa , 220V, 16A, ENV10-021-10 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33600173-16 |  | Intrerupator cu1 clapa , 220V, 16A, ENV10-021-10 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 54 | 33600073-17 |  | Intrerupator cu 2 clape , 220V, 16A, ENV10-023-10 |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 33600173-17 |  | Intrerupator cu 2 clape , 220V, 16A, ENV10-023-10 |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
| 55 | 33600073-172 |  | Intrerupator , 220V, 10A, ENV10-025-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33600173-172 |  | Intrerupator , ENV10-025-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 56 | 33600073-061 |  | Comutator instalatie deschisa cu o clapa ,cu protectie de stropi 220V, 16A, IP54, EVV10-021-10-54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33600173-061 |  | Comutator instalatie deschisa cu o clapa ,cu protectie de stropi 220V, 16A, IP54, EVV10-021-10-54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| Total Sectia А-Laboratoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Sectia А-Laboratoria |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 5550086-13 |  | Dulap de distributie ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, 480x400x120 (1APL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-13 |  | Dulap de distributie ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x440x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
| 58 | 555-100013-1 |  | -Intreruptor de sarcina BH63/3/32, 32A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100013-1 |  | Intreruptor de sarcina BH63/3/32, 32A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 59 | 5550278-022 |  | -Intrerupator automat 1p, 10A, BA47-63/1/10B |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 5550278-022 |  | Intrerupator automat 1p, 10A, BA47-63/1/10B |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 60 | 5550295-6 |  | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12M/2/16/30 , 16A, 30mA |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 5550295-6 |  | Intrerupator automat de diferentiere AD-12M/2/16/30, 16A, 30mA |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 61 | 5550086-022 |  | Dulap de distributie ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, 350x300x120 (1AAPL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-022 |  | Dulap de distributie ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, 350x300x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
| 62 | 555-100013-11 |  | -Intrerupator de sarcina BH63/3/20, 20A EKF |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100013-11 |  | Declansator de sarcina BH63/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 63 | 5550278-022 |  | -Intrerupator automat 1p, 10A, BA47-63/1/10B |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550278-022 |  | Intrerupator automat 1p, 10A, BA47-63/1/10B |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 64 | 5550278-24 |  | Intrerupator automat 3p, 25A, BA47-63/3/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550278-24 |  | Intrerupator automat 3p, 25A, BA47-63/3/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 65 | 5550278-23 |  | Intrerupator automat 3p,50A, BA47-63/3/50C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550278-23 |  | Intrerupator automat 3p, 50A, BA47-63/3/50C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 66 | 33410033-171 |  | Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 3800lm 1x34, IP41 |  |  | buc |  | 62,000 |  |  |
|  | 33410033-171 |  | Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 3800lm 1x34, IP41 |  |  | buc |  | 62,000 |  |  |
| 67 | 334101025-8 |  | Corp de iluminat de plafon cu lampi LED 1200 , 17W 4850lm IP65 ARCTIC .OPL ECOLED 4850lm 1x17W |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 334101025-8 |  | Corp de iluminat de plafon cu lampi LED 1200 , 17W 4850lm IP65 ARCTIC .OPL ECOLED 4850lm 1x17W |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| Total Sectia А-Laboratoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Laborator.Demontarea conductelor si a instalatiilor sanitare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 1. Demontarea conductelor si a instalatiilor sanitare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Демонтаж труб стальных водогазопрооводных Д=15мм) |  | m |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 30,00 |  |  |  |
| 2 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Демонтаж труб стальных водогазопрооводных Д=20мм) |  | m |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 3,60 |  |  |  |
| 3 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Демонтаж труб стальных водогазопрооводных Д=25мм) |  | m |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 3,00 |  |  |  |
| 4 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm ( Демонтаж чугунных канализационных Д=100мм) |  | m |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,58 |  |  |  |
| 5 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm( Демонтаж чугунных канализационных Д=50мм) |  | m |  | 58,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 37,12 |  |  |  |
| 6 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Демонтаж умывальника керамического) |  | buc |  | 14,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 13,30 |  |  |  |
| 7 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Демонтаж унитаза типа " Компакт") |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,10 |  |  |  |
| 8 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Душевой глубокий поддон 900х900 мм стальной эмалированный с сифоном) |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,60 |  |  |  |
| 9 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Демонтаж трапа пластикового вертикального Д=50мм) |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,12 |  |  |  |
| 10 | TRI1AA06C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3(Погрузка строймусора) |  | t |  | 1,21 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,79 |  |  |  |
| 11 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t |  | 1,21 |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurare soiciale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Demontarea conductelor si a instalatiilor sanitare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Laborator.Alimentare cu apa  si canalizare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  |  |  | Denumire lucrări |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. .Alimentare cu apa si canalizare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1. Alimentare cu apa rece A1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.1. Трубопроводы и арматура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA20A |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ф Ду=15мм Ф 20x1,9мм)(''Uniplast'') |  |  |  |  | m |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om. |  |  | 15,40 |  |  |  |  |  |
|  | 2572511170502111510 |  |  |  | Трубопровод из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ду=15мм Ф 20x1,9 |  |  |  |  | m |  |  | 56,10 |  |  |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h/ut |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |
| 2 | SA20A |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ф Ду=15мм Ф 20x1,9мм)-(30%-на фасонные части) |  |  |  |  | m |  |  | 16,50 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om. |  |  | 4,62 |  |  |  |  |  |
|  | 2572511170502111510 |  |  |  | Трубопровод из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ду=15мм Ф 20x1,9 |  |  |  |  | m |  |  | 16,83 |  |  |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h/ut |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 3 | SA20B |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm(Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ф Ду=20мм Ф 25x2.3мм) |  |  |  |  | m |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 3,60 |  |  |  |  |  |
|  | 25212167170502010 |  |  |  | Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10Ф Ду=20мм Ф 25x2.3мм |  |  |  |  | m |  |  | 12,24 |  |  |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 4 | SA20B |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm(Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ф Ду=20мм Ф 25x2.3мм)-(30%-на фасонные части) |  |  |  |  | m |  |  | 3,60 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  | 25212167170502010 |  |  |  | Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10Ф Ду=20мм Ф 25x2.3мм |  |  |  |  | m |  |  | 3,67 |  |  |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 5 | SA21C |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (То же Ду=25, Ф32x3мм) |  |  |  |  | m |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |
|  | 25212167170503210 |  |  |  | Трубопровод из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ду=25мм Ф32x3мм |  |  |  |  | m |  |  | 10,20 |  |  |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 6 | SA21C |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (То же Ду=25, Ф32x3мм)(30%-на фасонные части) |  |  |  |  | m |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |
|  | 25212167170503210 |  |  |  | Трубопровод из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ду=25мм Ф32x3мм |  |  |  |  | m |  |  | 3,06 |  |  |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 7 | SF02C |  |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  | 7,70 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om. |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |
| 8 | SD07A |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый латунный муфтовый Ду=15мм) |  |  |  |  | buc |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 4,50 |  |  |  |  |  |
|  | 287527420101015 |  |  |  | Кран шаровый латунный муфтовый Ду=15мм |  |  |  |  | buc |  |  | 25,50 |  |  |  |  |  |
| 9 | SD07B |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный муфтовый Ду=20мм) |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |
|  | 287527420100020 |  |  |  | Кран шаровый латунный муфтовый Ду=20мм |  |  |  |  | buc |  |  | 4,08 |  |  |  |  |  |
| 10 | SD07C |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Кран шаровый латунный муфтовый Ду=25мм) |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |
|  | 287527420101025 |  |  |  | Кран шаровый латунный муфтовый Ду=25мм |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |
| 11 | SA38A |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления труб-дов клипсы Ду15 ПП-ком-кт) |  |  |  |  | buc |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om. |  |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
|  | 287527420404115 |  |  |  | Крепления трубопроводов клипсы Ду15 |  |  |  |  | buc |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | SA38B |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Крепления труб-дов клипсы Ду20 ПП-ком-кт) |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om. |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  | 2875274204140 |  |  |  | Крепления трубопроводов клипсы Ду20 ПП |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | SA38C |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Крепления труб-дов клипсы Ду25-ком-кт) |  |  |  |  | buc |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om. |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  | 287527420414025 |  |  |  | Крепления трубопроводов клипсы Ду25 |  |  |  |  | buc |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | RpIF09A |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15mm (Изоляция ''Изофлекс'' Ду15мм Д=22x5мм) |  |  |  |  | m |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  | 10,50 |  |  |  |  |  |
|  | 332055932411525 |  |  |  | Изоляция ''Изофлекс'' Ду15мм Д=22x5мм |  |  |  |  | m |  |  | 32,45 |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIF09A |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm (Изоляция ''Изофлекс'' Ду20мм Д=28x5мм) |  |  |  |  | m |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  | 4,20 |  |  |  |  |  |
|  | 33205592232412528 |  |  |  | Изоляция ''Изофлекс'' Ду20мм Д=28x5мм |  |  |  |  | m |  |  | 12,98 |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIF09A |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm (Изоляция ''Изофлекс'' Ду25мм Д=38x5мм) |  |  |  |  | m |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |
|  | 3320559352232412538 |  |  |  | Изоляция ''Изофлекс'' Ду25мм Д=38x5мм |  |  |  |  | m |  |  | 10,82 |  |  |  |  |  |
| 17 | SD02A |  |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Cмеситель на гибком шланге)(''Uniplast'') |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 2,30 |  |  |  |  |  |
|  | 29131242013501 |  |  |  | Cмеситель на гибком шланге |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | AcA54A |  |  |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Переходная муфта металл-пропилен Ду 25x25 зажимной) |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  |
|  | 25231567138112525 |  |  |  | Переходная муфта металл-пропилен Ду 25x25 зажимной |  |  |  |  | buc |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |
| 19 | AcA54A |  |  |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Переходная муфта металл-пропилен Ду 20x20 зажимной) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  | 25231567138112020 |  |  |  | Переходная муфта металл-пропилен Ду 20x20 зажимной |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA54A |  |  |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Переходная муфта металл-пропилен Ду 15x15 зажимной) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  | 25231567138111515 |  |  |  | Переходная муфта металл-пропилен Ду 15x15 зажимной |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |
| 21 | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Патрубок стальной сварной Ду25мм L=0,3м) |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  | 287527411015025 |  |  |  | Патрубок стальной сварной Ду25мм L=0,3м |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |
|  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 22 | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Патрубок стальной сварной Ду20мм L=0,3м) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  | 287527411015020 |  |  |  | Патрубок стальной сварной Ду20мм L=0,3м |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 23 | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Патрубок стальной сварной Ду15мм L=0,3м) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  | 287527411015015 |  |  |  | Патрубок стальной сварной Ду15мм L=0,3м |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Трубопроводы и арматура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Alimentare cu apa rece A1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. Alimentare cu apa calde T3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.1. Трубопроводы и арматура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SA20A |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN16 Ф Ду=15мм Ф 20x2,8мм)(''Uniplast'') |  |  |  |  | m |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om. |  |  | 12,60 |  |  |  |  |  |
|  | 25725111705021115208 |  |  |  | Трубопровод из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ду=15мм Ф 20x2.8 |  |  |  |  | m |  |  | 45,90 |  |  |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h/ut |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |
| 25 | SA20A |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Труб-д из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN16 Ф Ду=15мм Ф 20x2,8мм)(30%-на фасонные части) |  |  |  |  | m |  |  | 13,50 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om. |  |  | 3,78 |  |  |  |  |  |
|  | 25725111705021115208 |  |  |  | Трубопровод из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ду=15мм Ф 20x2.8 |  |  |  |  | m |  |  | 13,77 |  |  |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h/ut |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 26 | SF02C |  |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  | 4,50 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om. |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 27 | SD07A |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый латунный муфтовый Ду=15мм) |  |  |  |  | buc |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 3,06 |  |  |  |  |  |
|  | 287527420101015 |  |  |  | Кран шаровый латунный муфтовый Ду=15мм |  |  |  |  | buc |  |  | 17,34 |  |  |  |  |  |
| 28 | SA38A |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления труб-дов клипсы Ду15 ПП-ком-кт) |  |  |  |  | buc |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om. |  |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
|  | 287527420404115 |  |  |  | Крепления трубопроводов клипсы Ду15 |  |  |  |  | buc |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | RpIF09A |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15mm (Изоляция ''Изофлекс'' Ду15мм Д=22x5мм) |  |  |  |  | m |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  | 10,50 |  |  |  |  |  |
|  | 332055932411525 |  |  |  | Изоляция ''Изофлекс'' Ду15мм Д=22x5мм |  |  |  |  | m |  |  | 32,45 |  |  |  |  |  |
| Total Трубопроводы и арматура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Alimentare cu apa calde T3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. Сanalizare C1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3.1. Трубопроводы и фасонные части. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SB08E |  |  |  | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Трубы полипропиленовые ПП Д=100мм)(''Uniplast'') |  |  |  |  | m |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  | 2587939820160100 |  |  |  | Трубы пропиленовые ПП Д=100мм |  |  |  |  | m |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |
| 31 | SB08C |  |  |  | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (Трубы полипропиленовые ПП Д=50мм) |  |  |  |  | m |  |  | 58,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 14,50 |  |  |  |  |  |
|  | 2509287127201150 |  |  |  | Трубы пропиленовые ПП Д=50мм |  |  |  |  | m |  |  | 59,74 |  |  |  |  |  |
| 32 | SA38I |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (Крепления тр-дов - клипсы Д 100) |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  | 2875274214040100 |  |  |  | Крепления тр-дов - клипсы Д 100 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | 2874115893468 |  |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2461117308499 |  |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 33 | SA38F |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (Крепления тр-дов -клипсы ф50) |  |  |  |  | buc |  |  | 75,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 5,25 |  |  |  |  |  |
|  | 28752742675414150 |  |  |  | Крепления тр-дов -клипсы ф50 |  |  |  |  | buc |  |  | 75,00 |  |  |  |  |  |
| 34 | SB09С |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник из полиэт. кан.труб ф100x100мм ПП) |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |
|  | 2523198701676471100 |  |  |  | Тройник из полиэт. кан.труб ф100x100мм |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 35 | SB09С |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник из полиэт. кан.труб ф100x50ммПП) |  |  |  |  | buc |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |
|  | 2523198701176471100 |  |  |  | Тройник из полиэт. кан.труб ф100x50мм |  |  |  |  | buc |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 36 | SB09С |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник из полиэт. кан.труб ф50x50ммПП) |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 2,64 |  |  |  |  |  |
|  | 252317137110050 |  |  |  | Тройник из полиэт. кан.труб ф50x50мм |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 37 | SB09E |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Колено Д=100ммПП) |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |
|  | 34587871765427100 |  |  |  | Колено Д=100мм |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 38 | SB09С |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Колено Д=50ммПП) |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |
|  | 252317137115050 |  |  |  | Колено Д=50ммПП |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 39 | SB09С |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Заглушка ф50мм ПП) |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |
|  | 2523178761211371501 |  |  |  | Заглушка ф50мм |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| Total Трубопроводы и фасонные части. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3.2. Сaнитарные приборы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SC04A |  |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический с сифоном и выпуским и кронштейнами) (coordonat cu beneficiaru) |  |  |  |  | buc |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 25,90 |  |  |  |  |  |
|  | 262210243800012 |  |  |  | Умывальник керамический |  |  |  |  | buc |  |  | 14,42 |  |  |  |  |  |
|  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 14,28 |  |  |  |  |  |
|  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  |  | buc |  |  | 28,56 |  |  |  |  |  |
| 41 | SD04A |  |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Смеситель для умывальника)(''Uniplast'') (coordonat cu beneficiaru) |  |  |  |  | buc |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 23,10 |  |  |  |  |  |
|  | 2913124201371230 |  |  |  | Смеситель для умывальника |  |  |  |  | buc |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 42 | SC08A |  |  |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз ''Компакт'') (coordonat cu beneficiaru) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om. |  |  | 4,40 |  |  |  |  |  |
|  | 123458768765678901 |  |  |  | Унитаз ''Компакт'' |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
| 43 | SB28A |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(Трап пластиковый вертикальный Д=50мм) |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
|  | 2523126721150 |  |  |  | Трап пластиковый горизонтальный Д=50мм |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| Total Сaнитарные приборы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Сanalizare C1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asigurare soiciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total .Alimentare cu apa si canalizare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SD07A прим. |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Aвтоматический клапан давления со спуском Д=15мм) |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |
| 45 | SE57A |  |  |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l(Бойлер V=80литров 2квт) (coordonat cu beneficiaru) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |
| 46 | SE57A |  |  |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l(Бойлер V=30литров 1,5 квт) (coordonat cu beneficiaru) |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 12,80 |  |  |  |  |  |
| 47 | SE57A |  |  |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l(Бойлер V=20литров 1,5 квт) (coordonat cu beneficiaru) |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 9,60 |  |  |  |  |  |
| 48 | SC02A |  |  |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Душевой глубокий поддон 900х900мм) (coordonat cu beneficiaru) |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  | 3,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сeltuieli rejie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вenificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pret de piata |  |  |  | Oгнетушитель OП-5 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  | 123467698548005 |  |  |  | Oгнетушитель OП-5 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 50 | Pret de piata |  |  |  | Aвтоматический клапан давления со спуском Д=15мм |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  | 28752742010101500 |  |  |  | Aвтоматический клапан давления со спуском Д=15мм |  |  |  |  | buc |  |  | 8,16 |  |  |  |  |  |
| 51 | Pret de piata |  |  |  | Бойлер V=80литров 2квт |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 23454656767880 |  |  |  | Бойлер V=80литров 2квт |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 52 | Pret de piata |  |  |  | Бойлер V=30литров 1,5 квт |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  | 23454656767889 |  |  |  | Бойлер V=30литров 1,5 квт |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 53 | Pret de piata |  |  |  | Бойлер V=20литров 1,5 квт |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2345465676788920 |  |  |  | Бойлер V=20литров 1,5 квт |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 54 | Pret de piata |  |  |  | Душевой глубокий поддон 900х900мм |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 28751142007809090 |  |  |  | Душевой глубокий поддон 900х900мм |  |  |  |  | buc |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соlectarea materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |