| Liceul Teoretic "N. Sulac", str.Grenoble, 108 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc K=2,0000 | m2 | 335,0000 |
| 2 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate K=2,0000 | m | 165,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pardosele |  |  |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele | m2 | 335,0000 |
| 4 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) | m | 285,0000 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 335,0000 |
| 6 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000 | m2 | 335,0000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit | m2 | 335,0000 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat | m2 | 335,0000 |
| 9 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm | m2 | 335,0000 |
| 10 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 165,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 11 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 2,0000 |
| 12 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 2,0000 |
| 13 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 2,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.