____

| Constructia Cantinei cu sufragerie si sala de sport, la IPLTPA '' M.Berezovschi'' mun.Chisinau, sect.Ciocana str.Igor Vieru 17/2 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-4 (REAC)

Retele de Apa si Canalizarea exterioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele exterioare de apeduct si canalizare |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC12B |  | Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 40 - 60 CP teren catg.II |  | 100 m3 | 1,730 |
|  | 2952260003526 |  | Sapator de sant cu elinda de 40 - 60 CP |  | h-ut | 14,411 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 9,600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 84,672 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 90,528 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta h-10 cm |  | m3 | 9,600 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 11,232 |
|  | 1421102206036 |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  | m3 | 9,840 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h-10 cm |  | m3 | 9,600 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 5,856 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 9,840 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 1,540 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1,679 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 9,600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 84,672 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 90,528 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  |  | 1.2. Canalizare |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Tevi |  |  |  |
| 7 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110mm/ Teava PVC SN4 D110 Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020 |  | m | 6,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,220 |
|  | 25212167000001 |  | Teava PVC SN4 D110 |  | m | 6,426 |
|  | 25249067100001 |  | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d110 |  | buc | 1,047 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,006 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm/ Teava PVC SN4 D160 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 |  | m | 60,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 18,000 |
|  | 25212167005002 |  | Teava PVC SN4 D160 |  | m | 62,712 |
|  | 25137366017002 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d160 |  | buc | 6,934 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,060 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm/Camasa PE SDR 17 D160 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015 |  | m | 6,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,996 |
|  | 25212167010011 |  | Teava din polietilena PE SDR 17 D160 |  | m | 6,181 |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,022 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,180 |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut | 0,075 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 315 mm//Camasa PE SDR 17 D160 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,010 |  | m | 40,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 7,880 |
|  | 25212167010012 |  | Teava din polietilena PE SDR 17 D315 |  | m | 41,006 |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,145 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 1,200 |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut | 0,540 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | AcF12B |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 110 mm |  | m | 6,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,037 |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut | 0,018 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | AcF12C |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 160 mm |  | m | 60,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,446 |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut | 0,216 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 6,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,420 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,900 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | AcF11E |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 60,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 4,800 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 12,000 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 4,200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare |  |  |
|  |  |  | 1.3. Apeduct |  |  |  |
| 15 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE SDR 17 D63 |  | m | 30,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 1,080 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,540 |
|  | 252121671000111 |  | Teava polietilena PE SDR 17 D63 |  | m | 30,090 |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  | m | 32,400 |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 1,200 |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut | 1,200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | AcA21C |  | Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 225 mm /Врезной хомут резьбовой D 225/Dn63 Mat. marunt (citom, suruburi)=1,050 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,580 |
|  | 28752741099191 |  | Врезной хомут резьбовой D 225/Dn63 |  | buc | 1,050 |
|  | 2513736601730 |  | Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate |  | buc | 2,121 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 30,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,100 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 4,500 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  | m | 30,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,123 |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut | 0,060 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |
|  |  |  | 1.4. Camin beton armat d1000 h=2.15 (902-09-22.84) |  |  |  |
| 19 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметров 1,0м,в сухих грунтах)) Material marunt (scoabe, apa)=1,007 |  | m3 | 1,700 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 16,507 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 7,072 |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 0,702 |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,223 |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,132 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,274 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 1,370 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 3,213 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. scara-20 kg |  | buc | 1,000 |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 1,000 |
|  | 26611264330012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  | buc | 1,000 |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc | 1,000 |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc | 1,000 |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  | buc | 1,000 |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc | 1,000 |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  | buc | 1,000 |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  | kg | 20,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin beton armat d1000 h=2.15 (902-09-22.84) |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de apeduct si canalizare |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistema de canalizare |  |  |  |
| 21 | IA30A |  | Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 5000 l/ Жироуловитель Q=2.0 л/сек |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,200 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,035 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,060 |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 0,360 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,180 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,500 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,240 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de canalizare |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Sistema de canalizare |  |  |  |
| 22 |  |  | Жироуловитель Q=2.0 л/сек |  | buc | 1,000 |
|  | 3-1 |  | Жироуловитель Q=2.0 л/сек de tip ST-3 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de canalizare |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |