| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPECIFICAȚII TEHNICE [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Firewall (paravan de protecție) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Firewall (Paravan de protecție) |  |  |  | Firewall (Paravan de protecție) de ultimă generație: High availability – Activ/Activ, Activ/Pasiv; Regimuri de lucru – routing/bridging; Funcții firewall – firewall de ultimă generație, control aplicație, bandwidth, filtru URL, blocare și izolare a anomaliilor de trafic, IDS/IPS, antispam, rapoarte/loguri, clasificarea aplicațiilor și adreselor, detectarea comportamentului utilizatorului, concentrator VPN, anti-DDoS, inspecție SSL, DLP; Interfață de management – ssh, console, web; Performanță de protecție completă cu trafic MIX (IPS/NGFW/APP control/Antimalware) – min 10Gbps; Performanță firewall cu orice tip de pachete – min 70 Gbps; Performanță SSL inspection – min 8Gbps; Utilizatori concurenți VPN SSL, inclusiv licență – min 4000; Performanță IPsec – min 50 Gbps; Cantitate de IPsec tunnele – min 2000; Sesiuni concomitente TCP – 7 000 000; Sesiuni noi TCP – 500 000 per secunda; Virtual firewall domains/contexts – minim 10 cu licența activă; Routing – static, OSPFv2/3, BGP4+; Sursa de alimentare – dual hot-swap AC 220V; Șasiu – rackmount 19”; Interfețe cu fir – SFP+ 1/10Gbps – 4 buc, SFP28 10/25Gbps – 4 buc, RJ45 100/1000 Mbps – 8 buc; Storage – minim 2 x 240 GB SSD; Subscripţie threat protection (URL filter, Antimalware, Intrusion Prevention System, application control) – minim 36 luni; Existența unei aplicații client VPN gratuite native pentru Windows, Mac OS, Android, iOS, Linux; Garanție hardware, actualizări software, suport tehnic direct de la producător – minim 36 luni. |  |  |
| 1.2 | Switch pentru datacentru |  |  |  | Șasiu – 19” rack mount; Sursa de alimentare – minim 2 bucăți AC220V, de tip hot-swap; Module de ventilare – minim 2 bucăți, de tip hot-swap; Regim de stacking; Porturi – minim 32 de tip 1/10/25Gbps SFP28, minim 4 de tip 40/100Gbps QSFP28. Fiecare dispozitiv trebuie să fie completat cu 8 cabluri de tip AOC SFP28 cu lungimea 3m, 2 cabluri de tip AOC QSFP28 cu lungimea de 3m; Porturi dedicate de consolă RJ45, consolă USB, Management Ethernet RJ-45; Performanță – minim 2.4Tbps; Tabelul MAC – minim 192 000; Tabelul de rutare IPv4/IPv6 – minim 512 000; Buferul de pachete – minim 32MB; Protocoale suportate – 802.1q, LACP, OSPF, BGP, EVPN, VXLAN, RSTP, MSTP, UDLD, SNMP, BFD, RoCEv2, QoS, MACsec, Netflow sau IPFIX; Dirijarea dispozitivului prin interfață ssh, web, consolă; Garanție direct de la producător – minim 60 de luni |  |  |
| 1.3 | Servicii de instalare, integrare, configurare și instruire a personalului |  |  |  | Instalarea dispozitivelor în Centrul de Date în regim de cluster/stacking; Integrarea dispozitivelor în rețeaua existentă (politica de comutare, rutare, securitate); Configurarea cel puțin a 4 zone de securitate (contexts, vdoms, virtual firewalls) pentru Edge, Datacenter, corporate LAN, WiFi network; Configurarea politicilor de securitate (firewall, antivirus, antispam, application security, alerts) pentru 30 rețele IP/VLAN-uri în diferite zone de securitate; Configurarea VPN site-to-site cu sediile Universității și parteneri; Configurarea VPN remote access pentru cadre didactico-științifice și studenți (~10000), instalarea pe calculatoarele cadrelor didactico-științifice și angajaților USMF a clientului VPN (~300), crearea instrucțiunii de configurare VPN pentru studenți; Integrarea cu MS Windows Active Directory; Configurarea switch-urilor pentru datacentru (LAG, VLAN, VRF); Conectarea serverelor existente în switch-uri noi; Instruirea administratorilor de rețea a Universității – 20 ore. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ____________________________________