Caiet de sarcini

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar estimat, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cronograf balistic | Set | 1 | 540.000,00 | Cerințe generale: | 540.000,00 |
|  |  |  |  |  | - Echipamentul este mobil, are roți pentru deplasarea acestuia - Poate fi utilizat în încăpere și în câmp deschis; - Măsoară viteza de zbor a proiectilelor; - Senzorii reacționează la schimbările intensității undelor de lumină în timpul trecerii proiectilelor prin acestea; - Sistemul de calcul măsoară timpul în care proiectilul parcurge distanța de la primul până la al doilea senzor (ecran), apoi calculează viteza proiectilului; - Echipamentul/Softul are funcții de evaluare statistică, calculează viteza medie, minimă, maximă și numărul de trageri; - Ecranele de lumină infraroșie sunt utilizate pentru măsurarea vitezei și energiei cinetice a proiectilului la tragere din arme; - Softul permite afișarea rezultatelor testărilor, printarea și arhivarea acestora, ceea ce simplifică controlul calității obiectelor testate. - Sistemul de calcul de măsurare a vitezei proiectilului se conectează la ecranul de lumină infraroșie și la laptop |  |
|  |  |  |  |  | Caracteristici Tehnice: |  |
|  |  |  |  |  | - Intervalul de măsurare a vitezei proiectilului: 50 – 1500m/s; - Echipamentul permite măsurarea vitezei proiectilelor cu diametrul de la 4mm până la 20mm; - Eroarea relativă până la 1%; - Memorie pentru rezultate: minim 5 seturi câte 10 trageri; - Unitatea de măsură: metri/secundă; - Timpul minim între două trageri consecutive: 30ms; - Suprafața ecranelor de fixare a vitezei proiectilului: minim 0.6m2; - Sursa de alimentare AC 230 V; - Conexiunea dintre sistem și softul instalat pe laptop/computer poate fi efectuată prin cablu internet și wi-fi; - Dimensiunile echipamentului: lungimea între 1000-1200mm; înălțimea ≤ 1700mm; lățimea între 800-1000mm. - Greutatea, până la 110 kg |  |
|  |  |  |  |  | Specificații de mediu: |  |
|  |  |  |  |  | Temperatura de lucru: -10 – +400C. |  |
|  |  |  |  |  | Set de livrare: |  |
|  |  |  |  |  | - corp; - sistem de calcul; - senzori și iluminator cu infraroșu de fixare a trecerii proiectilului; - sistem de alimentare cu cabluri pentru sursa de alimentare și conexiune; - CD/USB cu soft pentru computer; - instrucție de lucru în una din limbile română, rusă sau engleză; - Sistem de calcul pentru măsurarea vitezei proiectilului și energiei cinetice; - Laptop cu Windows și Office |  |
|  |  |  |  |  | Altele: |  |
|  |  |  |  |  | - Certificat de conformitate de la producător; - Servicii de transportare, descărcare și montare incluse. |  |
|  |  |  |  |  | Instruire: |  |
|  |  |  |  |  | - Curs de instruire pentru 5 angajați |  |
|  |  |  |  |  | Garanție: minim 24 luni |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  | 540.000,00 |