Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

Ruslan SACA _____________

## Documentație de atribuire la

## anunțul de participare nr. 25 din 05.02.2026

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de schimbare a dispozitivelor de opturare Ø 250-500 mm, mun. Chișinău.

Numărul: CG-03L/2026;

Tip procedură de achiziție sectorială: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă/Beneficiar: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Executarea lucrărilor de înlocuire a dispozitivelor de închidere:

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | C-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 45231000-5 | Lucrări de înlocuire a dispozitivului de închidere D300mm din str. Uzinelor 171/1, mun. Chișinău | Buc. | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| 2 | 45231000-5 | Lucrări de înlocuire a dispozitivului de închidere D500mm din str. Tudor Vladimirescu 27 (cerc Circ betonata), mun. Chișinău | Buc. | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| 3 | 45231000-5 | Lucrări de înlocuire a dispozitivului de închidere D500mm din str. Trandafirilor 17, mun. Chișinău | Buc. | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| 4 | 45231000-5 | Lucrări de înlocuire a dispozitivului de închidere D250mm s. Goianul Nou (Rogob), mun. Chișinău | Buc. | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| Valoarea estimată (lei fără TVA): |  |  |  |  | 2 230 132,22 MDL |

* orice referire la un model sau standard – se interpretează ca ”sau echivalent”.

- Condiții de executare a lucrărilor:

Obiectele sunt executate integral de antreprenor. Termen de executare a lucrărilor este până la data de 31 iulie 2026 și darea obiectelor în exploatare este de până la data de 30 septembrie 2026;. Antreprenorul asigură realizarea construcției în strictă conformitate cu legislația în vigoare, ce ține de condițiile de siguranță a obiectivelor   industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase (Legea nr. 151 din 09.06.2022), Codul Urbanismului și Construcțiilor (Cod nr. 434, din 28.12.2023), cerințele Administrației Publice Locale (APL) în baza actelor permisive oficiale (Autorizație de construcție), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme și reglementări speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:

Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de condițiile de siguranță a obiectivelor   industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase (Legea nr. 151 din 09.06.2022), și Codul Urbanismului și Construcțiilor (Cod nr. 434, din 28.12.2023), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme și reglementări speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile, resursele tehnico - materiale utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative, conforme documentației de atribuire, în corespundere cu standardele și cerințele în vigoare.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:

- Cerințe față de țeava de oțel:

- * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- * corespundere GOST 3262-75 (sau echivalent), GOST 10704-91 (sau echivalent), ГОСТ 10705-80 EN 10255, EN 10217-1 (sau echivalent) conform diametrelor indicate, sau EN - 10219-2 2006 (sau echivalent); EN 10255 (sau echivalent) sau EN 10217-1 (sau echivalent).

- * verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;

- Cerințe față de armaturi din oțel:

- * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale – Robinet cu bilă sub sudură DN 250 mm; DN 300mm; DN 500 mm; * robineți cu bilă full bore, tip trunnion mounted, destinați utilizării în rețele de transport și distribuție a gazelor naturale, pentru DN 250, DN 300 și DN 500, cu racordare sudat–sudat, conform standardelor EN (DIN);

* Cerințe tehnice minime obligatorii
- Robinet cu bilă full bore (trecere totală) – conform EN (DIN) sau echivalent;
- Tip bilă: TRUNNION MOUNTED;
- Execuție: welding / welding;
- Destinat pentru gaze naturale;
- Nu se acceptă bilă flotantă.

* Materiale constructive
- Carcasa – conform EN (DIN) sau echivalent:
- DN 250 / DN 300: P355QH / P355NL1 / P355NH;
- DN 500: P355QH / P355NH;
Bila– conform EN (DIN) sau echivalent:
- ASTM A350 LF2 + Ni;
Etanșare bilă – conform EN (DIN) sau echivalent:
- DN 250 / DN 300: PTFE + C;
- DN 500: HNBR sau FPM;
Tija – conform EN (DIN) sau echivalent::
- X17CrNi16-2 (1.4057)
Etanșare tijă – conform EN (DIN) sau echivalent:
- NBR;

* Parametri de funcționare:
- Presiune nominală: minim PN 25 – conform EN (DIN) sau ecivalent;
- Temperatură de lucru: -40 °C … +70 °C – conform EN (DIN) sau echivalent;
- Temperatură minimă ambiantă: -20 °C – conform EN (DIN) sau echivalent;
- Nu pentru abur.

* Etanșeitate:
- Clasa A conform EN 12266-1.

* Acționare:
- Reductor manual obligatoriu pentru toate DN-urile.

* Documente obligatorii:
- Fișă tehnică;
- Desene de gabarit;
- Certificate EN 10204 – 3.1;
- Declarație CE;
- Instrucțiuni de montaj și exploatare.

- La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

- Cerințe față de lucrări:

- Termenul de executare a lucrărilor: până la 31 iulie 2026;

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 septembrie 2026;

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările;

- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;

- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, toți specialiștii/muncitorii care vor fi implicați la obiectul dat să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

- Scoaterea în natură, dacă se solicită, se execută de comun acord cu Benefeciarul;

- Ridicarea topografică de control a lucrărilor executate, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul Antreprenorului;

- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 60 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

- Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări;

- Devizele se prezintă pentru fiecare obiect conform metodei de resurse în baza programului WinSmeta (forma nr. 3, 5 și 7).

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie sectorială de lucrări.

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredințate;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: - sunt descrise în punctul 11 al Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Entității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Entității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          	  Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Djurinscaia L.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.