| - Centrul cultural sportiv din - s. Magdacesti N 31-2014 | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

- Drenaj

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Terasament |  |  |
| - 1 | - TsC03B1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | - 100 m3 | - 3,340 |
| - 2 | - TsA20B | - Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | - m3 | - 5,840 |
| - 3 | - TsC03F1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - погрузка грунта на а/с | - 100 m3 | - 3,340 |
| - 4 | - TsI50A3 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | - t | - 567,120 |
| - 5 | - TsC51B | - Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | - 100 m3 | - 3,340 |
|  |  | - Capitolul 2. Дренаж и покрытия поля |  |  |
| - 6 | - AcD18D | - Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 200 mm (дренажные) | - m | - 336,000 |
| - 7 | - AcD18D | - Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 200 mm | - m | - 14,000 |
| - 8 | - AcE13B | - Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | - m3 | - 4,100 |
| - 9 | - AcE13B1 | - Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | - buc | - 8,000 |
| - 10 | - AcE13B1 | - Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | - buc | - 8,000 |
| - 11 | - AcE13B1 | - Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | - buc | - 4,000 |
| - 12 | - AcE13B1 | - Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,09 m3) | - buc | - 8,000 |
| - 13 | - AcE13B1 | - Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | - buc | - 9,000 |
| - 14 | - AcE13B1 | - Capacul cu rama din fonta | - buc | - 8,000 |
| - 15 | - AcE13B1 | - Scara cu vanguri din otel (scoabe (19,2 kg)) | - buc | - 48,000 |
| - 16 | - CA02C | - Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50 | - m3 | - 1,440 |
| - 17 | - DA06B2 | - Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | - m3 | - 892,000 |
| - 18 | - DA12B | - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (Fr. 20-40 mm), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | - m3 | - 1 054,000 |
| - 19 | - DA12B | - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (Fr.5-20 mm), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | - m3 | - 721,000 |
| - 20 | - DA12B | - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (Fr.1-5 mm), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | - m3 | - 361,000 |
| - 21 | - CA03F | - Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton M200 | - m3 | - 0,100 |
| - 22 | - CB02A | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | - m2 | - 0,500 |
| - 23 | - TsC54C | - Strat de fundatie din pietris | - m3 | - 0,100 |
| - 24 | - DE10A | - Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton M200 (БР 100.30.15 ) | - m | - 348,000 |
| - 25 | - 08-02-412-1 | - Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | - 100 m | - 3,360 |
| - 26 | - DA19A | - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil - norma 1,01 m2) | - m2 | - 7 208,000 |
| - 27 | - TsH43B | - Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat | - m2 | - 7 208,000 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.