| Retele de canalizare a s. Budesti cu conectarea la SPR, s. Budesti , mun. Chisinau, MD-4814 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-5-4

Alimentare cu energie electrica (37/24-E-1-REAE)

Intocmit in preţuri  curente 26.10.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-003-4 |  |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,5600 |  |  | 5,56 |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8300 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Stilp din beton armat CB-95 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 446-20112 |  |  |  | Stilp din beton armat CB 95 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Сonsola de tip CS-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 411101 |  |  |  | Сonsola de tip CS-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Clema de fixare de tip H16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 411124 |  |  |  | Clema de fixare de tip H16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 5 |  |  | DC04B |  |  | Transee cablu. Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 58,80 |  |
| 6 |  |  | DI109 |  |  | Transee cablu. Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 3,875 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 3,875 |  |
| 7 |  |  | TsC58B |  |  | Transee cablu. Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,919 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 4,567 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 21,493 |  |
| 8 |  |  | TsC59B |  |  | Transee cablu. Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,662 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 4,025 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 9,467 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 2,396 |  |
| 9 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 109,23 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 4,184 |  |
| 10 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,662 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,265 |  |
| 11 |  |  | AcF03A |  |  | Transee cablu. Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 66,20 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 40,382 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 67,855 |  |
| 12 |  |  | 34-02-004-1 |  |  | Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=110 mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,135 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 17,955 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 53091110 |  |  |  | Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=110 mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 135,00 |  |
| 13 |  |  | TsD18B |  |  | Transee cablu. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 191,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 186,143 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 19,19 |  |
| 14 |  |  | DA06A2 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 8,625 |  |
|  |  |  | 1421102209525 |  |  |  | Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 9,833 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 1,148 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,173 |  |
| 15 |  |  | DA06A1 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 16,675 |  |
|  |  |  | 1421402206393 |  |  |  | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 19,01 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 3,364 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 2,219 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,334 |  |
| 16 |  |  | Dl 107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,011 |  |
| 17 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cucriblura BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 111100010001310 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 leg 50/70 SM SR EN13108-1:2010 |  |  |  | t |  |  | 0,1410 |  |  | 7,05 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 0,83 |  |
| 18 |  |  | Dl 107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,005 |  |
| 19 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 |  |  |  | t |  |  | 0,0940 |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 0,57 |  |
| 20 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 8,568 |  |
| 21 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 6,984 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,72 |  |
| 22 |  |  | TsA02B |  |  | Platforma generator. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,27 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 6,271 |  |
| 23 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,16 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 2,844 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 3,476 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,316 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,327 |  |
| 24 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 1,178 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 1,369 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,119 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,50 |  |
| 25 |  |  | CA03D2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,3000 |  |  | 14,575 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 276,0000 |  |  | 770,385 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7450 |  |  | 2,079 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 1,912 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,809 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,894 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,688 |  |
| 26 |  |  | CB01B |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,477 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,8200 |  |  | 4,823 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,133 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,265 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,318 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,318 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,042 |  |
| 27 |  |  | CL26A |  |  | Acoperire BZUM. Rame metalice gata confectionate inclusiv protectia anticoroziva |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 101,02 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 11,112 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rame metalice gata confectionate inclusiv protectia anticoroziva |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 101,02 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,505 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,808 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,505 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,02 |  |
| 28 |  |  | CA03D2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,3000 |  |  | 1,219 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,092 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 276,0000 |  |  | 64,432 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7450 |  |  | 0,174 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,058 |  |
| 29 |  |  | CE06C1 |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-35-1000-0.7, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 4,785 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2710403642060 |  |  |  | Tabla zincata cutata HC35-1000-0.7 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 3,985 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 2,079 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 17,325 |  |
|  |  |  | 2874115833870 |  |  |  | Suruburi autofiletante |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 17,325 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 0,073 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 08-03-524-11 |  |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,1700 |  |  | 4,17 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,9590 |  |  | 0,959 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0290 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
| 31 |  |  | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - BZUM-TF-01-250-01 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4900 |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,29 |  |
| 32 |  |  | 08-03-521-15 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - VR |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
| 33 |  |  | 08-03-526-3 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - VA88-33 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,7600 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,23 |  |
| 34 |  |  | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 35 |  |  | 08-02-472-9 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 1,065 |  |
|  |  |  | 1011616 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 61,7000 |  |  | 3,085 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,4000 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,168 |  |
| 36 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
| 37 |  |  | 08-03-521-15 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - VR |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
| 38 |  |  | 08-03-526-3 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - VA88-33 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,7600 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,23 |  |
| 39 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
| 40 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - temporizator digital |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 41 |  |  | 08-02-411-2 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 35,8000 |  |  | 5,37 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 20,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,6400 |  |  | 0,696 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2513306619268 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 15,375 |  |
| 43 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,786 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,004 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 3130134817541 |  |  |  | Cablu de tip VVGng 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 10,25 |  |
| 45 |  |  | 08-02-412-7 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 26,9000 |  |  | 1,345 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,015 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta de tip AVVGng 5х25 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 3130134818436 |  |  |  | Cablu de forta de tip AVVGng 5х25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 5,125 |  |
| 47 |  |  | 08-02-148-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,3000 |  |  | 24,705 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5600 |  |  | 0,756 |  |
| 48 |  |  | 08-02-146-3 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 19,3000 |  |  | 0,965 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00288 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009039 |  |  |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  |  | 10 buc |  |  | 10,2000 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0208 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0245 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5900 |  |  | 0,03 |  |
| 49 |  |  | 08-02-145-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 39,792 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,461 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5400 |  |  | 2,592 |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip APvBbSp 4х70 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 620,00 |  |
|  |  |  | 31301348186159 |  |  |  | Cablu de tip APvBbSp 4х70 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 635,50 |  |
| 51 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 0,992 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,031 |  |
| 52 |  |  | 08-02-146-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,7000 |  |  | 0,334 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00288 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009039 |  |  |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  |  | 10 buc |  |  | 10,2000 |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0208 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0245 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,008 |  |
| 53 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 0,732 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,039 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip APvBbSp 5х25 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 3130134817871 |  |  |  | Cablu de tip APvBbSp 5х25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 20,50 |  |
| 55 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,90 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 31,899 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 20,776 |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4 087,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida simpla dimensiuni 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4 087,00 |  |
| 57 |  |  | 08-02-163-1 |  |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-5 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3700 |  |  | 5,48 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 0,72 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Mufa terminala 1.0 kV pentru cablul cu sectiunea 5x25 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 5001000100221 |  |  |  | Mufa terminala 1.0 kV pentru cablul cu sectiunea 5x25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 59 |  |  | 08-02-167-3 |  |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 9,3200 |  |  | 18,64 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0310 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,005 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Mufa de conectare 1.0 kV pentru cablu cu sectiunea 4x70 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 292412732005011 |  |  |  | Mufa de conectare 1.0 kV pentru cablu cu sectiunea 4x70 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 61 |  |  | 08-02-158-15 |  |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3700 |  |  | 2,74 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Mufa terminala 1.0 kV pentru cablul cu sectiunea 4x70 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5001000194741 |  |  |  | Mufa terminala 1.0 kV pentru cablul cu sectiunea 4x70 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 63 |  |  | 08-02-145-1aplicativ |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat liber, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 1,464 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,078 |  |
| 64 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip KGN 5х25 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 3130134818515 |  |  |  | Cablu de tip KGN 5х25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 20,50 |  |
| 65 |  |  | 08-03-591-11 |  |  | Fisa mobila 5P, 63 A, 380-415 V, IP67, montare aparenta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 73,4000 |  |  | 0,734 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 20,4000 |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 20,4000 |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,001 |  |
| 66 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
| 67 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 68 |  |  | M1H12A |  |  | Verificarea electrica a motoarelor, generatoarelor si compensatoarelor sincrone de orice putere, cu tensiune mai mare de 1 kV |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7214210026810 |  |  |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 36,0000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 9,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 3410540004801 |  |  |  | Autolaborator pt. verif. elec. in centrale-statii pe auto 2,5t |  |  |  | h-ut |  |  | 21,2200 |  |  | 21,22 |  |
| 69 |  |  | 08-02-472-9 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 2,13 |  |
|  |  |  | 1011616 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 61,7000 |  |  | 6,17 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,4000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,336 |  |
| 70 |  |  | 08-02-472-2 |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie zincata, sectiune 160 mm2 (40x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,6000 |  |  | 6,64 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 10193731 |  |  |  | Otel fisie zincat 40х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1300 |  |  | 0,052 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,1300 |  |  | 1,252 |  |
| 71 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund zincat, diametru 20 mm, L=3 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 8,29 |  |
|  |  |  | 10116201 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, otel rotund ZINCAT, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0760 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 2,54 |  |
| 72 |  |  | 08-02-363-1 |  |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4100 |  |  | 3,41 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3300 |  |  | 1,33 |  |
| 73 |  |  | 08-02-369-3 |  |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8300 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 1019460 |  |  |  | Banda "ПХВ-304" |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3600 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina cu sigurante fizibile, tripolar, In=160A, U=380 V, IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326720 |  |  |  | Separator de sarcina cu sigurante fizibile, tripolar, In=160A, U=380 V, IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  | Sigurante fuzibile In=80A, U=690V |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875274501614 |  |  |  | Sigurante fuzibile In=80A, U=400V, 690 V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 76 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou de evidenta complet, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V/380V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-TF-01-250-01 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537850 |  |  |  | Panou de evidenta complet, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V/380V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-TF-01-250-01 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 77 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant de tip VR32I-35B31250 3P 250 A 690 V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537661 |  |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant VR32I-35B31250 3P 250 A 690 V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 78 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, In=100А, Un=400V, 5 kA, 50/60 Hz cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,5...12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10299 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, In=100А, Un=400V, 5 kA, 50/60 Hz cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,5...12 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 79 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electronic multitarifar (12 tarife) cu conectare in circuit prin transformatoare de curent si tensiune, destinat pentru evidenta energiei electrice active si reactive in 2 directii cu modem incorporat pentru citirea datelor de la distanta, interfata digitala interschimbabila cu urmatoaree caracteristici: clasa de precizie - 1, Unom=3x220/380 V, Inom/Imax=5/100 A, Imin=0,007 A, 50/60 Hz |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 761086 |  |  |  | Contor electronic multitarifar (12 tarife) cu conectare in circuit prin transformatoare de curent si tensiune, destinat pentru evidenta energiei electrice active si reactive in 2 directii cu modem incorporat pentru citirea datelor de la distanta, interfata digitala interschimbabila cu urmatoaree caracteristici: clasa de precizie - 1, Unom=3x220/380 V, Inom/Imax=5/100 A, Imin=0,007 A, 50/60 Hz de tip ZMD310 CT44.0007.c1 S4a cu modul Landis+Gyr 650 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 80 |  |  | pret furnizor |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-3-0 74 У2, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm dotat cu bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 31203555377861 |  |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-3-0 74 У2, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mmCofret metalic de tip ЩМП-3-0 74 У2, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm dotat cu bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 81 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant de tip VR32I-35B31250 3P 250 A 690 V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537661 |  |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant VR32I-35B31250 3P 250 A 690 V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 82 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, In=100А, Un=400V, 5 kA, 50/60 Hz cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,5...12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10299 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, In=100А, Un=400V, 5 kA, 50/60 Hz cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,5...12 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 83 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127326428 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 84 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326428 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 85 |  |  | pret furnizor |  |  | Temporizator industrial, digital, I=16A, Un=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274501463 |  |  |  | Temporizator industrial, digital, I=16A, Un=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 86 |  |  |  |  |  | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КС-1 protejat anticoroziv |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | MG6035 |  |  |  | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КС-1 protejat anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 87 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat stradal cu 8 module LED, IP65, 30W, 2500 lm, 4000K, 230V, clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 738863 |  |  |  | Corp de iluminat stradal cu 8 module LED, IP65, 30W, 2500 lm, 4000K, 230V, clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 88 |  |  | pret furnizor |  |  | Fisa mobila 5P, 63 A, 380-415 V, IP67 |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2661126481383 |  |  |  | Fisa mobila 5P, 63 A, 380-415 V, IP67 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 89 |  |  | pret furnizor |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-2-0 74 У2, IP54, dimensiuni 510 x 400 x 220 mm pentru pastrarea cablului de tip KGN cu fisa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 31203555377851 |  |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-2-0 74 У2, IP54, dimensiuni 510 x 400 x 220 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 90 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=50A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326460 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=50A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 91 |  |  | pret furnizor |  |  | Generator mobil, diesel, in carcasa fonoizolanta putere 66 kW, 400/230 V, 50 Hz, IP54, rezervorul de combustibil plin (150 L). Dimensiune - 2050 x 1060 x 1715 mm. Greutate neta - 1471 kg |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2971265710166 |  |  |  | Generator mobil, diesel, in carcasa fonoizolanta putere 66 kW, 400/230 V, 50 Hz, IP54, rezervorul de combustibil plin (150 L). Dimensiune - 2050 x 1060 x 1715 mm. Greutate neta - 1471 kg |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 92 |  |  | pret furnizor |  |  | Lanterna electrica portabila cu baterie reincarcabila de la reteaua 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2523116716070 |  |  |  | Lanterna electrica portabila cu baterie reincarcabila de la reteaua 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |