|  | APROB: ____________Rusnac Veaceslav, Președintele raionului Soroca COORDONAT: Alla Bordianu ______________ Vicepreședintele raionului Soroca CAIET DE SARCINI pentru licitație publică - Denumirea beneficiarului – Consiliul raional Soroca - Organizatorul procedurii de achiziție – Consiliul raional Soroca Obiectul achizițiilor - Reparatie capitala a drumului public local L80 R 14 Iarova - Balinti |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. |  | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. L80 R 14 Iarova - Balinti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolarea sistemului rutier existent |  |  |
| 0 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 329,0000 |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 3,2900 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 526,4000 |
| 3 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 3,2900 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demolarea podetului existent PC 73+99, d= 0,8 |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea rambleulului existent cu excavatorul 0.4 mc, pamint gr. II. Y=1.8t/m3) | 100 m3 | 0,1600 |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 30,0000 |
| 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului,(terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,1600 |
| 7 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri ( K=1.2) Коэффициент к материалам=1,2000 | m3 | 3,3000 |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 8,6000 |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului,(terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,0330 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de terasament |  |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( decaparea casetei) | 100 m3 | 6,4500 |
| 11 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1 161,0000 |
| 12 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului,(terasamentu se exclude) | 100 m3 | 6,4500 |
| 13 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (fundatia casetei) 6 treceri | 100 m3 | 10,3000 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 | 3,3700 |
| 15 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 404,4000 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 4,0440 |
| 17 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente la 20 m, in teren catg. II (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzele terasamentelor) | 100m2 | 18,0000 |
| 18 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea) asternerea pamintului | m3 | 67,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Consolidarea zonei verzi |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal |  |  |
| 19 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea din locul de acumulare) h=15 cm | 100 m3 | 1,9500 |
| 20 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 234,0000 |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 1,9500 |
| 22 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 195,0000 |
| 23 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (semanarea manuala) | 100m2 | 13,0200 |
| 24 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 13,0200 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Consolidarea zonei verzi cu piatra split |  |  |
| 25 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra split de 10 cm (piatra split fr.8-31.5 LA/30,conform SR-EN 13242+A;2008) h=10cm | m2 | 332,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 26 | DI110 | Amenajarea stratului din material demolat cu asternere mecanica (strat de structura in covata drumului din material demolat) hmediu=5cm | m3 | 206,0000 |
| 27 | DI110 | Amenajarea stratului suport ( strat drenant din amestec de agregate cu D mai mare 6.3 mm si d=0 GA80.conform SR-EN 13242+A1;2008) h=10 cm | m3 | 412,0000 |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra split fractie mare; fr.8-63, LA/30 conform SM EN 13242-A1) H-16cm, | m3 | 659,0000 |
| 29 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra split fr.8-63 mm LA/30) h=14 cm | m3 | 560,0000 |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 ( bitum) | t | 2,1700 |
| 31 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021 ) nisipul bituminos se exclude | m2 | 3 619,0000 |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3 l/mp | t | 1,0900 |
| 33 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021, nisipul bituminos se exclude) H=4 cm | m2 | 3 619,0000 |
| 34 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB19G) conform proiectului | t | 7,2380 |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (bitum),1.37 l/mp | t | 2,6000 |
| 36 | DI154A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16mm | 100m2 | 19,2600 |
| 37 | DI154B | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 4-8mm | 100m2 | 19,2600 |
|  |  | Capitolul 1.6. Amenajarea borduriei |  |  |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA/30 (h=10cm) | m3 | 14,7000 |
| 39 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 cm, pe fundatie de beton C12/15 X0) | m | 436,0000 |
| 40 |  | Beton C12/15 X0 (se scade la norma DE10E) | m3 | -3,9240 |
|  |  | Capitolul 1.7. Rigola trapezoidala rapida din beton monolit (b=0.4, h=0.6) Tip |  |  |
| 41 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este prevazut transportul la 1 km) | 100 m3 | 2,2000 |
| 42 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (adaugator la norma DI95) | t | 420,2000 |
| 43 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 95,0000 |
| 44 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea pamintului decapat) | 100 m3 | 0,9500 |
| 45 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 181,4500 |
| 46 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 | 1,5700 |
| 47 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 | 6,1400 |
| 48 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 1,1730 |
| 49 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 4,8450 |
| 50 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pinten N2) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 32,4000 |
| 51 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pinten N3) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 10,7000 |
| 52 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (sprijin) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 3,7000 |
| 53 |  | Material lemnos | m3 | 0,7000 |
| 54 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) | m2 | 60,0000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Amenajarea podetelor d= 1,0 b.a.din elementeTS 100.20.3 . PC 74+00 |  |  |
| 55 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (saparea covatei) | 100 m3 | 0,7000 |
| 56 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,0000 |
| 57 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea pamintului decapat) | 100 m3 | 0,7700 |
| 58 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 146,3000 |
| 59 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,7700 |
| 60 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 31,5000 |
| 61 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 ;X1 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 | 4,5000 |
| 62 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4; XC4; XD3 la edificiile artificiale la iesire h=15cm Alte utilaje=1,0300 | m3 | 0,3300 |
| 63 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C16/20 X0 Alte utilaje=1,0300 | m3 | 1,7000 |
| 64 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri ,TS 100.20.3 (amplasarea burlanelor prefabricate din beton armat TS 100.20,3 ) 5 buc | m3 | 6,2000 |
| 65 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal prefabricat C30/37;XF4 ;XC4;XD3; SТ 10) 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 2,0200 |
| 66 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi prefabricate C30/37; XF4 ;XC4;XD3;SТ 4 л(п) 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 1,9600 |
| 67 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 61,8000 |
| 68 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 12,3000 |
| 69 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII, calafatuirea rosturilor cu cilti) | t | 0,0025 |
| 70 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 2,5000 |
| 71 | DI130 | Consolidarea la iesire cu beton monolit C30/37; XF4 ;XC4;XD3; H=12cm pe fundatie din piatra split 8-31.5 LA/30 h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 0,1960 |
| 72 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=-3 Alte materiale=3,0000 Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000 | 100m2 | -0,1960 |
| 73 | PD04A | Montarea armaturilor A240 (d=6mm;100x100) | kg | 86,2400 |
| 74 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului la intrare si iesire cu beton monolit C30/37; XF4 ;XC4;XD3; H=8cm pe fundatie din piatra split 8-31.5 LA/30 h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 0,2050 |
| 75 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=-7 Alte materiale=7,0000 Коэффициент к трудозатратам=7,0000 Коэффициент к машинам=7,0000 | 100m2 | -0,2050 |
| 76 | PD04A | Montarea armaturilor A240 (d=6mm;100x100) | kg | 90,2000 |
| 77 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea pamintului) | 100 m3 | 0,1020 |
| 78 | TsC22B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | 100 m3 | 0,1020 |
| 79 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4 la edificiile artificiale (amenajarea caminului de descarcare beton C30/37; XF4 grosimea peretilor 20cm) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 2,2700 |
| 80 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split;fr.8-31,5 LA/30; h=20cm | m3 | 0,6300 |
| 81 | PD04A | Montarea armaturilor A500 C d-8 mm | kg | 183,7000 |
| 82 | PD04A | Montarea armaturilor A240 d-6mm | kg | 10,3000 |
| 83 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 10,0000 |
| 84 | PC04A | Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat in suprastructura podurilor cu grinzi drepte | m2 | 17,0000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Amenajarea podetelor la drumuri laterale si intrarilor in curti |  |  |
| 85 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului in groapa de fundatie) | 100 m3 | 0,0800 |
| 86 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 14,4000 |
| 87 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,0800 |
| 88 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
| 89 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1,8000 |
| 90 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,0100 |
| 91 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5 LA-30 | m3 | 2,9000 |
| 92 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5 LA-30 (sub capete podetului) | m3 | 0,1400 |
| 93 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat ST9) 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 2,5000 |
| 94 | DI119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 X0 Alte utilaje=1,0300 | m3 | 0,1100 |
| 95 | DI121 | Executarea hidroizolarii cu bitum prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 22,0000 |
| 96 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi prefabricate din beton armat TS 60.20.3, ml.) 4 buc | m3 | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Drumuri laterale |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Terasament |  |  |
| 97 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea pamintului; incarcarea) | 100 m3 | 1,0600 |
| 98 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 201,4000 |
| 99 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 1,0600 |
| 100 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,( finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30m) | 100m2 | 2,6500 |
| 101 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,6600 |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Tip I |  |  |
| 102 | DI110 | Amenajarea stratului suport (strat drenant din amestec de agregate grosier si agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242-A1: 2008 ) h=10cm | m3 | 21,9000 |
| 103 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=28 cm. | m3 | 61,3200 |
| 104 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2 | t | 0,1310 |
| 105 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 | 219,0000 |
| 106 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.3l/m2 | t | 0,0660 |
| 107 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 | 219,0000 |
| 108 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 0,4380 |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Tip II |  |  |
| 109 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra split fr.8-63, LA/30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,4600 |
|  |  | Capitolul 1.11. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Terasament |  |  |
| 110 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,0900 |
| 111 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 16,2000 |
| 112 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,0900 |
| 113 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente la 30 m, in teren catg. II (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzele terasamentelor) | 100m2 | 0,3000 |
| 114 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0900 |
| 115 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton C30/37; XF4,XC4,XD3 (instalarea bordurii mici BR 100x20x8 la trotuar) pe fundatie de beton C12/5 X0 | m | 13,0000 |
| 116 |  | Beton C12/15 X0 ( scade la norma DE11A) | m3 | -0,0520 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Sistem rutier Tip I |  |  |
| 117 | DI110 | Amenajarea stratului suport (strat drenant din amestec de agregate grosier si agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242-A1: 2008 ) h =10cm | m3 | 3,0000 |
| 118 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63,LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H-15cm.) | m3 | 4,5000 |
| 119 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2 | t | 0,0180 |
| 120 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform SR EN 13108, nisipul bituminos se exclude) | m2 | 30,0000 |
| 121 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16, conform SM EN 13108:2016 (adaugator la norma DB16) conform proiectului | t | 0,0600 |
|  |  | Capitolul 1.12. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 122 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( SCM 2.40) | buc | 2,0000 |
| 123 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 1.35) | buc | 8,0000 |
| 124 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 | buc | 6,0000 |
| 125 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc | 4,0000 |
| 126 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D700 | buc | 2,0000 |
| 127 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 161,0000 |
| Cerințe |  | - Transportul betonului asfaltic se va realiza numai cu autobasculante adecvate. Executantul va asigura la fața locului termometru pentru verificarea temperaturii betonului asfaltic, la sosirea autobasculantei. - Se solicită probe de laborator cu compoziția mixturii asfaltice ( compoziția granulometrică și conținutul de bitum) din asfaltul pus în operă. - Pentru utilajele care sunt date în indicatoarele de norme de deviz: Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje. Nu vor fi utilizate autoutilaje cu echipamente a căror parametrii de funcționare nu corespund cu cerințele pentru care sunt ofertate și cu o estetică corespunzătoare. Dotarea tehnică necesară trebuie să fie disponibilă la data încheierii contractului, pe toată perioada derulării lucărilor , pînă la finalizarea lor. 4 ) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse și recepție; - procese – verbale de executare a lucrărilor ; - proces – verbal privind temperatura asfaltului la sosire și așternere; - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; rapoarte de încercări etc…. , - jurnal de activitate zilnică ; - tabel de măsurători privind lucrările executate care să cuprindă: numărul de ordine, data, denumirea drumului, tronsonul, km, cantitatea de lucrări; - documente ce atestă calitatea materialelor ( declarații de conformitate, certificate de calitate…..etc…); - bon de cîntar electronic pentru materiale; 5)La licitație : Prezentarea dovezei de examinare a sectorului de drum în teren ; 6) La licitație : Prezentarea dovezei de examinare a proiectului tehnic . |  |  |

Elaborat:                                                                                                                Elena Mîțu,

șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri .