| Reparatia capitala a incaperilor sanitare si holurilor (inclusive antimăsurări) a IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" clinica Chisinau (Bloc B-02) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatii interioare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari - Etajul 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare boxe pacienti |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / demontarea pardoselelor din teracota precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota | m2 | 76,560 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ demontarea placilor din teracota (h=1.5 m si h=3.0 m) de pe suprafata peretilor precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota | m2 | 350,070 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi | m2 | 187,950 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea tavanelor de stratul de vopsea vechi | m2 | 83,970 |
| 5 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 12,000 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor | m2 | 36,080 |
| 7 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile cu recuperarea utilajului | buc | 1,000 |
| 8 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperarea utilajului | buc | 28,000 |
| 9 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperarea utilajului | buc | 13,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontare tamburilor pacienti |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi | m2 | 197,540 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi | m2 | 50,140 |
| 12 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / demontare pardosea linoleum precum si stratul de clei si mortar pe care a fost aplicat linoleumul | m2 | 50,200 |
|  |  | Capitolul 1.3. Demontare incaperi pentru medici |  |  |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / demontarea pardoselelor din teracota precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota | m2 | 15,420 |
| 14 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ demontarea placilor din teracota (h=1.5 m) de pe suprafata peretilor precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota | m2 | 64,560 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi | m2 | 48,540 |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea tavanelor de stratul de vopsea vechi | m2 | 15,280 |
| 17 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor | m2 | 10,455 |
| 18 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperarea utilajului | buc | 4,000 |
| 19 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperarea utilajului | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Demontare generala |  |  |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor | m2 | 6,150 |
|  |  | Capitolul 1.5. Deseuri |  |  |
| 21 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 19,010 |
| 22 | TrB22D1B2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 19,010 |
| 23 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 19,010 |
| 24 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 19,010 |
|  |  | Capitolul 2. Demolari - Etajul 2 si 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontare boxe pacienti |  |  |
| 25 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / demontarea pardoselelor din teracota precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota | m2 | 123,800 |
| 26 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ demontarea placilor din teracota (h=1.5 m si h=3.0 m) de pe suprafata peretilor precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota | m2 | 534,540 |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi | m2 | 269,700 |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea tavanelor de stratul de vopsea vechi | m2 | 123,500 |
| 29 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 18,000 |
| 30 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor | m2 | 55,350 |
| 31 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperarea utilajului | buc | 44,000 |
| 32 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperarea utilajului | buc | 18,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Demontare tamburilor pacienti |  |  |
| 33 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi | m2 | 322,160 |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi | m2 | 81,760 |
| 35 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / demontare pardosea linoleum precum si stratul de clei si mortar pe care a fost aplicat linoleumul | m2 | 81,800 |
|  |  | Capitolul 2.3. Demontare incaperi pentru medici |  |  |
| 36 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / demontarea pardoselelor din teracota precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota | m2 | 20,100 |
| 37 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ demontarea placilor din teracota (h=1.5 m) de pe suprafata peretilor precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota | m2 | 73,600 |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi | m2 | 81,200 |
| 39 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea tavanelor de stratul de vopsea vechi | m2 | 19,800 |
| 40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor | m2 | 14,360 |
| 41 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperarea utilajului | buc | 8,000 |
| 42 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperarea utilajului | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Demontare generala |  |  |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor | m2 | 12,300 |
|  |  | Capitolul 2.5. Deseuri |  |  |
| 44 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 21,920 |
| 45 | TrB22D1B2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 21,920 |
| 46 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 21,920 |
| 47 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 21,920 |
|  |  | Capitolul 3. Demolari - Etajul 4 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Demontare boxe pacienti |  |  |
| 48 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / demontarea pardoselelor din teracota precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota | m2 | 109,140 |
| 49 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ demontarea placilor din teracota (h=1.5 m si h=3.0 m) de pe suprafata peretilor precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota | m2 | 514,110 |
| 50 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi | m2 | 215,440 |
| 51 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea tavanelor de stratul de vopsea vechi | m2 | 109,070 |
| 52 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 18,000 |
| 53 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor | m2 | 50,630 |
| 54 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperarea utilajului | buc | 37,000 |
| 55 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperarea utilajului | buc | 15,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Demontare tamburilor pacienti |  |  |
| 56 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi | m2 | 285,880 |
| 57 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi | m2 | 72,560 |
| 58 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / demontare pardosea linoleum precum si stratul de clei si mortar pe care a fost aplicat linoleumul | m2 | 72,680 |
|  |  | Capitolul 3.3. Demontare incaperi pentru medici |  |  |
| 59 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / demontarea pardoselelor din teracota precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota | m2 | 10,050 |
| 60 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ demontarea placilor din teracota (h=1.5 m) de pe suprafata peretilor precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota | m2 | 36,800 |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi | m2 | 40,600 |
| 62 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea tavanelor de stratul de vopsea vechi | m2 | 9,900 |
| 63 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor | m2 | 7,175 |
| 64 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperarea utilajului | buc | 4,000 |
| 65 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperarea utilajului | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Demontare generala |  |  |
| 66 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor | m2 | 3,075 |
|  |  | Capitolul 3.5. Deseuri |  |  |
| 67 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 18,670 |
| 68 | TrB22D1B2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 18,670 |
| 69 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 18,670 |
| 70 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 18,670 |
|  |  | Capitolul 4. Finisari - Etajul 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Incaperi sanitare pentru pacienti |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.1. Pardoseli |  |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 75,200 |
| 72 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 75,200 |
| 73 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm | m2 | -75,200 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 75,200 |
| 75 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis./ (aplicativ), hidroizolare cu hidroizolant tip Kalmatron sau analog in 2 straturi,consum Kalmatron component A=0.9324,consum Kalmatron component B=2.4 | m2 | 75,200 |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 75,200 |
| 77 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica | m2 | 75,200 |
|  |  | Capitolul 4.1.2. Finisari tavan,WC si Dus |  |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 82,500 |
| 79 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 12,350 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 82,500 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 82,500 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 82,500 |
| 83 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,475 |
|  |  | Capitolul 4.1.3. Finisari pereti,WC si Dus |  |  |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 541,150 |
| 85 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 135,287 |
| 86 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / Captusirea tevilor si coloanei de canalizare | m2 | 39,100 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor/ pereti WC | m2 | 187,950 |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / pereti WC | m2 | 187,950 |
| 89 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 5,638 |
| 90 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatuire cu placi ceramica,pereti WC | m2 | 126,000 |
| 91 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatuire cu placi ceramica,pereti Dus | m2 | 227,200 |
| 92 | CI06C4 | Placaj din gresie ceramica, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor / Glafuri la usi | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 4.1.4. Timplarie |  |  |
| 93 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare, inclusiv zavor (aplicat cu piedica din interior) usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U1 700x2050(h)-9 buc si U1*(stanga) 700x2050(h)-13buc | m2 | 31,570 |
| 94 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U2 750x2050(h)-1 buc si U2*(stanga) 750x2050(h)-1buc | m2 | 3,075 |
|  |  | Capitolul 4.2. Incaperi sanitare pentru personal |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2.1. Pardoseli |  |  |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 15,200 |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,200 |
| 97 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm | m2 | -15,200 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 15,200 |
| 99 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis./ (aplicativ), hidroizolare cu hidroizolant tip Kalmatron sau analog in 2 straturi,consum Kalmatron component A=0.9324,consum Kalmatron component B=2.4 | m2 | 15,200 |
| 100 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,200 |
| 101 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica | m2 | 15,200 |
|  |  | Capitolul 4.2.2. Finisari tavan |  |  |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,200 |
| 103 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 2,280 |
| 104 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,200 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,200 |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,200 |
| 107 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,456 |
|  |  | Capitolul 4.2.3. Finisari pereti |  |  |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 133,150 |
| 109 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 28,288 |
| 110 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / Captusirea tevilor si coloanei de canalizare | m2 | 7,000 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,550 |
| 112 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,550 |
| 113 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,456 |
| 114 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatuire cu placi ceramica | m2 | 64,600 |
| 115 | CI06C4 | Placaj din gresie ceramica, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor / Glafuri la usi | m2 | 2,600 |
|  |  | Capitolul 4.2.4. Timplarie |  |  |
| 116 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv zavor (aplicat cu piedica) din interior si mecanizm de incuiere din exterior, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U1 700x2050(h)-2 buc si U1*(stanga) 700x2050(h)-3buc | m2 | 7,175 |
| 117 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv zavor (aplicat cu piedica) din interior si mecanizm de incuiere din exterior, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U3 800x2050(h) stanga-2buc | m2 | 3,280 |
| 118 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu geam termopan,sticla armata (calita) EI15 U4 1500x2100(h)-2 buc | m2 | 6,300 |
| 119 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Dispozitiv de autoinchidere si etansare la fum, care vor actiona automat, conform NCM E.03.02-2014_MSN 21-01-2014 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Tambur in boxele pentru pacienti |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3.1. Pardoseli |  |  |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 50,150 |
| 121 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 50,150 |
| 122 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm | m2 | -50,150 |
| 123 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica | m2 | 50,150 |
|  |  | Capitolul 4.3.2. Finisari tavan |  |  |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,150 |
| 125 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 7,522 |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,150 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,150 |
| 128 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,150 |
| 129 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,504 |
|  |  | Capitolul 4.3.3. Finisari pereti |  |  |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 197,550 |
| 131 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 197,550 |
| 132 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 197,550 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 197,550 |
| 134 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 197,550 |
| 135 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 5,926 |
|  |  | Capitolul 4.4. Obiecte sanitare - Pacienti |  |  |
| 136 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta, demontate anterior | buc | 1,000 |
| 137 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., demontate anterior | buc | 28,000 |
| 138 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, demontate anterior | buc | 13,000 |
|  |  | Capitolul 4.5. Obiecte sanitare - Medici |  |  |
| 139 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., demontate anterior | buc | 4,000 |
| 140 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, demontate anterior | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4.6. Manipularea materialelor |  |  |
| 141 | TrB22C1B4 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m | t | 41,600 |
|  |  | Capitolul 5. Finisari - Etajul 2 si 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Incaperi sanitare pentru pacienti |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1.1. Pardoseli |  |  |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 121,500 |
| 143 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 121,500 |
| 144 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm | m2 | -121,500 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 121,500 |
| 146 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis./ (aplicativ), hidroizolare cu hidroizolant tip Kalmatron sau analog in 2 straturi,consum Kalmatron component A=0.9324,consum Kalmatron component B=2.4 | m2 | 121,500 |
| 147 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 121,500 |
| 148 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica | m2 | 121,500 |
|  |  | Capitolul 5.1.2. Finisari tavan,WC si Dus |  |  |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 121,500 |
| 150 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 18,225 |
| 151 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 121,500 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 121,500 |
| 153 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 121,500 |
| 154 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 3,645 |
|  |  | Capitolul 5.1.3. Finisari pereti,WC si Dus |  |  |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 807,600 |
| 156 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 201,900 |
| 157 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / Captusirea tevilor si coloanei de canalizare | m2 | 64,700 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor/ pereti WC | m2 | 267,050 |
| 159 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / pereti WC | m2 | 267,050 |
| 160 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 8,011 |
| 161 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatuire cu placi ceramica,pereti WC | m2 | 217,800 |
| 162 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatuire cu placi ceramica,pereti Dus | m2 | 322,750 |
| 163 | CI06C4 | Placaj din gresie ceramica, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor / Glafuri usi | m2 | 14,700 |
|  |  | Capitolul 5.1.4. Timplarie |  |  |
| 164 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv zavor (aplicat cu piedica din interior), la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U1 700x2050(h)-14 buc si U1*(stanga) 700x2050(h)-14buc | m2 | 40,180 |
| 165 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv zavor (aplicat cu piedica din interior), la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U2 750x2050(h)-4 buc si U2*(stanga) 750x2050(h)-4buc | m2 | 12,300 |
|  |  | Capitolul 5.2. Incaperi sanitare pentru personal |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.1. Pardoseli |  |  |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 19,800 |
| 167 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,800 |
| 168 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm | m2 | -19,800 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 19,800 |
| 170 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis./ (aplicativ), hidroizolare cu hidroizolant tip Kalmatron sau analog in 2 straturi,consum Kalmatron component A=0.9324,consum Kalmatron component B=2.4 | m2 | 19,800 |
| 171 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,800 |
| 172 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica | m2 | 19,800 |
|  |  | Capitolul 5.2.2. Finisari tavan |  |  |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,500 |
| 174 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 2,925 |
| 175 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,500 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,500 |
| 177 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,500 |
| 178 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,585 |
|  |  | Capitolul 5.2.3. Finisari pereti |  |  |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 154,800 |
| 180 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 38,700 |
| 181 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / Captusirea tevilor si coloanei de canalizare | m2 | 9,000 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 81,200 |
| 183 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 81,200 |
| 184 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,436 |
| 185 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatuire cu placi ceramica | m2 | 73,600 |
| 186 | CI06C4 | Placaj din gresie ceramica, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor / Glafuri la usi | m2 | 3,000 |
|  |  | Capitolul 5.2.4. Timplarie |  |  |
| 187 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice naturainclusiv zavor (aplicat cu piedica) din interior si mecanizm de incuiere din exterior, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U1 700x2050(h)-4 buc si U1*(stanga) 700x2050(h)-6buc | m2 | 14,350 |
| 188 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu geam termopan,sticla armata (calita) EI15 U4 1500x2100(h)-4 buc | m2 | 12,600 |
| 189 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Dispozitiv de autoinchidere si etansare la fum, care vor actiona automat, conform NCM E.03.02-2014_MSN 21-01-2014 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Tambur in boxele pentru pacienti |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3.1. Pardoseli |  |  |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 81,800 |
| 191 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 81,800 |
| 192 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm | m2 | -81,800 |
| 193 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica | m2 | 81,800 |
|  |  | Capitolul 5.3.2. Finisari tavan |  |  |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 81,700 |
| 195 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 12,255 |
| 196 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 81,700 |
| 197 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 81,700 |
| 198 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 81,700 |
| 199 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,451 |
|  |  | Capitolul 5.3.3. Finisari pereti |  |  |
| 200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 322,200 |
| 201 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 322,200 |
| 202 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 322,200 |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 322,200 |
| 204 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 322,200 |
| 205 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 9,666 |
|  |  | Capitolul 5.4. Obiecte sanitare - Pacienti |  |  |
| 206 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., demontate anterior | buc | 44,000 |
| 207 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, demontate anterior | buc | 18,000 |
|  |  | Capitolul 5.5. Obiecte sanitare - Medici |  |  |
| 208 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., demontate anterior | buc | 8,000 |
| 209 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, demontate anterior | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 5.6. Manipularea materialelor |  |  |
| 210 | TrB22C1B4 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m | t | 64,300 |
|  |  | Capitolul 6. Finisari - Etajul 4 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Incaperi sanitare pentru pacienti |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1.1. Pardoseli |  |  |
| 211 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 106,700 |
| 212 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 106,700 |
| 213 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm | m2 | -106,700 |
| 214 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 106,700 |
| 215 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis./ (aplicativ), hidroizolare cu hidroizolant tip Kalmatron sau analog in 2 straturi,consum Kalmatron component A=0.9324,consum Kalmatron component B=2.4 | m2 | 106,700 |
| 216 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 106,700 |
| 217 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica | m2 | 106,700 |
|  |  | Capitolul 6.1.2. Finisari tavan,WC si Dus |  |  |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 82,250 |
| 219 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 12,338 |
| 220 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 82,250 |
| 221 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 82,250 |
| 222 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 82,250 |
| 223 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,467 |
|  |  | Capitolul 6.1.3. Finisari pereti,WC si Dus |  |  |
| 224 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 733,850 |
| 225 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 183,460 |
| 226 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / Captusirea tevilor si coloanei de canalizare | m2 | 53,000 |
| 227 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor/ pereti WC | m2 | 215,450 |
| 228 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / pereti WC | m2 | 215,450 |
| 229 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 6,463 |
| 230 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatuire cu placi ceramica,pereti WC | m2 | 183,150 |
| 231 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatuire cu placi ceramica,pereti Dus | m2 | 335,250 |
| 232 | CI06C4 | Placaj din gresie ceramica, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor / Glafuri la usi | m2 | 14,400 |
|  |  | Capitolul 6.1.4. Timplarie |  |  |
| 233 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv zavor (aplicat cu piedica din interior) la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U1 700x2050(h)-15 buc si U1*(stanga) 700x2050(h)-16buc | m2 | 44,485 |
| 234 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv zavor (aplicat cu piedica din interior), la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U2 750x2050(h)-2 buc si U2*(stanga) 750x2050(h)-2 buc | m2 | 6,150 |
|  |  | Capitolul 6.2. Incaperi sanitare pentru personal |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2.1. Pardoseli |  |  |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 9,900 |
| 236 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,900 |
| 237 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm | m2 | -9,900 |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 9,900 |
| 239 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis./ (aplicativ), hidroizolare cu hidroizolant tip Kalmatron sau analog in 2 straturi,consum Kalmatron component A=0.9324,consum Kalmatron component B=2.4 | m2 | 9,900 |
| 240 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,900 |
| 241 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica | m2 | 9,900 |
|  |  | Capitolul 6.2.2. Finisari tavan |  |  |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,750 |
| 243 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 1,462 |
| 244 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,750 |
| 245 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,750 |
| 246 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,750 |
| 247 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,300 |
|  |  | Capitolul 6.2.3. Finisari pereti |  |  |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 77,400 |
| 249 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 19,350 |
| 250 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / Captusirea tevilor si coloanei de canalizare | m2 | 4,500 |
| 251 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 40,600 |
| 252 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,600 |
| 253 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,218 |
| 254 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatuire cu placi ceramica | m2 | 36,800 |
| 255 | CI06C4 | Placaj din gresie ceramica, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor / Glafuri la usi | m2 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 6.2.4. Timplarie |  |  |
| 256 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv zavor (aplicat cu piedica) din interior si mecanizm de incuiere din exterior, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U1 700x2050(h)-2 buc si U1*(stanga) 700x2050(h)-3 buc | m2 | 7,175 |
| 257 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu geam termopan,sticla armata (calita) EI 15 U4 1500x2100(h)-1 buc | m2 | 3,075 |
| 258 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Dispozitiv de autoinchidere si etansare la fum, care vor actiona automat, conform NCM E.03.02-2014_MSN 21-01-2014 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 6.3. Tambur in boxele pentru pacienti |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3.1. Pardoseli |  |  |
| 259 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 72,600 |
| 260 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 72,600 |
| 261 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm | m2 | -72,600 |
| 262 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica | m2 | 72,600 |
|  |  | Capitolul 6.3.2. Finisari tavan |  |  |
| 263 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 72,600 |
| 264 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 10,890 |
| 265 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 72,600 |
| 266 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 72,600 |
| 267 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 72,600 |
| 268 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,178 |
|  |  | Capitolul 6.3.3. Finisari pereti |  |  |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betonocontact" sau analog | m2 | 285,900 |
| 270 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 285,900 |
| 271 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 285,900 |
| 272 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 285,900 |
| 273 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 285,900 |
| 274 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 8,577 |
|  |  | Capitolul 6.4. Obiecte sanitare - Pacienti |  |  |
| 275 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., demontate anterior | buc | 37,000 |
| 276 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, demontate anterior | buc | 15,000 |
|  |  | Capitolul 6.5. Obiecte sanitare - Medici |  |  |
| 277 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., demontate anterior | buc | 4,000 |
| 278 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, demontate anterior | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 6.6. Manipularea materialelor |  |  |
| 279 | TrB22C1B4 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m | t | 55,800 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.