- Caiet de sarcini

- Servicii de proiectare: Ușă pentru coridor în clădire publică

- 1. Date generale:

- Locația: Str. N.Starostenco 30, mun.Chișinău, Republica Moldova;

- Clădire: Bloc administrativ;

- Zona de amplasare a ușii: Coridor, parter, acces către altă zonă funcțională.

- 2. Scopul proiectării:

- Asigurarea unui acces facil și sigur între spațiile adiacente;

- Respectarea cerințelor de evacuare în caz de urgență (incendiu);

- Conformare cu normele legale în vigoare (NPI, CP-uri relevante).

- 3. Cerințe funcționale:

- Tipul ușii: Ușă dublă;

- Sensul de deschidere: Exterior (conform cerințelor de evacuare);

- Mod de acționare: Manual / automat cu închidere automată;

- Frecvența utilizării: Medie.

- 4. Dimensiuni minime necesare:

- Lățime liberă de trecere a ușii de bază: min. 0.90 m (conform CP C.01.02-2014);

- Lățimea ușii suplimentare: 0.400 m;

- Lățime totală: 1.300 m;

- Înălțime: min. 2.220 m;

- Grosime canat: conform clasificării de rezistență.

- 5. Cerințe tehnice și de siguranță:

- Rezistență la foc: conform CP E.03.01-2019 și NPI

- Material: profil PVC de culoare albă;

- Dispozitiv de autoînchidere: obligatoriu;

- Furnitură: mânere, lacăt;

- Furnitură suplimentar: obligatoriu lacăt electronic cu blocare avansată.

- 6. Accesibilitate:

- Prag minim pentru accesul scaunelor rulante;

- Mecanism de deschidere cu efort redus.

- 7. Estetică și integrare arhitecturală:

- Culoare, finisaje: în concordanță cu finisajele pereților existenți;

- Element decorativ opțional: geam securizat tonat / autocolant.

- 8. Documentație solicitată:

- Planul în detaliu;

- Specificații tehnice (materiale, montaj);

- Deviz de cheltuieli;

- Verificarea compartimentelor.

- 9. Norme de referință:

- Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023;

- CP C.01.02-2014 – Accesibilitate clădiri;

- HG 847/2022 – Regulile generale de apărare împotriva incendiilor;

- CP E.03.01-2019 – Siguranță la incendiu.