| Constructia retelei de canalizare in satul Buteni, raionul Hincesti | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 15-22-CE.S Etapa I.I-2-1-1

Retele de canalizare. Etapa 1.1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 37,251 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |
| 2 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,334 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,560 |
| 3 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 226,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,334 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |
| 5 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 18,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 37,437 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,090 |
| 7 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1 170,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,740 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 25,731 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |
|  |  | 1.2. Retele exterioare de canalizare |  |  |
| 9 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu egal cu flanse 150x150mm PN16 | buc | 5,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 287527411150150 | Teu egal cu flanse 150x150mm PN16 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601015 | Garnituri cauciuc cu insertii d150 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 10 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu redus cu flanse 150x100mm PN16 | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 287527411150100 | Teu redus cu flanse 150x100mm PN16 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601015 | Garnituri cauciuc cu insertii d150 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 11 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera d250mm | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,020 |
|  | 28752744282250 | Flansa libera d250mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,000 |
| 12 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera d160mm | buc | 25,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,020 |
|  | 28752744282150 | Flansa libera d160mm | buc | 1,000 |
|  | 2513736601125 | Garnituri cauciuc cu insertii d250 | buc | 1,010 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,000 |
| 13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Stut cu flanse d100mm l=500 PN10 | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274110114 | Stut cu flanse d100mm l=500 PN10 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601010 | Garnituri cauciuc cu insertii d100mm | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 14 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa oarba d250mm | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,020 |
|  | 28752744282251 | Flansa oarba d250mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,000 |
| 15 | GD53I | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa d250mm PN16 | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,110 |
|  | 2523156713025 | Capat flansa d250mm PN16 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,110 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,110 |
| 16 | GD53E | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa d160mm PN16 | buc | 25,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,910 |
|  | 25231567130160 | Capat flansa d160mm PN16 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,910 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,910 |
| 17 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cot din fonta cu flanse 150mm,90* PN16 | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 287527411150 | Cot din fonta cu flanse 150mm,90* PN16 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601015 | Garnituri cauciuc cu insertii d150 | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 18 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 25,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,030 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,370 |
| 19 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (377x7mm L=0.2m-25buc x 12.78 kg=319,5) | kg | 319,50 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,120 |
|  | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,000 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,010 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,040 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,004 |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,004 |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,001 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,010 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,008 |
| 20 | GD53E1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Cot EF d160mm 90* PN16 | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,820 |
|  | 25231567101609 | Cot EF d160mm 90* PN16 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,820 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,820 |
| 21 | GD53E1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Cot EF d160mm 60* PN16 | buc | 10,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,820 |
|  | 25231567101606 | Cot EF d160mm 60* PN16 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,820 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,820 |
| 22 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Piesa confectionata din otel cu flanse dn159x4.5mm, l=800mm | buc | 5,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 2875274110188 | Piesa confectionata din otel cu flanse dn159x4.5mm, l=800mm | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 23 | GD53E1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN20xPN16 d160mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,820 |
|  | 2523156710161 | Mufa EF de trecere PN20xPN16 d160mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,820 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,820 |
| 24 | GD53E1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN16xPN12.5 d160mm | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,820 |
|  | 2523156710162 | Mufa EF de trecere PN16xPN12.5 d160mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,820 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,820 |
| 25 | GD53E1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN16xPN10 d160mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,820 |
|  | 2523156710163 | Mufa EF de trecere PN16xPN10 d160mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,820 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,820 |
| 26 | GD53E1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN12.5xPN10 d160mm | buc | 4,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,820 |
|  | 2523156710164 | Mufa EF de trecere PN12.5xPN10 d160mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,820 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,820 |
| 27 | GD53E1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN10xPN8 d160mm | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,820 |
|  | 2523156710165 | Mufa EF de trecere PN10xPN8 d160mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,820 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,820 |
| 28 | GD53E1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN10xPN6 d160mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,820 |
|  | 2523156710166 | Mufa EF de trecere PN10xPN6 d160mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,820 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,820 |
| 29 | GD53E1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN8xPN6 d160mm | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,820 |
|  | 2523156710167 | Mufa EF de trecere PN8xPN6 d160mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,820 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,820 |
| 30 | AcD10A | Montarea tuburilor PVC pentru scurgere libera, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, tip SN/SDR 8/34, avind diametrul de 250mm Teava PVC SN/SDR 8/34 d250mm | m | 3,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,800 |
|  | 25231567018250 | Teava PVC SN/SDR 8/34 d250mm | buc | 1,020 |
|  | 2513736601525 | Inel de cauciuc pentru etansare d250 | buc | 0,170 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
| 31 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Conducta PE100 SDR17 PN10 D250mm | m | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,197 |
|  | 2521216705250 | Conducta PE100 SDR17 PN10 D250mm | m | 1,015 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |
| 32 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR9 PN20 D160mm | m | 1 080,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,166 |
|  | 25212167011601 | Conducta PE100 SDR9 PN20 D160mm | m | 1,015 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |
| 33 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR11 PN16 D160mm | m | 1 030,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,166 |
|  | 25212167011602 | Conducta PE100 SDR11 PN16 D160mm | m | 1,015 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |
| 34 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR13.6 PN12.5 D160mm | m | 710,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,166 |
|  | 25212167011603 | Conducta PE100 SDR13.6 PN12.5 D160mm | m | 1,015 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |
| 35 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR17 PN10 D160mm | m | 536,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,166 |
|  | 25212167011644 | Conducta PE100 SDR17 PN10 D160mm | m | 1,015 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |
| 36 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR21 PN8 D160mm | m | 356,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,166 |
|  | 25212167011604 | Conducta PE100 SDR21 PN8 D160mm | m | 1,015 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |
| 37 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR26 PN6 D160mm | m | 2 041,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,166 |
|  | 25212167011605 | Conducta PE100 SDR26 PN6 D160mm | m | 1,015 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |
| 38 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 576,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |
| 39 | AcD21B | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m | m3 | 7,15 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 7,750 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,200 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,325 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,600 |
|  |  | 1.3. Camine de canalizare sub presiune |  |  |
|  |  | 1.3.1. Camine de canalizare d1.5m |  |  |
| 40 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Volumul de beton pentru rigole =0.1m3 | m3 | 2,77 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,750 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,890 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,120 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,010 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,266 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,110 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,080 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,004 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,850 |
| 41 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 2,00 |
|  | 2041054801001 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,000 |
| 42 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) | buc | 2,00 |
|  | 2041054801002 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) | buc | 1,000 |
| 43 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0.4m3) | buc | 2,00 |
|  | 2041054801003 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0.4m3) | buc | 1,000 |
| 44 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) | buc | 2,00 |
|  | 2041054801004 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) | buc | 1,000 |
| 45 | Pret de piata | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 2,00 |
|  | 2041054801005 | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 1,000 |
| 46 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |
| 47 | Pret de piata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 41,60 |
|  | 2041054801005 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 1,000 |
| 48 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg | 19,40 |
|  | 2041054801006 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,000 |
| 49 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,061 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |
| 50 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,061 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,220 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,560 |
| 51 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 2,00 |
|  | 28752742001 | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 1,000 |
| 52 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu) | m3 | 1,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
| 53 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu) | m3 | 0,74 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |
|  |  | 1.3.2. Camine de canalizare d2.0m |  |  |
| 54 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Vbeton=0.55m3) | m3 | 23,65 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,640 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,420 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,210 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,069 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,132 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,600 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,065 |
| 55 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 11,00 |
|  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,000 |
| 56 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc | 11,00 |
|  | 26611264332025 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc | 1,000 |
| 57 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 11,00 |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,000 |
| 58 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 11,00 |
|  | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,000 |
| 59 | Pret de piata | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 11,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |
| 60 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 11,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |
| 61 | Pret de piata | Consolidari metalice | kg | 228,80 |
|  | 27020404001 | Consolidari metalice | kg | 1,000 |
| 62 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg | 106,70 |
|  | 27020404002 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,000 |
| 63 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,336 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |
| 64 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,336 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,220 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,560 |
| 65 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 11,00 |
|  | 28752742001 | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 1,000 |
| 66 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu) | m3 | 5,83 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
| 67 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu) | m3 | 4,07 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 68 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Vana fonta cu sertar si pana cauciucata D.250 | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,410 |
| 69 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Vana fonta cu sertar si pana cauciucata D.150 | buc | 12,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,700 |
| 70 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana cu supapa de aerisire PN16 d100mm | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |
| 71 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Supapa de sens cu gratar PN16 d150mm | buc | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,700 |
| 72 | AcC10B | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor cu membrana si contragreutate, pentru reglarea vitezei de filtrare, cu diametrul racordului de 150 mm Debitmetru electromagnetic dn 150 cu transmiterea datelor la distanta | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,170 |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,500 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 24,000 |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 24,000 |
| 73 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 150 mm | buc | 1,00 |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 74 | Pret de piata | Vana fonta cu sertar si pana cauciucata D.250 PN16 |  | 1,00 |
|  | 2874117300025 | Vana fonta cu sertar si pana cauciucata D.250 | buc | 1,000 |
| 75 | Pret de piata | Vana fonta cu sertar si pana cauciucata D.150 PN16 |  | 12,00 |
|  | 2874117300015 | Vana fonta cu sertar si pana cauciucata D.150 | buc | 1,000 |
| 76 | Pret de piata | Vana cu supapa de aerisire PN16 d100mm |  | 3,00 |
|  | 28741173000100 | Vana cu supapa de aerisire PN16 d100mm | buc | 1,000 |
| 77 | Pret de piata | Supapa de sens cu gratar PN16 d150mm |  | 3,00 |
|  | 28741173000150 | Supapa de sens cu gratar PN16 d150mm | buc | 1,000 |
| 78 | Pret de piata | Debitmetru electromagnetic dn 150 cu transmiterea datelor la distanta | set | 1,00 |
|  | 28741173000154 | Debitmetru electromagnetic dn 150 cu transmiterea datelor la distanta | buc | 1,000 |

Întocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.