ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Armăturii de blocare pentru conducte, Cod licitație: 1/23
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție______licitație deschisă_____________________________
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

- Denumirea entității contractante: ____SA „CET-Nord”____________________________

- IDNO: __________1002602003945___________________________________

- Adresa: _________MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168___________________

- Numărul de telefon/fax: ______023153359__________________________________

- Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:

- ____office@cet-nord.md, www.cet-nord.md___________

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP  (achiziții.md), cât și pe pagina web a entității contractante: https://cet-nord.md/ro/logistic/all-tenders

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/m | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată a lotului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42130000-9 | Клапан запорный 15Б1П Dn15, Pn16 | шт | 35,0 | Клапан латунный проходной муфтовый по ТУ 3700-001-91353141, среда - вода, пар; температура рабочей среды - 0-200°С, герметичность затвора - класс «С» по ГОСТ 9544-93, присоединение к трубопроводу - муфтовое по ГОСТ 6527-68. | 5 381,25 |
|  |  | Клапан запорный 15Б1П Dn20, Pn16 | шт | 35,0 | Клапан латунный проходной муфтовый по ТУ 3700-001-91353141, среда - вода, пар; температура рабочей среды - 0-200°С, герметичность затвора - класс «С» по ГОСТ 9544-93, присоединение к трубопроводу - муфтовое по ГОСТ 6527-68. | 7 875,00 |
|  |  | Клапан импульсный пружинный 8с-3-1 Pn40, Dn20, Tmax450 | шт | 1,0 | ТУ 3740-002-15365247-2004, Присоединение к трубопроводу - под приварку. Герметичность затвора класс «В» по ГОСТ 9544-2015. Рабочая среда -пар, материал корпуса - Сталь 20. | 12 750,00 |
|  |  | Задвижка 30с64нж Dn50, Pn25 | шт | 2,0 | Задвижка клиновая двухдисковая стальная по ТУ 3741-002-01515108-2004, присоединение к трубопроводу – фланцевое. Рабочая среда -вода, пар, газ. Температура среды – до 425°С, привод -ручной с выдвижным шпинделем. Класс герметичности по ГОСТ 9544-93: «А». Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. | 12 300,00 |
|  |  | Задвижка 30с64нж Dn80, Pn25 | шт | 2,0 | Задвижка клиновая двухдисковая стальная по ТУ 3741-002-01515108-2004, присоединение к трубопроводу – фланцевое. Рабочая среда -вода, пар, газ. Температура среды – до 425°С, привод -ручной с выдвижным шпинделем. Класс герметичности по ГОСТ 9544-93: «А». Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. | 15 270,00 |
|  |  | Задвижка 30с64нж Dn100, Pn25 | шт | 2,0 | Задвижка клиновая двухдисковая стальная по ТУ 3741-002-01515108-2004, присоединение к трубопроводу – фланцевое. Рабочая среда -вода, пар, газ. Температура среды – до 425°С, привод -ручной с выдвижным шпинделем. Класс герметичности по ГОСТ 9544-93: «А». Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. | 21 500,00 |
|  |  | Клапан запорный 998-20 Dn20, Pn100 | шт | 10,0 | Клапан (вентиль) запорный по ТУ 2913-001-15365247-2004. Способ присоединения – под сварку. Рабочая среда – вода. Температура среды – до 280°С. Способ управления - маховик. Герметичность затвора: по классу А ГОСТ 9544-2015. | 122 500,00 |
|  |  | Клапан запорный 999-20 Dn20, Pn100 | шт | 20,0 | Клапан (вентиль) запорный по ТУ 2913-001-15365247-2004. Способ присоединения – под сварку. Рабочая среда – пар. Температура среды – до 545°С. Способ управления - маховик. Герметичность затвора: по классу А ГОСТ 9544-2015. | 253 500,00 |
|  |  | Клапан запорный Т 107Б Dn50, Pn100 | шт | 5,0 | Клапан запорный (вентиль) с маховиком по ТУ 3740-001-92174297-2013, Материал изделия (корпус) – сталь 25Л. Способ присоединения – под сварку. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – до 450°С. Управление – ручное. Герметизация подвижного соединения – сальниковая. | 193 250,00 |
|  |  | Ремонтный комплект уплотнений к задвижке 2С-29-2Н Dn200, Pn100 | к-кт | 2,0 | Задвижка запорная изготовлена по ТУ 3740-002-15365247-2004 Барнаульским котельным заводом. Заводской номер №958. | 1 050,00 |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn50 Pn16 | шт | 10,0 | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем по ГОСТ 5762-2002 и ТУ 3721-001-00324292-2011. Вид управления - ручной привод. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – 225°С. Присоединение – фланцевое. Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Материал -корпус -серый чугун, уплотнительная поверхность - латунь. Уплотнение по шпинделю – сальниковое, между корпусом и крышкой - паронит. Герметичность затвора: по классу D ГОСТ 9544-2015. | 17 500,00 |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn80 Pn16 | шт | 10,0 | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем по ГОСТ 5762-2002 и ТУ 3721-001-00324292-2011. Вид управления - ручной привод. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – 225°С. Присоединение – фланцевое. Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Материал -корпус -серый чугун, уплотнительная поверхность - латунь. Уплотнение по шпинделю – сальниковое, между корпусом и крышкой - паронит. Герметичность затвора:по классу D ГОСТ 9544-2015. | 21 000,00 |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn100 Pn16 | шт | 10,0 | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем по ГОСТ 5762-2002 и ТУ 3721-001-00324292-2011. Вид управления - ручной привод. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – 225°С. Присоединение – фланцевое. Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Материал -корпус -серый чугун, уплотнительная поверхность - латунь. Уплотнение по шпинделю – сальниковое, между корпусом и крышкой - паронит. Герметичность затвора:по классу D ГОСТ 9544-2015. | 29 350,00 |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn300 Pn16 | шт | 2,0 | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем по ГОСТ 5762-2002 и ТУ 3721-001-00324292-2011. Вид управления - ручной привод. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – 225°С. Присоединение – фланцевое. Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Материал -корпус -серый чугун, уплотнительная поверхность - латунь. Уплотнение по шпинделю – сальниковое, между корпусом и крышкой - паронит. Герметичность затвора:по классу D ГОСТ 9544-2015. | 43 500,00 |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn400 Pn16 | шт | 1,0 | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем по ГОСТ 5762-2002 и ТУ 3721-001-00324292-2011. Вид управления - ручной привод. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – 225°С. Присоединение – фланцевое. Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Материал -корпус -серый чугун, уплотнительная поверхность - латунь. Уплотнение по шпинделю – сальниковое, между корпусом и крышкой - паронит. Герметичность затвора: по классу D ГОСТ 9544-2015. | 26 150,00 |
|  |  | Кран шаровой газовый Dn25, Pn25, L80mm | шт. | 10.00 | - | 6 750,00 |
|  |  | Запорное устройство указателя уровня 12б2бк Ду-20, Ру-16 | К-т | 2.00 | - | 3 500,00 |
|  |  | Кран шаровой сварной полнопроходной Dn150, Pn25 | шт. | 26.00 | - | 344 500,00 |
|  |  | Кран шаровой сварной полнопроходной Dn100, Pn25 | шт. | 18.00 | - | 177 390,00 |
|  |  | Кран шаровой фланцевый полнопроходной Dn50, Pn25 | шт. | 94.00 | - | 632 150,00 |
|  |  | Кран шаровой сварной полнопроходной Dn200, Pn25 | шт. | 4.00 | - | 76 000,00 |
|  |  | Кран шаровой Dn15mm | шт. | 10.00 | - | 1 500,00 |
|  |  | Кран шаровой Dn20mm | шт. | 10.00 | - | 2 750,00 |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn80 Pn10 | шт. | 5.00 | - | 10 500,00 |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn125 Pn10 | шт. | 2.00 | - | 5 230,00 |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn100 Pn10 | шт. | 10.00 | - | 29 300,00 |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn150Pn10 | шт. | 3.00 | - | 12 885,00 |
|  | Valoarea totală estimată fără TVA |  |  |  |  | 2 085 331,25 lei |

- *Notă: Fiecare poziție din tabel reprezintă Lot aparte și ofertă va putea fi depusă pentru fiecare Lot în parte

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:            ______nu se admite_________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

- Livrarea se va efectua din contul și cu transportul vânzătorului, la depozitul cumpărătorului. Bunurile se vor livra integral, în termen de 30 zile din data semnării contractului. Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

- - factura fiscală

- - certificat de calitate

- Condiții și termeni de achitare: Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament, în decurs de până la 60 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2023___

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _________NU______________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- __________Nu se aplică_____________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date generale despre ofertant | Formular informație generală | Obligatoriu |
| 2 | Capacitatea de exercitare a activității profesionale | Extras din registrul de stat al persoanelor juridice | Obligatoriu |
| 3 | Experiența similară în ultimii 3 ani | Formular experiența similară în ultimii 3 ani | Obligatoriu |
| 4 | Lipsa restanțelor față de bugetul de stat | Declarația pe propria răspundere sau certificat | Obligatoriu |
| 5 | Angajament de integritate | Formular angajament de integritate | Obligatoriu |
| 6 | Declarația privind eligibilitatea | Formular declarația privind eligibilitatea | Obligatoriu |
| 7 | Corespunderea bunului cu cerințele solicitate | Certificat de calitate / conformitate | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz_______Nu se aplică_____________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- _______Nu se aplică________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prețul | 100% |

- * Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice și va avea cel mai mic preț.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] ____14:00__________________________________________

- pe: [data] __________22.03.2023________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __________60 zile______________

- Locul deschiderii ofertelor: _______________SIA RSAP___________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ____________Limba de stat____________________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:    ______________Nu se aplică______________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_______________Nu se aplică___________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_____________Nu se aplică______________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ______03.02.2023_______________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_____02.03.2023_________

- În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____________Nu_____________________

(se specifică da sau nu)

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): _______________________________________________________________________________

- Informația privind garanțiile solicitate: _Garanția de bună execuție de 15% la semnarea contractului_

- Alte informații relevante: _________________-___________________________________

Conducătorul grupului de lucru:         ____________________                   Alexandr Carabulea

Ex. Ana Bulat, Agentă achiziții

0231 53361 / ana.bulat@cet-nord.md