	Lucrări de reconstrucție a blocului radiologic tronsonul nr.2 

IMSP Institutul Oncologic de pe str. Testemitanu 30 mun.Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-2-1
Elemente constructive (06/04-2024-1-CBA)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Sigilarea goluri cotele 3,300

	
	
	

	1
	RCsB27A


	Demontarea panourilor prefabricate 2,8 x 1,00 x 0,22 m, pentru inlocuire sau demolare  


	m3
	1,85

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	15,096

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	4,625

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,497

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	1,554

	
	2710602000078
	Otel beton  D = 8 mm
	kg
	4,856

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF;
	h-ut
	1,462

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,11

	2
	TsC35C11


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta  11-20 m 


	100 m3
	0,02

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	0,134

	3
	TsI51B7


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km  


	t
	4,63

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,387

	4
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 


	100 m3
	0,02

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,008

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,00

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,008

	5
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  


	m2
	6,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,909

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	5,151

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,03

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	1,818

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	1,818

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,182

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,182

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,788

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,006

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,006

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,727

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,121

	6
	CB11B


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R 


	buc
	15,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	5,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,00

	
	2811236310186
	Popi metalici extensibili PE 5100 R
	kg
	9,825

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,008

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,15

	7
	RpCD02D1


	Armaturi din otel-beton A500C, cu diametrul barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.  


	kg
	82,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	6,023

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,475

	
	2710602200010
	Otel beton A500C  diametrul mai mare de 8 mm
	kg
	84,563

	
	2710503803116
	Sirma neagra moale D=1 mm
	kg
	0,825

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	12,375

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,888

	8
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice  


	m3
	1,62

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,857

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,729

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250)
	m3
	1,71

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,25

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,972

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,454

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sigilarea goluri cotele 3,300
	            
	

	 
	
	2. Consolidarea planseu cota 3,300

	
	
	

	9
	RpCU06F1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata 


	m
	54,80

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	27,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	65,76

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	21,92

	10
	CC02M2


	Armaturi din otel beton A500C  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	434,90

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	30,443

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,74

	
	2710602400010
	Otel beton A500C  diam mai mic sau egal cu  8 mm
	kg
	445,773

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	4,349

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	121,772

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,435

	11
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice  


	m3
	10,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	48,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,50

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250)
	m3
	10,558

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,545

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	6,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,80

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Consolidarea planseu cota 3,300
	            
	

	 
	
	3. Executarea si consolidarea gauri in pereti 1510x500(h) mm - 10 buc

	
	
	

	12
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate 


	m
	80,40

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	23,316

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,281

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,216

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	23,638

	13
	RpCG29D


	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie  


	m3
	3,02

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,359

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,238

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,362

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,242

	14
	TsC35C11


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta  11-20 m 


	100 m3
	0,04

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	0,268

	15
	TsI51B7


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km  


	t
	6,04

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,505

	16
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 


	100 m3
	0,04

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,015

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,00

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,017

	17
	RpCU02A


	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor 


	kg
	1.528,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	45,84

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	45,84

	
	2710703519753
	Profil normal I 10 mm  OL37 S 565
	kg
	1.604,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	122,24

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	15,28

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	12,224

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	15,28

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	15,28

	18
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv 


	t
	1,528

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	11,124

	
	2430126108726
	Email PF
	kg
	18,336

	
	2430226101020
	Grund GF-021 rosu-cafeniu
	kg
	9,168

	
	2430226109241
	Diluant alhidic D-308  
	kg
	1,284

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	4,584

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,292

	19
	CF05D


	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 51-100 cm inclusiv,  


	m
	40,20

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	62,31

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	12,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,05

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,201

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,322

	
	2664102102002
	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,603

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,206

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	345,72

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	64,32

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,327

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,362

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	10,05

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	80,40

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,608

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,08

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,121

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Executarea si consolidarea gauri in pereti 1510x500(h) mm - 10 buc
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


