CAIET DE SARCINI

PENTRU  Licitație deschisă

1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria com.Bubuieci

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria com.Bubuieci

3. Obiectul achiziţiilor  Construcția străzii Grigore Vieru (tronsonul str.Busuiocului - cimitirul nou)

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pe unitate de măsură | conform datelor din proiect |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 |  | 7 |
|  |  |  | 1. Etapa II |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare.Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |  |  |
| 1 | Dl118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (amestec asfalt degradat, piatra sparta si nisip) | m3 |  |  | 279,52 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
| 2 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  |  | 2,795 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |  |
| 3 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  | 447,23 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 4 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  | 2,795 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei drumului, y=1.73 t/m3) | 100 m3 |  |  | 29,35 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |  |
| 6 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  | 5 077,72 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  | 29,35 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului pentru umplutura) | 100 m3 |  |  | 1,06 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |  |
| 9 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  | 182,86 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 10 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea pamintului) | 100 m3 |  |  | 1,06 |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |  |
| 11 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, h=20cm, k=4 | 100m2 |  |  | 45,40 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,132 |  |  |
| 12 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (din norma se exclude tractorul si buldozerul) | 100 m3 |  |  | 13,62 |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |  |
|  |  |  | 1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier a strazilor |  |  |  |  |
| 13 | DA18B |  | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform din balast SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,15 m, 716.55m3 x 1.2 = 859.86m3) | m3 |  |  | 859,86 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,310 |  |  |
|  | 2653102000000-032 |  | Balast amestec optimal fr.0-32mm | m3 | 1,008 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,232 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |  |
| 14 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta, fr. 4-63mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,28 m) | m3 |  |  | 109,96 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 1411122201646-4631 |  | Piatra sparta LA30, fr. 4-63mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,203 |  |  |
|  | 14111222016721-463 |  | Piatra sparta LA30, fr. 4-63mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |  |
| 15 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta, fr. 4-63mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,18 m) | m3 |  |  | 783,89 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 1411122201646-4631 |  | Piatra sparta LA30, fr. 4-63mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,203 |  |  |
|  | 14111222016721-463 |  | Piatra sparta LA30, fr. 4-63mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |  |
| 16 | DA10B |  | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (amestec granular fr.0-31,5 mm tratat cu ciment tip 1 Rc C5/6, conform EN 14227-1-2015), h=12cm | m3 |  |  | 497,71 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 1421302200464 |  | Amestec granular din piatra sparta tratat cu ciment tip 1 Rc C5/6, fr. 0-31,5 mm, conform EN 14227-1-2015 | m3 | 1,003 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 0,720 |  |  |
|  | 2952240004005 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |  |
|  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |  |
| 17 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t |  |  | 2,818 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,030 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |  |
| 18 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  |  | 4 335,10 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,141 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
| 19 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t |  |  | 1,084 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,030 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |  |
| 20 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  |  | 4 335,10 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 11110001000-773 |  | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,094 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 21 | material |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |  | 13,87 |
|  | 11110001000-773 |  | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 1,000 |  |  |
| 22 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinteni din beton de ciment C30/37 XF4, h= 0,50m, b=0,40m), 7 buc. | m3 |  |  | 10,45 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,190 |  |  |
|  | 2663102100000-30374 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
|  |  |  | 1.3. Amenajarea si constructia bordurelor, amenajari. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Montarea pietrei de bordura. |  |  |  |  |
| 23 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului pentru amplasarea bordurii) | 100 m3 |  |  | 0,82 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |  |
| 24 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  | 141,38 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 25 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  | 0,82 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
| 26 | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 40 fr.16-45 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 |  |  | 46,70 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752-0078 |  | Piatra sparta LA 40 fr.16-45 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
| 27 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 XF2) | m |  |  | 934,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,510 |  |  |
|  | 266310210000-16202 |  | Beton C16/20 XF2 | m3 | 0,053 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2666122800284-30153 |  | Bordura din beton C25/30 conform SM EN 206, PB100.30.15 | m | 1,005 |  |  |
| 28 |  |  | Beton C16/20 (se adauga din norma DE10E), conform proiectului | m3 |  |  | 6,54 |
|  | 266310210000-16202 |  | Beton C16/20 XF2 | m3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Amenajarea si ajustarea fintinilor de comunicatii. |  |  |  |  |
| 29 | PJ08B |  | Demolarea elementelor existente degradate | m3 |  |  | 6,70 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 7111020030200 |  | Miner | h-om | 5,900 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,748 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,870 |  |  |
| 30 | RpAcF34A |  | Demontarea capacelor la camine | buc |  |  | 31,00 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |  |  |
| 31 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C16/20 conform SM EN 206, la edificiile artificiale | m3 |  |  | 6,29 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,190 |  |  |
|  | 2663102100000-1620 |  | Beton C16/20 | m3 | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 32 | AcE08C |  | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CPA-120/62.5/12 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace cu rama din fonta cu diam. 650 mm, cu piesa suport din beton) | buc |  |  | 31,00 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 1232345654345224-0 |  | Capac si rama din fonta cu diam. 650 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,130 |  |  |
|  | 2661126420769-16 |  | Placa din beton CPA-150/62.5/12 | m3 | 0,270 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,035 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Reamplasarea crucifixurilor (1 buc.) |  |  |  |  |
| 33 | Dl122 |  | Demontarea cu incarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10 tf (Demontare crucifix) k=0.8 - 1 buc | m3 |  |  | 2,24 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 8,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 1,980 |  |  |
| 34 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km , k=0,92 | t |  |  | 4,03 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 35 | RpCL22E |  | Demolarea gardului din metal | kg |  |  | 238,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,035 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura | h-ut | 0,017 |  |  |
| 36 | TrI1AA02F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  |  | 0,238 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,500 |  |  |
| 37 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  | 0,238 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 38 | TRI1AA09F1 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t |  |  | 0,238 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,400 |  |  |
| 39 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  |  | 2,45 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |  |
| 40 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  |  | 0,025 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |  |
| 41 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  | 6,13 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 42 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  | 0,025 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
| 43 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint (Saparea gropii de fundatie pentru amplasarea crucifixului) | m3 |  |  | 5,25 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |  |
| 44 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-32, la platforma noua de instalare, h=0,30 m | m3 |  |  | 7,24 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752-16 |  | Piatra sparta LA30, fr.8-32, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
| 45 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37,XF4 la edificiile artificiale, h= 0,2 m | m3 |  |  | 2,10 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,190 |  |  |
|  | 2663102100000-30374 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 46 | Dl122 |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10 tf (Montarea crucifix) - 1 buc | m3 |  |  | 2,24 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 8,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 1,980 |  |  |
|  |  |  | 1.4. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). |  |  |  |  |
| 47 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilpi СКМ 2.30 ) | buc |  |  | 22,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |  |
|  | 2663102100001-1620 |  | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,076 |  |  |
|  | 281110631794-230 |  | Stilp metalic confectionat industrial СКМ 2.30 | buc | 1,000 |  |  |
| 48 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilpi СКМ 2.35 ) | buc |  |  | 22,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |  |
|  | 2663102100001-1620 |  | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,076 |  |  |
|  | 28111061794-235 |  | Stilp metalic confectionat industrial СКМ 2.35 | buc | 1,000 |  |  |
| 49 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm (B1, A18,A22) | buc |  |  | 15,00 |
|  | 7124010010700 |  | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2615107326105-700 |  | Indicator forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm (B1, A18,A22) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |  |
| 50 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma patrata, Dimensiunile 650x650mm (G2) | buc |  |  | 40,00 |
|  | 7124010010700 |  | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 261510736105-6565 |  | Indicator de forma patrata, Dimensiunile 650x650mm (G2) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |  |
| 51 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm (B3,B4) | buc |  |  | 13,00 |
|  | 7124010010700 |  | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 26157326105-6060 |  | Indicator de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm (B3,B4) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |  |
| 52 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 1000x250mm (A47) | buc |  |  | 3,00 |
|  | 7124010010700 |  | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 26151326105-10025 |  | Indicator de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 1000x250mm (A47)) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |  |
| 53 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi, de forma circulara, Dimensiuni 600mm (C39,C29, D5, D7) | buc |  |  | 15,00 |
|  | 7124010010700 |  | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2607326105-6000 |  | Indicator de forma circulara, Dimensiuni 600mm (C39,C29, D5, D7) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |  |
| 54 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 500x650mm (G34, G14) | buc |  |  | 3,00 |
|  | 7124010010700 |  | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 26151326105-5065 |  | Indicator de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 500x650mm (G34, G14) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |  |
| 55 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 150x300mm (P9) | buc |  |  | 4,00 |
|  | 7124010010700 |  | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 26151326105-1530 |  | Indicator de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 150x300mm (P9) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |  |
| 56 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 |  |  | 363,12 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb | kg | 0,730 |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |  |  |
| 57 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie) | m2 |  |  | 149,97 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |  |  |
|  | 24301261087 |  | Email rosu | kg | 0,730 |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |  |  |
| 58 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare galben) | m2 |  |  | 8,43 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |  |  |
|  | 24301261087202 |  | Email galben | kg | 0,730 |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |  |  |
| 59 | DF57A |  | Montarea elementelor de semnalizare - stilpi de directionare cu h=750mm (stilpi de directionare montati pe suprafata de asfalt in set cu 3 bolturi) | buc |  |  | 105,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2666122800612-221 |  | Stilpi de directionare montati pe beton asfaltic h=750mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,140 |  |  |
|  |  |  | 1. Etapa III |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Amenajarea si constructia trotuarelor |  |  |  |  |
| 60 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF4) | m |  |  | 1 021,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 26511221000241 |  | Ciment | kg | 1,020 |  |  |
|  | 266310210000-16204 |  | Beton clasa C16/20 XF4 | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2666122800325-12 |  | Bordura beton C30/37 XF4, de tip 100х20x8 cm | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |  |
| 61 |  |  | Beton C16/20 XF4(se exclude la norma DE11A) | m3 |  |  | -29,60 |
|  | 266310210000-16204 |  | Beton clasa C16/20 XF4 | m3 | 1,000 |  |  |
| 62 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, (decaparea covata, hmed = 25 cm) | 100 m3 |  |  | 4,03 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |  |
| 63 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  | 697,54 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 64 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  | 4,03 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
| 65 | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente | 100m2 |  |  | 14,40 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |  |
| 66 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea suprafetelor patului trotuarelo) (din norma se exclude tractorul si buldozerul) | 100 m3 |  |  | 4,32 |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |  |
| 67 | Dl111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare | m2 |  |  | 1 440,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,256 |  |  |
|  | 14211022004-8329 |  | Piatra sparta fr.8-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,174 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |  |
| 68 | DI112 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111, k=+3 | m2 |  |  | 1 440,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta fr.8-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,0057 |  |  |
| 69 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata C12/15 XM2, h= 6 cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 , tip Caramida ) culoare gri | m2 |  |  | 1 440,00 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 266111280065-55 |  | Piatra de pavaj vibropresata, h=0,06m conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 (Tip caramida) | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 26511221000271 |  | Ciment CEM I 32.5R | kg | 1,600 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment CEM I 32.5R | kg | 7,870 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |  |
|  |  |  | 1.2. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 7 unit. |  |  |  |  |
| 70 | DG02B |  | Desfacerea de pavaje h=6cm, cu depozitarea laterala | m2 |  |  | 402,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |  |  |
| 71 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta, sort 8-32, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m) | m3 |  |  | 40,20 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta LA30, fr. 8-32 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,203 |  |  |
|  | 14111222016 |  | Piatra sparta LA30, fr. 8-32 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |  |
| 72 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj de la desfacere) | m2 |  |  | 402,00 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 266111280065-88 |  | Pavaj vibropresat (PRET ZERO) | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 26511221000271 |  | Ciment CEM I 32.5R | kg | 1,600 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment CEM I 32.5R | kg | 7,870 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |  |

Primar                                                                                                 Igor MORARU