Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- Se completează de către autoritatea contractantă.

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Cantemir din str. Basarabiei, nr. 4, or. Cantemir

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42.

1. Descriere generală: La edificiul CM Cantemir din str. Basarabia, nr. 4, or. Cantemir se vor efectua lucrări de reparație curentă.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

• Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.

.

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre: Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul:

-Membrane bituminoase de tip ,,Tehnoelast EKP”, strat superior, membrane bituminoase ,,Tehnoelast EPP”,   strat inferior sau echivalent caracteristicelor  tehnice;

-Mastica impermeabila pentru acoperis de tip ,,IZOFOL ROOF” sau echivalent caracteristicelor  tehnice;

- Mastica de tip ,,NEXLER Full Fix” sau echivalent caracteristicelor  tehnice.

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

### Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Cantemir din str. Basarabiei, nr. 4, or. Cantemir

Autoritatea contractantă: I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Lucrari constructii-montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RCsB28B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,30 |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  | 2,370 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,326 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, inclusiv plinta (scara de serviciu din spate, soclu) |  |  |  |  | m2 |  |  | 32,27 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  | 12,5853 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 12,5853 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6135 |  |  |  |  |
| 3 |  | DG02A |  | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (cu recuperarea materialelor) |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  | 2,040 |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  |  | m2 |  |  | 18,68 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  | 2,2416 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 2,802 |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,934 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1868 |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, (glaf.20 x20 cm) |  |  |  |  | m2 |  |  | 21,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  | 7,560 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 7,560 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor( cu recuperarea materialelor), Balustrada din inox ,scaca de serviciu di spatele cladirii. |  |  |  |  | kg |  |  | 16,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0128 |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,016 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,048 |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  |  |  |
| 7 |  | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  | 4,80 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  | 17,184 |  |  |  |  |
| 8 |  | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  |  | t |  |  | 4,80 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,680 |  |  |  |  |
| 9 |  | TsI50C5 |  | Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  |  | t |  |  | 4,80 |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  | 1,800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Scara de serviciu(din spate) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RpCC01A |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  | 3,060 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,360 |  |  |  |  |
|  |  | 2020212928359 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,3349 |  |  |  |  |
|  |  | 2010102904339 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  |  |  |
|  |  | 2010102904030 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  |  |  |
|  |  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3654 |  |  |  |  |
|  |  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0046 |  |  |  |  |
|  |  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2436 |  |  |  |  |
|  |  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  |  |  |
| 11 |  | RpCB02C |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150) |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,1804 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 75,4754 |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,2008 |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1845 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0845 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,156 |  |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,039 |  |  |  |  |
| 12 |  | RpCD08A |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Plasa BP- 100 x 100 x 4 mm) |  |  |  |  | kg |  |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,048 |  |  |  |  |
|  |  | 2873122004200 |  | Plasa BP- 100 x 100 x 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 12,120 |  |  |  |  |
|  |  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  |  |  |
|  |  | 2523156719079 |  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa |  |  |  |  | buc |  |  | 1,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  |  |  |
| 13 |  | RpCK01B |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,81 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  | 2,1336 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,0668 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 50,1015 |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,160 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4572 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1143 |  |  |  |  |
| 14 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,57 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  | 4,7481 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,3209 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 34,1649 |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0964 |  |  |  |  |
|  |  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0286 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0143 |  |  |  |  |
| 15 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi porcelanat 600x600mm, gr=9-10mm, cu suprafata antiderapanta,rezistenta la inghet si deformatii, culoarea inchisa, acelei existente, se coordoneaza cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  | 7,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  | 15,750 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,750 |  |  |  |  |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi din portelonata p/ n exterior 600x600x10 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  | 7,210 |  |  |  |  |
|  |  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  |  | kg |  |  | 28,350 |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 2,100 |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 140,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  | kg |  |  | 6,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,315 |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,084 |  |  |  |  |
| 16 |  | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Banda adeziva antialunecare, latimea B= 5cm ,10 buc x 1,5 m) De creat resursa. |  |  |  |  | m |  |  | 15,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  | 7,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  |  |  |
|  |  | 252110671839101 |  | Banda adeziva antialunecare, latimea B= 5cm ,10 buc x 1,5 m |  |  |  |  | m |  |  | 15,750 |  |  |  |  |
|  |  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,225 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  |  |  |
|  |  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,030 |  |  |  |  |
| 17 |  | RpCP17A |  | Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Balustrada din INOX L=2,3 m) cu recuperarea materialelor. |  |  |  |  | m |  |  | 2,30 |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  | 2,898 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,104 |  |  |  |  |
|  |  | 2874125882312 |  | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1173 |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1173 |  |  |  |  |
|  |  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,414 |  |  |  |  |
|  |  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,207 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,207 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0575 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara de serviciu(din spate) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Finisari exterioare. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,68 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,5216 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  |  |  |  | kg |  |  | 5,2622 |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,634 |  |  |  |  |
| 19 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,68 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  | 17,752 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 3,804 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 133,140 |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,3804 |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0507 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1014 |  |  |  |  |
| 20 |  | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat cu densitatea - 200kPa, rezistenta la compresiune si deformatie. |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,68 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  | 18,0056 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  | 3,7786 |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  | 51,2272 |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  | 51,2272 |  |  |  |  |
|  |  | 2521302602907 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, extrudat =150-200 kPa* Grosimea = 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 13,7033 |  |  |  |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 14,0875 |  |  |  |  |
|  |  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  |  | m |  |  | 6,4034 |  |  |  |  |
|  |  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 76,8408 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,317 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0431 |  |  |  |  |
|  |  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2916 |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2282 |  |  |  |  |
| 21 |  | RpCD08A |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Plasa BP- 100 x 100 x 4 mm) |  |  |  |  | kg |  |  | 23,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,150 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,092 |  |  |  |  |
|  |  | 2873122004200 |  | Plasa BP- 100 x 100 x 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 23,230 |  |  |  |  |
|  |  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,115 |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,230 |  |  |  |  |
|  |  | 2523156719079 |  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa |  |  |  |  | buc |  |  | 3,450 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |
| 22 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: Gresie portelonat 600x600x10 mm .Culoarea de coordonat cu Bineficiarul. |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,68 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  | 20,922 |  |  |  |  |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi din portelonata p/ n exterior 600x600x10 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  | 13,0629 |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 47,3852 |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 6,0192 |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 256,136 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0256 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1522 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1268 |  |  |  |  |
| 23 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior, fara costul pavajului) |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  | 6,9624 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,1896 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  | kg |  |  | 19,200 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  | kg |  |  | 158,400 |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,456 |  |  |  |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  | buc |  |  | 0,240 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari exterioare. Soclu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  | 121,22 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  | 4,8488 |  |  |  |  |
|  |  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  | 36,366 |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1212 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0364 |  |  |  |  |
| 25 |  | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EKP(strat inferior),sau echivalent dupa caracteristici) De prezentat monstra si coordonat cu Bineficiarul. |  |  |  |  | m2 |  |  | 121,22 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  | 36,366 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 21,8196 |  |  |  |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase,,Tehnoelast EKP,, |  |  |  |  | m2 |  |  | 146,3731 |  |  |  |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  | 38,1843 |  |  |  |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  |  | 12,122 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8488 |  |  |  |  |
| 26 |  | CO18A |  | Aerator Ultra M d=50 mm din PVC cu capac , H=400 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,810 |  |  |  |  |
|  |  | 2030112931101 |  | Aerator Ultra M d=50 mm din PVC cu capac,H=400 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 27 |  | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EKP (strat superior),sau echivalent dupa caracteristici) De prezentat monstra si coordonat cu Bineficiarul. |  |  |  |  | m2 |  |  | 121,22 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  | 36,366 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 21,8196 |  |  |  |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase,,Tehnoelast EKP,, |  |  |  |  | m2 |  |  | 146,3731 |  |  |  |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  | 38,1843 |  |  |  |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  |  | 12,122 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8488 |  |  |  |  |
| 28 |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  | 25,30 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,012 |  |  |  |  |
|  |  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  | 7,590 |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0253 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0076 |  |  |  |  |
| 29 |  | CE13D |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP-strat inferior) |  |  |  |  | m2 |  |  | 25,30 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  | 8,349 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 3,795 |  |  |  |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase,,Tehnoelast EKP,, |  |  |  |  | m2 |  |  | 31,878 |  |  |  |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  | 7,9695 |  |  |  |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  |  | 4,301 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  | 1,012 |  |  |  |  |
| 30 |  | CE13D |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP-strat superior) |  |  |  |  | m2 |  |  | 25,30 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  | 8,349 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 3,795 |  |  |  |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase,,Tehnoelast EKP,, |  |  |  |  | m2 |  |  | 31,878 |  |  |  |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  | 7,9695 |  |  |  |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  |  | 4,301 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  | 1,012 |  |  |  |  |
| 31 |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,006 |  |  |  |  |
| 32 |  | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EKP(strat inferior),sau echivalent dupa caracteristici) De prezentat monstra si coordonat cu Bineficiarul. |  |  |  |  | m2 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 3,600 |  |  |  |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase,,Tehnoelast EKP,, |  |  |  |  | m2 |  |  | 24,150 |  |  |  |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  | 6,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,800 |  |  |  |  |
| 33 |  | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Tabla profilata, h=20 mm, vopsita montata vertical pe suprafata peretilor la parapet , h=20 mm, culoarea se va coordona cu bineficiarul. Inaltimea peretilor variabila H= 2,1- 1,2 m) |  |  |  |  | m2 |  |  | 79,20 |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  | 87,120 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 7,920 |  |  |  |  |
|  |  | 2710403642000 |  | Tabla zincata cutata profilata h=20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 95,634 |  |  |  |  |
|  |  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  |  |  | buc |  |  | 415,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  |  |  | buc |  |  | 415,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  |  | kg |  |  | 27,027 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  |  |  | kg |  |  | 8,316 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7424 |  |  |  |  |
| 34 |  | RpCI23C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv .Tabla laminata vopsita (culoarea Gri )Glafuri B= 360 mm, h=100/100 mm . |  |  |  |  | m |  |  | 49,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  | 49,490 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 12,250 |  |  |  |  |
|  |  | 2710403642287 |  | Tabla zincata, vopsita B=360 mm, h=100/100 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 159,936 |  |  |  |  |
|  |  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  |  | 3,9984 |  |  |  |  |
|  |  | 2874115893464 |  | Bolt de impuscat |  |  |  |  | buc |  |  | 299,880 |  |  |  |  |
|  |  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 299,880 |  |  |  |  |
|  |  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  |  |  | h-ut |  |  | 7,350 |  |  |  |  |
| 35 |  | RpCI23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla laminata vopsita, 20 x20 cm ,coltar intre acoperis si peretele parapetului Profil universal de inchidere(Bordura de perete perete). |  |  |  |  | m |  |  | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  | 38,500 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 12,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2710403642287 |  | Tabla zincata, vopsita B=360 mm, h=100/100 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 65,625 |  |  |  |  |
|  |  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  |  | 1,575 |  |  |  |  |
|  |  | 2874115893464 |  | Bolt de impuscat |  |  |  |  | buc |  |  | 157,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 157,500 |  |  |  |  |
| 36 |  | RpCI23C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv .,Tabla laminata vopsita (culoarea Albastra .Glafuri B= 360 mm, h=100/100 mm . |  |  |  |  | m |  |  | 32,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  | 32,320 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2710403642287 |  | Tabla zincata, vopsita B=360 mm, h=100/100 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 104,448 |  |  |  |  |
|  |  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  |  | 2,6112 |  |  |  |  |
|  |  | 2710403700041 |  | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 6,528 |  |  |  |  |
|  |  | 2874115893464 |  | Bolt de impuscat |  |  |  |  | buc |  |  | 195,840 |  |  |  |  |
|  |  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 195,840 |  |  |  |  |
|  |  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  |  |  | h-ut |  |  | 4,800 |  |  |  |  |
| 37 |  | CE25B |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat ( mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan,sau echivalent haracteristicelor tehnice,1,15 gr/cm.cub.Rezistent la mediu agresiv ,vibratii si UV ,flexsibil,adeziune inalta). |  |  |  |  | m |  |  | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  | 7,500 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 2,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2812106306005 |  | Mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan,sau echivalent haracteristicelor tehnice,1,15 gr/cm.cub.Rezistent la mediu agresiv ,vibratii si UV ,flexsibil,adeziune inalta. |  |  |  |  | m |  |  | 57,750 |  |  |  |  |
| 38 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) (Mastica impermeabila p/n acoperis tip ,,IZOFOL ROOF,, in 2 straturi 1kg/m.p.(sau echivalent caracteristicelor tehnice). |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,00 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 7,500 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  | 5,700 |  |  |  |  |
|  |  | 24165373438290 |  | Mastica impermeabila p/n acoperis tip ,,IZOFOL ROOF,, sau echivalent caracteristicelor tehnice |  |  |  |  | kg |  |  | 15,000 |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,375 |  |  |  |  |
| 39 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: |  |  |  |  | kg |  |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,520 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  |  |  |
|  |  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  | kg |  |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |  |  |  |
| 40 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice ) |  |  |  |  | t |  |  | 0,23 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,4812 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  | kg |  |  | 1,794 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,897 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1265 |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  | 0,4485 |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2243 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CK50C |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  |  |  |  | buc |  |  | 0,860 |  |  |  |  |
|  |  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  |  |  | buc |  |  | 1,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  |  |  | buc |  |  | 0,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 120,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 60,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2875276305105 |  | Conector |  |  |  |  | buc |  |  | 8,880 |  |  |  |  |
| 42 |  | RpCE01A adoptat |  | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge (tratament antiseptic peretilor si tavanelor) |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,480 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,360 |  |  |  |  |
|  |  | 23203226001032 |  | Solutie anti-mucegai |  |  |  |  | kg |  |  | 1,8972 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,036 |  |  |  |  |
| 43 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  | 7,320 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 42,840 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,474 |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,096 |  |  |  |  |
| 44 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 6,600 |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  |  |  |
| 45 |  | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL) |  |  |  |  | m |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  | 2,600 |  |  |  |  |
|  |  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu (Profil de colt din AL) |  |  |  |  | m |  |  | 10,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 60,000 |  |  |  |  |
| 46 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,360 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 1,800 |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,600 |  |  |  |  |
| 47 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  | 5,400 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 12,6588 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  |  |  |
| 48 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,360 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 1,800 |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,600 |  |  |  |  |
| 49 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  | 8,280 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 4,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,720 |  |  |  |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  |  |  |
| 50 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Inlocuirea placilor din fibra 600 x600 x 12 mm) |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,60 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,540 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  | 7,380 |  |  |  |  |
|  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" Numai inlocuirea placilor din fibra 600x600x10 mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,780 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  |  |  |
| 51 |  | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii |  |  |  |  | m2 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  |  |  |
|  |  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  |  | m |  |  | 11,235 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructii-montaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m |  |  | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  | 2,500 |  |  |  |  |
| 53 |  | 10-01-055-02 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (sistemul de semnalizare) |  |  |  |  | 100 m |  |  | 0,50 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  | 18,550 |  |  |  |  |
|  |  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0007 |  |  |  |  |
|  |  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 18,450 |  |  |  |  |
|  |  | 1100198 |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |