Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația spațiilor pentru transferul secției Hemodializă

a IMSP IMU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 45,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,7500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,2500 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 2,8500 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 29,3550 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,9675 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0570 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5700 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 4,8000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2480 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,5920 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,8000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,2384 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 60,0000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,8000 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 90,0000 |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 66,0000 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 18,0000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0300 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 60,0000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1020 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,6600 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,3500 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,7500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,2500 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | CF02A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 45,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 45,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,0000 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,2250 |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 141,7500 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 162,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,1700 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0900 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2250 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | СF60G | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 30,0000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 66,9000 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 65,7270 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 23,0346 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 69,0435 |  |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 404,9145 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 73,5660 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 47,5164 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 15,3162 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,7436 |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 47,0340 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 180,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2280 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,7010 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, culoarea la alegerea beneficiarului | m2 | 45,0000 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 101,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,0000 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 47,2500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 18,0000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 900,0000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 14,8500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3600 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 180,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9000 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,5400 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,7000 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5150 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4070 |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,7000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14,8000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,0350 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,7141 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,2200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,7000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0740 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 19,0000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,9475 |  |
|  | 265112210040201 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 456,0000 |  |
|  | 14211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,2350 |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 1,1400 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,6270 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,9000 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,1140 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,0000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,6270 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 247,0000 |  |
|  | 14211022005133 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,7980 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1900 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5700 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2280 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 19,0000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 42,7500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,7500 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 19,5700 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 76,9500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,7000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 380,0000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 17,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8550 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,2280 |  |
|  |  | 2. Lucrari apeduct si canalizare |  |  |  |
| 14 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (file scurt d 25) | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |  |
|  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5800 |  |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 2,0400 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm MP 32x1 FE | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, racord olandez d32x1'' , avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274110102 2 | racord olandez PPR d32x1'' | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR d32 | buc | 10,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,1000 |  |
|  | 2875274110102 3 | Cot PPR d32 | buc | 10,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0800 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2100 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 8,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR d32 | m | 8,2400 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | SB28B | Sifon de pardoseala din inox rigola 600x70x50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2523126721151 | Sifon de pardoseala din inox | buc | 1,0100 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0151 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | SB09C | Piesa de legatura teu din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |  |
|  | 25231567210379 | Ramificatie 50x50 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0480 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | SB09C | Piesa de legatura Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,6400 |  |
|  | 25231567210378 | Cot | buc | 12,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1440 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | SB09E | Piesa de legatura teu din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,4000 |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 5,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1750 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0750 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | SB09E | Piesa de legatura Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2400 |  |
|  | 2523156721037 7 | Cot | buc | 8,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,2800 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 250 mm Piesa de bransare intarita cu inel metalic | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |  |
|  | 2875274110102 32 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Reductia PE avind diametrul exterior de 110x4'' | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |  |
|  | 287527411010251 | Reductia PE 110x4'' | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,8400 |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 12,3600 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1800 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1800 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 24,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,0000 |  |
|  | 2521216720160 47 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 24,7200 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0960 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2880 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Reductia avind diametrul de 110 x 50mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
|  | 252315672103777 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,2000 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 10,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,1000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0100 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 16,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,8400 |  |
|  | 287527420404040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 16,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0960 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 4,9600 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0192 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0160 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | SB09E | Piesa de legatura aerator capat cu membrana din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
|  | 2523156721037961 | Aerator cu membrana d110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 20,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,2000 |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 20,0000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | RCsB29D | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm | buc | 16,0000 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,4800 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,9200 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,1008 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1872 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 3,0400 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 16,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,8800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0160 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0960 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2400 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 34,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,1000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | SA04B | Teava din inox AISI 304 pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" (d20x1.5mm) | m | 50,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 22,5000 |  |
|  | 272210330600056 | Teava din inox d20x1.5mm | m | 51,7625 |  |
|  | 272120411780056 | Cot din inox | buc | 7,6875 |  |
|  | 272120411500056 | Teu din inox | buc | 8,2000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de F=15mm, D=20x1.5 mm | m | 50,0000 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 17,5000 |  |
|  | 332051735223 | Termoizolatie conducte | m | 54,0750 |  |
|  |  | 3. Lucrari de alimentare cu energie electrica |  |  |  |
| 39 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 1,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 |  |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,0100 |  |
|  | 2651122100402 0 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0400 |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,0400 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0400 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0303 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | RpED15B | Montarea cablurilor electrice din cupru, 5x10mm. tensiune a380V. Izolatie dubla bara fixare in parte plus izolatie generale, materiale de prindere si racordare | m | 70,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 14,0000 |  |
|  | 3130164802224 | Cablu electric din cupru pentru instalatii fixe si minere | m | 74,9700 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 14,7000 |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 18,3750 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | RpEA01C | Montarea tuburilor de protectie furtun metalic izolat, cu diametrul pina la 32 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete | m | 30,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 14,4000 |  |
|  | 25212167042355 | Tub de protectie furtun metalic | m | 32,1300 |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 3,1500 |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 3,1500 |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 4,7250 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | RpED07A | Montarea cablurilor electrice cu izolatie VVNG, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mm | m | 100,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 12,0000 |  |
|  | 31301348174055 | Cablu din cupru 3x1.5 | m | 108,1500 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 52,5000 |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 26,2500 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | RpEE15C | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 63 A-380 V, 3P, IP20, 50K, tip AC | buc | 1,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4800 |  |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor automate - 32A, 380V 3P 36K IP20 montare pe sina, dimensiuni 85x78.5x54mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4200 |  |
|  | 111100010002020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | RpER08A | Montarea bloc priza 380V, 5P, 1x32A/1x16A, tip 2xEuro + fise compatibila cu priza 380V | buc | 2,0000 |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,2000 |  |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 2,0000 |  |
|  | 5001000100111 | Turle telescopice 17 m | h-ut | 0,6000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | RpER08A | Montarea intrerupator automat 16A, monofazat, tip montare din sina | buc | 2,0000 |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,2000 |  |
|  | 287527630510555 | Conector | buc | 2,0000 |  |
|  | 5001000100111 | Turle telescopice 17 m | h-ut | 0,6000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | RpER08A | Montarea intrerupatorului automat monofazat 20A, tip montare sina din | buc | 2,0000 |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,2000 |  |
|  | 287527630510569 | Conector | buc | 2,0000 |  |
|  | 5001000100111 | Turle telescopice 17 m | h-ut | 0,6000 |  |
|  |  | 4. Lucrari de conditionare |  |  |  |
| 49 | VC18B | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, compresor tip inventor, 18000BTU/h la racire, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, ionizare, clasa de eficienta energetica A++, capacitatea la racire 4.5Kv, functionare la temperaturi exterioare scazute pina la -15 grade, filtre antibacteriologice, suporturi, traseu frigorific 15m/l, , cablu canal 60x60mm, 12m/l, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 30.000 -50.000mc/h. Termen de garantie 24 luni. | buc | 3,0000 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 140,6000 |  |
|  | 2952270003151 | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 | buc | 2,0080 |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 1,2048 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4,0160 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,6024 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,4016 |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 190,7600 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0960 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 44,1760 |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 190,7600 |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 44,1760 |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 24,0960 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,9000 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,2000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | VC18B | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, compresor tip invertor, 12000 BTU/h la racire, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, ionizare, clasa de eficienta energetica A++, capacitatea la racire 3.5Kv, functionare la temperaturi exterioare scazute pina la -15 grade, filtre antibacteriologice, suporturi, traseu frigorific 5m/l, pentru fiecare conditioner, cablu canal 60x60mm, 2m/l, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h. Termen de garantie 24 luni. | buc | 3,0000 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 210,9000 |  |
|  | 295227000315122 | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 | buc | 3,0120 |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 1,8072 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 6,0240 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,9036 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,6024 |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 286,1400 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,1440 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 66,2640 |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 286,1400 |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 66,2640 |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 36,1440 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,3500 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,8000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, compresor tip invertor 9000 BTU/h la racire, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, ionizare, clasa de eficienta energetica A++, capacitatea la racire 2.5Kv, functionare la temperaturi exterioare scazute pina la -15 grade, filtre antibacteriologice, suporturi, traseu frigorific 5m/l, pentru fiecare conditioner, cablu canal 60x60mm, 2m/l, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h. Termen de garantie 24 luni. | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,7400 |  |
|  | 295227000315111 | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 | buc | 1,0050 |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,5025 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5075 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2512 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1508 |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,3000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0400 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,0800 |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,3000 |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,0800 |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,0400 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5000 |  |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog

Șef departamentul inginerie biomedicală                                              C. Pîntea