Formular desfășurat

Win Смета

Lucrări de construcție a terenului de sport din str. Veronica Micle, mun. Strășeni, pe terenul public cu nr. cad. 8001113391.

Caiet de sarcini formular desfășurat.

| 1 | Lucrări de construcție a terenului de sport din str. Veronica Micle, mun. Strășeni, pe terenul public cu nr. cad. 8001113391. | Pagina nr: |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1-1 Lucrari pregatitoare | 2 - 4 |
| 1.2 | 2-1 Teren EPDM Multisport | 5 - 10 |

|  |  |  | 1-1 Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse |  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolare |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=8 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 2 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,8300 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea beton asfaltic demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=2,2 t/m3) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea beton asfaltic demolat in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 5 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale | kg |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 6 | TrI1AA02F3 | Incarcarea imprejmuirilor metalice prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 8 | TRI1AA09F3 | Descarcarea imprejmuirilor metalice prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 3, pe rampa sau teren | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 9 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 10 | TrI1AA02F3 | Incarcarea betonului demolat prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=2,4 t/m3) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 12 | TsC51C | Lucrari la descarcarea betonului demolat in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2. Scoaterea solului fertil |  |  |  |  |
| 13 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (30 m) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 14 | TsC22A1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (30 m) K=2,0000 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3300 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 15 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 16 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 17 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 3. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |
| 18 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (30 m) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 19 | TsC22B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (30 m) K=2,0000 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 20 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 21 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 4. Lacat de argila |  |  |  |  |
| 23 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (substrat de lacat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,1120 |  |  |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,4400 |  |  |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 2,0400 |  |  |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,4200 |  |  |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,4800 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,2900 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 24 |  | Argila | m3 |  |  |  |
|  | 21321 | Argila | m3 | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |

2-1 Teren EPDM Multisport

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Suprafata EPDM |  |  |  |  |
| 1 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire h=15 cm fr. 40-70 mm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta fr. 20-40 mm | m3 | 0,1020 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta fr. 40-70 mm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 2 | CG48A aplicativ | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm (10 cm). plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 100x100 mm - consum 1,719 kg/m2 Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,7800 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton C20/25 | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 2872122005458 | Plasa de otel sudata | kg | 1,7190 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate | kg | 0,0520 |  |  |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 0,0260 |  |  |
|  | 2430117326845 | Praimer (Amorsa) | l | 0,2000 |  |  |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 0,2900 |  |  |
|  | 2682117345591 | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 0,0192 |  |  |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 0,5700 |  |  |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,0202 |  |  |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 0,0410 |  |  |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0164 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 3 | CG48A1 k=10 | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (10 cm) K=10,0000 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0147 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton C20/25 | m3 | 0,0102 |  |  |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2940420007696 | Taietor de rosturi | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 4 | CG51A aplicativ | Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare bleu, bordo), grosimea fiecarui strat de 10,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S) K la manopera=0,3500 | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,2800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9700 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 5 |  | Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 1-3 mm - 1,3 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 2111 | Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 1-3,5 mm | kg | 1,3000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 6 |  | Adeziv pentru granule EPDM - 6,5 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 2112 | Adeziv pentru granule EPDM | kg | 6,5000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 7 |  | Granule EPDM nereciclat culoare VERDE granulatia 1-3,5 mm - 1,8 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 2111V | Granule EPDM nereciclat culoare VERDE granulatia 1-3,5 mm | kg | 1,8000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 8 |  | Adeziv pentru granule EPDM - 9,5 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 2112 | Adeziv pentru granule EPDM | kg | 9,5000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 9 |  | Granule EPDM nereciclat culoare BORDO granulatia 1-3,5 mm - 1,8 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 2111BO | Granule EPDM nereciclat culoare BORDO granulatia 1-3,5 mm | kg | 1,8000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 10 |  | Adeziv pentru granule EPDM - 9,5 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 2112 | Adeziv pentru granule EPDM | kg | 9,5000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 11 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, (marcaj minifotbal / alb) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 12 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, (marcaj volei / alb) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 13 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, (marcaj pista de alergari / alb) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 14 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, (marcaj baschet / galben) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126108720g | Email galben ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Gard de protectie |  |  |  |  |
| 15 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 16 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 17 | CB03A1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 18 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Plasa VR-1 3,0/100x100 mm) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plasa VR-1 3,0/100x100 mm | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 19 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000c20/25 | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 20 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 21 | CL18A | Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, L-6,0 m, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 22 | CL10A | Bare din teava 40x80x3,0 mm si confectii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii) | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 63,7500 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,7500 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7500 |  |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 23 | CL10A | Bare din teava 40x80x3,0 mm si confectii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii) (Poarta) | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 63,7500 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,7500 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7500 |  |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 24 |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm | buc |  |  |  |
|  | 21321311 | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 25 |  | Piulita hexagonala cu flansa M12 | buc |  |  |  |
|  | 213213112 | Piulita hexagonala cu flansa M12 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 26 |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm | buc |  |  |  |
|  | 213213113 | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 27 |  | Piulita hexagonala cu flansa M16 | buc |  |  |  |
|  | 213213114 | Piulita hexagonala cu flansa M16 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 28 |  | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm | buc |  |  |  |
|  | 21321312 | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 29 |  | Dop din material plastic pentru teava 80x40 mm | buc |  |  |  |
|  | 21321313 | Dop din material plastic pentru teava 80x40 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 30 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 |  |  |
|  | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 31 | DF50A | Intinderea cablu din otel D=4.0 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,4000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 32 |  | Cablu din otel D=4.0 mm | m |  |  |  |
|  | 21321321 | Cablu din otel D=4.0 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 33 |  | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm | buc |  |  |  |
|  | 2321321 | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 34 |  | Bulon zincat M10 cu inel | buc |  |  |  |
|  | 23213211 | Bulon zincat M10 cu inel | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 35 |  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm | buc |  |  |  |
|  | 23213211213 | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 36 | CC09C aplicativ | Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm. | m2 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 37 |  | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x45 mm | m2 |  |  |  |
|  | 2321321 | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x45 mm | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 38 | CC09C aplicativ | Montarea plasa protectie din textil | m2 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 39 |  | Plasa de protectie fir 4,2mm, ochi 100 x 100 mm, culoare verde inchis | m2 |  |  |  |
|  | 2321322 | Plasa de protectie fir 4,2mm, ochi 100 x 100 mm, culoare verde inchis | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |