2.2.2. Formularul de deviz nr.2 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa nr.2

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie

__________________“20” mai 2020

Obiectul:  Secția Unitate de Primire Urgentă

Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Grenoble 147

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme/ Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Birou personal medical |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 14,90 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 14,90 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,90 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,90 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,90 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 14,90 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,90 |
|  |  | 1.1.2. Pereți |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 46,90 |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,30 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 46,90 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,90 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,90 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 46,90 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 46,90 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,90 |
| 16 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,97 |
| 17 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 5,00 |
| 18 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 4,60 |
| 19 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 2,00 |
| 20 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1,30 |
| 21 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți | m2 | 1,30 |
|  |  | 1.1.3. Pardosele |  |  |
| 22 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 15,80 |
| 23 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 15,00 |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 15,80 |
| 25 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 15,80 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 15,80 |
| 27 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 15,80 |
| 28 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.1.4. Instalatie sanitara |  |  |
| 29 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 30 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2. Sala de primire |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 13,33 |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 13,33 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,33 |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,33 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,33 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 13,33 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,33 |
|  |  | 1.2.2. Pereți |  |  |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 44,60 |
| 39 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila. | m2 | 44,60 |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 44,60 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,60 |
| 42 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,60 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 44,60 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 44,60 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,60 |
| 46 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 4,29 |
| 47 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 5,00 |
| 48 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 49 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 4,00 |
|  |  | 1.2.3. Pardosele |  |  |
| 50 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 13,00 |
|  |  | 1.3. Sala de proceduri |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |
| 51 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 8,40 |
| 52 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 8,40 |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,40 |
| 54 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,40 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,40 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 8,40 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,40 |
|  |  | 1.3.2. Pereți |  |  |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 15,20 |
| 59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 15,20 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,20 |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,20 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 15,20 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 15,20 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,20 |
| 65 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 1,00 |
| 66 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu la pereți | m | 9,00 |
|  |  | 1.4. Birou Medic superior |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavan |  |  |
| 67 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 19,10 |
| 68 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 19,10 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,10 |
| 70 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,10 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 19,10 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 19,10 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,10 |
|  |  | 1.4.2. Pereți |  |  |
| 74 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 50,50 |
| 75 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,20 |
| 76 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 50,50 |
| 77 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,50 |
| 78 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,50 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 50,50 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 50,50 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,50 |
| 82 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 2,00 |
| 83 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 17,00 |
| 84 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1,20 |
| 85 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.4.3. Pardosele |  |  |
| 86 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 18,10 |
|  |  | 1.4.4. Instalatie sanitara |  |  |
| 87 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 88 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 89 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | 1.5. Sala de primire (spațiu pentru igienizare/anasare) |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavan |  |  |
| 90 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 15,70 |
| 91 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 15,70 |
| 92 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,70 |
| 93 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,70 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,70 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 15,70 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,70 |
|  |  | 1.5.2. Pereți |  |  |
| 97 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 24,50 |
| 98 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 30,00 |
| 99 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 30,00 |
| 100 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți | m2 | 30,00 |
| 101 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 24,50 |
| 102 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,50 |
| 103 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 24,50 |
| 104 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 24,50 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 24,50 |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,50 |
| 107 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 4,00 |
| 108 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 4,62 |
| 109 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 4,40 |
| 110 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 9,20 |
| 111 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu la pereți | m | 22,90 |
|  |  | 1.5.3. Pardosele |  |  |
| 112 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 16,00 |
| 113 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie. | m2 | 1,50 |
| 114 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 15,00 |
| 115 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 16,00 |
| 116 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 16,00 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 16,00 |
| 118 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu supra-fete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 16,00 |
| 119 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,50 |
| 120 | RpCK24A | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie cera-mica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment. | m2 | 1,50 |
| 121 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.5.4. Instalatie sanitara |  |  |
| 122 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 123 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  |  | 1.6. Birou Asistenta superioară |  |  |
|  |  | 1.6.1. Tavan |  |  |
| 124 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 15,30 |
| 125 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 15,30 |
| 126 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,30 |
| 127 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,30 |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,30 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 15,30 |
| 130 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,30 |
|  |  | 1.6.2. Pereți |  |  |
| 131 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 46,00 |
| 132 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila. | m2 | 46,00 |
| 133 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,20 |
| 134 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 46,00 |
| 135 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,00 |
| 136 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,00 |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 46,00 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 46,00 |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,00 |
| 140 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,63 |
| 141 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 5,00 |
| 142 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn. (usa) | m2 | 5,00 |
| 143 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 4,00 |
| 144 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 23,00 |
| 145 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1,20 |
| 146 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.6.3. Pardosele |  |  |
| 147 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 15,50 |
| 148 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 14,50 |
| 149 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 15,50 |
| 150 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 15,50 |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 15,50 |
| 152 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 15,50 |
| 153 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.6.4. Instalatie sanitara |  |  |
| 154 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 155 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 156 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | 1.7. Birou TS |  |  |
|  |  | 1.7.1. Tavan |  |  |
| 157 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 13,11 |
| 158 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 13,11 |
| 159 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,11 |
| 160 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,11 |
| 161 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,11 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor cu grund Extra | m2 | 13,11 |
| 163 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,11 |
|  |  | 1.7.2. Pereți |  |  |
| 164 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 44,16 |
| 165 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,20 |
| 166 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 44,16 |
| 167 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,16 |
| 168 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,16 |
| 169 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 44,16 |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 44,16 |
| 171 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,16 |
| 172 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 1,98 |
| 173 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra | m2 | 5,00 |
| 174 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 175 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 2,00 |
| 176 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 8,00 |
| 177 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 | 8,10 |
| 178 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1,20 |
| 179 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți | m2 | 1,20 |
|  |  | 1.7.3. Pardosele |  |  |
| 180 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 15,00 |
|  |  | 1.7.4. Instalatie sanitara |  |  |
| 181 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 182 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 183 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | 1.8. Birou pentru medici |  |  |
|  |  | 1.8.1. Tavan |  |  |
| 184 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 15,00 |
| 185 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 15,00 |
| 186 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,00 |
| 187 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 188 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,00 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 15,00 |
| 190 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,00 |
|  |  | 1.8.2. Pereți |  |  |
| 191 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,50 |
| 192 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 48,50 |
| 193 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,50 |
| 194 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,50 |
| 195 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 48,50 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,50 |
| 197 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,50 |
| 198 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 4,30 |
| 199 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 5,00 |
| 200 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 201 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 1,00 |
| 202 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 12,00 |
|  |  | 1.8.3. Pardosele |  |  |
| 203 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 15,00 |
|  |  | 1.9. Grup Sanitar |  |  |
|  |  | 1.9.1. Tavan |  |  |
| 204 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 5,80 |
| 205 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 5,80 |
| 206 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,80 |
| 207 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,80 |
| 208 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,80 |
| 209 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 5,80 |
| 210 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,80 |
|  |  | 1.9.2. Pereți |  |  |
| 211 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 34,80 |
| 212 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 34,80 |
| 213 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 34,80 |
| 214 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,80 |
| 215 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 34,80 |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 34,80 |
| 217 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,40 |
| 218 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 17,40 |
| 219 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 4,50 |
| 220 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 6,50 |
|  |  | 1.9.3. Pardosele |  |  |
| 221 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 5,80 |
| 222 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,80 |
| 223 | RpCK24A | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment. | m2 | 5,80 |
| 224 | CG18A | Plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 11,60 |
|  |  | 1.9.4. Instalatii sanitare |  |  |
| 225 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 226 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 227 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handica-pati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |
| 228 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 229 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | 1.10. Hol |  |  |
|  |  | 1.10.1. Tavan |  |  |
| 230 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 50,00 |
| 231 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 50,00 |
| 232 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,00 |
| 233 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 50,00 |
| 234 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 50,00 |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 50,00 |
| 236 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.10.2. Pereți |  |  |
| 237 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 86,90 |
| 238 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 86,90 |
| 239 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 86,90 |
| 240 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86,90 |
| 241 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 86,90 |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 86,90 |
| 243 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 86,90 |
| 244 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,64 |
| 245 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 18,60 |
| 246 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 31,50 |
| 247 | CN21A | Vopsitorii la, grile metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 6,00 |
|  |  | 1.10.3. Pardosele |  |  |
| 248 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 50,00 |
|  |  | 2. Instalatii electrice sectia internare |  |  |
| 249 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru inlocuire) | buc | 5,00 |
| 250 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 13,00 |
| 251 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu. | buc | 2,00 |
| 252 | RpEE17B | Inlocuirea prizelor - priza dubla | buc | 3,00 |
| 253 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat 2x18 de tip LED complet echipate. | buc | 2,00 |
| 254 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat 4x18 de tip LED complet echipate. | buc | 11,00 |