CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia cоrmuirii colhozului in casa de cultura din str. Pacii, nr.72/1, s. Cania, com. Cania, r-nul Cantemir, R. Moldova. Nr. cad. al terenului: 2114302.130

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,200 |
| 2 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 | 1,400 |
| 3 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,030 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 7,200 |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 12,800 |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,070 |
| 7 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 0.4kv | buc | 3,000 |
| 8 | 33-04-017-1 | Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km | 1000 m | 0,120 |
| 9 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior SV105-5 | buc | 1,000 |
| 10 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,000 |
| 11 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 1,000 |
| 12 | Pret de piata | Cablu CIP2 A3x25+1x35mm2 | m | 100,000 |
| 13 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,300 |
| 14 | Pretul firmei | Cablu АВВГ 4x25mm | m | 100,000 |
| 15 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,300 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,700 |
| 17 |  | Lenta metalica F2007 | m | 25,000 |
| 18 |  | Screpa A200 | buc | 25,000 |
| 19 |  | Consola de ancorare CA1500 | buc | 10,000 |
| 20 |  | Clema de ancorare PA25x100 | buc | 10,000 |
| 21 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 22 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-3f | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,000 |
| 25 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,050 |
| 26 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,200 |
| 27 |  | Gofra flexibila metalica d32mm | m | 5,000 |
| 28 |  | Teava PVC d32mm | m | 70,000 |
| 29 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 30 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,300 |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, 80x80mm | 100 m | 0,080 |
| 32 |  | BZUM-3f (63A) | buc | 1,000 |
| 33 |  | Contor NIK 2303/In=5(120)A/Un=380V | buc | 1,000 |
| 34 |  | Automat BA47-29/20A/C/3p | buc | 1,000 |
| 35 |  | Automat BP32-(63A) In=63A/3p | buc | 1,000 |