Modernizarea scuarului de pe str. Biruinței din orașul Călărași.

Deviz local   1-1-1 demontarea construcțiiloe existente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Demolare |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 146,80 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом) | m3 | 244,60 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка ж/б лестниц Sc-1 - Sc-6) | m3 | 14,65 |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка ж/б конструкций) | m3 | 158,85 |
| 5 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка подпорной стенки) | m3 | 1,20 |
| 6 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 3,00 |
| 7 | TsH21A | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma (Корчевка пней) | buc | 3,00 |
| 8 | TsH91A,к-0,4 | Demontarea bancilor pe 2 picioare (Демонтаж скамеек) | buc | 27,00 |
| 9 | TsH91В,к-0,4 | Demontarea urnelor (Демонтаж урн) | buc | 25,00 |
|  |  | 1.2. Transportarea gunoiului |  |  |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ( Погрузка строймусора механизмами) | 100 m3 | 5,66 |
| 11 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( Погрузка строймусора вручную ) | t | 10,00 |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка строймусора автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км) | t | 1 146,90 |
| 13 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории) | 100 m3 | 5,66 |

Deviz local  1-2-1 Decopertarea stratului de sol fertil

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Scoaterea stratului de sol fertil |  |  |
| 1 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка недостающего плодородного грунта ) | 100 m3 | 1,07 |
| 2 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом с расстояния 5 км) | t | 128,40 |

Deviz local  2-1-1  Amenajarea teritoriului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Pavarea cu imbracaminte rutiere Rollerdrom (beton asfaltic) (S=584,8m2 Tip 3) |  |  |
| 1 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка корыта автогрейдером) | 100m2 | 5,85 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основанияиз щебня 100mm) | m3 | 58,50 |
| 3 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания из щебня 150mm) | m3 | 87,72 |
| 4 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( Подгрунтовка жидким битумом , расход 0,8кг/м2) | t | 0,47 |
| 5 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) | m2 | 584,80 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума 0,25l/m2) | t | 0,15 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) | m2 | 584,70 |
| 8 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.30.15 | m | 106,50 |
|  |  | 1.2. Suprafete pavate cu dale de pavaj 5cm (noi) ( S=3159.3m2,tip1) |  |  |
| 9 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка корыта автогрейдером) | 100m2 | 31,59 |
| 10 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка 10см) | m3 | 315,93 |
| 11 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см ) | m2 | 3 159,30 |
| 12 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 5cm) | m2 | 3 159,30 |
| 13 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.30.15 | m | 3 217,50 |
|  |  | 1.3. Suprafete pavate cu dale de pavaj 5cm ( S=4277.8m2,tip2) |  |  |
| 14 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см ) | m2 | 4 277,80 |
| 15 | DI112,k-6 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (На каждый 1x6=6 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, исключать) | m2 | -4 277,80 |
| 16 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 5cm) | m2 | 4 277,80 |
| 17 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.30.15 | m | 2 315,00 |
|  |  | 1.4. Suprafete cu river petris (S=813.6m2 Tip 5) |  |  |
| 18 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка корыта автогрейдером) | 100m2 | 8,14 |
| 19 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания из щебня 120mm) | m3 | 97,65 |
| 20 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Слой песка 100мм) | m3 | 81,40 |
| 21 | IzF04J1,manopera | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, Geotextil) | m2 | 813,60 |
| 22 |  | Geotextil | m2 | 813,60 |
| 23 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство гравийного покрытия River-petris 100mm) | 100m2 | 8,14 |
| 24 | DI134A1,K-5 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 ( при уменьшении толщины на каждый 1x5=5 см уменьшается) | 100m2 | -8,14 |
| 25 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.30.08 | m | 297,70 |
|  |  | 1.5. Suprafete pavate din placi de beton (S=31.0m2, tip4) |  |  |
| 26 | CO02C | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de petris de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip | m2 | 31,00 |
|  |  | 1.6. Scarile Sc-1 - Sc-4 |  |  |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 ) | 100 m3 | 0,15 |
| 28 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную) | m3 | 3,40 |
| 29 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка) | m3 | 6,40 |
| 30 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 6,40 |
| 31 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка лишнего грунта в а/с) | 100 m3 | 0,12 |
| 32 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 19,80 |
| 33 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,12 |
| 34 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - 10см)) | m3 | 5,00 |
| 35 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( Армированные конструкции крыльца, железобетон класса.. В15.) | m3 | 17,30 |
| 36 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 36,50 |
| 37 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, арматура Д-6 А1) | kg | 524,70 |
| 38 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (Облицовка плитками лестниц) | m2 | 52,90 |
|  |  | 1.7. Gazon obisnuit , S=2881,9m2 |  |  |
| 39 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта) | 100 m3 | 1,07 |
| 40 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение) | 100 m3 | 1,07 |
| 41 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Планировка газонов) | m2 | 2 881,90 |
| 42 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посев трав | 100m2 | 28,82 |
| 43 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti Полив газонов | 100m2 | 28,82 |
|  |  | 1.8. Деревья (143 шт) , Кустарники (90шт) |  |  |
| 44 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor ( Копание ям ) | m3 | 33,40 |
| 45 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi ( Разноска деревьев и кустарников ) | buc | 233,00 |
| 46 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ( Посадка деревьев ) | buc | 143,00 |
| 47 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ( Посадка кустарников) | buc | 90,00 |
| 48 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna ( Полив деревьев и кустарников) | 100m2 | 0,59 |
| 49 | pret | Гортензия "Hydrangea" | buc | 35,00 |
| 50 | pret | Сирень обыкновенная | buc | 15,00 |
| 51 | pret 1 | Жимолость "Loricera pileata" | buc | 25,00 |
| 52 | pret | Дейция "Deutzia scarba" | buc | 15,00 |
| 53 | pret | Глициния "Wisteria" | buc | 30,00 |
| 54 | pret | Tuia западная | buc | 101,00 |
| 55 | pret | Клен остролистый "Acer platanoides L" | buc | 4,00 |
| 56 | pret | Клен полевой "Acer platanoides L" | buc | 4,00 |
| 57 | pret | Клен белый "Acer platanoides L" | buc | 4,00 |
|  |  | 1.9. Banca din beton |  |  |
| 58 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40м3 ) | 100 m3 | 0,11 |
| 59 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную) | m3 | 1,60 |
| 60 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка) | m3 | 3,10 |
| 61 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 3,10 |
| 62 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка лишнего грунта в а/с) | 100 m3 | 0,10 |
| 63 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 16,62 |
| 64 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,10 |
| 65 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - 10см)) | m3 | 2,50 |
| 66 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( Армированные конструкции крыльца, железобетон класса.. В15.) | m3 | 14,00 |
| 67 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 68,00 |
| 68 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки) | kg | 220,80 |
| 69 | IzF18D,к-2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm (Strat din beton cu adaugand plastifiantii grosimea 2х2=4 cm) | m2 | 8,00 |
| 70 | CK17FAdoptrat | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice (Обшивка бетонных стен доской Декинг) | m2 | 20,00 |
|  |  | 1.10. Instalarea cuvetei descurgere PP-dn100-h-120mm |  |  |
| 71 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную ) | m3 | 5,60 |
| 72 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонное основание лотка , бетон В7,5) | m3 | 0,55 |
| 73 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 24,20 |
| 74 | SB26A | Cuveta de scurgere PP-Dn100-h-120mm | buc | 55,00 |
| 75 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (Крепления для лотков) | buc | 55,00 |
| 76 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Герметик для поперечных швов) | m | 10,80 |
|  |  | 1.11. Amenajarea - Forme arhitecturale |  |  |
| 77 | TsH91B | Instalarea urnelor | buc | 155,00 |
| 78 | TsH91A | Instalarea bancilor pe 2 picioare cu spatele | buc | 217,00 |
| 79 | TsH91A,Adoptat | Instalarea bancilor rotunda | buc | 16,00 |
| 80 | TsH91A,Adoptat | Instalarea bancilor cu lemn Pf-1(sectia 2) | buc | 9,00 |
| 81 | TsH91A,Adoptat | Instalarea ghiveci din beton Pf-1(sectia 1) | buc | 9,00 |
| 82 | TsH91B | Instalarea containelor de gunoi | buc | 4,00 |
| 83 | TsH91A,Adoptat | Instalarea paturi de beton Pf-2 | buc | 14,00 |
| 84 | TsH91A,Adoptat | Instalarea paturi de beton Pf-3 | buc | 4,00 |
| 85 | TsH91A,Adoptat | Instalarea paturi de beton Pf-4 | buc | 6,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 86 | pret 1 | Urna | buc | 155,00 |
| 87 | pret | Banca cu spatele | buc | 217,00 |
| 88 | pret | Banca rotunda | buc | 16,00 |
| 89 | pret | Banca cu lemn Pf-1 (sectia 2) | buc | 9,00 |
| 90 | pret | Ghiveci din beton Pf-1(sectia 1) | buc | 9,00 |
| 91 | pret | C os de gunoi | buc | 4,00 |
| 92 | 107 | Patul de flori de beton Pf-2 | buc | 14,00 |
| 93 | 108 | Patul de flori de beton Pf-3 | buc | 4,00 |
| 94 | 109 | Patul de flori de beton Pf-4 | buc | 6,00 |

Deviz Local  2-2-1  Forme Arhitecturale mici.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Forme arhitecturale |  |  |
| 1 | calcul 1 | Игровой комплекс Мuz 602 | buc | 1,00 |
| 2 | calcul 2 | Качели двухместные на цепях SA-05 | buc | 2,00 |
| 3 | calcul 3 | Стол для армрестлинга С-018 | buc | 1,00 |
| 4 | calcul 4 | Фитнес Зона из 6Тренажеров 6FT | buc | 1,00 |
| 5 | calcul 5 | Cпортивный комплекс WORKOUT С-051 | buc | 1,00 |
| 6 | calcul 6 | Качалка на пружинах ZP-04 | buc | 4,00 |
| 7 | calcul 7 | Песочница 011 | buc | 2,00 |
| 8 | calcul 8 | Качели балансированные TNT-07-3m | buc | 3,00 |
| 9 | Calcul 8 | Карусель DNC 04 | buc | 2,00 |
| 10 | Calcul 10 | Игровой комплекс ECO-11 | buc | 1,00 |
| 11 | Сalcul 11 | Дом скалодром | buc | 1,00 |
| 12 | Сalcul 12 | Тренажер уличный E-Ska-02 для людей c OBЗ | buc | 1,00 |
| 13 | Сalcul 13 | Спортивный комплекс с поручнями PD-04 | buc | 1,00 |
| 14 | Calcul 14 | Тренажер E-Ska-08 Турник для людей с OBЗ | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Utilaj - Forme arhitecturale |  |  |
| 15 | 15 | Игровой комплекс Muz-602 | buc | 1,00 |
| 16 | 16 | Качели двухместные на цепях SA-05 | buc | 2,00 |
| 17 | 17 | Стол для армрестлинга С-018 | buc | 1,00 |
| 18 | 18 | Фитнес зона из 6 тренажеров 6FT | buc | 1,00 |
| 19 | 19 | Спортивный комплекс WORKOUT C-051 | buc | 1,00 |
| 20 | 20 | Качалка на пружинах ZP-04 | buc | 4,00 |
| 21 | 21 | Песочница 011 | buc | 2,00 |
| 22 | 22 | Качели балансированные ТНТ -07-3М | buc | 3,00 |
| 23 | 23 | Карусель DNC04 | buc | 2,00 |
| 24 | 24 | Игровой комплекс ЕСО-11 | buc | 1,00 |
| 25 | 25 | Дом скалодром | buc | 1,00 |
| 26 | 26 | Тренажер уличный Е-Ska-02 для людей с OBЗ | buc | 1,00 |
| 27 | 27 | Спортивный комплекс с поручнями PD-04 | buc | 1,00 |
| 28 | 28 | Тренажер E-Ska-08 Турник для людей с OBЗ | buc | 1,00 |

Deviz local  2-3-1  Construcții din beton armat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40м3 ) | 100 m3 | 0,20 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную) | m3 | 2,20 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка) | m3 | 2,20 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 2,20 |
| 5 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка лишнего грунта в а/с) | 100 m3 | 0,20 |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 33,00 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,20 |
|  |  | 1.2. Springboard cu platforma 1 |  |  |
| 8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - 10см)) | m3 | 0,88 |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( Армированные конструкции , железобетон класса.. С30/37ХF4XС4.) | m3 | 7,49 |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 14,40 |
| 11 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки) | kg | 124,50 |
|  |  | 1.3. Springboard cu platforma 2 |  |  |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - 10см)) | m3 | 2,22 |
| 13 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( Армированные конструкции , железобетон класса.. С30/37ХF4XС4.) | m3 | 22,84 |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 32,60 |
| 15 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки) | kg | 548,80 |
| 16 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закладных деталей) | kg | 26,60 |
| 17 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж балюстрад BS-1,BS-2) | kg | 77,40 |
|  |  | 1.4. Bordura B-1 |  |  |
| 18 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную ) | m3 | 1,44 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка) | m3 | 0,72 |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,72 |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - 10см)) | m3 | 0,20 |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( Армированные конструкции , железобетон класса С30/37ХF4XС4.) | m3 | 1,35 |
| 23 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 9,90 |
| 24 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки) | kg | 77,44 |
|  |  | 1.5. Scara |  |  |
| 25 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную ) | m3 | 1,20 |
| 26 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка) | m3 | 0,40 |
| 27 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,80 |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - 10см)) | m3 | 0,17 |
| 29 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( Армированные конструкции , железобетон класса С30/37ХF4XС4.) | m3 | 0,90 |
| 30 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 6,20 |
| 31 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки) | kg | 24,26 |

Deviz local   4-1-1 Iluminat electric exterior

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructia generala |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente pentru cablu |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,82 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,80 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 130,05 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,08 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) | m3 | 52,02 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,60 |
| 7 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (лишний грунт) | 100 m3 | 1,30 |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 221,09 |
| 9 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,30 |
| 10 | AcA10A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 21,00 |
|  |  | 1.2. Teava in transee |  |  |
| 11 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ( PE D50) | 1 km | 0,067 |
| 12 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ( PE D75) | 1 km | 0,025 |
|  |  | 1.3. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint |  |  |
| 13 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 20m | m3 | 5,00 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,00 |
|  |  | 1.4. Piloni de iluminat |  |  |
| 15 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t ( Pilon metalic decorativ SAL DP-44/h=4m) 159 buc. х16,8kg/buc. | t | 2,6712 |
| 16 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t ( Pilon metalic decorativ SAL-80/h=8m) 6 buc. х36,4kg/buc. | t | 0,2184 |
| 17 | Pret | Pilon metalic decorativ SAL DP-44/h=4m | buc | 159,00 |
| 18 | Pret | Pilon metalic decorativ SAL-80/h=8m | buc | 6,00 |
|  |  | 1.5. Fundatie pentru piloni |  |  |
| 19 | TsC39A1 k=0.5 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 165,00 |
| 20 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Fundatie pilon tip B50 (pilon SAL DP-44) c комплектом соединительных элементов) | buc | 159,00 |
| 21 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv ( Fundatie pilon tip B60 (pilon SAL-88) c комплектом соединительных элементов) | buc | 6,00 |
| 22 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (165опор х4 шт.)(montare) | buc | 660,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Dulapuri de distributie |  |  |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (BZUM-TF-05-100) montare | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare /montare | buc | 21,00 |
|  |  | 2.2. Сabluri |  |  |
| 25 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 2,25 |
| 26 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,25 |
| 27 | 08-02-146-3 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,20 |
| 28 | Pret | Cablu АПвБбШп-1 4х35 mm2 | m | 270,00 |
| 29 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 17,82 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,74 |
| 31 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 27,15 |
| 32 | Pret | Cablu АПвБбШп-1 5х10 mm2 | m | 2 320,00 |
| 33 | Pret | Cablu АПвБбШп-1 3х6 mm2 | m | 355,00 |
| 34 | Pret | Cablu C2XY-F 3х1,5 mm2 | m | 40,00 |
| 35 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 21,19 |
| 36 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,97 |
| 37 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,44 |
| 38 | Pert | Caramida | buc | 360,00 |
| 39 | 10-06-048-05 | Pozarea cablurilor fibro-optice in transee (Banda de semnalizare, latimea 150mm) Kh-om=0,3 | 1 km | 1,80 |
| 40 | Pret | Banda de semnalizare, latimea 150mm | m | 1 800,00 |
|  |  | 2.3. Echipament de iluminat |  |  |
| 41 | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console (montare) (127 inclusiv in Utilaj) | 100 buc | 1,59 |
| 42 | 08-03-596-7 | Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 500 (montare) (6 inclusiv in Utilaj) | 100 buc | 0,10 |
| 43 | Pretul firmei | Proiector, cu lampi LED/Neos 1 LED/230V/343212/2344Lm/18W/IP66 | buc | 4,00 |
|  |  | 2.4. Echipament pentru piloni |  |  |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (intrerupator 2A, 6A) montare | buc | 165,00 |
| 45 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (Cleme ЗНИ-10) | 100 buc | 15,90 |
| 46 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (Cleme ЗНИ-6) | 100 buc | 0,36 |
|  |  | 2.5. Accesorii din metal |  |  |
| 47 | 08-01-087-3 | Constructii metalice (Articole din metal) | t | 0,10 |
|  |  | 2.6. Mansoane |  |  |
| 48 | 08-02-165-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 2,00 |
| 49 | Pret | Manson terminal 4ПКТп 25/50 | buc | 2,00 |
| 50 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 370,00 |
| 51 | Pret | Manson terminal ПКТп 5х10mm2 | buc | 320,00 |
| 52 | Pret | Manson terminal ПКТп 3х6mm2 | buc | 50,00 |
|  |  | 2.7. Priza de pamint |  |  |
| 53 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Otel rotund D25 mm 1buc=3m, Kotel=2.44) | 10 buc | 0,30 |
| 54 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Otel rotund D25 mm, Kotel=4.34) | 100 m | 0,01 |
| 55 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (Otel rotund D25 mm, Kotel=4.34) | 100 m | 0,20 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Dulapuri de distributie |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Panou de comanda a iluminatului exterior (PECIE-1), BZUM-TF-05-100 aplicabil, IP-65 | buc | 1,00 |
| 57 | Pretul firmei | Separator de sarcina 3P/100A BP32-31 | buc | 1,00 |
| 58 | Pretul firmei | Limitator de impulsuri atmosferice, ОПС1-B/3Р | buc | 1,00 |
| 59 | Pretul firmei | Contor electric AMT B1x-Fx; 380/220B; 5...60А | buc | 1,00 |
| 60 | Pretul firmei | Intrerupator dieferential ВД1-63/4P/32A/30mA | buc | 1,00 |
| 61 | Pretul firmei | Contactor КМИп-23210 | buc | 2,00 |
| 62 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila ППНИ33 160/20A | buc | 7,00 |
| 63 | Pretul firmei | Intrerupator dieferential automat 4P/С16A/30mA/4,5kA | buc | 2,00 |
| 64 | Pretul firmei | Comutator cu 2 pozitii cu cheie, LAY5-BG45 | buc | 1,00 |
| 65 | Pretul firmei | Releu intermediar modular, РЭК78/4 3А 230В | buc | 1,00 |
| 66 | Pretul firmei | Buton de comanda, SB-7 "Pornire" /230V/verde | buc | 1,00 |
| 67 | Pretul firmei | Buton de comanda, SB-7 "Stop" /230V/rosu | buc | 1,00 |
| 68 | Pretul firmei | Intrerupator orar programabil digital astronomic, TM-AS | buc | 2,00 |
|  |  | 3.2. Echipament de iluminat |  |  |
| 69 | Pretul firmei | Corp de iluminat stradal decorativ, cu lampa LED IZYLUM 1 5366 Flat/230V/ 468912/2917Lm/20,9W/IP66 | buc | 32,00 |
|  |  | 3.3. Echipament pentru piloni |  |  |
| 70 | Pretul firmei | Intrerupator BA47-29/1P/B2 | buc | 159,00 |
| 71 | Pretul firmei | Intrerupator BA47-29/1P/B6 | buc | 6,00 |
|  |  | 3.4. Echipament de iluminat |  |  |
| 72 | Pretul firmei | Corp de iluminat stradal decorativ, cu lampa LED / VOLDUE 5243 Integrated lenses Symmetrical/230V/416342/2382lm/22W/IP-66 | buc | 127,00 |
| 73 | Pretul firmei | Proiector, cu lampi LED/INDU FLOOD GEN2/230V/449972/69609Lm/375W/IP66 | buc | 6,00 |

Deviz local  4-2-1  Sistem de supreveghere video

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Utilaj extern |  |  |
| 1 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (camera de supraveghere video exteriora DH-IPC-HFW2439SP-SA-LED-0280B-S2) | buc | 26,000 |
| 2 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (panou pentru montare pe stilp a cutiei de distributie Dahua EF-PFA152-E) | buc | 27,000 |
| 3 | pret | Panou pentru montare pe stilp a cutiei de distributie Dahua EF-PFA152-E | set | 27,000 |
| 4 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (cutiei de distributie pentru camera video Dahua PFA134) | buc | 27,000 |
| 5 | pret | Cutiei de distributie pentru camera video Dahua PFA134 | set | 27,000 |
| 6 | 10-04-065-01 | Aparataj tip consola: Magnetofon monoborna stationar (PoE Switch PFS3010-8ET-96) | buc | 4,000 |
| 7 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (sursa de alimentare PFM 350-900 UPS) | buc | 4,000 |
| 8 | 10-08-003-07 | Dispozitive optic-(foto)electrice: set de convertizoare (Wi-Fi Router Mikro Tik LHG 5 ac) | set | 1,000 |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩМП-4-0 ) | buc | 4,000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Zabrele de ventilare VentiKa WM200-12buc; Cooler MMotors VA 16/2 46 Вт 220В-4buc; Detector termic KL015 130*-4buc; Priza DIN 35 16A IEK-16buc; Automat BA47-29 1P C6 IEK-5buc; Automat BA47-29 1P B4 IEK-5buc; Pres pentru cablu KASAN MG12-18-50buc; Conector RJ-45-100buc; Clema (JXB35A) gri IEK-40buc; Clema (JXB35A) albastru IEK-10buc; Clema (galben-verde) (JXB-4PEN) IEK-10buc; Sina de montare Himel DIN 35-4buc) | buc | 50,000 |
| 11 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Keystone RJ-45 cat.7) | buc | 12,000 |
| 12 | pret | Keystone RJ-45 cat.7 | buc | 12,000 |
| 13 | pret | Patch-cord RJ-45 cat.7 | buc | 12,000 |
| 14 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 2,550 |
| 15 | pret | Cablu ВВГнг FRLS 3*1.5mm | m | 50,000 |
| 16 | pret | Cablu LK-CAT.5E-FTP/CU OUT | m | 2 500,000 |
| 17 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept (cablu canal perforat 60*40mm) | m | 8,000 |
| 18 | pret | Cablu canal perforat 60*40mm | m | 8,000 |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (tevi 20mm) | 100 m | 25,000 |
| 20 | pret | Tevi din PE d 20mm | m | 2 500,000 |
| 21 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (tub metalic flexibil cu izolatie PVC 18mm) | 100 m | 5,000 |
| 22 | pret | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 18mm | m | 500,000 |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Diferite elemente metalice) | t | 0,010 |
| 24 | pret | Piese metalice (Diferite elemente metalice) | kg | 10,000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Utilaj extern |  |  |
| 25 | pret | Camera de supraveghere video exteriora DH-IPC-HFW2439SP-SA-LED-0280B-S2 | set | 26,000 |
| 26 | pret | PoE Switch PFS3010-8ET-96 | buc | 4,000 |
| 27 | pret | Sursa de alimentare PFM 350-900 UPS | set | 4,000 |
| 28 | pret | Wi-Fi Router Mikro Tik LHG 5 ac | buc | 1,000 |
| 29 | pret | Dulap ЩМП-4-0 | buc | 4,000 |
| 30 | pret | Zabrele de ventilare VentiKa WM200 | buc | 12,000 |
| 31 | pret | Cooler MMotors VA 16/2 46 Вт 220В | buc | 4,000 |
| 32 | pret | Detector termic KL015 130* | buc | 4,000 |
| 33 | pret | Priza DIN 35 16A IEK | buc | 16,000 |
| 34 | pret | Automat BA47-29 1P C6 IEK | buc | 5,000 |
| 35 | pret | Automat BA47-29 1P B4 IEK | buc | 5,000 |
| 36 | pret | Pres pentru cablu KASAN MG12-18 | buc | 50,000 |
| 37 | pret | Conector RJ-45 | buc | 100,000 |
| 38 | pret | Clema (JXB35A) gri IEK | buc | 40,000 |
| 39 | pret | Clema (JXB35A) albastru IEK | buc | 10,000 |
| 40 | pret | Clema (galben-verde) (JXB-4PEN) IEK | buc | 10,000 |
| 41 | pret | Sina de montare Himel DIN 35 | buc | 4,000 |

Deviz local 4-3-1 Sistem de sonorizare audio

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-064-02 | Aparataj de masa: Modulator de oscilograf sau magnetofon tip transportabil (multiplayer ITC T-2221) | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (amplificatoare ITC Audio TI-5006S) | buc | 2,000 |
| 3 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa: Megafon de masa (consola cu microfon ITC T-612A) | buc | 1,000 |
| 4 | 10-04-101-09 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, mai mare de 10 W (difuzor ITC Audio T-703A 15W) | buc | 65,000 |
| 5 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (panou de ventilator 1U LAMBERG (AK-1503-B) 19", 1U) | buc | 1,000 |
| 6 | pret | Cablu acustic ITC Audio T-G1.8 | buc | 2,000 |
| 7 | 10-06-037-01 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 (Dulap Rack 19" 8U) | buc | 1,000 |
| 8 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 2,930 |
| 9 | pret | Cablu КОВЕВнг 1*2*1.0mm2 | m | 2 900,000 |
| 10 | pret | Cablu KMM 2*0.35mm2 | m | 10,000 |
| 11 | pret | Cablu ВВГнг 3*1.5mm2 | m | 20,000 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (tevi 20mm) | 100 m | 29,000 |
| 13 | pret | Tevi din PE d 20mm | m | 2 900,000 |
| 14 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Diferite elemente metalice) | t | 0,025 |
| 15 | pret | Piese metalice (Diferite elemente metalice) | kg | 25,000 |
| 16 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (cutie de distributie) | buc | 33,000 |
| 17 | pret | Cutie de distributie | buc | 33,000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 18 | pret | Multiplayer ITC T-2221 | buc | 1,000 |
| 19 | pret | Amplificatoare ITC Audio TI-5006S | buc | 2,000 |
| 20 | pret | Consola cu microfon ITC T-612A | buc | 1,000 |
| 21 | pret | Difuzor ITC Audio T-703A 15W | buc | 65,000 |
| 22 | pret | Panou de ventilator 1U LAMBERG (AK-1503-B) 19", 1U | buc | 1,000 |
| 23 | pret | Dulap Rack 19" 8U | buc | 1,000 |

Deviz local 6-1-1  Sistem de irigare automatizată. Soluții tehnologice.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Costul utilajului |  |  |
| 1 | pret de piata | Electrovana RAIN BIRD PGA 2" F,Debit volumic de curgere: 0,5 to 34.05 m3/hPresiune: 1.0 to 10.4 bar (23° C)Specificatii electrice:Solenoid: 24 VAC - 50 Hz,current pornire: 0.41 A (9.9 VA)current detinere: 0.23 A (5.5 VA) Inaltime: 25.4 cmLungime: 19.7 cm, Latime: 12.7 cm | buc | 45,00 |
| 2 | pret de piata | Sensor debit volum RAIN BIRD FS200 2".specificatii DN-50 mm, D-65 mm; Volum 2,3-45.4 m3/ora. Cu precizie +- 1%, viteza apei = 0,15-9,2 metri pe secunda, presiune maxima de 6.9 bar, temperatura max 60 grade C | buc | 1,00 |
| 3 | pret de piata | Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300 | buc | 46,00 |
| 4 | pret de piata | Decoder puls , pentru electrovalva 24 vac cu o adresa pentru un solenoid, 4 fire (temperatura de lucru 0 pina la 50 grade C, temperatura de conservare de la -20 pina la 70 grade C. Rezistent la apa. Cu tensiunea nominal- 33 VAC, tensiunea minimala 21 VAC. Rezistenta max. 3 ohm | buc | 45,00 |
| 5 | pret de piata | Modul de protectie la supratensiune a sistemului decoder | buc | 15,00 |
| 6 | pret de piata | Decoder puls p/u sensor debit | buc | 1,00 |
| 7 | pret de piata | Decoder Controler RAIN BIRD ESP-LXD, include modul cu 50 de statii si cu functia de largire pina la 200 statii ( 230 vac +- 10%, 50 hz, latimea de 36,4 cm, 32.2 cm, adincimea de 14 cm | buc | 1,00 |
| 8 | pret de piata | Sensor telemetric de umediate si inghet WR 2, ajustabil de la 3- 13 mm (pentru controler24 vac si elrctrovalve 24 VACc7VA, pana la 6 unitati plus master valva). Temperatura reglabila de 0.5-5 grade. Distanta de comunicare 90 m. Mini programator si 76 cm cablu conectie programator | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Electrovana 2" F) | buc | 45,00 |
| 10 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(Sensor debit volum , 2"F) | buc | 1,00 |
| 11 | AcB15C | Montarea boxa p/u electrovana | buc | 46,00 |
| 12 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( Decoder puls pentru electrovalva) | buc | 45,00 |
| 13 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5( Modul de protectie la supratensiune a sistemului decoder) | buc | 15,00 |
| 14 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( Decoder p/u sensor) | buc | 1,00 |
| 15 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5(Decoder Controler, 50 statii) | buc | 1,00 |
| 16 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( Sensor telemetric de umiditate si inghet) | buc | 1,00 |
| 17 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,80 |
| 18 | pret de piata | Cablu p/u sistema decoder cu doua fire, izolare dubla, VVG 2x1,5 mm | m | 800,00 |
| 19 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4( materiale se exclud ,doar manopera si utilaj) | buc | 210,00 |
| 20 |  | Conector impermeabil cu gel, RAIN BIRD DBRY20 | buc | 210,00 |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 21 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,00 |
| 22 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 300,00 |
| 23 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 5,00 |
| 24 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 5,00 |
|  |  | 3.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 25 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" | buc | 799,00 |
| 26 | pret de piata | Aspersor telescopic rotativ Rain Bird 3500 Series, filet 1/2"F | buc | 258,00 |
| 27 | pret de piata | Aspersor spray 10cm (4"),fara duza; filet 1/2 F | buc | 541,00 |
| 28 | pret de piata | Duza ajustabila RAIN BIRD Tip VAN pentru aspersor spray 10cm (4"), filet 1/2 F(conform proiectului) | buc | 242,00 |
| 29 | pret de piata | Duza RAIN BIRD tip MPR pentru aspersor spray 10cm (4"), filet 1/2 F(conform proiectului) | buc | 173,00 |
| 30 | pret de piata | Duza RAIN BIRD Tip SST pentru aspersor spray 10cm (4"), filet 1/2 F(conform proiectului) | buc | 16,00 |
| 31 | pret de piata | Duza ajustabila RAIN BIRD Tip R-VAN pentru aspersor spray 10cm (4"), filet 1/2 F(conform proiectului) | buc | 110,00 |
| 32 | GD54A1 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena.(Robinet cu bila din PP, filet 2"Fx2"F pentru apa rece) | buc | 1,00 |
| 33 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena pentru apa D32 x 2 mm, PE100 SDR17 - PN 10 ) | m | 50,00 |
| 34 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D 50 x 3,0 mm SDR17 PN10 ,m, ) | m | 3 300,00 |
| 35 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( Teava polietilena apa PE100 D 63 x 3,8 mm SDR17 PN10 ,m, ) | m | 790,00 |
| 36 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.( Teava polietilena apa PE100 D 90 x 5.4 mm SDR17 PN10 ,m, ) | m | 120,00 |
| 37 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare SPX-Flex,pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m | 800,00 |
| 38 | AcA07A | Cot PVC SBE -050 de 1/2'' M pentru teava SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 800,00 |
| 39 | AcA07A | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 800,00 |
| 40 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. ( Valva de drenaj 3/4" M ) | buc | 90,00 |
| 41 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Colier bransare D50mm x 3/4") | buc | 890,00 |
| 42 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 50x50 mm PE PN16) | buc | 10,00 |
| 43 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 63x63 mm PE PN16) | buc | 20,00 |
| 44 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot cu filet 50x2"M, PE PN16) | buc | 5,00 |
| 45 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egala 50x50 mm PE PN16) | buc | 10,00 |
| 46 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egala 63x63 mm PE PN16) | buc | 5,00 |
| 47 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa cu filet 50x2"M, PE PN16) | buc | 2,00 |
| 48 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa cu filet d32 x 3/4"F) | buc | 3,00 |
| 49 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa cu filet d32 x 1"F) | buc | 1,00 |
| 50 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa cu filet 63x2"M, PE PN16) | buc | 4,00 |
| 51 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal d 32x32x32 mm) | buc | 1,00 |
| 52 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Teu egal 50x50x50 mm PE PN16) | buc | 37,00 |
| 53 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Teu egal 63x63x63 mm PE PN16) | buc | 8,00 |
| 54 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 32 x 3/4'' F x 32 ) | buc | 1,00 |
| 55 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 50x2"Mx50, PE PN16) | buc | 39,00 |
| 56 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 63x2"Mx63, PE PN16) | buc | 44,00 |
| 57 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN50 mm PE PN16) | buc | 120,00 |
| 58 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN63 mm PE PN16) | buc | 5,00 |
| 59 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm( Supapa de sens alama, 2"Fx2"F) | buc | 1,00 |
| 60 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Niplu filetat reductor cu d 2" x 1" FExFE) | buc | 1,00 |
| 61 | AcA52A | Teava din polietilena,Tub cu picurare subteran , Emitator la distanta, 33cm, flux 2,3 l/h | m | 300,00 |
| 62 | AcA52A | Teava din polietilena,Tub magistral pentru sistemul micropicurare | m | 30,00 |
| 63 | pret de piata | Suport pentru teava picuratoare | buc | 300,00 |
| 64 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic , pentru teava picuratoare(Racord drept FE 17*3/4") | buc | 4,00 |
| 65 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic , pentru teava picuratoare(Racord cot picurare) | buc | 30,00 |
| 66 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic , pentru teava picuratoare(Racord prelungitor picurare) | buc | 10,00 |
| 67 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic , pentru teava picuratoare(Racord teu picurare) | buc | 30,00 |
| 68 | pret de piata | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor | buc | 100,00 |
| 69 | pret de piata | Flagulet de marcare | buc | 400,00 |
| 70 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 4 100,00 |
| 71 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 4 100,00 |

Deviz local 6-1-2 Sistem de irigare automatizată.

Rețea exterioară de alimentare cu apă.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie generala |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,009 |
| 2 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (доработка грунта в основании траншеи вручную) | m3 | 0,150 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,060 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,008 |
| 5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,008 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,100 |
| 7 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,100 |
| 8 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Земля для лотков SUPER ЛВ-15,25,31 Sistem C2) | m3 | 4,990 |
|  |  | 1.2. Сonducte |  |  |
|  |  | 1.2.1. AO. Водомерный узел (всего 2 шт) |  |  |
| 9 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta d=40mm) | buc | 4,000 |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан обратный пружинного типа д=100) | buc | 2,000 |
| 11 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 15 mm (Кран трехходовой D=15mm ) | buc | 4,000 |
| 12 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 15 mm (Кран спускной D=15mm ) | buc | 4,000 |
| 13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa d=50mm) | buc | 4,000 |
| 14 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65-50mm (Патрубок из стальной трубы D=45х2,5mm ,L=150mm) | buc | 4,000 |
| 15 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65-50mm (Патрубок из стальной трубы D=45х2,5mm ,L=200mm) | buc | 4,000 |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65-50mm (Заглушка фланцевая,стальная D=50mm ) | buc | 4,000 |
| 17 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava din p/et d=50mm PE80 PN7,5 SDR17,6) | m | 1,000 |
| 18 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Седелка на трубу Э,С,PE100SDR11 D=110/50) | buc | 1,000 |
| 19 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец PE80 SDR13.6 для трубы d=50mm) | buc | 2,000 |
| 20 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Металлическая гильза д=89х3, L=300mm) | buc | 2,000 |
| 21 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (деревянная крышка д=570 для колодца) | m3 | 0,020 |
|  |  | 1.3. Camine de alimentarea cu apa |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 22 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,230 |
| 23 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,480 |
| 24 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,150 |
| 25 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,150 |
| 26 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,000 |
| 27 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 4,000 |
|  |  | 1.3.2. Camine de apeduct (D=1.5m-1buc) |  |  |
| 28 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (1 buc) | m3 | 1,430 |
| 29 |  | КЦД -15 | buc | 1,000 |
| 30 |  | КЦ-15-9 | buc | 1,000 |
| 31 |  | КЦ-15-9a | buc | 1,000 |
| 32 |  | КЦП-1-15-1 | buc | 1,000 |
| 33 |  | КЦО-1 | buc | 1,000 |
| 34 |  | КЦО-7-3 | buc | 1,000 |
| 35 |  | Capac din fonta tip "U" | buc | 1,000 |
| 36 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 (1buc) | kg | 17,080 |
| 37 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t | 0,020 |
| 38 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень) | m3 | 0,780 |
| 39 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 3,890 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Водомерный узел |  |  |
| 40 | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm (Комбинированный счетчик воды СТИК-1-50/15) | buc | 2,000 |
| 41 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр ОБМ 1-100) | buc | 4,000 |
| 42 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый,фланцевый d=40mm) | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Водомерный узел |  |  |
| 43 | pret | Комбинированный счетчик воды СТИК-1-50/15 | buc | 2,000 |
| 44 | pret | Манометр ОБМ 1-100 | buc | 4,000 |
| 45 | pret | Фильтр сетчатый ,фланцевый d=40mm | buc | 4,000 |

Deviz  local 7-1-1  Sistematizare pe verticală

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Вертикальная планировка |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Срезка грунта) | 100 m3 | 0,68 |
| 2 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Подсыпка грунта) | 100 m3 | 11,26 |
| 3 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение) | 100 m3 | 11,26 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка недостающего грунта ) | 100 m3 | 7,48 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта) | t | 1 309,00 |