CAIET DE SARCINI

Lucrari de amenajare a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice nationale amplasate teritorial in raioanele Criuleni, Dubăsari, Rezina, Telenești, Strășeni.

ocds-b3wdp1-MD-1724844873167

LOT II

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Raionul Criuleni |  |  |  |
|  |  | 1.1. G107 Delacau - Cimiseni - Mereni - G106, km 12+900 stinga, s. Dubasarii Vechi, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Galben |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Statie de asteptare a transportului public |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.1. Fundatie pentru statie |  |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 2 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 3,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,015 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 5 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 6 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
| 7 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 8 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 9 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
|  |  | 1.1.1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 10 | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ). | kg |  | 706,16 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0198 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 11 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7000 |  |
| 12 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1000 |  |
| 13 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,8000 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,9000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,9500 |  |
| 14 | RCsB30A | Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 15 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 16 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-600 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 17 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-800 | Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
| 18 | DF19A aplicativ | Montarea inscriptiei din PVC #DUBASARII VECHI# (1300x150x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-DUB | Inscriptie din PVC #DUBASARII VECHI# (1300x150x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.1.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 19 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 6,17 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 0,4000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 20 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400-30% | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) | m2 | 1,1000 |  |
| 21 | pret | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 2952160007201 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,0000 |  |
| 22 | pret | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 2952160007202 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,0000 |  |
| 23 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.1.1.4. Instalarea Panoului informativ |  |  |  |
| 24 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 25 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,22 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  |  | 1.1.1.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |
| 26 | CK07A aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h | m | 1,0000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 27 | Pret | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007207 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 28 | Pret | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007208 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 29 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 30 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1300 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 1.1.2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 31 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,04 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 32 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,11 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 33 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 18,63 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 35 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 36 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
|  |  | 1.1.2.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 1,51 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 38 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata | m |  | 43,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0550 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm conform SM EN 1340 | m | 1,0050 |  |
| 39 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 1,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 40 | DE11A aplicativ | Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata | m |  | 49,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0224 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm conform SM EN 1340 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 1.1.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 41 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din amestec de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare | m2 |  | 78,86 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
| 42 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 69,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 43 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 5,82 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655gi | Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 44 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 3,24 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655gd | Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 45 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 46 | TsH91B | Instalarea urnelor PTP 052 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urna PTP 052 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
| 47 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 48 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  | 28,92 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |  |
| 49 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 0,29 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 50 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 0,29 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 1.1.2.4. Amenajarea benzii de stationare |  |  |  |
| 51 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,20 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 52 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 34,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 53 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 54 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 55 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 |  | 0,13 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |  |
|  | 1421102200525.0-8 | Savura fr 0-8 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2560 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,1020 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 56 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2) | t |  | 0,05 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminasa C50 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 57 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 70,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) | t | 0,1440 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |
| 58 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2) | t |  | 0,02 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminasa C50 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 59 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 70,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) | t | 0,0970 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
|  |  | 1.1.2.5. Stilpi de iluminare |  |  |  |
| 60 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu in depozit teren | m3 |  | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 61 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 62 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 63 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 64 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,004 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
| 65 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 66 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 8,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 67 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12 | kg |  | 17,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-12 | Otel beton A500 d=12 | kg | 1,0000 |  |
| 68 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
| 69 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 20,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 70 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 71 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 72 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 73 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,032 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 74 | RpEJ07B aplicativ | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati. | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |  |
|  | 2811106302048 | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. | buc | 1,0100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |
|  |  | 1.1.2.6. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 75 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 conform SM EN 206 | m3 | 0,0559 |  |
|  | 2811106301794.2.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 76 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.650x500 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 650x500 mm indicator 5.6.1 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 2. Raionul Dubasari |  |  |  |
|  |  | 2.1. G68 R20 - Orhei - Susleni - Ustia - Criuleni, km 45+030 stinga, s. Ustea, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Galben |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Statie de asteptare a transportului public |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.1. Fundatie pentru statie |  |  |  |
| 77 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 78 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 79 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 3,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 80 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,015 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 81 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 82 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
| 83 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 84 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 85 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
|  |  | 2.1.1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 86 | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ). | kg |  | 706,16 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0198 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 87 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7000 |  |
| 88 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1000 |  |
| 89 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,8000 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,9000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,9500 |  |
| 90 | RCsB30A | Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 91 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 92 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-600 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 93 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-800 | Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
| 94 | DF19A aplicativ | Montarea inscriptiei din PVC #USTEA# (500x150x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-UST | Inscriptie din PVC #USTEA# (500x150x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2.1.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 95 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 6,17 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 0,4000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 96 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400-30% | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) | m2 | 1,1000 |  |
| 97 | pret | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 2952160007201 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,0000 |  |
| 98 | pret | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 2952160007202 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,0000 |  |
| 99 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2.1.1.4. Instalarea Panoului informativ |  |  |  |
| 100 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 101 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,22 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  |  | 2.1.1.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |
| 102 | CK07A aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h | m | 1,0000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 103 | Pret | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007207 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 104 | Pret | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007208 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 105 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 106 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1300 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 2.1.2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 107 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, demolarea statiei vechi | m3 |  | 11,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 108 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialelor dupa demolare) | 100 m3 |  | 0,112 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 109 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 22,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 110 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit statiei vechi demolate | 100 m3 |  | 0,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 111 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 112 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 113 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
|  |  | 2.1.2.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 114 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 0,73 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 115 | DE11A aplicativ | Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata | m |  | 34,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0224 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm conform SM EN 1340 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 2.1.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 116 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din amestec de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare | m2 |  | 56,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
| 117 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 47,30 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 118 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 5,82 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655gi | Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 119 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 3,24 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655gd | Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 120 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 121 | TsH91B | Instalarea urnelor PTP 052 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urna PTP 052 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
| 122 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 6,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 123 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  | 48,20 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |  |
| 124 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 0,48 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 125 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 0,48 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 2.1.2.4. Stilpi de iluminare |  |  |  |
| 126 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu in depozit teren | m3 |  | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 127 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 128 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 129 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 130 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,004 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
| 131 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 132 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 8,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 133 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12 | kg |  | 17,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-12 | Otel beton A500 d=12 | kg | 1,0000 |  |
| 134 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
| 135 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 20,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 136 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 137 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 138 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 139 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,032 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 140 | RpEJ07B aplicativ | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati. | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |  |
|  | 2811106302048 | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. | buc | 1,0100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |
|  |  | 2.1.2.5. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 141 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 conform SM EN 206 | m3 | 0,0559 |  |
|  | 2811106301794.2.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 142 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.650x500 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 650x500 mm indicator 5.6.1 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 3. Raionul Rezina |  |  |  |
|  |  | 3.1. R20 Orhei - Rezina - Ribnita, km 34+500 dreapta, s.Trifesti, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Albastru |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Statie de asteptare a transportului public |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.1. Fundatie pentru statie |  |  |  |
| 143 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 144 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 145 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 3,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 146 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,015 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 147 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 148 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
| 149 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 150 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 151 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
|  |  | 3.1.1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 152 | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ). | kg |  | 706,16 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0198 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 153 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7000 |  |
| 154 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1000 |  |
| 155 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,8000 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,9000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,9500 |  |
| 156 | RCsB30A | Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 157 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 158 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-600 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 159 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-800 | Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
| 160 | DF19A aplicativ | Montarea inscriptiei din PVC #TRIFESTI# (700x150x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-TRI | Inscriptie din PVC #TRIFESTI# (700x150x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3.1.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 161 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 6,17 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 0,4000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 162 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400-30% | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) | m2 | 1,1000 |  |
| 163 | pret | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 2952160007201 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,0000 |  |
| 164 | pret | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 2952160007202 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,0000 |  |
| 165 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3.1.1.4. Instalarea Panoului informativ |  |  |  |
| 166 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 167 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,22 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  |  | 3.1.1.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |
| 168 | CK07A aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h | m | 1,0000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 169 | Pret | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007207 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 170 | Pret | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007208 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 171 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 172 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1300 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 3.1.2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 173 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,26 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 174 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 35,84 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 175 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 176 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 0,32 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 177 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
|  |  | 3.1.2.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 178 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 0,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 179 | DE11A aplicativ | Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata | m |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0224 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm conform SM EN 1340 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 3.1.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 180 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din amestec de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare | m2 |  | 14,77 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
| 181 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 11,29 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 182 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 2,04 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655gi | Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 183 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 1,44 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655gd | Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 184 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 185 | TsH91B | Instalarea urnelor PTP 052 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urna PTP 052 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
| 186 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 187 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 188 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 0,01 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 189 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,83 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 190 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  | 6,64 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |  |
| 191 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 0,07 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 192 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 0,07 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 3.1.2.4. Stilpi de iluminare |  |  |  |
| 193 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu in depozit teren | m3 |  | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 194 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 195 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 196 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 197 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,004 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
| 198 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 199 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 8,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 200 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12 | kg |  | 17,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-12 | Otel beton A500 d=12 | kg | 1,0000 |  |
| 201 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
| 202 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 20,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 203 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 204 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 205 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 206 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,032 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 207 | RpEJ07B aplicativ | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati. | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |  |
|  | 2811106302048 | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. | buc | 1,0100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |
|  |  | 3.1.2.5. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 208 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 conform SM EN 206 | m3 | 0,0559 |  |
|  | 2811106301794.2.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 209 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.650x500 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 650x500 mm indicator 5.6.1 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 3.2. G48 R9 - Sircova - Samascani - G47, km 4+700 stinga, s, Sircova, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Galben |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Statie de asteptare a transportului public |  |  |  |
|  |  | 3.2.1.1. Fundatie pentru statie |  |  |  |
| 210 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 211 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 212 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 3,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 213 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,015 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 214 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 215 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
| 216 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 217 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 218 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
|  |  | 3.2.1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 219 | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ). | kg |  | 706,16 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0198 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 220 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7000 |  |
| 221 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1000 |  |
| 222 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,8000 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,9000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,9500 |  |
| 223 | RCsB30A | Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 224 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 225 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-600 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 226 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-800 | Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
| 227 | DF19A aplicativ | Montarea inscriptiei din PVC #SIRCOVA# (650x150x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-SIR | Inscriptie din PVC #SIRCOVA# (650x150x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3.2.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 228 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 6,17 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 0,4000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 229 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400-30% | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) | m2 | 1,1000 |  |
| 230 | pret | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 2952160007201 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,0000 |  |
| 231 | pret | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 2952160007202 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,0000 |  |
| 232 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3.2.1.4. Instalarea Panoului informativ |  |  |  |
| 233 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 234 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,22 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  |  | 3.2.1.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |
| 235 | CK07A aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h | m | 1,0000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 236 | Pret | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007207 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 237 | Pret | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007208 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 238 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 239 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1300 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 3.2.2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
|  |  | 3.2.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 240 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,04 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 241 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,31 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 242 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 54,71 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 243 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,31 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 244 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 245 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
|  |  | 3.2.2.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 246 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 1,37 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 247 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata | m |  | 39,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0550 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm conform SM EN 1340 | m | 1,0050 |  |
| 248 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 1,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 249 | DE11A aplicativ | Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata | m |  | 48,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0224 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm conform SM EN 1340 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 3.2.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 250 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din amestec de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare | m2 |  | 53,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
| 251 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 44,24 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 252 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 5,89 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655gi | Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 253 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 3,24 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655gd | Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 254 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 255 | TsH91B | Instalarea urnelor PTP 052 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urna PTP 052 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
| 256 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 257 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  | 48,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |  |
| 258 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 0,48 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 259 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 0,48 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 3.2.2.4. Amenajarea benzii de stationare |  |  |  |
| 260 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,23 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 261 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 40,81 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 262 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,23 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 263 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 264 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 |  | 0,09 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |  |
|  | 1421102200525.0-8 | Savura fr 0-8 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2560 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,1020 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
|  |  | 3.2.2.5. Stilpi de iluminare |  |  |  |
| 265 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu in depozit teren | m3 |  | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 266 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 267 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 268 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 269 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,004 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
| 270 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 271 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 8,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 272 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12 | kg |  | 17,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-12 | Otel beton A500 d=12 | kg | 1,0000 |  |
| 273 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
| 274 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 20,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 275 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 276 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 277 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 278 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,032 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 279 | RpEJ07B aplicativ | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati. | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |  |
|  | 2811106302048 | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. | buc | 1,0100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |
|  |  | 3.2.2.6. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 280 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 conform SM EN 206 | m3 | 0,0559 |  |
|  | 2811106301794.2.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 281 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.650x500 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 650x500 mm indicator 5.6.1 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 4. Raionul Telenesti |  |  |  |
|  |  | 4.1. R6 Chisinau - Orhei - Balti, km 69+550 dreapta, s. Zahareuca, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Albastru |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. Statie de asteptare a transportului public |  |  |  |
|  |  | 4.1.1.1. Fundatie pentru statie |  |  |  |
| 282 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 283 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 284 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 3,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 285 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,015 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 286 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 287 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
| 288 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 289 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 290 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
|  |  | 4.1.1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 291 | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ). | kg |  | 706,16 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0198 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 292 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7000 |  |
| 293 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1000 |  |
| 294 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,8000 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,9000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,9500 |  |
| 295 | RCsB30A | Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 296 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 297 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-600 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 298 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-800 | Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
| 299 | DF19A aplicativ | Montarea inscriptiei din PVC #ZAHAREUCA# (900x150x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-ZAH | Inscriptie din PVC #ZAHAREUCA# (900x150x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 4.1.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 300 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 6,17 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 0,4000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 301 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400-30% | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) | m2 | 1,1000 |  |
| 302 | pret | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 2952160007201 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,0000 |  |
| 303 | pret | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 2952160007202 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,0000 |  |
| 304 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 4.1.1.4. Instalarea Panoului informativ |  |  |  |
| 305 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 306 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,22 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  |  | 4.1.1.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |
| 307 | CK07A aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h | m | 1,0000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 308 | Pret | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007207 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 309 | Pret | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007208 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 310 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 311 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1300 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 4.1.2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
|  |  | 4.1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 312 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,04 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 313 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,11 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 314 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 18,63 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 315 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 316 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 317 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
|  |  | 4.1.2.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 318 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 1,51 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 319 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata | m |  | 43,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0550 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm conform SM EN 1340 | m | 1,0050 |  |
| 320 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 1,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 321 | DE11A aplicativ | Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata | m |  | 49,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0224 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm conform SM EN 1340 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 4.1.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 322 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din amestec de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare | m2 |  | 78,86 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
| 323 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 69,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 324 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 5,82 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655gi | Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 325 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 3,24 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655gd | Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 326 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 327 | TsH91B | Instalarea urnelor PTP 052 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urna PTP 052 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
| 328 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 329 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  | 28,92 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |  |
| 330 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 0,29 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 331 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 0,29 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 4.1.2.4. Amenajarea benzii de stationare |  |  |  |
| 332 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,27 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 333 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 48,02 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 334 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,27 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 335 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 336 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 |  | 0,18 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |  |
|  | 1421102200525.0-8 | Savura fr 0-8 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2560 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,1020 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 337 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2) | t |  | 0,07 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminasa C50 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 338 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 98,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) | t | 0,1440 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |
| 339 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2) | t |  | 0,03 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminasa C50 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 340 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 98,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) | t | 0,0970 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
|  |  | 4.1.2.5. Stilpi de iluminare |  |  |  |
| 341 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu in depozit teren | m3 |  | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 342 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 343 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 344 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 345 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,004 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
| 346 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 347 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 8,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 348 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12 | kg |  | 17,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-12 | Otel beton A500 d=12 | kg | 1,0000 |  |
| 349 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
| 350 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 20,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 351 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 352 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 353 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 354 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,032 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 355 | RpEJ07B aplicativ | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati. | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |  |
|  | 2811106302048 | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. | buc | 1,0100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |
|  |  | 4.1.2.6. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 356 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 conform SM EN 206 | m3 | 0,0559 |  |
|  | 2811106301794.2.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 357 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.650x500 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 650x500 mm indicator 5.6.1 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 5. Raionul Straseni |  |  |  |
|  |  | 5.1. R1 Chisinau - Ungheni - frontiera cu Romania, km 8+523 dreapta, or. Vatra, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Albastru |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. Statie de asteptare a transportului public |  |  |  |
|  |  | 5.1.1.1. Fundatie pentru statie |  |  |  |
| 358 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 359 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 360 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 3,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 361 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,015 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 362 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 363 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
| 364 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 365 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 366 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
|  |  | 5.1.1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 367 | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ). | kg |  | 706,16 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0198 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 368 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7000 |  |
| 369 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1000 |  |
| 370 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,8000 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,9000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,9500 |  |
| 371 | RCsB30A | Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 372 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 373 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-600 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 374 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-800 | Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
| 375 | DF19A aplicativ | Montarea inscriptiei din PVC #VATRA# (500x150x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-VAT | Inscriptie din PVC #VATRA# (500x150x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 5.1.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 376 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 6,17 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 0,4000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 377 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400-30% | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) | m2 | 1,1000 |  |
| 378 | pret | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 2952160007201 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,0000 |  |
| 379 | pret | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 2952160007202 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,0000 |  |
| 380 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 5.1.1.4. Instalarea Panoului informativ |  |  |  |
| 381 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 382 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,22 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  |  | 5.1.1.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |
| 383 | CK07A aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h | m | 1,0000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 384 | Pret | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007207 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 385 | Pret | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007208 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 386 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 387 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1300 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 5.1.2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
|  |  | 5.1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 388 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,63 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 389 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 88,20 |
| 390 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 391 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 0,95 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 392 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 393 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 394 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 395 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 10,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 396 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 397 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,41 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 398 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
|  |  | 5.1.2.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 399 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 2,52 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 400 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata | m |  | 72,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0550 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm conform SM EN 1340 | m | 1,0050 |  |
| 401 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 1,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 402 | DE11A aplicativ | Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata | m |  | 74,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0224 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm conform SM EN 1340 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 5.1.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 403 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din amestec de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare | m2 |  | 117,86 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
| 404 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 108,74 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 405 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 5,89 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655gi | Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 406 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 3,24 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655gd | Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 407 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 408 | TsH91B | Instalarea urnelor PTP 052 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urna PTP 052 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
| 409 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 5,55 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 410 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  | 44,40 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |  |
| 411 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 0,44 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 412 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 0,44 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 5.1.2.4. Amenajarea benzii de stationare |  |  |  |
| 413 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,29 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 414 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 51,45 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 415 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 416 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 417 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 |  | 0,19 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |  |
|  | 1421102200525.0-8 | Savura fr 0-8 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2560 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,1020 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 418 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2) | t |  | 0,07 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminasa C50 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 419 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 105,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) | t | 0,1440 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |
| 420 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2) | t |  | 0,02 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminasa C50 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 421 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 105,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) | t | 0,0970 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
|  |  | 5.1.2.5. Stilpi de iluminare |  |  |  |
| 422 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu in depozit teren | m3 |  | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 423 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 424 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 425 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 426 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,004 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
| 427 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 428 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 8,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 429 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12 | kg |  | 17,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-12 | Otel beton A500 d=12 | kg | 1,0000 |  |
| 430 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
| 431 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 20,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 432 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 433 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 434 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 435 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,032 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 436 | RpEJ07B aplicativ | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati. | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |  |
|  | 2811106302048 | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. | buc | 1,0100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |
|  |  | 5.1.2.6. Montarea parapetului pietonal |  |  |  |
| 437 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,41 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 conform SM EN 206 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 438 | DI127 | Montarea parapetului metalic pietonal (23ml) | t |  | 0,17 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Parapet metal pietonal | t | 1,0000 |  |
|  |  | 5.1.2.7. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 439 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 conform SM EN 206 | m3 | 0,0559 |  |
|  | 2811106301794.2.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 440 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.650x500 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 650x500 mm indicator 5.6.1 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 5.2. R1 Chisinau - Ungheni - frontiera cu Romania, km 8+337 stinga, or. Vatra, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Albastru |  |  |  |
|  |  | 5.2.1. Statie de asteptare a transportului public |  |  |  |
|  |  | 5.2.1.1. Fundatie pentru statie |  |  |  |
| 441 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 442 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 443 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 3,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 444 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,015 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 445 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 446 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
| 447 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 448 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 449 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
|  |  | 5.2.1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 450 | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ). | kg |  | 706,16 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0198 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 451 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7000 |  |
| 452 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1000 |  |
| 453 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,8000 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,9000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,9500 |  |
| 454 | RCsB30A | Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 455 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 456 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-600 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 457 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-800 | Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
| 458 | DF19A aplicativ | Montarea inscriptiei din PVC #VATRA# (500x150x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-VAT | Inscriptie din PVC #VATRA# (500x150x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 5.2.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 459 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 6,17 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 0,4000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 460 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400-30% | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) | m2 | 1,1000 |  |
| 461 | pret | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 2952160007201 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,0000 |  |
| 462 | pret | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 2952160007202 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,0000 |  |
| 463 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 5.2.1.4. Instalarea Panoului informativ |  |  |  |
| 464 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 465 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,22 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  |  | 5.2.1.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |
| 466 | CK07A aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h | m | 1,0000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 467 | Pret | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007207 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 468 | Pret | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007208 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 469 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 470 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1300 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 5.2.2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
|  |  | 5.2.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 471 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,04 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 472 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,12 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 473 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 20,68 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 474 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 475 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 476 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
|  |  | 5.2.2.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 477 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 1,51 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 478 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata | m |  | 43,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0550 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm conform SM EN 1340 | m | 1,0050 |  |
| 479 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 1,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 480 | DE11A aplicativ | Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata | m |  | 48,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0224 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm conform SM EN 1340 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 5.2.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 481 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din amestec de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare | m2 |  | 95,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
| 482 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 86,24 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 483 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 5,89 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655gi | Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 484 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 3,24 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655gd | Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 485 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 486 | TsH91B | Instalarea urnelor PTP 052 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urna PTP 052 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
| 487 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 488 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  | 28,80 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |  |
| 489 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 0,29 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 490 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 0,29 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 5.2.2.4. Amenajarea benzii de stationare |  |  |  |
| 491 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,29 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 492 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 51,45 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 493 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 494 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 495 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 |  | 0,19 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |  |
|  | 1421102200525.0-8 | Savura fr 0-8 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2560 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,1020 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 496 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2) | t |  | 0,07 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminasa C50 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 497 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 105,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) | t | 0,1440 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |
| 498 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2) | t |  | 0,03 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminasa C50 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 499 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 105,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) | t | 0,0970 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
|  |  | 5.2.2.5. Stilpi de iluminare |  |  |  |
| 500 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu in depozit teren | m3 |  | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 501 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 502 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 503 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 504 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,004 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
| 505 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 506 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 8,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 507 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12 | kg |  | 17,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-12 | Otel beton A500 d=12 | kg | 1,0000 |  |
| 508 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,0000 |  |
| 509 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 20,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 510 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 511 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 512 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 513 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,032 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 514 | RpEJ07B aplicativ | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati. | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |  |
|  | 2811106302048 | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. | buc | 1,0100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |
|  |  | 5.2.2.6. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 515 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 conform SM EN 206 | m3 | 0,0559 |  |
|  | 2811106301794.2.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 516 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.650x500 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 650x500 mm indicator 5.6.1 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |