CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sectorul Botanica

2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sectorul Botanica

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala la Gradinita nr. 151

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Timplarie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 80,9000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 2 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Profil class A, sticla dubla LOW E cu deschiderea 2 pozitii) | m2 | 80,9000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1090 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5900 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6300 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5100 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1230 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1600 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1039 |
| 3 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 16,6500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 4 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 7,3000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 5 | Pret de piatra | Plasa antimoschit | buc | 9,2000 |
|  | 1 | Plasa antimoschita | buc | 1,0000 |
| 6 | RpCJ06C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 204,7000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
| 7 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 56,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 56,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 56,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 56,2000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 56,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 13 | RpCJ06A k=2 | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 162,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
| 14 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 24,3600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 15 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 24,3600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 16 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 20,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
|  |  | 1.2. Lucrari diverse |  |  |
| 17 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 2,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 18 | TsI50B5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,2000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |