Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Utilaj și echipamente necesare pentru extinderea pazei tehnice în blocurile de producere a S.A. „CET-Nord”

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Utilaj și echipamente necesare pentru extinderea pazei tehnice în blocurile de producere a S.A. „CET-Nord” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cameră video de tip 1 |  |  |  | Cameră video de interior. 4 Megapixel H. 265 + CMOS, l. Obiectiv: unghi de vizualizare min 180°. Alimentare inclusă DC12V ± 25%, PoE producător HIKVISION. | Pe lângă parametrii tehnici a bunurilor ofertate, operatorul economic participant va menționa termenul de garanție a bunului. |  |
|  | Cameră video de tip 2 |  |  |  | Cameră video de interior. 4 Megapixel H. 265 Alimentare DC12V ± 25% (5W), PoE (6.5 W). Protecție împotriva prafului și a umidității standardului IP67. Intervalul de temperatură de la -30°C până la + 60 ° C, producător HIKVISION | Pe lângă parametrii tehnici a bunurilor ofertate, operatorul economic participant va menționa termenul de garanție a bunului. |  |
|  | Comutator de tip 1 |  |  |  | Desktop PoE + comutator. Transmisia puterii și a semnalului la 250m. este posibilă alimentarea camerei cu 4 vene. 16-Port 10/100Mbps (16-Port PoE) + 2-Port 10/100Mbps. Sarcina maximă pe port-30W. sarcina totală pe POE-60watt. Thunderbolt 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suport IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at, IEEE 802.3 af. Alimentare DC 48V. 1-2 port-prioritate. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video, producător HIKVISION. | Pe lângă parametrii tehnici a bunurilor ofertate, operatorul economic participant va menționa termenul de garanție a bunului. |  |
|  | Comutator de tip 2 |  |  |  | Comutator. LAN 1 Gb/s 8 port. |  |  |
|  | Comutator de tip 3 |  |  |  | Desktop PoE + comutator. Transmisia puterii și a semnalului la 250m. este posibilă alimentarea camerei cu 4 vene. 8-Port 10/100Mbps (8-Port PoE) + 2-Port 10/100Mbps. Sarcina maximă pe port-30W. sarcina totală pe POE-60watt. Thunderbolt 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suport IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at, IEEE 802.3 af. Alimentare DC 48V. 1-2 port-prioritate. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video, producător HIKVISION. | Pe lângă parametrii tehnici a bunurilor ofertate, operatorul economic participant va menționa termenul de garanție a bunului. |  |
|  | Comutator de tip 4 |  |  |  | Desktop PoE + comutator. Transmisia puterii și a semnalului la 250m. este posibilă alimentarea camerei cu 4 vene. 4-Port 10/100Mbps (4-Port PoE) + 2-Port 10/100Mbps. Sarcina maximă pe port-30W. sarcina totală pe POE-60watt. Thunderbolt 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suport IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at, IEEE 802.3 af. Alimentare DC 48V. 1-2 port-prioritate. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video, producător HIKVISION. | Pe lângă parametrii tehnici a bunurilor ofertate, operatorul economic participant va menționa termenul de garanție a bunului. |  |
|  | Comutator de tip 5 |  |  |  | SMART-Comutator Mikrotik CRS106-1C-5S. | Pe lângă parametrii tehnici a bunurilor ofertate, operatorul economic participant va menționa termenul de garanție a bunului. |  |
|  | Cutie de distribuție |  |  |  | Cutie de distribuție100*100*70 mm. | Pe lângă parametrii tehnici a bunurilor ofertate, operatorul economic participant va menționa termenul de garanție a bunului. |  |
|  | Cablu cu cablu FTP |  |  |  | Cablu cu cablu FTP Cat5E 4*2*24. | Pe lângă parametrii tehnici a bunurilor ofertate, operatorul economic participant va menționa termenul de garanție a bunului. |  |
|  | Cablu UTP |  |  |  | Cablu UTP Cat5E 4*2*24 (int). | Pe lângă parametrii tehnici a bunurilor ofertate, operatorul economic participant va menționa termenul de garanție a bunului. |  |
|  | Conector |  |  |  | Conector RJ-45. | Pe lângă parametrii tehnici a bunurilor ofertate, operatorul economic participant va menționa termenul de garanție a bunului. |  |
|  | Diblu cu cârlig semicircular |  |  |  | Diblu cu cârlig semicircular 12/7,5*75mm. |  |  |
|  | Diblu cu șurub |  |  |  | Diblu cu șurub 6/3,5*50 mm. 30 buc/cutie. |  |  |
|  | Șurub cu burghiu |  |  |  | Șurub cu burghiu zincat 3,9*25 mm. 50 buc/cutie. |  |  |
|  | Șnur (întinzător) |  |  |  | Șnur 6*110 mm.(întinzător) |  |  |
|  | Colier |  |  |  | Colier negru (nylon) 4*150 mm. 100 buc/cutie. |  |  |
|  | Furtun metalic |  |  |  | Furtun metalic din PVC 14mm. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Utilaj și echipamente necesare pentru extinderea pazei tehnice în blocurile de producere a S.A. „CET-Nord”

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Utilaj și echipamente necesare pentru extinderea pazei tehnice în blocurile de producere a S.A. „CET-Nord” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Cameră video de tip 1 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Cameră video de tip 2 | buc. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Comutator de tip 1 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Comutator de tip 2 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Comutator de tip 3 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Comutator de tip 4 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Comutator de tip 5 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Cutie de distribuție | buc. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Cablu cu cablu FTP | m. | 915 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Cablu UTP | m. | 915 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Conector | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Diblu cu cârlig semicircular | buc. | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Diblu cu șurub | cut. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Șurub cu burghiu | cut. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Șnur (întinzător) | buc. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Colier | cut. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35125000-6 | Furtun metalic | m. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Note (se aplică pentru toate loturile):

- col. 9 „Termenul de livrare/prestare”: Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168], în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului.;

- col. 10 „Clasificație bugetară (IBAN)”: MD39VI022510100000013MDL.