CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor:  Подведение инженерных коммуникаций к зданию КГУ (корпус №2);

Лот №2 - Подведение электроснабжения

DEVIZ  LOCAL № 4-1

Linia  de  cablu  de  transport  a  energiei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 |  | 268,0000 |  |  |  |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  | 188,2000 |  |  |  |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,8800 |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,8000 |  |  |  |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 131,7000 |  |  |  |
| 6 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu ( sub fundatie pentru stilpi de iluminare ) | m3 |  | 3,4500 |  |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 1,1500 |  |  |  |
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa ( beton B 15 ) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 2,3000 |  |  |  |
| 9 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 23,0000 |  |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Стойка железобетонная СВ95 | buc |  | 23,0000 |  |  |  |
| 11 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 23,0000 |  |  |  |
| 12 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 23,0000 |  |  |  |
| 13 | CL08A | Elemente metalice pentru stilpi de electricitate | t |  | 0,2270 |  |  |  |
| 14 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  | 0,2270 |  |  |  |
| 15 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,2270 |  |  |  |
| 16 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,2270 |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Demontare |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpEN04A | Demontarea pilonilor | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 18 | RpEO10A | Demontarea suportului cu un brat (corp de iluminat cu bec incandescent) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 19 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 20 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 21 | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.2. Echipament electric cu tensiune pana la 1000B |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. ВУ-1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, 850х440х850(Н) BZUM-DDE 3, tip 6.2-06-01 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 23 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A ( ВР32И-39B31250 ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 24 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( ZMG 405CR 4.04.1b37 ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 25 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ( transformator TTE-A 600/5A ) | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 26 | 08-01-017-8 | Izolator de sustinere, tensiune 35 kV | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.2.2. ВУ-2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, 850х440х850(Н) BZUM-DDE 3, tip 6.2-06-01 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 28 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A ( ВР32И-39B31250 ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 29 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( ZMG 405CR 4.04.1b37 ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 30 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ( transformator TTE-A 600/5A ) | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 31 | 08-01-017-8 | Izolator de sustinere, tensiune 35 kV | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.2.3. ВУ-3 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, 850х440х850(Н) BZUM-TF-02-100-11 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 33 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A ( ВР32И-31B31250 ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 34 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( contor A1000, 400B, 5-100A ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.2.4. Diferite |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A ( РПС-2 250А П ) | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
| 37 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( ППНИ35, габ.1, 100А ) | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 38 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( ППНИ35, габ.1, 160А, ППНИ35, габ.1, 250А ) | buc |  | 15,0000 |  |  |  |
| 39 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( пост управления кнопочный 2-х штифтовой ПКЕ 222-2У3 ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 40 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu ( fotorele ФР601 ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc |  | 23,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.2.5. PEIE |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩМП-2-2 36 IP31 ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32-3P-20A ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32-1P-20A ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/6A ) | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 46 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A ( contactor КМИ 10910 9А ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 1P 100A | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 50 | Pret de piata | DIN-reica ( latimea 35 mm ) | m |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.3. Cabluri |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 17,6800 |  |  |  |
| 52 | 408-93 | Nisip | m3 |  | 63,6000 |  |  |  |
| 53 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,6500 |  |  |  |
| 54 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-0,66 2x1.5 mm2 | m |  | 30,0000 |  |  |  |
| 55 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-0,66 3x1.5 mm2 | m |  | 35,0000 |  |  |  |
| 56 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,1000 |  |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Cablu АBВГ-1,0 3x50+1x25 mm2 | m |  | 10,0000 |  |  |  |
| 58 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m |  | 6,5300 |  |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Cablu АПвБШп-0,66 3x10 mm2 | m |  | 127,0000 |  |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Cablu АПвБШп-0,66 4x10 mm2 | m |  | 125,0000 |  |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Cablu АПвБШп-0,66 5x10 mm2 | m |  | 401,0000 |  |  |  |
| 62 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m |  | 1,3000 |  |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Cablu АПвБШп-0,66 3x35+1x16 mm2 | m |  | 130,0000 |  |  |  |
| 64 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m |  | 4,4400 |  |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Cablu АBББШв-1.0 3x150+1x70 mm2 | m |  | 444,0000 |  |  |  |
| 66 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m |  | 4,6600 |  |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Cablu АBББШв-1.0 3x185+1x95 mm2 | m |  | 390,0000 |  |  |  |
| 68 | Pret furnizor | Cablu АBББШв-1.0 3x240+1x16 mm2 | m |  | 76,0000 |  |  |  |
| 69 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-LS-0.66 ) | 100 m |  | 1,9600 |  |  |  |
| 70 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0,66 3x2.5 mm2 | m |  | 196,0000 |  |  |  |
| 71 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 ( mufa ПКВтпбэ 4х35/70 ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 72 | Pret furnizor | Муфта концевая внутренней установки с наконечниками ПКВтпбэ 4х35/70 | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 73 | 08-02-163-3 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc |  | 24,0000 |  |  |  |
| 74 | Pret furnizor | Муфта концевая внутренней установки с наконечниками ПКВтпбэ 4х150/240 | buc |  | 24,0000 |  |  |  |
| 75 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  | 17,6800 |  |  |  |
| 76 | 404-232 | Caramida | buc |  | 5 800,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.4. Materiale |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,2000 |  |  |  |
| 78 | Pret furnizor | Teava din polietilen diam. 50 mm | m |  | 20,0000 |  |  |  |
| 79 | 08-02-409-3 apl | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m |  | 0,1900 |  |  |  |
| 80 | Pret furnizor | Teava din polietilen diam. 80 mm | m |  | 4,0000 |  |  |  |
| 81 | Pret furnizor | Teava din polietilen diam. 100 mm | m |  | 15,0000 |  |  |  |
| 82 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,6900 |  |  |  |
| 83 | Pret furnizor | Teava din otel diam. 20 mm | m |  | 20,0000 |  |  |  |
| 84 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m |  | 1,0700 |  |  |  |
| 85 | Pret furnizor | Teava din otel diam. 70 mm | m |  | 12,0000 |  |  |  |
| 86 | Pret furnizor | Teava din otel diam. 80 mm | m |  | 95,0000 |  |  |  |
| 87 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m |  | 1,9800 |  |  |  |
| 88 | Pret furnizor | Teava din otel diam. 100 mm | m |  | 198,0000 |  |  |  |
| 89 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  | 0,5800 |  |  |  |
| 90 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t |  | 0,0400 |  |  |  |
| 91 | 08-03-545-1 apl | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc |  | 23,0000 |  |  |  |
| 92 | Pret furnizor | Коробка протяжная стальная У 996 У2 ( 221х200х101 ) | buc |  | 23,0000 |  |  |  |
| 93 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc |  | 0,9200 |  |  |  |
| 94 | Pret de piata | Зажимы контактные 4-10мм2, 400В, 15А ЗВИ-15 | buc |  | 92,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.5. Iluminare |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD ( светильник ДКУ 01-150Ш ) | 100 buc |  | 0,2300 |  |  |  |
| 96 | Pretul furnizorului | Светильник светодиодный консольный ДКУ 01-150Ш 230В 150Вт | buc |  | 23,0000 |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Echipament electric cu tensiune pana la 1000B |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. BУ-1 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Pret furnizor | Dulap metalic cu marimi 850х440х850(Н) BZUM-DDE 3, tip 6.2-06-01 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 98 | Pret furnizor | Intreruptor cu pirghie cu maneta laterala ВР32И-39B31250 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 99 | Pret furnizor | Contor ZMG 405CR 4.04.1b37 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 100 | Pret furnizor | Transformator TTE-A 600/5A | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 101 | Pret furnizor | Izolator de sustinere 1000B | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | Total BУ-1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2. BУ-2 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Pret furnizor | Dulap metalic cu marimi 850х440х850(Н) BZUM-DDE 3, tip 6.2-06-01 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 103 | Pret furnizor | Intrerupator cu pirghie cu maneta laterala ВР32И-39B31250 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 104 | Pret furnizor | Contor ZMG 405CR 4.04.1b37 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 105 | Pret furnizor | Transformator TTE-A 600/5A | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 106 | Pret furnizor | Izolator de sustinere 1000B | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | Total BУ-2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3. ВУ-3 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Pret furnizor | Dulap metalic BZUM-TF-02-100-11 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 108 | Pret furnizor | Intrerupator cu pirghie cu maneta laterala ВР32И-31B31250 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 109 | Pret furnizor | Contor A1000, 400B, 5-100A | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 110 | Pret furnizor | Intrerupator automat ВА 47-29/3Р/63А/C | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  | Total ВУ-3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4. Diferite |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Pret furnizor | Intrerupator cu pirghie РПС-2 250А П | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
| 112 | Pret furnizor | Siguranta ППНИ35, габ.1, 100А | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 113 | Pret furnizor | Siguranta ППНИ35, габ.1, 160А | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 114 | Pret furnizor | Siguranta ППНИ35, габ.1, 250А | buc |  | 12,0000 |  |  |  |
| 115 | Pret furnizor | Кнопка управления 2-х штифтовая ПКЕ222-2У2 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 116 | Pret furnizor | Fotorele ФР601 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 117 | Pret furnizor | Intrerupator automat ВА 47-29/1Р/6А/B | buc |  | 23,0000 |  |  |  |
|  |  | Total Diferite Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.5. PEIE |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Pret furnizor | Dulap metalic cu panou de montaj ЩМП-2-2 36 IP 31 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 119 | Pret furnizor | Intrerupator de sarcina ВН 32 3Р 20А | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 120 | Pret furnizor | Intrerupator de sarcina ВН 32 1Р 20А | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 121 | Pret furnizor | Intrerupator automat ВА 47-29/3Р/6А/B | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 122 | Pret furnizor | Contactor КМИ 10910 9А | buc |  | 1,0000 |  |  |  |