| Extinderea statiei de epurare a sat.Colonita, mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1

Deviz-oferta №

Amenajarea teritoriului.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Tufe - 18 buc |  |  |  |  |
| 1 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 | 1,15 |  |  |
| 2 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Ienupar cazacesc) | buc | 18,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Copaci - 4 buc |  |  |  |  |
| 3 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 4,00 |  |  |
| 4 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Mesteacan veracos) | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Gazon obisnuit - 60,0 m2 |  |  |  |  |
| 5 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 60,00 |  |  |
| 6 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100 m2 | 0,60 |  |  |
| 7 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100 m2 | 0,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Gard de protectie (eurogard), h=1,85 m (117,0 m) |  |  |  |  |
| 8 | CO06B4 corect | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard Eco zincat Dn4,5 mm, h=1,85 m) | m | 117,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Poarta H-1,85 m, L=4,0 m (1 buc) |  |  |  |  |
| 9 | CK14A corect | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=4,0 m) | m2 | 7,40 |  |  |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 | 0,144 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Portita H-1,85 m, L=0,80 m (1 buc) |  |  |  |  |
| 11 | CK14A corect | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Portita din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=0,80 m) | m2 | 1,48 |  |  |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 | 0,144 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Canal de scurgere (deshis) - 57,0 m |  |  |  |  |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,30 |  |  |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 | m3 | 3,15 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |