CAIET DE SARCINI

Constructia suportului pentru drapel (Catarge pentru fixarea drapelelor) - 3buc, pozitionate pe drumurile publice:

1. M5 Fr. cu Ucraina -Criva -Balti - Chisinau -Tiraspol -fr. cu Ucraina, km 133,70 (nodul rutier Balti,

intersectia drumurilor M5 cu R6) r-nul Riscani, s. Corlateni, extravilan

2. R6 Chisinau -Orhei -Balti, km 11,00, mun. Chisinau, com.Stauceni (nodul rutier Cricova,

intersectia drumurilor R6 si R4)

3. M3 -Chisinau -Comrat - Giurgiulesti - fr. cu Rominia, km 175,45 (nodul rutier Vulcanesti,

intersectia drumurilor M3 cu R32) or. Vulcanesti, extravilan

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. M5 Fr. cu Ucraina -Criva -Balti - Chisinau -Tiraspol -fr. cu Ucraina, km 133,70 (nodul rutier Balti, intersectia drumurilor M5 cu R6) r-nul Riscani, s. Corlateni, extravilan |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Terasamente |  |  |  |
| 0 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 |  | 2,510 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,7200 |  |
| 1 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 |  | 1,310 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 11,450 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 3 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 |  | 11,450 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 199,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,428 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 107,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 7 | TsC35E11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m / imprastiere | 100 m3 |  | 2,510 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,9800 |  |
| 8 | TsD06B | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 |  | 2,510 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9500 |  |
|  | 2952270004020 | Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 3,2630 |  |
|  |  | 1.2. Fundatii |  |  |  |
| 9 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 3,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 10 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 |  | 3,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |
|  | 266310210000010 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |
| 11 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 43,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 12 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  | 123,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 13 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  | 873,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 14 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 |  | 23,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 266310210000020 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 15 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg / Bloc de ancoraj Ba-1 (1 buc), Ba-2 (2 buc) | kg |  | 340,940 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 16 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  | 77,760 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |
| 17 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi | m2 |  | 77,760 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |
| 18 | IzF04J1 | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana profilata | m2 |  | 77,760 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 268213260162618 | Membrana profilata | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |
|  |  | 1.3. Elemente metalice |  |  |  |
| 19 | CL02A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati cu suruburi, stilpii avind 6-12 t inclusiv / Otel clasa S-235JR conform EN 10025/2-2004 zincat la cald (inclusiv pe interior), grosimea stratului de zinc 140 microni / se exclude piulita, surub, saiba | t |  | 6,357 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11,9000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,7000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7000 |  |
|  | 2811106303000* | Stilp din otel livrati in tronsoane / Otel clasa S-235JR conform EN 10025/2-2004 zincat la cald (inclusiv pe interior), grosimea stratului de zinc 140 microni | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1200 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 7,0000 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 20 |  | Bulon M8x25 8.8 | buc |  | 14,000 |
|  | 60020 | Bulon M8x25 8.8 | buc | 1,0000 |  |
| 21 |  | Saiba M8 | buc |  | 14,000 |
|  | 60021 | Saiba M8 | buc | 1,0000 |  |
| 22 |  | Piulita M8 | buc |  | 14,000 |
|  | 60022 | Piulita M8 | buc | 1,0000 |  |
| 23 |  | Bulon M10x55 8.8 | buc |  | 5,000 |
|  | 60023 | Bulon M10x55 8.8 | buc | 1,0000 |  |
| 24 |  | Saiba M10 | buc |  | 5,000 |
|  | 60024 | Saiba M10 | buc | 1,0000 |  |
| 25 |  | Piulita M10 | buc |  | 5,000 |
|  | 60025 | Piulita M10 | buc | 1,0000 |  |
| 26 | CL07A1 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla / Bulon M10x55 8.8; Saiba M10; Piulita M10 | buc |  | 25,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 287411584271010 | Piulita M10 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411580251010 | Bulon M10x55 8.8 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411588371010 | Saibe M10 | buc | 2,0400 |  |
|  | 2681126001874 | Pinza de slefuit | buc | 0,0300 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |  |
|  | 2430226102800 | Chit de miniu | kg | 0,0100 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0040 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 2952270002815 | Instalatie de alezat pneumatica | h-ut | 0,0700 |  |
| 27 | CL07A1 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla / Bulon M16x70 8.8; Saiba M16; Piulita M16 | buc |  | 42,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 287411584271016 | Piulita M16 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411580251016 | Bulon M16x70 8.8 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411588371016 | Saibe M16 | buc | 2,0400 |  |
|  | 2681126001874 | Pinza de slefuit | buc | 0,0300 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |  |
|  | 2430226102800 | Chit de miniu | kg | 0,0100 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0040 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 2952270002815 | Instalatie de alezat pneumatica | h-ut | 0,0700 |  |
| 28 | CL07A1 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla / Bulon M24x90 8.8; Saiba M24; Piulita M24 | buc |  | 40,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 287411584271024 | Piulita M24 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411580251024 | Bulon M24x90 8.8 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411588371024 | Saibe M24 | buc | 2,0400 |  |
|  | 2681126001874 | Pinza de slefuit | buc | 0,0300 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |  |
|  | 2430226102800 | Chit de miniu | kg | 0,0100 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0040 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 2952270002815 | Instalatie de alezat pneumatica | h-ut | 0,0700 |  |
|  |  | 1.4. Solutii arhitecturale |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Pavaj |  |  |  |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300 fr. 20-40 mm gr.150 mm | m3 |  | 4,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006840-20 | Pietris M300 fr. 20-40 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 30 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 5-20 mm gr.50 mm | m3 |  | 1,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 14211022000685-20 | Pietris fr. 5-20 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 31 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm | m2 |  | 28,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 2661112800655* | Pavaj Eco gr.100 mm | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0510 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0230 |  |
| 32 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15 XF2, consum beton 0.032 m3/ml | m |  | 32,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 266310210000115* | Beton clasa C12/15 XF2 | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 266612280032545 | Bordura 100x20x8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 1.4.2. Drapel |  |  |  |
| 33 |  | Drapel RM 7000x3500(h) mm din material textil cusut manual din poliester pre-vopsit 117-120 gr/m2, rezistent оn conditii meteorologice variate, antistatic si stabil la raze UV, rezistent la scamosire si la sifonare | buc |  | 1,000 |
|  | 7009 | Drapel RM 7000x3500(h) mm din material textil cusut manual din poliester pre-vopsit 117-120 gr/m2, rezistent оn conditii meteorologice variate, antistatic si stabil la raze UV, rezistent la scamosire si la sifonare | buc | 1,0000 |  |
| 34 |  | Drapel UE 5000x3500(h) mm din material textil cusut manual din poliester pre-vopsit 117-120 gr/m2, rezistent оn conditii meteorologice variate, antistatic si stabil la raze UV, rezistent la scamosire si la sifonare | buc |  | 2,000 |
|  | 70010 | Drapel UE 5000x3500(h) mm din material textil cusut manual din poliester pre-vopsit 117-120 gr/m2, rezistent оn conditii meteorologice variate, antistatic si stabil la raze UV, rezistent la scamosire si la sifonare | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.5. Sistem de ridicare-coborare |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 35 | PK36A | Montarea mecanismului de ridicare/coborire a drapelului | buc |  | 3,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,4000 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,5900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2874115825155 | Surub cap patrat L 20 x 24 | kg | 3,3000 |  |
|  | 2874115891655 | Tirfoane tip a2-a 22x130 | kg | 16,45645 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 4,5000 |  |
|  | 2873155900122 | Eclise tip 40-49 din otel 50k pt, poduri | t | 0,00984 |  |
|  | 2874115850012 | Buloane cf drpt. m 22x110 | kg | 0,4800 |  |
|  | 2875274428033 | Inel resort c. f. tip 40 cal. 1 semibune | kg | 86,0000 |  |
|  |  | 1.5.2. Utilaj |  |  |  |
| 36 |  | Mecanism de ridicare/coborire manuala a steagului (lungimea cablului metalic 70 m) | buc |  | 1,000 |
|  | 7002 | Mecanism de ridicare/coborire manuala a steagului (lungimea cablului metalic 70 m) | buc | 1,0000 |  |
| 37 |  | Mecanism de ridicare/coborire manuala a steagului (lungimea cablului metalic 55 m) | buc |  | 2,000 |
|  | 7003 | Mecanism de ridicare/coborire manuala a steagului (lungimea cablului metalic 55 m) | buc | 1,0000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului (10%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (2%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| 2. R6 Chisinau -Orhei -Balti, km 11,00, mun. Chisinau, com.Stauceni (nodul rutier Cricova, intersectia drumurilor R6 si R4) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Terasamente |  |  |  |
| 38 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 |  | 1,755 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,7200 |  |
| 39 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 |  | 0,237 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  |
| 40 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 41 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |
| 42 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 41,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 43 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,297 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 44 | TsC35E11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m / imprastiere | 100 m3 |  | 1,755 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,9800 |  |
| 45 | TsD06B | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 |  | 1,755 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9500 |  |
|  | 2952270004020 | Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 3,2630 |  |
|  |  | 2.2. Fundatii |  |  |  |
| 46 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 3,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 47 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 |  | 3,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |
|  | 266310210000010 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |
| 48 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 43,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 49 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  | 123,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 50 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  | 873,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 51 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 |  | 23,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 266310210000020 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 52 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg / Bloc de ancoraj Ba-1 (1 buc), Ba-2 (2 buc) | kg |  | 340,940 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 53 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  | 77,760 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |
| 54 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi | m2 |  | 77,760 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |
| 55 | IzF04J1 | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana profilata | m2 |  | 77,760 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 268213260162618 | Membrana profilata | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |
|  |  | 2.3. Elemente metalice |  |  |  |
| 56 | CL02A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati cu suruburi, stilpii avind 6-12 t inclusiv / Otel clasa S-235JR conform EN 10025/2-2004 zincat la cald (inclusiv pe interior), grosimea stratului de zinc 140 microni / se exclude piulita, surub, saiba | t |  | 6,357 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11,9000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,7000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7000 |  |
|  | 2811106303000* | Stilp din otel livrati in tronsoane / Otel clasa S-235JR conform EN 10025/2-2004 zincat la cald (inclusiv pe interior), grosimea stratului de zinc 140 microni | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1200 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 7,0000 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 57 |  | Bulon M8x25 8.8 | buc |  | 14,000 |
|  | 60020 | Bulon M8x25 8.8 | buc | 1,0000 |  |
| 58 |  | Saiba M8 | buc |  | 14,000 |
|  | 60021 | Saiba M8 | buc | 1,0000 |  |
| 59 |  | Piulita M8 | buc |  | 14,000 |
|  | 60022 | Piulita M8 | buc | 1,0000 |  |
| 60 |  | Bulon M10x55 8.8 | buc |  | 5,000 |
|  | 60023 | Bulon M10x55 8.8 | buc | 1,0000 |  |
| 61 |  | Saiba M10 | buc |  | 5,000 |
|  | 60024 | Saiba M10 | buc | 1,0000 |  |
| 62 |  | Piulita M10 | buc |  | 5,000 |
|  | 60025 | Piulita M10 | buc | 1,0000 |  |
| 63 | CL07A1 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla / Bulon M10x55 8.8; Saiba M10; Piulita M10 | buc |  | 25,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 287411584271010 | Piulita M10 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411580251010 | Bulon M10x55 8.8 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411588371010 | Saibe M10 | buc | 2,0400 |  |
|  | 2681126001874 | Pinza de slefuit | buc | 0,0300 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |  |
|  | 2430226102800 | Chit de miniu | kg | 0,0100 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0040 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 2952270002815 | Instalatie de alezat pneumatica | h-ut | 0,0700 |  |
| 64 | CL07A1 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla / Bulon M16x70 8.8; Saiba M16; Piulita M16 | buc |  | 42,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 287411584271016 | Piulita M16 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411580251016 | Bulon M16x70 8.8 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411588371016 | Saibe M16 | buc | 2,0400 |  |
|  | 2681126001874 | Pinza de slefuit | buc | 0,0300 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |  |
|  | 2430226102800 | Chit de miniu | kg | 0,0100 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0040 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 2952270002815 | Instalatie de alezat pneumatica | h-ut | 0,0700 |  |
| 65 | CL07A1 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla / Bulon M24x90 8.8; Saiba M24; Piulita M24 | buc |  | 40,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 287411584271024 | Piulita M24 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411580251024 | Bulon M24x90 8.8 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411588371024 | Saibe M24 | buc | 2,0400 |  |
|  | 2681126001874 | Pinza de slefuit | buc | 0,0300 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |  |
|  | 2430226102800 | Chit de miniu | kg | 0,0100 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0040 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 2952270002815 | Instalatie de alezat pneumatica | h-ut | 0,0700 |  |
|  |  | 2.4. Solutii arhitecturale |  |  |  |
|  |  | 2.4.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 66 | TsG03D | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp. | 100m2 |  | 1,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,0000 |  |
| 67 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 6,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 68 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 14,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 69 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 14,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
|  |  | 2.4.2. Pavaj |  |  |  |
| 70 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300 fr. 20-40 mm gr.150 mm | m3 |  | 4,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006840-20 | Pietris M300 fr. 20-40 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 71 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 5-20 mm gr.50 mm | m3 |  | 1,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 14211022000685-20 | Pietris fr. 5-20 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 72 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm | m2 |  | 28,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 2661112800655* | Pavaj Eco gr.100 mm | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0510 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0230 |  |
| 73 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15 XF2, consum beton 0.032 m3/ml | m |  | 32,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 266310210000115* | Beton clasa C12/15 XF2 | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 266612280032545 | Bordura 100x20x8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 2.4.3. Drapel |  |  |  |
| 74 |  | Drapel RM 7000x3500(h) mm din material textil cusut manual din poliester pre-vopsit 117-120 gr/m2, rezistent оn conditii meteorologice variate, antistatic si stabil la raze UV, rezistent la scamosire si la sifonare | buc |  | 1,000 |
|  | 7009 | Drapel RM 7000x3500(h) mm din material textil cusut manual din poliester pre-vopsit 117-120 gr/m2, rezistent оn conditii meteorologice variate, antistatic si stabil la raze UV, rezistent la scamosire si la sifonare | buc | 1,0000 |  |
| 75 |  | Drapel UE 5000x3500(h) mm din material textil cusut manual din poliester pre-vopsit 117-120 gr/m2, rezistent оn conditii meteorologice variate, antistatic si stabil la raze UV, rezistent la scamosire si la sifonare | buc |  | 2,000 |
|  | 70010 | Drapel UE 5000x3500(h) mm din material textil cusut manual din poliester pre-vopsit 117-120 gr/m2, rezistent оn conditii meteorologice variate, antistatic si stabil la raze UV, rezistent la scamosire si la sifonare | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2.5. Sistem de ridicare-coborare |  |  |  |
|  |  | 2.5.1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 76 | PK36A | Montarea mecanismului de ridicare/coborire a drapelului | buc |  | 3,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,4000 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,5900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2874115825155 | Surub cap patrat L 20 x 24 | kg | 3,3000 |  |
|  | 2874115891655 | Tirfoane tip a2-a 22x130 | kg | 16,45645 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 4,5000 |  |
|  | 2873155900122 | Eclise tip 40-49 din otel 50k pt, poduri | t | 0,00984 |  |
|  | 2874115850012 | Buloane cf drpt. m 22x110 | kg | 0,4800 |  |
|  | 2875274428033 | Inel resort c. f. tip 40 cal. 1 semibune | kg | 86,0000 |  |
|  |  | 2.5.2. Utilaj |  |  |  |
| 77 |  | Mecanism de ridicare/coborire manuala a steagului (lungimea cablului metalic 70 m) | buc |  | 1,000 |
|  | 7002 | Mecanism de ridicare/coborire manuala a steagului (lungimea cablului metalic 70 m) | buc | 1,0000 |  |
| 78 |  | Mecanism de ridicare/coborire manuala a steagului (lungimea cablului metalic 55 m) | buc |  | 2,000 |
|  | 7003 | Mecanism de ridicare/coborire manuala a steagului (lungimea cablului metalic 55 m) | buc | 1,0000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului (7%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (2%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| 3. M3 -Chisinau -Comrat - Giurgiulesti - fr. cu Rominia, km 175,45 (nodul rutier Vulcanesti, intersectia drumurilor M3 cu R32) or. Vulcanesti, extravilan |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Terasamente |  |  |  |
| 79 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 |  | 1,910 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,7200 |  |
| 80 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 |  | 0,237 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  |
| 81 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 6,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 82 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 |  | 6,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |
| 83 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 42,140 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 84 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,301 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 85 | TsC35E11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m / imprastiere | 100 m3 |  | 1,910 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,9800 |  |
| 86 | TsD06B | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 |  | 1,910 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9500 |  |
|  | 2952270004020 | Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 3,2630 |  |
|  |  | 3.2. Fundatii |  |  |  |
| 87 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 3,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 88 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 |  | 3,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |
|  | 266310210000010 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |
| 89 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 43,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 90 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  | 123,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 91 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  | 873,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 92 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 |  | 23,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 266310210000020 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 93 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg / Bloc de ancoraj Ba-1 (1 buc), Ba-2 (2 buc) | kg |  | 340,940 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 94 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  | 77,760 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |
| 95 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi | m2 |  | 77,760 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |
| 96 | IzF04J1 | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana profilata | m2 |  | 77,760 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 268213260162618 | Membrana profilata | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |
|  |  | 3.3. Elemente metalice |  |  |  |
| 97 | CL02A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati cu suruburi, stilpii avind 6-12 t inclusiv / Otel clasa S-235JR conform EN 10025/2-2004 zincat la cald (inclusiv pe interior), grosimea stratului de zinc 140 microni / se exclude piulita, surub, saiba | t |  | 6,357 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11,9000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,7000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7000 |  |
|  | 2811106303000* | Stilp din otel livrati in tronsoane / Otel clasa S-235JR conform EN 10025/2-2004 zincat la cald (inclusiv pe interior), grosimea stratului de zinc 140 microni | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1200 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 7,0000 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 98 |  | Bulon M8x25 8.8 | buc |  | 14,000 |
|  | 60020 | Bulon M8x25 8.8 | buc | 1,0000 |  |
| 99 |  | Saiba M8 | buc |  | 14,000 |
|  | 60021 | Saiba M8 | buc | 1,0000 |  |
| 100 |  | Piulita M8 | buc |  | 14,000 |
|  | 60022 | Piulita M8 | buc | 1,0000 |  |
| 101 |  | Bulon M10x55 8.8 | buc |  | 5,000 |
|  | 60023 | Bulon M10x55 8.8 | buc | 1,0000 |  |
| 102 |  | Saiba M10 | buc |  | 5,000 |
|  | 60024 | Saiba M10 | buc | 1,0000 |  |
| 103 |  | Piulita M10 | buc |  | 5,000 |
|  | 60025 | Piulita M10 | buc | 1,0000 |  |
| 104 | CL07A1 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla / Bulon M10x55 8.8; Saiba M10; Piulita M10 | buc |  | 25,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 287411584271010 | Piulita M10 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411580251010 | Bulon M10x55 8.8 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411588371010 | Saibe M10 | buc | 2,0400 |  |
|  | 2681126001874 | Pinza de slefuit | buc | 0,0300 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |  |
|  | 2430226102800 | Chit de miniu | kg | 0,0100 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0040 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 2952270002815 | Instalatie de alezat pneumatica | h-ut | 0,0700 |  |
| 105 | CL07A1 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla / Bulon M16x70 8.8; Saiba M16; Piulita M16 | buc |  | 42,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 287411584271016 | Piulita M16 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411580251016 | Bulon M16x70 8.8 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411588371016 | Saibe M16 | buc | 2,0400 |  |
|  | 2681126001874 | Pinza de slefuit | buc | 0,0300 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |  |
|  | 2430226102800 | Chit de miniu | kg | 0,0100 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0040 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 2952270002815 | Instalatie de alezat pneumatica | h-ut | 0,0700 |  |
| 106 | CL07A1 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla / Bulon M24x90 8.8; Saiba M24; Piulita M24 | buc |  | 40,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 287411584271024 | Piulita M24 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411580251024 | Bulon M24x90 8.8 | buc | 1,0200 |  |
|  | 287411588371024 | Saibe M24 | buc | 2,0400 |  |
|  | 2681126001874 | Pinza de slefuit | buc | 0,0300 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |  |
|  | 2430226102800 | Chit de miniu | kg | 0,0100 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0040 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 2952270002815 | Instalatie de alezat pneumatica | h-ut | 0,0700 |  |
|  |  | 3.4. Solutii arhitecturale |  |  |  |
|  |  | 3.4.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 107 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 1,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 108 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 3,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 109 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 3,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
|  |  | 3.4.2. Pavaj |  |  |  |
| 110 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300 fr. 20-40 mm gr.150 mm | m3 |  | 4,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006840-20 | Pietris M300 fr. 20-40 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 111 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 5-20 mm gr.50 mm | m3 |  | 1,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 14211022000685-20 | Pietris fr. 5-20 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 112 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm | m2 |  | 28,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 2661112800655* | Pavaj Eco gr.100 mm | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0510 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0230 |  |
| 113 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15 XF2, consum beton 0.032 m3/ml | m |  | 32,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 266310210000115* | Beton clasa C12/15 XF2 | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 266612280032545 | Bordura 100x20x8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 3.4.3. Drapel |  |  |  |
| 114 |  | Drapel RM 7000x3500(h) mm din material textil cusut manual din poliester pre-vopsit 117-120 gr/m2, rezistent оn conditii meteorologice variate, antistatic si stabil la raze UV, rezistent la scamosire si la sifonare | buc |  | 1,000 |
|  | 7009 | Drapel RM 7000x3500(h) mm din material textil cusut manual din poliester pre-vopsit 117-120 gr/m2, rezistent оn conditii meteorologice variate, antistatic si stabil la raze UV, rezistent la scamosire si la sifonare | buc | 1,0000 |  |
| 115 |  | Drapel UE 5000x3500(h) mm din material textil cusut manual din poliester pre-vopsit 117-120 gr/m2, rezistent оn conditii meteorologice variate, antistatic si stabil la raze UV, rezistent la scamosire si la sifonare | buc |  | 2,000 |
|  | 70010 | Drapel UE 5000x3500(h) mm din material textil cusut manual din poliester pre-vopsit 117-120 gr/m2, rezistent оn conditii meteorologice variate, antistatic si stabil la raze UV, rezistent la scamosire si la sifonare | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3.5. Sistem de ridicare-coborare |  |  |  |
|  |  | 3.5.1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 116 | PK36A | Montarea mecanismului de ridicare/coborire a drapelului | buc |  | 3,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,4000 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,5900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2874115825155 | Surub cap patrat L 20 x 24 | kg | 3,3000 |  |
|  | 2874115891655 | Tirfoane tip a2-a 22x130 | kg | 16,45645 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 4,5000 |  |
|  | 2873155900122 | Eclise tip 40-49 din otel 50k pt, poduri | t | 0,00984 |  |
|  | 2874115850012 | Buloane cf drpt. m 22x110 | kg | 0,4800 |  |
|  | 2875274428033 | Inel resort c. f. tip 40 cal. 1 semibune | kg | 86,0000 |  |
|  |  | 3.5.2. Utilaj |  |  |  |
| 117 |  | Mecanism de ridicare/coborire manuala a steagului (lungimea cablului metalic 70 m) | buc |  | 1,000 |
|  | 7002 | Mecanism de ridicare/coborire manuala a steagului (lungimea cablului metalic 70 m) | buc | 1,0000 |  |
| 118 |  | Mecanism de ridicare/coborire manuala a steagului (lungimea cablului metalic 55 m) | buc |  | 2,000 |
|  | 7003 | Mecanism de ridicare/coborire manuala a steagului (lungimea cablului metalic 55 m) | buc | 1,0000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului (10%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (2%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Costul estimativ LCM, conform cap.  I – IX (DEVIZ GENERAL), fără TVA – 2 302,73 mii lei

Perioada de execuție a lucrărilor – 6 luni.