Caiet de sarcini

- Obiectul caietului de sarcinii.

Achiziția gazelor necesare pentru deservirea proceselor tehnologice la obiectivele "Termoelectrica" S.A

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință, identificatorul | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 24100000-5 | Oxigen | m3 | 11650 | CAS 7782-44-7 GOST 5583-78 | 524.250,0 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 | 24100000-5 | Bioxid de carbon | kg | 6550 | CAS 124-38-9, GOST 8050-85 | 72.050,0 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3 | 24100000-5 | Azot | m3 | 115 | CAS 7727-37-9 GOST 9293-74 | 12 075,0 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4 | 24100000-5 | Argon gazos tehnic – 99,987% | m3 | 100 | CAS 7440-37-1 ISO 14175:2008 | 17.948,0 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5 | 24100000-5 | Argon gazos puritate superioară – 99,998% (Argon 4.8) | m3 | 75 | ISO 14175:2008 CAS 7440-37-1 | 24.375,0 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 650 698,00 |

Evaluarea ofertelor se va efectua pe loturi separate, pentru fiecare lot individual.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.

  - Cerințe tehnice specifice:

Lotul 1 - Oxigen

Fracția de volum a oxigenului - nu mai puțin de 99,5%.

Fracția de volum a hidrogenului - nu mai mult de 0,5%.

Aspect: gaz incolor. Miros: gaz inodor.

Lotul 2 - Bioxid de carbon

Concentrația de bioxid de carbon (CO2) - nu mai puțin de 99,8%;

Concentrația în masă a uleiurilor minerale și a impurităților mecanice - nu mai mult de  0,1 mg/kg; Concentrația vaporilor de apă la temperatura de 20°C și o presiune de 101,3 kPa (760mm Hg)  - nu mai mult de 0,037g/m3. Temperatura de saturație  a bioxidului de carbon cu vapori de apă la o presiune de 101,3 kPa  (760mm Hg) și temperatura de 20°C  - nu mai mare de minus 48°С.

Lotul 3 -  Azot

Aspect : gaz incolor. Miros: gaz inodor.

Concentrația de azot - nu mai puțin de 99,999 %.

Concentrația de oxigen - nu mai mult de 0,0005%.

Concentrația vaporilor de apă în azot gazos - nu mai mult de 0,0007%.

Concentrația de hidrogen - nu mai mult de 0,0002%.

Lotul 4 -  Argon gazos tehnic – 99,987%

Aspect : gaz incolor.

Concentrația de argon - nu mai puțin de 99,987%.

Concentrația de alte gaze - nu mai mult de 0,013%.

Lotul 5 -  Argon gazos puritate superioară – 99,998%

Aspect : gaz incolor.

Concentrația de argon - nu mai puțin de 99,998 %.

Concentrația de alte gaze - nu mai mult de 0,002%.

2.2 Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare la livrarea bunurilor

Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru bunurile livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, iar la livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate și fișa tehnică (pașaportul) de securitate (după caz).

- Livrarea bunurilor

3.1 Livrarea bunurilor se efectuează de către Furnizor la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, în decurs de 1-3 zile din data înaintării comenzii, pe parcursul anului 2026, în butelii de 40 litri ale ”Termoelectrica” SA, la Depozitul Central str. Meșterul  Manole 3. Cheltuielile de transportare vor fi suportate de Beneficiar în cazul loturilor nr. 1, 2, 3.

3.2 Adresa unde vor fi livrate bunurile:

Recepționarea loturilor nr. 1,2,3,4,5 se va face la depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole, 3.

4. Folosirea, ambalarea și transportarea produselor/bunurilor

4.1 Folosirea.

4.1.1 Oxigenul  se utilizează în activitățile de revizii, reparații și întreținere a utilajului.

4.1.2 Bioxidul de carbon- se utilizează pentru purjare, inertizare turbogeneratoarelor și resiverelor.

4.1.3 Azotul  se utilizează pentru purjare, inertizare instalației de electroliză.

4.1.4 Argon gazos tehnic – este destinat asigurării funcționării echipamentelor de sudare.

4.1.5 Argon gazos puritate superioară – este destinat pentru examinări de laborator.

4.2 Modul de transportare și ambalare

4.2.1 Lotul 1 -  Oxigenul  –  sub formă gazoasă, livrarea va fi în butelii de 40 litri ce conține 6,3 m3 de gaz.

4.2.2 Lotul 2 - Bioxidul de carbon- sub formă gazoasă, livrarea va fi în butelii  de 40 litri ( 25 kg);

4.2.3 Lotul 3 – Azotul - sub formă gazoasă, livrarea va fi în butelii  de 40 litri ce conține 5,7 m3 de gaz.

4.2.4 Lotul 4 – Argon gazos tehnic – 99,987%  - sub formă gazoasă, livrarea va fi în buteliile proprii de 40 litri ce conține 6,5 m3 de gaz.

4.2.5 Lotul 5 – Argon gazos puritate superioară – 99,998%  - sub formă gazoasă, livrarea va fi în buteliile proprii de 40 litri și 10 litri ce conține 6,5 m3  și respectiv 2 m3 de gaz.

4.2.6 Bunurile  trebuie furnizate în ambalaje (recipiente, butelii) etanșe, nedeteriorate, fără lovituri fizice,  intacte și durabile. La transportare buteliile  vor fi bine fixate în transport.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

5.1 Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani;

5.2 Specificația de preț. Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare lot în parte și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare, etc.), în cazul loturilor nr. 4 și 5.

5.3 Specificația tehnică conform pct. 2.1.