Aprob:

Veaceslav Rusnac,

Președintele raionului Soroca

________________________

CAIET DE SARCINI

privind procedura de achiziție cu privire la  achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică   ( diriginte de șantier ) la obiectul - Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale în perioada de primăvară, vară și  toamnă a anul 2026.

- Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Soroca

- Adresa: mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5

- Numărul de telefon/fax: 0230-2-20-58

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crsoroca@gmail.com

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatede măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (inclusiv TVA) mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ” Întreținerea de primăvară, vară, toamna a drumurilor publice locale pe anul 2026. ” | pers | 1 | Dirigintele de șantier are responsabilitatea de a supraveghea, controla și verifica executarea corectă a lucrărilor de întreținere a drumurilor publice pe sectoare de primăvară, vară și toamnă, conform documentațiilor tehnice, normativelor tehnice ale RM și cerințelor de siguranță rutieră și a muncii. Actele normative relevante includ Legea drumurilor nr. 509/1995 și toate actele și normativele de execuție aferente activităților de întreținere. - Supravegherea tehnică a lucrărilor de întreținere - Monitorizează ca lucrările de întreținere (curățarea șanțurilor, profilarea acostamentelor, plombări, eliminări de degradări, etc.) să se execute conform normativelor tehnice și cerințelor calitative stabilite de legislația RM și practicile de specialitate. - Verifică executarea lucrărilor în teren, monitorizează conformitatea tehnică și respectarea standardelor de calitate ale materialelor și execuției. - Verificarea documentației - Analizează documentele tehnice aferente lucrărilor (planuri, proces-verbal de execuție, rapoarte, caiete de sarcini). - Verifică corectitudinea și completitudinea documentației de recepție și rapoartele tehnice. - Întocmește și păstrează evidența documentelor potrivit cerințelor normative. -să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor verificate. - Întocmirea proceselor verbale și rapoartelor - Redactează „proces verbal de examinare a calității lucrărilor”, „proces verbal de recepție”, rapoarte periodice privind stadiul și calitatea lucrărilor. - Consemnează eventualele neconformități constatate în execuție și propuneri pentru remediere. - Monitorizează stadiul de executare și întocmește note informative / rapoarte către administratorul drumului. - Controlul execuției - Verifică lucrările efective la fața locului și modul în care acestea respectă specificațiile contractuale și normele tehnice de întreținere a drumurilor. - Participă în comisiile de recepție (finală, de etapă sau de control). - Coordonează cu antreprenorii și participă la soluționarea problemelor tehnice apărute pe șantier. - Respectarea normelor de siguranță și protecție a muncii - Se asigură că lucrările de întreținere se execută în condiții de siguranță, respectând reglementările privind securitatea muncii și circulația rutieră pe timp de lucrări. - Monitorizează semnalizarea temporară pe sectoarele de drum pe timp de intervenție. - Comunicații și coordonare - Comunicarea cu autoritățile locale sau administratori de drum (de exemplu Primărie sau consiliu raional) despre progresul lucrărilor. - Răspunde de coordonarea activității echipei sau subcontractorilor. - să informeze operativ conducerea organizaţiei de construcţie despre lichidarea deficienţelor constatate şi măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; - atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor ; -prezenta la obiect cel puțin o data pe zi, - prezentarea raportului lunar privind execuția lucrărilor și calitatea lor. - la solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a diurnei la obiect. - disponibilitatea de deplasare la obiecte. -experiență în domeniu minim 5 ani. - fără subcontractare. - acordarea suportului, la identificarea cantităților și aprecierei costurilor de lucrări necesare la reparația și întreținerea obiectelor. | Conform devizului de cheltuieli |
| Lucrările pentru care se achiziționează serviciile de supraveghere tehnica se anexează |  |  |  |  |  |  |

Coordonat:

Alla Bordianu ,

Vicepreședintele raionului Soroca                                      _________________________

Eleborat:

Vadim Popușoi

Sp. principal Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri                                      __________________________.

Anexa

la Caietul de sarcini

privind achizitionarea  serviciilor de

supraveghere tehnica la

Întreținerea de vară, primavară, toamnă- 2026.

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. intretinere curenta |  |  |  |
|  |  | 1.1. Intretinerea zonei drumului |  |  |  |
| 1 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  | 260,1000 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |  |
|  |  | 1.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului |  |  |  |
| 2 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (curatirea rigolelor exestente K=0.5) K==0,5000 | 100 m |  | 2 159,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 |  |
|  |  | 1.3. Asigurarea esteticii drumurilor |  |  |  |
| 3 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  | 260,7000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |  |
| 4 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 |  | 3 265,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2952270004710 | Motocositoare 3W, Honda et. | h-ut | 0,2000 |  |
|  |  | 1.4. Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare |  |  |  |
| 5 | DH27B | Vopsirea parapetelor din metal | m2 |  | 200,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6100 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0450 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0100 |  |
|  |  | 1.5. Intretinerea drumuri petruite |  |  |  |
| 6 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (numai lucru autogrederului) | m2 |  | 627 300,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 |  |
| 7 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT) si cilindarea lor cu autogreder | m3 |  | 705,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6700 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2750 |  |
|  | 14211022002901 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 14111222016461 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm | m3 | 0,1020 |  |
|  | 14212022060001 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm | m3 | 0,2560 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,1470 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0280 |  |
| 8 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km |  | 212,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 |  |
| 9 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concasate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 90,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 11222016722 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm | м3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222016462 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm | м3 | 1,5000 |  |
|  | 14111222016452 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm | м3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm | м3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | м3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
|  |  | 1.6. Intretinerea curenta a imbracamintei asfaltice |  |  |  |
| 10 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 |  | 115,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1150 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 11 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 |  | 115,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 12 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 |  | 4 860,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0003 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 |  |
| 13 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t |  | 110,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |  |
| 14 | TsI51A1 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 110,0000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 15 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 1,4600 |
|  | 232032260004004921 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 16 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA D 16 rul. 50/70, hmed - 2 cm K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000 | t |  | 234,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 142210220550704911 | Beton asfaltic, BA D 16 rul. 50/70 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 17 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 1,4600 |
|  | 232032260004004921 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 18 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 4 860,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013111 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 14211022000001 | Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 19 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm, 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm) | m2 |  | 810,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 141112220166011 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm ) | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 11202062010361 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm | м3 | 0,0100 |  |
|  | 14111222016452 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm | м3 | 0,0150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 1.7. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 20 | DF17A | Marcaje transversale la treceri de pietoni, executate mecanizat, cu vopsea alba, pe suprafete carosabile | m2 |  | 146,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | 2. Lucrari de intretinere curenta dupa inventarierea si evaluarea lor mai corecta |  |  |  |
|  |  | 2.1. Intretinerea zonei drumului |  |  |  |
| 21 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 |  | 8 000,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0010 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0020 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0010 |  |
|  |  | 2.2. Asigurarea esteticii drumurilor |  |  |  |
| 22 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  | 150,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |  |
| 23 | TsI51A1 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 150,0000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
|  |  | 2.3. Intretinerea curenta a imbracamintei asfaltice |  |  |  |
| 24 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 |  | 700,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1150 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 25 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 |  | 700,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1610 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 26 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 |  | 400,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1150 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 27 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 |  | 400,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1610 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |

.

Ex: V. Popușoi, Tel: 023023035