Anexa 1

| Restabilirea stratului interior de protecție a canalelor de fum a cazanelor de abur, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drișcuite la pereți sau tavane | m2 | 250,00 |
| 2 | RpCJ34A | Reparații la fațade, prin spălarea manuală a tencuielilor speciale la fațade | m2 | 400,00 |
| 3 | CC03D | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale (Plasa tip BP 50x50x3 mm - 2 kg/m2) | kg | 800,00 |
| 4 | RpCJ08A | Reparația crăpăturilor din tencuieli interioare, la pereți, prin refacerea tencuielilor pe o lățime maxima de 15 cm, drișcuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T ( FARA gletul de ipsos ) | m | 150,00 |
| 5 | CF16B | Tencuieli speciale de protecție torcretate le pereți si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate în grosime medie de 3 cm | m2 | 300,00 |
| 6 | CF16D | Tencuieli speciale de protecție torcretate la tavane din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate în grosime medie de 3 cm | m2 | 100,00 |
| 7 | CF17D | Diverse lucrări - adaos de aditiv de lucrabilitate (Plastificator QBlock Plus sau echivalentul) (0,008 litri/1 kg de ciment) | kg | 120,00 |
| 8 | IzF50A | Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la tavan și pereți K pentru manopera=0,5, (aplicarea soluției de sticla sodica lichida pe tencuiala proaspăt executată), FARA mortar ciment | m2 | 400,00 |
| 9 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de până la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m (deșeurilor) | t | 35,00 |
| 10 | TRI1AA06C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare, în prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (deșeurilor) | t | 35,00 |
| 11 | TsI51B5 | Transportarea (deșeurilor) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 35,00 |
| 12 | CB16A | Schelă pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime | m2 | 300,00 |