Obiect Reparatii capitale a blocului

Investitor

Formular Nr.5

WinCmeta

dministrativ din cadrul LT Gaudeamus

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Cabinet 108 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | RpCM33G | Demontarea plinte | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | RpCM33G | Demontarea baghete | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000- 7500 mc/h | buc |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | RpCM33G | Demontarea briu de protectie la pereti | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | RpED17A2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PGC | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |
| 15 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | CK29F apl | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151p | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice | m |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 18 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,4500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,8300 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 60,0000 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010/b | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | CK18C | Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |
|  | 2743123549025/ m | Repere Maiaki | m | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | CK18C | Montarea coltarilor din PVC | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |
|  | 2743123549025cl p | Coltari din PVC | m | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | lei |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | CF51B k-30 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=30,0000 Коэффициент к материалам=30,0000 Коэффициент к машинам=30,0000 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | CN06A | Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800/a | Caparol PROTECT cu Ioni de Argint | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata de tip Geneva sau analog | m2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,0300 |
|  | 2030127329586m as | Masca din lemn pentru radiatoare de tip Geneva sau analog | m2 | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.1.4. Pardosea |  |  |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010/b | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | CG01A1 k-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010/b | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": | m2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33 Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2670112204051/3 3 | Placi din laminat gr. 12mm, clasa de trafic 33 | m2 | 1,0500 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 38 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Usa glisanta cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2812106306050us a | Usa glisanta cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Cabinet 109 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 39 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 | RpCM33G | Demontarea plinte | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 | RpCM33G | Demontarea baghete | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 46 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 47 | RpCM33G | Demontarea briu de protectie la pereti | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 48 | RpED17A2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PGC | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |
| 51 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 52 | CK29F apl | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151p | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 53 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice | m |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |
| 54 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,4500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,8300 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 60,0000 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 55 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010/b | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 56 | CK18C | Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |
|  | 2743123549025/ m | Repere Maiaki | m | 1,0500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 57 | CK18C | Montarea coltarilor din PVC | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |
|  | 2743123549025cl p | Coltari din PVC | m | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | lei |  |
| 59 | CF51B k-30 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=30,0000 Коэффициент к материалам=30,0000 Коэффициент к машинам=30,0000 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 64 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 65 | CN06A | Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800/a | Caparol PROTECT cu Ioni de Argint | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2.4. Pardosea |  |  |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010/b | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 67 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 68 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
| 69 | CG01A1 k-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 70 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010/b | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 71 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 72 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33 Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2670112204051/3 3 | Placi din laminat gr. 12mm, clasa de trafic 33 | m2 | 1,0500 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2.5. Timplarie |  |  |
| 73 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Usa cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2812106306050us a1 | Usa cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 74 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, Usa de intrare din metal captusita cu placaj pe amble parti culoare si modelul se va coordona cu Beneficiarul | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 2812106306000u | Usa de intrare din metal captusita cu placaj pe amble parti | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.3. Cabinet 110 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 75 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 76 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 77 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 78 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 79 | RpCM33G | Demontarea plinte | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 80 | RpCM33G | Demontarea baghete | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 81 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 82 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 83 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a | buc |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000- 7500 mc/h |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 84 | RpED17A2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 85 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PGC | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |
| 86 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 87 | CK29F apl | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151p | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 88 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice | m |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.3.3. Pereti |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 89 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010/b | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 91 | CK18C | Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |
|  | 2743123549025/ m | Repere Maiaki | m | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 92 | CK18C | Montarea coltarilor din PVC | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |
|  | 2743123549025cl p | Coltari din PVC | m | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 93 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | lei |  |
| 94 | CF51B k-30 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=30,0000 Коэффициент к материалам=30,0000 Коэффициент к машинам=30,0000 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 95 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv | m2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | stratul de amorsaj |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 99 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 100 | CN06A | Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800/a | Caparol PROTECT cu Ioni de Argint | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 101 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010/b | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 102 | CI06C | Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000cr | Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.3.4. Pardosea |  |  |
| 103 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010/b | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 104 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 105 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
| 106 | CG01A1 k-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 107 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010/b | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 108 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Total | lei |  |
| 109 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33 Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2670112204051/3 3 | Placi din laminat gr. 12mm, clasa de trafic 33 | m2 | 1,0500 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.4. Evacuare gunoi |  |  |
| 110 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,7200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 111 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 112 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Sistemul de incalzire |  |  |
| 113 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов для устранения) | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 114 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 115 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1370 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |
|  |  | Total | lei |  |
| 116 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 117 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4") |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 118 | IB05B | Radiatoare bimetal 10 секций | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 2822115700000 | Radiatoare bimetal 10 секций | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 119 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"Футорка ф 1" х 3/4" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | "Футорка ф 1" х 3/4" | "Футорка ф 1" х 3/4" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 120 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 121 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ппр ф 25 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | Кран ппр ф 25 | Кран ппр ф 25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 122 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Кран Маевского | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 | Кран Маевского | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 123 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Отвод ппр ф 25 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | Отвод ппр ф 25 | Отвод ппр ф 25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Total | lei |  |
| 124 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Муфта ппр ф 25 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | Муфта ппр ф 25 | Муфта ппр ф 25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 125 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник ППр ф 25 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 |
|  | Тройник ППр ф 25 | Тройник ППр ф 25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 |
|  |  | Total | lei |  |
| 126 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Американка ППР ф 25 х 3/4 папа | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | Американка ППР ф 25 х 3/4 пап | Американка ППР ф 25 х 3/4 папа | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 127 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Переход ППР ф 25 х 3/4 мама | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | Переход ППР ф 25 х 3/4 мама | Переход ППР ф 25 х 3/4 мама | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 128 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
|  | 28752742040001 | Bratara fixare1 | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 129 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25,0 mm. | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 39 | Teava din polietilena sau polipropilena -25,0 mm. | m | 1,0300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Total | lei |  |
| 130 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 131 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4700 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3.1. Retele electrice |  |  |
|  |  | 3.1.1. Cabinet 108 |  |  |
| 132 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,0000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0027 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,5400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,6400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 133 |  | Intrerupator cu o clapa | buc |  |
|  | Intrerupator cu o clapa | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 134 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 135 |  | Priza ordinara | buc |  |
|  | Priza ordinara | Priza ordinara | buc | 1,0000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Total | lei |  |
| 136 |  | Priza Rj45 | buc |  |
|  | Priza Rj45 | Priza Rj45 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 137 |  | Doze | buc |  |
|  | Doze | Doze | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 138 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,4000 |
|  | 1010090 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm | t | 0,0018 |
|  | 1010122 | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011305 | Ciment portland pentru constructii, marca "400" | t | 0,00006 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,4300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 1019928 | Saibe, diametru 8-12 mm | kg | 0,1600 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 72,0000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,2500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,6500 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 139 |  | Cutie de distributie | buc |  |
|  | Cutie de distributie | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 140 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 141 |  | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2 | m |  |
|  | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2 | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 142 |  | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2 | m |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2 | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 143 |  | Cablu CAT6 | m |  |
|  | Cablu CAT6 | Cablu CAT6 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 144 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 145 |  | Tub gofrat 16 | m |  |
|  | Tub gofrat 16 | Tub gofrat 16 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 146 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,3600 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,3600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 147 |  | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile | buc |  |
|  | Corp de iluminat LED pentru ta | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 148 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.1.2. Cabinet 109 |  |  |
| 149 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,0000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0027 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,5400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,6400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 150 |  | Intrerupator cu o clapa | buc |  |
|  | Intrerupator cu o clapa | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 151 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 152 |  | Priza ordinara | buc |  |
|  | Priza ordinara | Priza ordinara | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 153 |  | Priza Rj45 | buc |  |
|  | Priza Rj45 | Priza Rj45 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 154 |  | Doze | buc |  |
|  | Doze | Doze | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 155 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,4000 |
|  | 1010090 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm | t | 0,0018 |
|  | 1010122 | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011305 | Ciment portland pentru constructii, marca "400" | t | 0,00006 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,4300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 1019928 | Saibe, diametru 8-12 mm | kg | 0,1600 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 72,0000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,2500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,6500 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 156 |  | Cutie de distributie | buc |  |
|  | Cutie de distributie | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 157 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 158 |  | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2 | m |  |
|  | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2 | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 159 |  | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2 | m |  |
|  | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2 | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 160 |  | Cablu CAT6 | m |  |
|  | Cablu CAT6 | Cablu CAT6 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 161 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor | h-ut | 0,1100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | principale), 10 t |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 162 |  | Tub gofrat 16 | m |  |
|  | Tub gofrat 16 | Tub gofrat 16 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 163 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,3600 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,3600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 164 |  | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile | buc |  |
|  | Corp de iluminat LED pentru ta | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 165 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.1.3. Cabinet 110 |  |  |
| 166 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,0000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0027 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,5400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,6400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 167 |  | Intrerupator cu o clapa | buc |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Intrerupator cu o clapa | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 168 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 169 |  | Priza ordinara | buc |  |
|  | Priza ordinara | Priza ordinara | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 170 |  | Priza Rj45 | buc |  |
|  | Priza Rj45 | Priza Rj45 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 171 |  | Doze | buc |  |
|  | Doze | Doze | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 172 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,4000 |
|  | 1010090 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm | t | 0,0018 |
|  | 1010122 | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011305 | Ciment portland pentru constructii, marca "400" | t | 0,00006 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,4300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 1019928 | Saibe, diametru 8-12 mm | kg | 0,1600 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 72,0000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,2500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,6500 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 173 |  | Cutie de distributie | buc |  |
|  | Cutie de distributie | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 174 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 175 |  | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2 | m |  |
|  | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2 | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 176 |  | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2 | m |  |
|  | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2 | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 177 |  | Cablu CAT6 | m |  |
|  | Cablu CAT6 | Cablu CAT6 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 178 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 179 |  | Tub gofrat 16 | m |  |
|  | Tub gofrat 16 | Tub gofrat 16 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 180 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,3600 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,3600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 181 |  | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile | buc |  |
|  | Corp de iluminat LED pentru ta | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 182 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.2. Sistemul de incalzire |  |  |
| 183 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . Кондиционер Materiale marunte=1,0500 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte ф9 | m | 5,0000 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte ф 6 | m | 5,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Utilaj |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari electrice |  |  |
| 184 |  | Automat B10 | buc |  |
|  | Automat B10 | Automat B10 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 185 |  | Automat dif. C25, 30mA | buc |  |
|  | Automat dif. C25, 30mA | Automat dif. C25, 30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4.2. Sistemul de incalzire |  |  |
| 186 |  | Кондиционер 9000 BTU inv | buc |  |
|  | BTU | Кондиционер 9000 BTU inv | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |