| Constructia sala de volei, situat pe teren nr. cad. 9424105282, s. Valeni, r-nul Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Retele electrice interioare (02/01-2-24-EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 60,000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 60,000 |
| 3 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m | 2,500 |
| 4 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 2,500 |
| 5 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 30,000 |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 30,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-100 | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / ЩР | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 A / Separator de sarcina BH32 | buc | 2,000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29 | buc | 20,000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale | buc | 5,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Contactor modular | buc | 2,000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Declansator | buc | 1,000 |
| 14 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Butoane de control, cu pregatire loc de montare | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, inclusiv costul corpului de iluminat / Corpuri de iluminat Olympic LED | 100 buc | 0,160 |
| 16 | 08-02-364-2 | Consola "Trecere" pe perete | buc | 0,320 |
| 17 | pret furnizor | Consola reglabila pentru fixare pe perete | buc | 32,000 |
| 18 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Corpuri de iluminat LED ALS.PRS, 1200 | 100 buc | 0,020 |
| 19 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600/600x300 | 100 buc | 0,150 |
| 20 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Copruri de iluminat LED DAMIN, RKL LED, CD 18, ROUND BLADE 19 | 100 buc | 0,100 |
| 21 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete / CCA 101, MIZAR | 100 buc | 0,070 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Fotoreleu | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,030 |
| 24 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IK10, IP55, 10A, 250V | buc | 3,000 |
| 25 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,120 |
| 26 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V | buc | 12,000 |
| 27 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
| 28 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, IK10, 16A, 250V | buc | 2,000 |
| 29 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,070 |
| 30 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V | buc | 7,000 |
| 31 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 25,000 |
| 32 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie | 100 buc | 0,300 |
| 33 |  | Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog | buc | 30,000 |
| 34 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 10,250 |
| 35 |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм | m | 1 000,000 |
| 36 |  | Труба гофрированная ПВХ d=25мм | m | 20,000 |
| 37 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm | 100 m | 0,400 |
| 38 |  | Труба гофрированная ПВХ d=63мм | m | 40,000 |
| 39 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,100 |
| 40 |  | Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм | m | 5,000 |
| 41 |  | Труба стальная электросварная прямошовная ф25мм | m | 5,000 |
| 42 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,200 |
| 43 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 520,000 |
| 44 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 4,750 |
| 45 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 475,000 |
| 46 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,280 |
| 47 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4,0 mm2 | m | 28,000 |
| 48 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,350 |
| 49 |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A) FR LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 135,000 |
| 50 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,200 |
| 51 |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х4,0mm2 | m | 50,000 |
| 52 |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х10,0mm2 | m | 70,000 |
| 53 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,450 |
| 54 | pret furnizor | Cablu necombustibil din aluminiu AВВГнг(A) LSLTx sec.5x25,0 mm2 | m | 45,000 |
| 55 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m | 10 buc | 0,300 |
| 56 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,090 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 57 | pret furnizor | Intrerupator automat 3 poli C50A tip BA47-100/3/C50A sau analog | buc | 1,000 |
| 58 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 54 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРв-54з-0-36-УХЛ3, IP31 (PЩ) | buc | 1,000 |
| 59 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina Iн=100А, tip BH32/3P/100A sau analog | buc | 2,000 |
| 60 |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=32А, tip BA47-29/3P/C32A sau analog | buc | 1,000 |
| 61 |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=25А, tip BA47-29/3P/C25A sau analog | buc | 1,000 |
| 62 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=16А, tip BA47-29/1P/C16A sau analog | buc | 11,000 |
| 63 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A sau analog | buc | 2,000 |
| 64 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A sau analog | buc | 5,000 |
| 65 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA sau analog | buc | 4,000 |
| 66 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=10А, 30mA, tip АВДТ32/B10/30mA sau analog | buc | 1,000 |
| 67 | pret furnizor | Contactor modular KM20-22, 20 A, 400 V | buc | 2,000 |
| 68 | pret furnizor | Bobina de declansare cu contact comutator PH47 | buc | 1,000 |
| 69 | pret furnizor | Butoane de control "Start/Stop" de tip APBB/22N d22 mm/230V | buc | 1,000 |
| 70 | pret furnizor | Corpuri de iluminat cu LED 72W, IP20, 7600lm, 4000K, indicele de protectie la lovituri IK8, tip Olympic LED 80 sau analog | buc | 16,000 |
| 71 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP54, 3800Lm, 4000K, tip ALS.PRS UNI LED 1200 sau analog | buc | 2,000 |
| 72 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED 35W, IP20, 3544Lm, 4000K, tip OPL/R ECO LED 595 sau analog | buc | 15,000 |
| 73 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED 30W, IP65, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40 sau analog | buc | 4,000 |
| 74 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED 18W, IP65, 1280Lm, 4000K, tip CD LED 18 sau analog | buc | 4,000 |
| 75 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED 18W, IP20, 1700Lm, 4000K, tip ROUND BLADE 19 sau analog | buc | 2,000 |
| 76 | pret furnizor | Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog | buc | 7,000 |
| 77 | pret furnizor | Fotoreleu ФР-601 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.