| Reconstruirea terenului de sport din curtea scolii pe terenul cu nr. cad. 0100108.736 situat in mun. Chisinau, str. Burebista, 66 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Iluminat electric exterior (IEE)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58A |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,1881 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8800 |  |  | 0,3536 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 8,8500 |  |  | 1,6647 |  |
| 2 |  |  | TsD18B |  |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,5400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 12,1638 |  |
| 3 |  |  | 408-93 |  |  | Nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,2700 |  |
|  |  |  | 408-93 |  |  |  | Nisip |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,2700 |  |
| 4 |  |  | 34-02-003-1 |  |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D50 mm |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 0,3990 |  |
|  |  |  | 44530-01343855234 |  |  |  | Teava din polietilena PE D50 mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 5 |  |  | pret de piata |  |  | Articole din metal |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 433344 |  |  |  | Articole din metal |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |  |
| 6 |  |  | pret de piata |  |  | Banda de semnalizare latime 150 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,0000 |  |
|  |  |  | 2442443223222 |  |  |  | Banda de semnalizare latime 150 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 90,0000 |  |
| 7 |  |  | pret de piata |  |  | Banda de semnalizare latime 250 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 24424433222 |  |  |  | Banda de semnalizare latime 250 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |  |
| 8 |  |  | pret de piata |  |  | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 244244332 |  |  |  | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,0000 |  |
| 9 |  |  | TsC39A1 k=0,3 |  |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011500 |  |  |  | Electrician |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1920 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9200 |  |  | 4,6080 |  |
|  |  |  | 2811236309848 |  |  |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,9600 |  |
|  |  |  | 3520200005303 |  |  |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4800 |  |  | 1,1520 |  |
| 10 |  |  | CP10A |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - Fundatie pilon tip B50 (Pilon SAL-60) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 26661228006002 |  |  |  | Element prefabricat - Fundatie pilon tip B50 (Pilon SAL-60) |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,0400 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 2010102904418 |  |  |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0004 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2922140006700 |  |  |  | Macara turn |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,6000 |  |
| 11 |  |  | CP10A |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - Fundatie pilon tip B60 (Pilon SAL-80) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 266612280060220244 |  |  |  | Element prefabricat - Fundatie pilon tip B60 (Pilon SAL-80) |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,0400 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 2010102904418 |  |  |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0004 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2922140006700 |  |  |  | Macara turn |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Panou de evidenta PDI-1213 (existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 08-03-523-1 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1700 |  |  | 3,5100 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1590 |  |  | 0,4770 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de evidenta PDI-1213 (existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE-1) NSYCRN65250 600x500x250 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 08-03-573-6 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE-1) NSYCRN65250 600x500x250 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 14 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Intrerupator ВН-32 3P/25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 15 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B/3P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,8100 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 0,4550 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 16 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Contactor electromagnetic modular ПРК-32 4P/0,63-0,63A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
| 17 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
| 18 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (releu) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
| 19 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv instalat - Buton de comanda SB-7 pornire/verde |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
| 20 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv instalat - Buton de comanda SB-7 pornire/rosu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
| 21 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Intrerupator orar programabil digital astronomic TM-AS |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
| 22 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Intrerupator ВН-3P/20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 23 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,3600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0060 |  |
| 24 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Bloc de distributie PБДп-80A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 14,0500 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,3500 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 2,2750 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 6,1000 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 6,1000 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2000 |  |
| 25 |  |  | RpEP18A |  |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE-1) NSYCRN65250 600x500x250 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,5500 |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 10,2765 |  |
| 27 |  |  | 08-02-148-4 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,5500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,8000 |  |  | 44,6400 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4200 |  |  | 9,9510 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4200 |  |  | 9,9510 |  |
| 28 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu АПвБбШп-1 3x6,0-1,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 155,0000 |  |
|  |  |  | 21112213312422 |  |  |  | Cablu АПвБбШп-1 3x6,0-1,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 155,0000 |  |
| 29 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,6500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 4,3810 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0130 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,2015 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,5200 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 7,9300 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0325 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0130 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1040 |  |
| 30 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng-LS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 65,0000 |  |
|  |  |  | 33355903422305333 |  |  |  | Cablu VVGng-LS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 65,0000 |  |
| 31 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 3,5370 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,0005 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,1395 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 5,4900 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0225 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0180 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0180 |  |
| 32 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng-LS 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,0000 |  |
|  |  |  | 3335590342230353332 |  |  |  | Cablu VVGng-LS 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 45,0000 |  |
| 33 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00116 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0155 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,6100 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0025 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,0160 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0040 |  |
| 34 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng-LS 5x6.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 3335590342233035344 |  |  |  | Cablu VVGng-LS 5x6.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 08-02-369-3 |  |  | Corp de iluminat stradal decorativ cu lampa LED/Voltana 0/5102/8 LEDs 1250mA NW 740/37,4W 425342/IP-66 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8300 |  |  | 7,3200 |  |
|  |  |  | 1019460 |  |  |  | Banda "ПХВ-304" |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0480 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3600 |  |  | 1,4400 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |  |
| 36 |  |  | 08-02-369-3 |  |  | Projector cu lampi LED/OMNIFLOOD-3/5102/72 LEDs 1000mA/NW740/228W/499642/IP-66 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8300 |  |  | 7,3200 |  |
|  |  |  | 1019460 |  |  |  | Banda "ПХВ-304" |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0480 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3600 |  |  | 1,4400 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Piloni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | RpEN05A |  |  | Pilon metalic decorativ SAL-60/h=6m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2400 |  |  | 8,9600 |  |
| 38 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 39 |  |  | RpEN05A |  |  | Pilon metalic decorativ SAL-80/h=8m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2400 |  |  | 8,9600 |  |
| 40 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Piloni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 08-03-591-8 |  |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-66 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,2000 |  |  | 1,2960 |  |
|  |  |  | 540-4040333 |  |  |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-66 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0306 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,0033 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,1920 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Sistem de pozare a cablurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Jgheab din otel zincat 25x50x2000 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,3500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 10,2900 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 2,3940 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 4,3750 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 4,3750 |  |
|  |  |  | 441242434433433 |  |  |  | Jgheab din otel zincat 25x50x2000 m |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 35,0000 |  |
| 43 |  |  | pret de piata |  |  | Capac pentru jgheab din otel zincat 25x50x2000 m |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,0000 |  |
|  |  |  | 23223 |  |  |  | Capac pentru jgheab din otel zincat 25x50x2000 m |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 35,0000 |  |
| 44 |  |  | pret de piata |  |  | Despartitor T35x50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 64444 |  |  |  | Despartitor T35x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 45 |  |  | pret de piata |  |  | Elemente de prindere si suspensie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 78009 |  |  |  | Elemente de prindere si suspensie |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 46 |  |  | 08-02-472-2 |  |  | Platbanda din otel 30x4 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,6000 |  |  | 4,9800 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,0011 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,2700 |  |
|  |  |  | 101333344 |  |  |  | Platbanda din otel 30x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1300 |  |  | 0,0390 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,1300 |  |  | 0,9390 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de pozare a cablurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 08-02-165-1 |  |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 25 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0500 |  |  | 80,8000 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0064 |  |
|  |  |  | 1010633 |  |  |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,0326 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,0384 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0480 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 3,7100 |  |  | 59,3600 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0480 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Instalatia de impamintare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 08-02-472-1 |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 19,0000 |  |  | 4,5600 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0005 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,0336 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,1300 |  |  | 0,7512 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,0336 |  |
| 49 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 6,6320 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0016 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,6240 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,1120 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 2,0320 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,1120 |  |
| 50 |  |  | pret de piata |  |  | Stift de impamintare cu filet zincat D16mm, L=1,5m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 7887661222 |  |  |  | Stift de impamintare cu filet zincat D16mm, L=1,5m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,0000 |  |
| 51 |  |  | pret de piata |  |  | Tija de impamintare ascutita, zincat D16mm, L=1,5m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 788722 |  |  |  | Tija de impamintare ascutita, zincat D16mm, L=1,5m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 52 |  |  | pret de piata |  |  | Cuplaj cu filet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 788766122233 |  |  |  | Cuplaj cu filet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,0000 |  |
| 53 |  |  | pret de piata |  |  | Virf de antrenare a tijei |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 78876612223355 |  |  |  | Virf de antrenare a tijei |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 54 |  |  | pret de piata |  |  | Cuplaj pentru tija-banda |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 7887661222335566 |  |  |  | Cuplaj pentru tija-banda |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 55 |  |  | pret de piata |  |  | Accesoriu pentru tractiune la sol SDS-MAX |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7887661222333 |  |  |  | Accesoriu pentru tractiune la sol SDS-MAX |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 56 |  |  | 08-02-472-2 |  |  | Platbanda din otel 25x4 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,6000 |  |  | 2,3904 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,0005 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,1296 |  |
|  |  |  | 101333 |  |  |  | Platbanda din otel 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1300 |  |  | 0,0187 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Instalatia de impamintare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Panou de evidenta PDI-1213 (existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | pret de piata |  |  | Siguranta fuzibila ППН33 160/20 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 5565535222271892 |  |  |  | Siguranta fuzibila ППН33 160/20 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de evidenta PDI-1213 (existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE-1) NSYCRN65250 600x500x250 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE-1) NSYCRN65250 600x500x250 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5445555532300433 |  |  |  | Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE-1) NSYCRN65250 600x500x250 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 59 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator ВН-32 3P/25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 42209943333 |  |  |  | Intrerupator ВН-32 3P/25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 60 |  |  | pret de piata |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B/3P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5565442 |  |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B/3P |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 61 |  |  | pret de piata |  |  | Contactor electromagnetic modular KM20-20M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1122332122231022 |  |  |  | Contactor electromagnetic modular KM20-20M |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 62 |  |  | pret de piata |  |  | Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 11223321222 |  |  |  | Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 63 |  |  | pret de piata |  |  | Releu modular intermediar PЭK78/4 3A 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 41029455133 |  |  |  | Releu modular intermediar PЭK78/4 3A 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 64 |  |  | pret de piata |  |  | Buton de comanda SB-7 pornire/verde |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 44553344344333367789 |  |  |  | Buton de comanda SB-7 pornire/verde |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 65 |  |  | pret de piata |  |  | Buton de comanda SB-7 pornire/rosu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 44553344344333367789s |  |  |  | Buton de comanda SB-7 pornire/rosu |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 66 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator orar programabil digital astronomic TM-AS |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 4455334434433336227789s |  |  |  | Intrerupator orar programabil digital astronomic TM-AS |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 67 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator ВН32-3P/20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 42209334444943333 |  |  |  | Intrerupator ВН32-3P/20A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 68 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 442230009434778291212 |  |  |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 69 |  |  | pret de piata |  |  | Bloc de distributie PБДп-80A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 5445533334422 |  |  |  | Bloc de distributie PБДп-80A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE-1) NSYCRN65250 600x500x250 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | pret de piata |  |  | Corp de iluminat stradal decorativ cu lampa LED/Voltana 0/5102/8 LEDs 1250mA NW 740/37,4W 425342/IP-66 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 3211121322 |  |  |  | Corp de iluminat stradal decorativ cu lampa LED/Voltana 0/5102/8 LEDs 1250mA NW 740/37,4W 425342/IP-66 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 71 |  |  | pret de piata |  |  | Projector cu lampi LED/OMNIFLOOD-3/5102/72 LEDs 1000mA/NW740/228W/499642/IP-66 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 321112132233 |  |  |  | Projector cu lampi LED/OMNIFLOOD-3/5102/72 LEDs 1000mA/NW740/228W/499642/IP-66 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Piloni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | pret de piata |  |  | Pilon metalic decorativ SAL-60/h=6m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 3211121311 |  |  |  | Pilon metalic decorativ SAL-60/h=6m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 73 |  |  | pret de piata |  |  | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 206233311223121 |  |  |  | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 74 |  |  | pret de piata |  |  | Cleme ZNI-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2062333112233 |  |  |  | Cleme ZNI-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 75 |  |  | pret de piata |  |  | Pilon metalic decorativ SAL-80/h=8m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 321112131155 |  |  |  | Pilon metalic decorativ SAL-80/h=8m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 76 |  |  | pret de piata |  |  | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 206233311223121 |  |  |  | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 77 |  |  | pret de piata |  |  | Cleme ZNI-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2062333112233 |  |  |  | Cleme ZNI-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Piloni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | pret de piata |  |  | Manson terminal ПКТп 3x6,0 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 544443 |  |  |  | Manson terminal ПКТп 3x6,0 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |