| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Set nefrostomă (pentru drenările interne); Nefrostomă transcutană, ecoghidată 8-18 Fr, Pigtail, transcutan, cu mecanism de fixare 10-12 Fr, conține ac, dilatator și ghid metalic. Stent biliar cu sistem de amplasare; Diametru 8,5-11,5 Fr, lungimea 8-10-15cm, după cerințe, cu system de amplasare (cateter cu puhser extern). Papilotom arcuate 3-lumen; Papilotom Tip-3lumen, rotativ, lungimea de tăiere 20-25mm, parțial izolat 15mm, sau fără izolare (la solicitare) cu port irigare, port ghid de 0.35, diametru 4.4-4.5 Fr, lungime mai mare de 2200mm. Coș pentru Litotripsie; Multifilamentar, hexagonal, cu 4 fire din inox, deschiderea 15-20-25mm, cu port de irigare pentru căile biliare și pancreatice, diametric 2.3-2.4mm, rotativ, lungimea de 400cm, capabil de trecere la litotripsia de urgență. Balon pentru achalazie; Lungimea 110cm, diametru balon 30-40mm, lungime balon 80mm, dotat cu ghid metalic ultradur pentru pozitionarea balonului sub control radioscopic. Pipă bucală cu elastic; Piesă bucală cu elastic pentru protejarea endoscopului (plastic). Pipa bucală; Piesă bucală fără elastic pentru protejarea endoscopului (plastic). Papilotom canular combinat; Papilotom canular combinat cu ac și arc, cu port de irigare și canal pentru ghid metalic, lungimea mai mare de 200cm, diametru 2.4mm și lungimea acului de 5mm sau (în caz că nu sunt pe piață) Papilotom cu port de irigare și canal pentru ghid metalic, lungimea mai mare de 200cm, diametru 2.4mm și lungimea acului de 5mm. Balon dilatator sticturi esogastrice; Balon dilatare a stricturilor tractului digestiv lungimea 240cm, diametrul balonului de 18-19-20mm, lungimea balon 55mm, cu presiunea de lucru 4-5-6 atm.. Hemoclipse; Hemoclipse standarte și lungi, compatibile cu Clipaplicator rotativ model HX-110LR (compatibil cu Olympus din dotarea secției). Injector; Lungimea 2300mm, diametru 2.35mm, ac 23G, grosimea pereților acului de 0,05mm. Lacăt de fixare a acului în două poziții Închis/deschis.. Test ureazic Helicobacter Pilory/test; Test rapid (Lichid) citirea rezultatului pozitiv/negativ în 5 min, păstrarea reagentului la temperature camerei. Irigator manual pentru endoscoape tipCW-3; Irigator flexibil pentru ambele canale, pentru prelucrarea endoscoapelor Olympus aflate în dotarea secției. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |