CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Obiectul achiziţiilor  Lucrari de schimbare a ferestrelor I.M. AGSV

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de schimbare a timplariei PVC |  |  |
| 1 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (grile la ferestre) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500 | kg | 150,0000 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie (ferestre PVC) | m2 | 88,3000 |
| 3 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor, culoare cafenie | m2 | 88,3000 |
| 4 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 104,0000 |
| 5 | CK18B | Montarea pervazurilor din mase plastice l= 350 mm | m | 45,8000 |
| 6 | CK18C | Montarea glafurilor exterioare din aluminiu | m | 45,8000 |
| 7 | RpCP13B | Repararea si montarea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre (demontate anterior) | kg | 150,0000 |