Caiet de Sarcini

Lucrari de amenajare alei permiabile  in gradina cognitiv rezilienta

- Telita

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie alei permiabile |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 |  | 1,25 |  |
| 2 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 |  | 2,10 |  |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 200,50 |  |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 2,10 |  |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 125,40 |  |
| 6 | DE11A | Borduri mici,din plastic | m |  | 380,00 |  |
| 7 |  | Material permiabil asternut sub stratul de funatie | M.p |  | 300 |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie alei Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructie terasa |  |  |  |  |
| 8 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 |  | 0,45 |  |
| 9 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 72,00 |  |
| 10 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 0,45 |  |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 45,00 |  |
| 12 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 6,00 |  |
| 13 | DI119 | Fundatii monolite din beton C20 la peretele de sprijin Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 22,50 |  |
| 14 | CC02E2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 1 225,00 |  |
|  |  | 3. Lucrari de constructie scara |  |  |  |  |
| 15 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 |  | 0,10 |  |
| 16 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 1,60 |  |
| 17 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 0,40 |  |
| 18 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 8,00 |  |
| 19 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 45,00 |  |
| 20 | DI119 | Fundatii monolite din beton C20 la peretele de sprijin Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 12,50 |  |
| 21 | CC02E2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 660,00 |  |