| Constructia retelelor de alimentare cu apa a satelor Vertiujeni, Tirgul Vertiujeni si Zaluceni din r-nul Floresti (Etapa 2) si constructia retelelor magistrale de Sch. Cant. Coala Nr.doc. Semn. Data alimentare cu apa a satelor Temeleuti, Vascauti, Cernita si Cosernita, r-nul Floresti | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-3

Rezervor din panouri metalice cu membrana din EPDM V=150m3 (2buc). TH

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,980 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / |  |  | m3 |  | 7,200 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт) |  |  | 100 m3 |  | 0,092 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsI50B |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km |  |  | t |  | 15,600 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,092 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 26,800 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 26,800 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,650 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,650 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Conducte si accesori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR17 PN10 d110mm (preaplin si golire) |  |  | m |  | 130,000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR17 PN10 d110mm (Incendiu) |  |  | m |  | 50,000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 180,000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 180,000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 180,000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон. для труб B20 |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Teu PE100 d110mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d125mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d110mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesori Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |