LISTA

cantităților de lucrări

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor:  Reparația capitala a unei Cazărmi din cadrul unității militare, 24, mun. Balti.

Capitolul 1: SA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari interioare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie (ferestre) | m2 | 271,500 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi) | m2 | 153,800 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti cu curatirea rosturilor | m2 | 4 143,000 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 1 632,600 |
| 5 | RpCJ35E | Desfaceri de tencuieli exterioare la soclu | m2 | 79,620 |
| 6 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 573,600 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice | m2 | 137,600 |
| 8 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 1 460,000 |
| 9 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pereti despartitori) | m3 | 45,500 |
| 10 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pereti portanti) | m3 | 29,600 |
| 11 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari exterioare) | m3 | 6,200 |
| 12 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pereu avariat) | m3 | 13,980 |
| 13 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 446,090 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri cu bolovani, cu pietre | t | 446,090 |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 446,090 |
|  |  | 1.2. Demontari acoperis |  |  |
| 16 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din, asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 1 215,600 |
| 17 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 44,080 |
| 18 | TrB22D1A2 | Transportul deseurilor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 58,060 |
| 19 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 58,060 |
|  |  | 2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 20 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 2,025 |
| 21 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice inclusiv usile (la WC si Dus) | m2 | 96,000 |
|  |  | 3. Timplarii |  |  |
|  |  | 3.1. Ferestre |  |  |
| 22 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; permiabilitatea la apa P_apa=5A; permiabilitatea la aer P_aer=C3; transmiterea luminii vizibile Tvis>0,70; indicile general de redare a culorii Ra=80,0%; izolarea acustica Rw min. 25dB; transmiterea solara G-value=38,90%, valoarea U < 1,3 W/m2K: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 | m2 | 263,400 |
| 23 | CK26A | Glafuri montate la ferestre, din mase plastice, inclusiv capacele, pentru ferestre a=700 /interioare/ | m | 130,000 |
| 24 | CK26B | Glafuri montate la ferestre, din aluminiu, inclusiv capacele a=300m /exterioare/ | m | 130,000 |
|  |  | 3.2. Usi |  |  |
| 25 | CK58B | Instalarea usilor din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm; prag din aluminiu durata de viata 20ani; nr. de deschideri inchideri D/I min. 100 000; permiabilitatea la apa P_apa min.1A; permiabilitatea la aer P_aer min. C1; valoarea U < 1,8 W/m2K in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 - cu prag din aluminiu si bariera termica | m2 | 27,000 |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 42,630 |
| 27 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 77,970 |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 82,650 |
| 29 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 161,100 |
| 30 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit | kg | 3 200,000 |
| 31 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 4,200 |
| 32 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 22,000 |
| 33 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 22,000 |
| 34 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 154,000 |
|  |  | 3.3. gratii metalice |  |  |
| 35 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 1 081,000 |
| 36 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit | kg | 200,000 |
| 37 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 10,000 |
| 38 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 10,000 |
| 39 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 71,000 |
|  |  | 4. Finisari interioare |  |  |
|  |  | 4.1. Pereti |  |  |
| 40 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Beton-contact" sau analog intr-un strat | m2 | 4 694,200 |
| 41 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 4 694,200 |
| 42 | CF15C | Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2, grosime finala 30mm | m2 | 4 694,200 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3 663,300 |
| 44 | IzF55C | Termoizolare suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 50mm | m2 | 1 167,600 |
| 45 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 3 663,300 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3 663,300 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos rosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3 663,300 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3 663,300 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3 663,300 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 030,800 |
| 51 | CI06C | Placaj din fainata, cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 703,600 |
| 52 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 300 mm, plinta h=300 | m2 | 327,200 |
|  |  | 4.2. Tavane |  |  |
| 53 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 1 492,800 |
| 54 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 129,400 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 129,400 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 129,400 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 129,400 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 129,400 |
|  |  | 4.3. Pardoseli |  |  |
|  |  | 4.3.1. Pardoseli din lemn |  |  |
| 59 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata dens. <600 kg/m3 -gr.50mm | m3 | 26,835 |
| 60 | CG02B | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase tivita 37mm, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase 120x60(h) (aplicativ, consum scinduri 0,037 m3/m2) | m2 | 536,700 |
| 61 | CN51B | Tratamentul antiseptic: cherestea pardoseli. | m3 | 26,840 |
| 62 | CN50B | Tratament ignifug: cherestea pardoseli. | m3 | 26,840 |
| 63 | CN16D | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 536,700 |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie pentru pardoseli din lemn | buc | 80,000 |
|  |  | 4.3.2. Pardoseli din teracota |  |  |
| 65 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Beton-contact" sau analog intr-un strat | m2 | 120,000 |
| 66 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 120,000 |
| 67 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie antiglisanta portelanata 10mm ,inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 120,000 |
|  |  | 4.4. Balustrada |  |  |
| 68 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada Seria 1.256-1, ОЛ-33д-1 sau analog pentru gradinite | kg | 1 752,000 |
| 69 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,752 |
|  |  | 5. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | 5.1. Pereti |  |  |
| 70 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 717,640 |
| 71 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 1 168,000 |
| 72 | RMB01A | Zidarie de epoca din caramizi tip I 26x13x4 cm, executate cu mortar (utilizarea caramizii existente( | m3 | 6,500 |
| 73 | RMD06A | Rosturi zidariei, cu mortar de var simplu, zidarie de epoca cu caramizi, avand rosturile orizontale cu latime 2,5 - 3,5 cm, cele verticale 1,25 -1,75cm, iar adancimea de 3 cm | m2 | 1 168,000 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 168,000 |
| 75 | CN14A | Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet | m2 | 1 168,000 |
| 76 | CK26B | Profil de soclu din aluminiu 150mm | m | 174,800 |
| 77 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 167,600 |
| 78 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sistemul compozit de termoizolare ETICS), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm | m2 | 1 167,600 |
| 79 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 167,600 |
| 80 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa siliconata la pereti | m2 | 1 167,600 |
|  |  | 5.2. Tocuri exterioare |  |  |
| 81 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 197,640 |
| 82 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sistemul compozit de termoizolare ETICS), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea 135 kg/m3, conductivitatea termica 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, Rezistenta la tractiune min. 25 kPa, clasa antiincendiara clasa A, grosime 50mm | m2 | 197,640 |
| 83 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 197,640 |
| 84 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa siliconata la pereti | m2 | 197,640 |
|  |  | 5.3. Tocuri interioare |  |  |
| 85 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 263,520 |
| 86 | IzF55E | Termoizolarea interioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sistemul compozit de termoizolare ETICS), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea 190 kg/m3, conductivitatea termica 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, Rezistenta la tractiune min. 25 kPa, clasa antiincendiara clasa A, grosime 40mm | m2 | 263,520 |
| 87 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 263,520 |
| 88 |  | Corniera perforata de aluminiu | m | 658,800 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelorinterioare a peretilor | m2 | 263,520 |
| 90 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de latex lavabila aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 263,520 |
|  |  | 5.4. Soclu |  |  |
| 91 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat | m2 | 125,600 |
| 92 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sistemul compozit de termoizolare ETICS), exclusiv plasa din fibra de sticla (se exclude), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de tip ignifug (placi XPS), conductibilitatea termica max. 0,035 W/mK, rezistenta la compresiune min. 200 kPa, rezistenta la tractiune min. 200 kPa, reactia la foc clasa E, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), densitatea 28-35 kg/m3, grosime 50mm | m2 | 125,600 |
| 93 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata 3x150x150, 1.98kg/m2) | kg | 273,560 |
| 94 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 125,600 |
| 95 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane /Coef=4 pentru grosimea totala de 4cm/ | m2 | 125,600 |
| 96 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor, pe suprafete verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 125,600 |
| 97 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane, cu mastic de bitum, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 125,600 |
| 98 | CI22B | Placaj din placute de gresie portelanata (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 89,000 |
|  |  | 6. Acoperis |  |  |
|  |  | 6.1. Briu monolit |  |  |
| 99 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 440,000 |
| 100 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancoraj chimic HILTI sau analog, dupa instalatii sau consolidari | buc | 440,000 |
| 101 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ Ancoraj ф10 AIII l=800mm | kg | 216,830 |
| 102 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 836,360 |
| 103 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 622,590 |
| 104 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ Ancoraj ф16 AIII l=680mm | kg | 188,860 |
| 105 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 135,040 |
| 106 | CA04F | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice (pretul betonului trebuie sa includa si serviciile de pompare) | m3 | 84,400 |
|  |  | 6.2. Acoperis |  |  |
| 107 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 45,310 |
| 108 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci si contrasipci de rasinoase (30x50), la constructii obisnuite. (8.17 m3) | m2 | 1 298,400 |
| 109 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 53,480 |
| 110 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 8,170 |
| 111 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 298,400 |
| 112 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) din tabla zincata cu acoperire polimerica, (coieficient de consum tigla metalica K=1,3) culoare va fi apreciata in comun cu beneficiarul | m2 | 1 298,400 |
| 113 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort (pazie) b=300mm/ (aplicativ) | m | 167,800 |
| 114 | CK26B | Bariera parazapada 136buc x 1.25m.l./buc (aplicativ) | m | 170,000 |
| 115 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv gr.0,8mm, d.150mm | m | 167,800 |
| 116 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv gr.0,8mm, d.100mm | m | 188,200 |
| 117 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn 12.5mm faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 167,800 |
| 118 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinei infundate | m2 | 167,800 |
|  |  | 6.3. Termoizolare planseu |  |  |
| 119 | CE17A | Strat suplimentar polimeric/ pelicula antivapori | m2 | 936,000 |
| 120 | IzF10H | Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din saltele din vata minarala p=135kg/m3 gr.100mm, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 936,000 |
| 121 | CI17A | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, OSB 18 mm | m2 | 936,000 |
| 122 | CE17A | Strat suplimentar polimeric/ pelicula hidroizolanta | m2 | 936,000 |
| 123 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 687,960 |
| 124 | IzF18C | Strat suport de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 936,000 |
|  |  | 7. Scari interioare si exterioare |  |  |
| 125 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 86,000 |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 86,000 |
| 127 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 2 558,000 |
| 128 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii liniare inclusiv sprijinirile | m2 | 108,000 |
| 129 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 F50 | m3 | 36,000 |
| 130 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie antiglisanta | m2 | 202,000 |
| 131 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie antiglisanta | m2 | 79,360 |
|  |  | 8. Amenajare exterioara |  |  |
|  |  | 8.1. Pereu |  |  |
| 132 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 13,980 |
| 133 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 1,398 |
| 134 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.50mm | m3 | 6,990 |
| 135 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton B15 h=150mm | m3 | 20,970 |
| 136 | DE11A | Uluc de scurgere a apelor pluviale OL-25A (producator "Iacobas" sau analog) asezate pe o fundatie din beton | m | 12,800 |
|  |  | 8.2. Amenajarea teritoriului |  |  |
| 137 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100 m2 | 10,300 |
| 138 | DA12A | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 45,000 |
| 139 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 45,000 |
| 140 | TRI1AA09F3 | Descarcarea materialelor, pe rampa sau teren | t | 95,000 |
| 141 | TrB01A2-9 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t | 95,000 |
| 142 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, grosime 8cm | m2 | 1 030,000 |
| 143 | CO03A | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar | m | 122,000 |
|  |  | 8.3. Lucrari de amenajare inverzire |  |  |
| 144 | TsH01A01 | Degajarea terenului de corpuri straine | 100m2 | 3,000 |
| 145 | TsH03B | Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, | m3 | 32,000 |
| 146 | TsH04C | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului | m2 | 350,000 |
| 147 | TsH10A | Brazduiri pe suprafete continue orizontale | m2 | 350,000 |
| 148 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal | m2 | 350,000 |
| 149 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale | 100m2 | 3,500 |
| 150 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 3,500 |

Capitolul 2: AC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | 1.1. Apeduct A1 |  |  |
| 1 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" / Вентиль проходной муфтовый бронзовый ф15 | buc | 2,000 |
| 2 | SE56A | Filtru, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" / Фильтр бронзовый муфтовой ф15 | buc | 2,000 |
| 3 | SD12A | Supapa, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" / Обратный клапан муфтовой латунный ф15 | buc | 2,000 |
| 4 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu mufa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm / Кран трехходовой ф15 | buc | 4,000 |
| 5 | SD06A | Кран шаровый ф15 | buc | 32,000 |
| 6 | SD06B | Кран шаровый ф20 | buc | 10,000 |
| 7 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / REHAU-PE-Xa-DIN ф20x2.8 sau analog | m | 50,000 |
| 8 | SA22A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / REHAU-PE-Xa-DIN ф25x3.2 sau analog | m | 160,000 |
| 9 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 210,000 |
| 10 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 210,000 |
| 11 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 21,000 |
| 12 | RpIF09B | Tub de izolare AF-D-022 ф20 | m | 50,000 |
| 13 | RpIF09B | Tub de izolare AF-D-022 ф25 | m | 160,000 |
| 14 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 78,000 |
|  |  | 1.2. Apeduct T3 |  |  |
| 15 | SD06A | Кран шаровый ф15 | buc | 18,000 |
| 16 | SD06B | Кран шаровый ф20 | buc | 1,000 |
| 17 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / REHAU-PE-Xa-DIN ф20x2.8 sau analog | m | 30,000 |
| 18 | SA22A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / REHAU-PE-Xa-DIN ф25x3.2 sau analog | m | 50,000 |
| 19 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 80,000 |
| 20 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 80,000 |
| 21 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 80,000 |
| 22 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 8,000 |
| 23 | RpIF09B | Tub de izolare AF-D-022 ф20 | m | 30,000 |
| 24 | RpIF09B | Tub de izolare AF-D-022 ф25 | m | 50,000 |
| 25 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 18,000 |
| 26 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 20,000 |
|  |  | 1.3. Canalizare K1 |  |  |
| 27 | SB08E | Conducta de canalizare PP DN110 | m | 72,000 |
| 28 | SB08C | Conducta de canalizare PP DN50 | m | 35,000 |
| 29 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 56,000 |
| 30 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 48,000 |
| 31 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,500 |
| 32 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 7,200 |
| 33 | SC07A1 | Vas de closet cu iesire laterala cu rezervor si capac | buc | 14,000 |
| 34 | SC04A | Lavoar cu sifon tip butelie | buc | 26,000 |
| 35 | SC02A | Cada pentru dus din fonta | buc | 12,000 |
| 36 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 10,000 |
|  |  | 1.4. Canalizare exterioara |  |  |
| 37 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,850 |
| 38 | RpAcD10A | Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, avind diametrul de 200-250 mm x 6000 mm | m | 200,000 |
| 39 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 31,000 |
| 40 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 54,000 |
| 41 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 54,000 |
| 42 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,000 |
| 43 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | buc | 9,000 |
| 44 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 3,000 |
|  |  | 1.5. Termoficare - traseu exterior |  |  |
| 45 | RpIC35C | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 89x3.5 | buc | 6,000 |
| 46 | RpIC08B | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 89x3,5 mm | m | 54,000 |
| 47 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 12,000 |
| 48 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 54,000 |
|  |  | 1.6. Sistem solar |  |  |
|  |  | 1.6.1. Lucrari montare |  |  |
| 49 | RpIA57C | Montarea pompei de circulatie (contur cazan), G=3.9m3/h, H=3.0m, N=0.1kW, | buc | 2,000 |
| 50 | IA16B | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 500 l | buc | 4,000 |
| 51 | IB19A | Panou solar | buc | 10,000 |
| 52 | RpIA26A | Montarea supapei de siguranta, cu pirghie si contragreutate, la cazanele de apa calda si abur avind diametrul de pina la 30 mm | buc | 2,000 |
| 53 | IA28A | Vas de expansiune, V=250 l, 10 bar | buc | 1,000 |
| 54 | IA28A | Vas de expansiune,SOLARVAREM 60 l, 6 bar | buc | 1,000 |
| 55 | IA28A | Vas de expansiune V=200l | buc | 1,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 56 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15 mm | buc | 2,000 |
| 57 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Mobilier sanitar |  |  |
| 58 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 18,000 |
| 59 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 26,000 |
| 60 | SE59A1 | Uscator de mini din inox | buc | 10,000 |
|  |  | 4. Utilaj |  |  |
| 61 |  | Contor de apa D15 | buc | 2,000 |
| 62 |  | Манометр ОБМ-100 | buc | 2,000 |
|  |  | 5. Utilaj sistem solar |  |  |
| 63 | pret de piata | BoilerTVVSS 500 LT cu 2 serpantine (cu toate accesoriile incluse) | buc | 4,000 |
| 64 | pret de piata | Panou Solar | buc | 10,000 |
| 65 | pret de piata | Pompa de circulatie contur cazan (G=3.9m3/h, H=3.0m, N=0.1kW) | buc | 2,000 |
| 66 | pret de piata | Set de automatizare p/u cazane de baza | buc | 1,000 |
| 67 | pret de piata | Modul de dirijare cazane | buc | 1,000 |

Capitolul 3: IVC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | 1.1. Incalzire |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / Радиатор чугунный отопительный МС-140х500 (716 секц.) | m2 | 174,700 |
| 2 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 624,000 |
| 3 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран Маевского | buc | 104,000 |
| 4 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Клапан запорно-присоеденительный угловой (de tip RLV-Y Danfoss) Dy15 sau analog | buc | 208,000 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm / Регулятор перепада давления ASV-P25, с импульсной трубкой, дренажным краном sau analog | buc | 18,000 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm / Запорно-измерительный клапан ASV-M Dy25 sau analog | buc | 18,000 |
| 7 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, PPR, PN10 ф20х1,9 mm | m | 232,000 |
| 8 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, PPR, PN10 ф25х2,3 mm | m | 198,000 |
| 9 | IC35D | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, PPR, PN10 ф32х3,0 mm | m | 216,000 |
| 10 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 36,000 |
| 11 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 40,000 |
| 12 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 52,000 |
| 13 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 172,000 |
| 14 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 40,000 |
| 15 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 24,000 |
| 16 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 ГОСТ 10704-91 | m | 8,000 |
| 17 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 ГОСТ 10704-91 | m | 78,000 |
| 18 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 ГОСТ 10704-91 | m | 44,000 |
| 19 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 ГОСТ 10704-91 | m | 54,000 |
| 20 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm ГОСТ 10704-91 | m | 48,000 |
| 21 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm ГОСТ 10704-91 | m | 50,000 |
| 22 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 184,000 |
| 23 | RpIF12B | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 22,370 |
| 24 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 174,700 |
| 25 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 254,000 |
| 26 | IE01B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp | m2 | 174,700 |
| 27 | IE02B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp | m2 | 174,700 |
| 28 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 174,700 |
| 29 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal din vata minerala, conductibilitatea termica л=0,040...0,045 W/(m*K), avind diametrul si grosimea D=25x30 mm | m | 38,000 |
| 30 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal din vata minerala, conductibilitatea termica л=0,040...0,045 W/(m*K), avind diametrul si grosimea D=32x30 mm | m | 28,000 |
| 31 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal din vata minerala, conductibilitatea termica л=0,040...0,045 W/(m*K), avind diametrul si grosimea D=45x30 mm | m | 38,000 |
| 32 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal din vata minerala, conductibilitatea termica л=0,040...0,045 W/(m*K), avind diametrul si grosimea D=57x30 mm | m | 48,000 |
| 33 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal din vata minerala, conductibilitatea termica л=0,040...0,045 W/(m*K), avind diametrul si grosimea D=76x30 mm | m | 50,000 |
|  |  | 1.2. Узел ввода |  |  |
| 34 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Автоматический воздухоотводчик для трубопроводных систем | buc | 2,000 |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm / Кран шаровой Dy25, Py1,6 | buc | 2,000 |
| 36 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm / Кран шаровой Dy32, Py1,6 | buc | 4,000 |
| 37 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40mm / Кран шаровой Dy40, Py1,6 | buc | 4,000 |
|  |  | 1.3. Теплоснабжение |  |  |
| 38 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 ГОСТ 10704-91 | m | 14,000 |
| 39 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 14,000 |
| 40 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Автоматический воздухоотводчик для трубопроводных систем | buc | 2,000 |
| 41 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal din vata minerala, conductibilitatea termica л=0,040...0,045 W/(m*K), avind diametrul si grosimea D=45x50 mm | m | 14,000 |
|  |  | 1.4. Вентиляция |  |  |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 22,000 |
| 43 |  | Приточно-вытяжная решетка 200x100 | buc | 8,000 |
| 44 |  | Приточно-вытяжная решетка 200x150 | buc | 2,000 |
| 45 |  | Переточная решетка 200x100 | buc | 10,000 |
| 46 |  | Защитная решетка 200x100 | buc | 1,000 |
| 47 |  | Жалюзи 800x500 | buc | 1,000 |
| 48 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 1,800 |
| 49 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 78,000 |
| 50 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 172,200 |
| 51 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50 mm | m2 | 44,000 |
| 52 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Дросель клапан | buc | 2,000 |
| 53 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Дросель клапан | buc | 4,000 |
| 54 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Обратный клапан ф250 | buc | 4,000 |
| 55 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm / Дефлектор Д315.00.000-01 с. 5.904-51 | buc | 4,000 |
| 56 | VB28C | Deflector circular cu perimetrul 1600 - 2500 mm / Дефлектор Д710.00.000-01 с. 5.904-51 | buc | 3,000 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Узел ввода |  |  |
| 57 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm | buc | 2,000 |
| 58 | ID08B | Separator racordat cu flanse, avind diametrul nominal de 65 mm | buc | 2,000 |
| 59 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,000 |
| 60 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu mufe, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm / Кран 3-х ходовой 14М1-16 | buc | 2,000 |
| 61 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru | buc | 2,000 |
| 62 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 2,000 |
| 63 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru | buc | 2,000 |
| 64 | IC34A | Piese de instalatie a aparatelor de control / Отборное устройство давления для житкости ЗК4-271.00-90 | buc | 2,000 |
| 65 | IC34A | Piese de instalatie a aparatelor de control / Бобышка ЗК4-1-87 | buc | 4,000 |
| 66 |  | Позиция | buc | 2,000 |
|  |  | 2.2. Теплоснабжение |  |  |
| 67 | IB08A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu flansa, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv / Узел анти замораживающий | buc | 1,000 |
|  |  | 2.3. Вентиляция |  |  |
| 68 | VC05C | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie axiale silentioase, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 350-6.600 mc/h cu motor electric de 0,37 - 0,76 kw / Вентилятор | buc | 1,000 |
| 69 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului / Водяной воздухонагреватель | buc | 1,000 |
| 70 | VB03A2 | Clapeta de inchidere pentru canale rectangulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (fara costul materialelor) / Воздушный клапан | buc | 1,000 |
| 71 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor / Электропривод | buc | 7,000 |
| 72 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Гибкая вставка | buc | 1,000 |
| 73 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель | buc | 1,000 |
| 74 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante / Фильтр | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Узел ввода |  |  |
| 75 |  | Дисковой поворотный затвор, серия J9, Dy65, Py1,0 "Brandoni" sau analog | buc | 2,000 |
| 76 |  | Грязевик абонентский ТС-569.00.000-10, Dy65, Py1,6 c.5.901-13 | buc | 2,000 |
| 77 |  | Фильтр сетчатый со сливом, серия 11, Dy65, Py1,0 "Brandoni" sau analog | buc | 1,000 |
| 78 |  | Термометр биметалический, диапазон 0-120*С | buc | 2,000 |
| 79 |  | Манометр показывающий, диапазон 0-10 кгс/см2 | buc | 2,000 |
|  |  | 3.2. Теплоснабжение |  |  |
| 80 |  | Узел анти замораживающий "REMAK" SUMX 2,5 sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | 3.3. Вентиляция |  |  |
| 81 |  | Вентилятор КТ 60-35-4, N=2,47 кВт sau analog | buc | 1,000 |
| 82 |  | Водяной воздухонагреватель VBR 60-35-4 sau analog | buc | 1,000 |
| 83 |  | Воздушный клапан SRK 60-35 sau analog | buc | 1,000 |
| 84 |  | Электропривод TF 230 sau analog | buc | 1,000 |
| 85 |  | Гибкая вставка DS 60-35 sau analog | buc | 1,000 |
| 86 |  | Шумоглушитель L=0,95m LDR 60-35 sau analog | buc | 1,000 |
| 87 |  | Фильтр класса EU3 600x350 sau analog | buc | 1,000 |

Capitolul 4: REI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 234,000 |
| 2 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 368,800 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), Panou 72 module | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (ВР32-250) | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 8,000 |
| 6 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 2,000 |
| 7 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), ABP In=25A | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 8,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat diferential mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 10 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap) | buc | 4,000 |
| 11 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 2,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat diferential mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 24,000 |
| 14 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap) | buc | 4,000 |
| 15 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 18,000 |
| 17 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment | 100 buc | 0,200 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 108,000 |
| 19 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5мм2 | m | 4 800,000 |
| 20 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2 | m | 6 000,000 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,000 |
| 22 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1.5мм2 | m | 500,000 |
| 23 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 2,500 |
| 24 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(А)-LSLTx 5x16мм2 | m | 250,000 |
| 25 | 08-02-409-1 | Teava flexibila gofrata din PVC pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm | 100 m | 65,000 |
| 26 | 08-02-409-1 | Teava din PVC pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 48,000 |
| 27 | 08-02-409-2 | Teava din PVC pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm | 100 m | 2,500 |
| 28 |  | Cutie pentru montarea prizei, intrerupatoarelor KM40002 | buc | 198,000 |
| 29 |  | Cutie de distributie inglonata in perete 92x92x45 | buc | 120,000 |
| 30 | 08-03-591-10 | Priza dubla cu contact de legare la pamint In=16A IP20 | 100 buc | 0,400 |
| 31 | 08-03-591-9 | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 | 100 buc | 0,840 |
| 32 | 08-03-591-9 | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP54 | 100 buc | 0,030 |
| 33 | 08-03-591-5 | Intreruptor bipolar inglobat in perete In=10A IP20 | 100 buc | 0,350 |
| 34 | 08-03-591-2 | Intrerupator monopolar inglobat in perete In=10A IP20 | 100 buc | 0,360 |
| 35 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 2x36W, tip LPO LED 2x36W sau analog | 100 buc | 3,060 |
| 36 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 2x36W, tip LSP LED 2x36W sau analog | 100 buc | 0,060 |
| 37 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 18W, tip ДПО 4004 18W sau analog | 100 buc | 0,570 |
| 38 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 40W, tip НПП-1301 1х40 sau analog | 100 buc | 0,020 |
| 39 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete 12W Led "Exit" | 100 buc | 0,130 |
| 40 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 45W, tip ДВО-6571 45 sau analog | 100 buc | 0,570 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 41 |  | Panou de racord si distributie ЩРн-72з-1 36УХЛЗ 540х600х120 | buc | 1,000 |
| 42 |  | Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=250А ВР32 250А | buc | 1,000 |
| 43 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/С20А | buc | 4,000 |
| 44 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/С25А | buc | 4,000 |
| 45 |  | Contactor tripolar КМИ-23210 Uk=380B, In=32A | buc | 2,000 |
| 46 |  | Panou de racord si distributie ABP -115-25A | buc | 1,000 |
| 47 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/С25А | buc | 2,000 |
| 48 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/С20А | buc | 1,000 |
| 49 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/С6А | buc | 1,000 |
| 50 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/С16А | buc | 2,000 |
| 51 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/В6А | buc | 2,000 |
| 52 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ 32/2/10/30 | buc | 3,000 |
| 53 |  | Panou de racord si distributie ЩРн-2х36 IP31 605x662x138 | buc | 4,000 |
| 54 |  | Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=63А ВН32-3Р-63А | buc | 2,000 |
| 55 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/В10А | buc | 3,000 |
| 56 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ 32/4/16/30 | buc | 24,000 |
| 57 |  | Panou de racord si distributie ЩРн-48з-1 605x352x138 | buc | 4,000 |
| 58 |  | Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=63А ВН32-3Р-63А | buc | 1,000 |
| 59 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/В10А | buc | 18,000 |
| 60 | pret de piata | Generator electric 100 kVA / 80 kW Referinta NPR-100 Conditie: Produs nou # Putere maxima: 100 kVA / 80 kW # Motor: diesel, 1500 rpm # Tensiune: 230 / 400 V, trifazic # Curent maxim: 144 A # Frecventa: 50 Hz |  | 1,000 |

Capitolul 5:  SI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Concentrator: bloc logic de dirijare si control | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a panoului de comutare | buc | 3,000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Карта памяти и Модуль памяти | buc | 2,000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: de fum in executare normala | buc | 140,000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu | buc | 8,000 |
| 6 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Sirena cu lumina | buc | 17,000 |
| 7 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 | set | 1,000 |
| 8 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva RIP-12, 3A | buc | 3,000 |
| 9 | 08-01-121-1 | Acumulator UL7-12V | buc | 3,000 |
| 10 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 29,300 |
| 11 |  | Cablu FTP | m | 30,000 |
| 12 |  | Cablu КПСВВнгFRLS 2x0,8 | m | 2 900,000 |
| 13 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,100 |
| 14 |  | Труба поливинилхлоридная ф50 | m | 10,000 |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Желоб пластиковый MCS 10x22 | 100 m | 20,000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 16 | pret furnizor | Пульт контроля и управления Smartline 036/4 "INIM" Italia sau analog | buc | 1,000 |
| 17 | pret furnizor | Приемно-контрольный прибор Smartline 8z "INIM" Italia sau analog | buc | 3,000 |
| 18 | pret furnizor | Карта памяти на 2000 событий Smartline Log/EXp "INIM" Italia sau analog | buc | 1,000 |
| 19 | pret furnizor | Модуль памяти на 2000 событий Smartline LetUSee/LCD-Lite "INIM" Italia sau analog | buc | 1,000 |
| 20 | pret furnizor | Извещатель дымовой ID200 sau analog | buc | 140,000 |
| 21 | pret furnizor | Цоколь для пожарного извещателя EB0010 sau analog | buc | 140,000 |
| 22 | pret furnizor | Извещатель пожарный ручной IC0020 sau analog | buc | 8,000 |
| 23 | pret furnizor | Строб-сирена | buc | 17,000 |
| 24 | pert furnizor | Радиопередатчик ATS-100 | buc | 1,000 |
| 25 | pret furnizor | Резервный источник питания 12В, 3А | buc | 3,000 |
| 26 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 3,000 |