Anexa nr. 2

la Documentația standard nr. 115

din “15” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea    Sistemului integrat video de supraveghere si control     prin procedura de achiziție de tip licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://achizitii.usmf.md/ro/planuri-de-achizitii

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

- Numărul de telefon/fax: 022 20-53-95

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA ”RSAP”.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea și instalarea următoarelor bunuri:

|  | Denumire |  | Caracteristicile Tehnice |  |  |  |  |  | SUMA LOTULUI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | LOT:1 Sistemului integrat video de supraveghere si control |  |  |  |  |  |  |  | 2250000,00 |  |  |
| Pozitia 1 Centru de monitorizare video și Căminul nr. 8 str. Mihail Lomonosov 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea |  |  |
| 1.1 | Video registrator NVR – tip 1 |  | - Canale video/audio acceptate - 32 ; - Tip compresie video - H.265+, H.265, H.264; - Rezoluții de înregistrare acceptate – până la 8 megapixeli; - Interfaţă de reţea - 2 x 1Gbps ; - HDD intern - 4 porturi SATA cu 2 discuri de tip supraveghere video SATA de 8TB instalate; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 4 |  |  |
| 1.2 | Camera IP – tip1 |  | - ; - Tip camera - Camera IP bullet de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |  |
| 1.3 | Camera IP – tip 2 |  | - Tip camera - Camera IP turret de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 2 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD ; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |  |
| 1.4 | Camera IP – tip 3 |  | - Tip camera - Cameră IP bullet cu unghi larg pentru exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/2.7” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0.03 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 1.68mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 180°, vertical - 100°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 20m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |  |
| 1.5 | Router |  | - Carcasă – 1U, montare în rack; - Sursă de alimentare – 2 x AC220V, interschimbabil; - Interfețe– 16 x 1Gbps RJ45, 2 x 1/10Gbps SFP+; - Performanță – până la 4 Gbps cu pachete de 64 de octeți; - Caracteristici – routing, bridging, IPsec with hardware offload, L2TP, OSPF, VRRP, firewall, QoS; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |  |
| 1.6 | Core switch |  | - Carcasă – 1U, montare în rack; - Sursă de alimentare – 1 x AC220V; - Interfețe – 24 x 1Gbps RJ45, 2 x 1/10Gbps SFP+; - Performanță – viteză maximă a firului; - Caracteristici – VLAN, 16k MAC addresses, ACL, RSTP/MSTP, stacking, port isolation, broadcast storm control, DHCP snooping, IGMP snooping, LACP; # Cablu inclus – 2 x DAC SFP+, 10Gbps lungimea 3m; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |  |
| 1.7 | PoE switch – tip 1 |  | - Carcasă – 1U, montare în rack; - Sursă de alimentare – 1 x AC220V; - Interfețe – 24 x 1Gbps RJ45 PoE, 2 x 1/10Gbps SFP+; - Respectarea standardelor PoE – 802.3at/af, passive PoE 24V; - Buget total PoE – 450W; - Performanță – viteză maximă a firului; - Caracteristici – VLAN, 16k MAC addresses, ACL, RSTP/MSTP, port isolation, broadcast storm control, DHCP snooping, IGMP snooping, LACP; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |  |
| 1.8 | UPS – tip 1 |  | - Montare în rack max. 2U, monofazat; - Tip – online cu dublă conversie; - Formă de undă – sinusoidal; - Eficiență – până la 92%; - Montare în rack 19”; - Putere de iesire: Tensiune nominală 230V, 3 Puterea maximală de ieșire (VA/Watts) 3000VA, min. 2700W; - Interfețe de management: Port de comunicare USB, Port de comunicare RS-232, placa de rețea SNMP instalată; - Număr prize de ieșire - minimum 6 x IEC C13, minimum 1 x IEC C19; - Tip priză alimentare - 1 x ICE C20; - Cablu în set - 1 x mufa IEC C19 la CEE C7/4; - Timp de backup cu încărcare de 80% – min. 5 minute; - Garanție: 36 luni fara baterie; - Garanție baterie: 24 luni. |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |  |
| 1.9 | UPS – tip 2 |  | - Carcasă turn, monofazat; - Tip – online cu dublă conversie; - Formă de undă – sinusoidal; - Eficiență – până la 90%; - Carcasa turn max. 25 cm înălțime - Putere de iesire: Tensiune nominală 230V, Puterea maximală de ieșire (VA/Watts) 1000VA, min. 900W; - Interfețe de management: Port de comunicare USB, Port de comunicare RS-232, placa de rețea SNMP instalată; - Număr prize de ieșire - minimum 3 x IEC C13; - Tip priză alimentare - 1 x ICE C20; - Cablu în set - 1 x mufa C7/4; - Timp de backup cu încărcare de 80% – min. 5 minute; - Garanție: 36 luni fara baterie; - Garanție baterie: 24 luni. |  |  |  | Buc. |  | 4 |  |  |
| 1.10 | Dulap server |  | - Dulap pe podea 42U, 800*1000*1967, 19 negru", dezasamblat (usile perforate, în set intră picioare, roţi). |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |  |
| 1.11 | # Perete Video (Videowall) |  | - Configurare perete video: 2 x 2 ; - Ecrane: 4 bucăți, 55”; - Mod de funcționare: 24x7x365; - Timpul mediu între defecțiuni (MTBF): min 50 000 ore; - Luminozitate: min 500cd/m2; - Unghi de vizualizare: min 178 grade vertical/orizontal; - Rezoluția ecranului: min 1980x1080; - Rezoluție totală perete video: min 3840x2160; - Nivel de ceață: min 28% - Rama: max. 3.5mm - Interfețe: HDMI sau DP IN, HDMI sau DP OUT, LAN - Controler perete video : bazat pe hardware autonom sau integrat în modul; - Set de montare: VESA, montare pe perete, Pop-Out; - Management: management de la distanță prin LAN folosind software de la furnizor. Posibilitatea de a regla setările de afișare, starea monitorului; - Garanție: min 3 ani de la producător; - Hardware suplimentar: comutator HDMI autonom, 4-in x 4-out, rezoluție 4k, 60Hz, HDMI 2.0a, interfață LAN, telecomandă IR. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |  |
| 1.12 | Platformă software/hardware de înregistrare video și analiză analitice cu licențe |  | - Cel puțin 2 noduri hardware pentru fiabilitate; - Carcasă - 19”, montare în rack - Alimentare- 220V AC, 2 buc - Interfață de rețea - 2 x 1Gbps RJ-45, Suport LACP; - HDD - min 8 HDD per server, RAID, min 2 x 10TB SATA per server instalat; - Sistemul de operare cu toate licențele să fie inclus; - Software de înregistrare și analiză video cu următoarele caracteristici hardware: - minim 256 de canale video (cu licență inclusă) pentru echipamentele existente (Hikvision) și noi NVR/cititoare de control acces/camere IP; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - înregistrarea fluxurilor video; - arhivă video (locală și distribuită în NVR-uri); - cititoare de control acces cu caracteristici biometrice (cel puțin 12 licențe incluse), autentificare în doi factori; - recunoașterea feței și amprentă; - recunoaștere automată a plăcuței de înmatriculare; - suport pentru camere termice; - distanțare socială, detectarea măștii faciale; - contor de persoane (cel puțin 12 licențe incluse); - API, posibilitate de integrare cu Platforma Software de Management al Universității, Telegram, e-mail etc; - Control privilegii utilizator; - Software client pentru MS Windows, Android, iOS, MacOS; - Platforma ar trebui să fie extensibilă pentru a suporta până la 2000 de canale video și funcții de analiză video numai prin adăugarea de noduri și licențe hardware suplimentare; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |  |
| 1.13 | Sistem de acces biometric multifactorial |  | - Cameră IP integrată, min 2 Megapixeli; - Ecran tactil LCD de 4,3”; - Suport de recunoaștere a feței, distanță de până la 1,5 m; - Cititor de amprentă; - Cititor de carduri; - Suport pentru autentificare cu doi factori; - Baza de date locală – facială până la 1500, amprente până la 1500; - Evenimente locale – până la 100 000 - Interfață rețea- 1 x 100/1000Mbps; - Audio bidirecțional; - Indice protecție IP - IP65; - Temperatura de funcționare - -30 .. +60 grade; - Setul trebuie să includă: o încuietoare electromagnetică (forță de până la 280 kg), un buton anti-vandal pentru deschiderea încuietorii, un suport pentru o încuietoare electromagnetică cu ușa care se deschide spre exterior, o sursă de alimentare neîntreruptibilă 12V cu baterie; - Garanție: minimul 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |  |
| 1.14 | Calculator Operator |  | - Carcasă – turn, negru; - Putere sursă de alimentare – min 700W; - Procesor: min 12 nuclee, frecvența de bază pentru toate nucleele - 1,6 GHz, frecvența maximă pentru toate nucleele - 3,6 GHz, producție - nu mai devreme de T1 2022; - RAM – 32GB DDR5; - SSD – 512GB NVMe PCIe; - Placă video: performanță – min 1 TFLOP, memorie – min 4 GB DDR6, 3 porturi de ieșire DP sau HDMI, afișaje simultane – min 3 cu rezoluție 4k; - Interfață de rețea – 1 x 1 Gbps RJ-45 - Monitor: 2 bucăți, culoare neagră, diagonala - 27”, rezoluție – min 2560x1440, luminozitate – min 350cd/m2, intrare HDMI sau DP, timp de răspuns – 4ms, unghi de vizualizare – min 178 grade, Contrast– min 1000:1, porturi USB –min 1 x USB3.2 Gen1 tip A, 1 x USB3.2 Gen1 tip C, cameră web integrată 720p; - Tastatură/mouse wireless – aspect eng/ro/ru; - Sistem audio autonom: tip - 2.1, putere de ieșire - 18W + 2 x 10W, negru; - Căști: tip conector – USB, stereo, interval de frecvență – 30-20000 HZ, anulare a zgomotului, butoane de control; - Sistem de operare - Windows 11 Pro; - Garanție: min 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |  |
| 1.15 | Fibra optică |  | - Standard Self-supporting Bow-Type Drop Cable, G657A1 fiber, LSZH sheath, 1.20mm messenger, 4 core |  |  |  | m. |  | 50 |  |  |
| 1.16 | Cablu UTP |  | - Cablu UTP cat. 5e /0,50 |  |  |  | m. |  | 305 |  |  |
| 1.17 | Priza Rj-45 |  | - Priza externă 2хRJ45/RJ12 cu uşiţe inclusiv Module RJ45 Cat.5e UTP |  |  |  | Buc. |  | 5 |  |  |
| 1.18 | Patch panel |  | - 19'' 1U patch panel UTP 24xRJ45 cаt.5e |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |  |
| 1.19 | Organizer |  | - BG 19" organizator pentru cablu 1U, din metal, negru |  |  |  | Buc. |  | 3 |  |  |
| 1.20 | Patch cord |  | - Patch cord UTP, copper, cat. 5e 3m |  |  |  | Buc. |  | 20 |  |  |
| 1.21 | Patch cord |  | - Patch cord UTP, copper, cat. 5e 0,5m |  |  |  | Buc. |  | 20 |  |  |
| 1.22 | Canal cablu |  | # Cablu Canal plastic 40*25 |  |  |  | m. |  | 30 |  |  |
| 1.23 | Cutie de distribuție |  | # Cutie de distribuţie 100 x 100 x 50 |  |  |  | Buc. |  | 4 |  |  |
|  | Poz.2 Complexul Sociocultural Universitar str. Nicolae Testemițanu 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Video registrator NVR – tip 1 |  |  | - Canale video/audio acceptate - 32 ; - Tip compresie video - H.265+, H.265, H.264; - Rezoluții de înregistrare acceptate – până la 8 megapixeli; - Interfaţă de reţea - 2 x 1Gbps ; - HDD intern - 4 porturi SATA cu 2 discuri de tip supraveghere video SATA de 8TB instalate; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  | Buc. |  | 2 |  |  |
| 2.2 | Camera IP – tip1 |  |  | - Tip camera - Camera IP bullet de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  | Buc. |  | 11 |  |  |
| 2.3 | Camera IP – tip 2 |  |  | - Tip camera - Camera IP turret de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 2 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD ; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  | Buc. |  | 38 |  |  |
| 2.4 | Sistem de acces biometric multifactorial |  |  | - Cameră IP integrată, min 2 Megapixeli; - Ecran tactil LCD de 4,3”; - Suport de recunoaștere a feței, distanță de până la 1,5 m; - Cititor de amprentă; - Cititor de carduri; - Suport pentru autentificare cu doi factori; - Baza de date locală – facială până la 1500, amprente până la 1500; - Evenimente locale – până la 100 000 - Interfață rețea- 1 x 100/1000Mbps; - Audio bidirecțional; - Indice protecție IP - IP65; - Temperatura de funcționare - -30 .. +60 grade; - Setul trebuie să includă: o încuietoare electromagnetică (forță de până la 280 kg), un buton anti-vandal pentru deschiderea încuietorii, un suport pentru o încuietoare electromagnetică cu ușa care se deschide spre exterior, o sursă de alimentare neîntreruptibilă 12V cu baterie; - Garanție: minimul 3 ani. |  |  | Buc. |  | 3 |  |  |
| 2.5 | Set bridge wireless (2 dispozitive) |  |  | - Point-to-point bridge; - Moduri de funcționare Bridging/routing; - Interfața Wireless – 5GHz 802.11n; - Puterea antenei – minimum 16 dBi; - Interfața de rețea – 100 Mbps RJ-45; - Carcasă de exterior; - Alimentare – PoE, injector PoE cu sursă de alimentare CA trebui să fie inclus; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  | Buc. |  | 1 |  |  |
| 2.6 | UPS – tip 1 |  |  | - Montare în rack max. 2U, monofazat; - Tip – online cu dublă conversie; - Formă de undă – sinusoidal; - Eficiență – până la 92%; - Montare în rack 19”; - Putere de iesire: Tensiune nominală 230V, 3 Puterea maximală de ieșire (VA/Watts) 3000VA, min. 2700W; - Interfețe de management: Port de comunicare USB, Port de comunicare RS-232, placa de rețea SNMP instalată; - Număr prize de ieșire - minimum 6 x IEC C13, minimum 1 x IEC C19; - Tip priză alimentare - 1 x ICE C20; - Cablu în set - 1 x mufa IEC C19 la CEE C7/4; - Timp de backup cu încărcare de 80% – min. 5 minute; - Garanție: 36 luni fără baterie; - Garanție baterie: 24 luni. |  |  | Buc. |  | 1 |  |  |
| 2.7 | PoE switch – tip 1 |  |  | - Carcasă – 1U, montare în rack; - Sursă de alimentare – 1 x AC220V; - Interfețe – 24 x 1Gbps RJ45 PoE, 2 x 1/10Gbps SFP+; - Respectarea standardelor PoE – 802.3at/af, passive PoE 24V; - Buget total PoE – 450W; - Performanță – viteză maximă a firului; - Caracteristici – VLAN, 16k MAC addresses, ACL, RSTP/MSTP, port isolation, broadcast storm control, DHCP snooping, IGMP snooping, LACP; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  | Buc. |  | 2 |  |  |
| 2.8 | PoE switch – tip 2 |  |  | - Carcasă – desktop cu montate rack; - Sursă de alimentare – 1 x AC220V; - Interfețe – 8 x 1Gbps RJ45 PoE, 2 x 1/10Gbps SFP+ - Respectarea standardelor PoE – 802.3at/af, passive PoE 24V; - Buget total PoE – 140W; - Performanță – viteză maximă a firului; - Caracteristici – VLAN, 16k MAC addresses, ACL, RSTP/MSTP, port isolation, broadcast storm control, DHCP snooping, IGMP snooping, LACP; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  | Buc. |  | 4 |  |  |
| 2.9 | Cablu UTP outdoor cat. 5e |  |  | - Cablu UTP outdoor cat. 5e /0,50 mm cooper+4 pairs+PE black+messenger |  |  | m. |  | 105 |  |  |
| 2.10 | Cablu UTP |  |  | - Cablu UTP cat. 5e /0,50 |  |  | m. |  | 4100 |  |  |
| 2.11 | Cutie de distribuție |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 |  |  | Buc. |  | 49 |  |  |
| 2.12 | Canal cablu |  |  | - Cablu Canal plastic 40*25 |  |  | m. |  | 167 |  |  |
| 2.13 | Tub gofrat |  |  | - Tub gofră 20 mm |  |  | m. |  | 80 |  |  |
|  | Poz.3 Blocul didactic nr. 1 ,,Leonid Cobâleanschi” str. Nicolae Testemițanu 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Video registrator NVR – tip 1 |  |  | - Canale video/audio acceptate - 32 ; - Tip compresie video - H.265+, H.265, H.264; - Rezoluții de înregistrare acceptate – până la 8 megapixeli; - Interfaţă de reţea - 2 x 1Gbps ; - HDD intern - 4 porturi SATA cu 2 discuri de tip supraveghere video SATA de 8TB instalate; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 3.2 | Camera IP – tip1 |  |  | - Producător: - Tip camera - Camera IP bullet de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 6 |  |
| 3.3 | Camera IP – tip 2 |  |  | - Tip camera - Camera IP turret de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 2 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD ; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 3.4 | PoE switch – tip 2 |  |  | - Carcasă – desktop cu montate rack; - Sursă de alimentare – 1 x AC220V; - Interfețe – 8 x 1Gbps RJ45 PoE, 2 x 1/10Gbps SFP+ - Respectarea standardelor PoE – 802.3at/af, passive PoE 24V; - Buget total PoE – 140W; - Performanță – viteză maximă a firului; - Caracteristici – VLAN, 16k MAC addresses, ACL, RSTP/MSTP, port isolation, broadcast storm control, DHCP snooping, IGMP snooping, LACP; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |
| 3.5 | Cablu UTP |  |  | - Cablu UTP outdoor cat. 5e /0,50 mm cooper+4 pairs+PE black+messenger |  |  |  | m. |  | 405 |  |
| 3.6 | Cutie de distribuție |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 |  |  |  | Buc. |  | 7 |  |
|  | Poz.4 Blocul didactic nr. 2 str. Mălina Mică 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Video registrator NVR – tip 3 |  |  | - Canale video/audio acceptate - 8 ; - Tip compresie video - H.265+, H.265, H.264; - Rezoluții de înregistrare acceptate – până la 8 megapixeli; - Interfaţă de reţea - 1 x 1Gbps, 8 porturi LAN PoE 802.3af de 100 Mbps pentru camere IP ; - HDD intern - 1 port SATA cu 1 disc de tip supraveghere video SATA de 8TB instalate; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 4.2 | Camera IP – tip1 |  |  | - Tip camera - Camera IP bullet de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 4 |  |
| 4.3 | Camera IP – tip 2 |  |  | - Tip camera - Camera IP turret de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 2 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD ; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 4.4 | Cablu UTP |  |  | - Cable UTP cat. 5e /0,50 |  |  |  | m. |  | 305 |  |
| 4.5 | Cutie de distribuție |  |  | - Cutie de distribuţie 100 x 100 x 50 |  |  |  | Buc. |  | 5 |  |
|  | Poz.5: Blocul didactic nr. 3 bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Video registrator NVR – tip 3 |  |  | - Canale video/audio acceptate - 8 ; - Tip compresie video - H.265+, H.265, H.264; - Rezoluții de înregistrare acceptate – până la 8 megapixeli; - Interfaţă de reţea - 1 x 1Gbps, 8 porturi LAN PoE 802.3af de 100 Mbps pentru camere IP ; - HDD intern - 1 port SATA cu 1 disc de tip supraveghere video SATA de 8TB instalate; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 5.2 | Camera IP – tip1 |  |  | - Tip camera - Camera IP bullet de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 3 |  |
| 5.3 | UPS – tip 2 |  |  | - Carcasă turn, monofazat; - Tip – online cu dublă conversie; - Formă de undă – sinusoidal; - Eficiență – până la 90%; - Carcasa turn max. 25 cm înălțime - Putere de iesire: Tensiune nominală 230V, Puterea maximală de ieșire (VA/Watts) 1000VA, min. 900W; - Interfețe de management: Port de comunicare USB, Port de comunicare RS-232, placa de rețea SNMP instalată; - Număr prize de ieșire - minimum 3 x IEC C13; - Tip priză alimentare - 1 x ICE C20; - Cablu în set - 1 x mufa C7/4; - Timp de backup cu încărcare de 80% – min. 5 minute; - Garanție: 36 luni fara baterie; - Garanție baterie: 24 luni. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 5.4 | Cablu UTP |  |  | - Cablu UTP cat. 5e /0,50 |  |  |  | m. |  | 200 |  |
| 5.5 | Cutie de distribuție |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 |  |  |  | Buc. |  | 3 |  |
| 5.6 | Canal cablu |  |  | - Cablu Canal plastic 40*25 |  |  |  | m. |  | 10 |  |
| 5.7 | Tub gofrat |  |  | - Tub gofra 20 mm |  |  |  | m. |  | 100 |  |
|  | Poz.6: Blocul de studii nr. 4 bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Video registrator NVR – tip 3 |  |  | - Canale video/audio acceptate - 8 ; - Tip compresie video - H.265+, H.265, H.264; - Rezoluții de înregistrare acceptate – până la 8 megapixeli; - Interfaţă de reţea - 1 x 1Gbps, 8 porturi LAN PoE 802.3af de 100 Mbps pentru camere IP ; - HDD intern - 1 port SATA cu 1 disc de tip supraveghere video SATA de 8TB instalate; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 6.2 | Camera IP – tip1 |  |  | - Tip camera - Camera IP bullet de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 3 |  |
| 6.3 | UPS – tip 2 |  |  | - Carcasă turn, monofazat; - Tip – online cu dublă conversie; - Formă de undă – sinusoidal; - Eficiență – până la 90%; - Carcasa turn max. 25 cm înălțime - Putere de iesire: Tensiune nominală 230V, Puterea maximală de ieșire (VA/Watts) 1000VA, min. 900W; - Interfețe de management: Port de comunicare USB, Port de comunicare RS-232, placa de rețea SNMP instalată; - Număr prize de ieșire - minimum 3 x IEC C13; - Tip priză alimentare - 1 x ICE C20; - Cablu în set - 1 x mufa C7/4; - Timp de backup cu încărcare de 80% – min. 5 minute; - Garanție: 36 luni fara baterie; - Garanție baterie: 24 luni. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 6.4 | Cablu UTP |  |  | - Cablu UTP cat. 5e /0,50 |  |  |  | m. |  | 183 |  |
| 6.5 | Cutie de distribuție |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 |  |  |  | Buc. |  | 3 |  |
| 6.6 | Canal cablu |  |  | - Cablu Canal plastic 40*25 |  |  |  | m. |  | 30 |  |
| 6.7 | Tub gofrat |  |  | - Tub gofra 20 mm |  |  |  | m. |  | 20 |  |
|  | Pozitia 7 Blocul didactic nr. 6 str. Nicolae Testemițanu 26/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Video registrator NVR – tip 3 |  |  | - Canale video/audio acceptate - 8 ; - Tip compresie video - H.265+, H.265, H.264; - Rezoluții de înregistrare acceptate – până la 8 megapixeli; - Interfaţă de reţea - 1 x 1Gbps, 8 porturi LAN PoE 802.3af de 100 Mbps pentru camere IP ; - HDD intern - 1 port SATA cu 1 disc de tip supraveghere video SATA de 8TB instalate; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 7.2 | Camera IP – tip1 |  |  | - Tip camera - Camera IP bullet de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 3 |  |
| 7.3 | Cablu UTP |  |  | - Cablu UTP cat. 5e /0,50 |  |  |  | m. |  | 250 |  |
| 7.4 | Cutie de distribuție |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 |  |  |  | Buc. |  | 3 |  |
| 7.5 | Canal cablu |  |  | - Cablu Canal plastic 40*25 |  |  |  | m. |  | 6 |  |
| 7.6 | Tub gofrat |  |  | - Tub gofra 20 mm |  |  |  | m. |  | 20 |  |
|  | Pozitia 8 Căminul nr.1 str. Malina Mică 68/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Video registrator NVR – tip 1 |  |  | - Canale video/audio acceptate - 32 ; - Tip compresie video - H.265+, H.265, H.264; - Rezoluții de înregistrare acceptate – până la 8 megapixeli; - Interfaţă de reţea - 2 x 1Gbps ; - HDD intern - 4 porturi SATA cu 2 discuri de tip supraveghere video SATA de 8TB instalate; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 8.2 | Camera IP – tip 2 |  |  | - Tip camera - Camera IP turret de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 2 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD ; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 23 |  |
| 8.3 | PoE switch – tip 1 |  |  | - Carcasă – 1U, montare în rack; - Sursă de alimentare – 1 x AC220V; - Interfețe – 24 x 1Gbps RJ45 PoE, 2 x 1/10Gbps SFP+; - Respectarea standardelor PoE – 802.3at/af, passive PoE 24V; - Buget total PoE – 450W; - Performanță – viteză maximă a firului; - Caracteristici – VLAN, 16k MAC addresses, ACL, RSTP/MSTP, port isolation, broadcast storm control, DHCP snooping, IGMP snooping, LACP; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |
| 8.4 | Set bridge wireless (2 dispozitive) |  |  | - Point-to-point bridge; - Moduri de funcționare Bridging/routing; - Interfața Wireless – 5GHz 802.11n; - Puterea antenei – minimum 16 dBi; - Interfața de rețea – 100 Mbps RJ-45; - Carcasă de exterior; - Alimentare – PoE, injector PoE cu sursă de alimentare CA trebui să fie inclus; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |
| 8.5 | UPS – tip 2 |  |  | - Carcasă turn, monofazat; - Tip – online cu dublă conversie; - Formă de undă – sinusoidal; - Eficiență – până la 90%; - Carcasa turn max. 25 cm înălțime - Putere de iesire: Tensiune nominală 230V, Puterea maximală de ieșire (VA/Watts) 1000VA, min. 900W; - Interfețe de management: Port de comunicare USB, Port de comunicare RS-232, placa de rețea SNMP instalată; - Număr prize de ieșire - minimum 3 x IEC C13; - Tip priză alimentare - 1 x ICE C20; - Cablu în set - 1 x mufa C7/4; - Timp de backup cu încărcare de 80% – min. 5 minute; - Garanție: 36 luni fara baterie; - Garanție baterie: 24 luni. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 8.6 | Sistem de acces biometric multifactorial |  |  | - Cameră IP integrată, min 2 Megapixeli; - Ecran tactil LCD de 4,3”; - Suport de recunoaștere a feței, distanță de până la 1,5 m; - Cititor de amprentă; - Cititor de carduri; - Suport pentru autentificare cu doi factori; - Baza de date locală – facială până la 1500, amprente până la 1500; - Evenimente locale – până la 100 000 - Interfață rețea- 1 x 100/1000Mbps; - Audio bidirecțional; - Indice protecție IP - IP65; - Temperatura de funcționare - -30 .. +60 grade; - Setul trebuie să includă: o încuietoare electromagnetică (forță de până la 280 kg), un buton anti-vandal pentru deschiderea încuietorii, un suport pentru o încuietoare electromagnetică cu ușa care se deschide spre exterior, o sursă de alimentare neîntreruptibilă 12V cu baterie; - Garanție: minimul 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 8.7 | Cablu UTP |  |  | - Cablu UTP cat. 5e /0,50 |  |  |  | m. |  | 320 |  |
| 8.8 | Cutie de distribuție |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 70 |  |  |  | Buc. |  | 23 |  |
| 8.9 | Canal cablu |  |  | - Cablu Canal plastic 40*25 |  |  |  | m. |  | 20 |  |
| 8.10 | Tub gofrat |  |  | - Tub gofra 20 mm |  |  |  | m. |  | 20 |  |
|  | Pozitia 9 : Caminul nr.4 str. Nicolae Testemițanu 24/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Camera IP – tip1 |  |  | - Tip camera - Camera IP bullet de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 9.2 | Camera IP – tip 2 |  |  | - Tip camera - Camera IP turret de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 2 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD ; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 9.3 | Sistem de acces biometric multifactorial |  |  | - Cameră IP integrată, min 2 Megapixeli; - Ecran tactil LCD de 4,3”; - Suport de recunoaștere a feței, distanță de până la 1,5 m; - Cititor de amprentă; - Cititor de carduri; - Suport pentru autentificare cu doi factori; - Baza de date locală – facială până la 1500, amprente până la 1500; - Evenimente locale – până la 100 000 - Interfață rețea- 1 x 100/1000Mbps; - Audio bidirecțional; - Indice protecție IP - IP65; - Temperatura de funcționare - -30 .. +60 grade; - Setul trebuie să includă: o încuietoare electromagnetică (forță de până la 280 kg), un buton anti-vandal pentru deschiderea încuietorii, un suport pentru o încuietoare electromagnetică cu ușa care se deschide spre exterior, o sursă de alimentare neîntreruptibilă 12V cu baterie; - Garanție: minimul 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 9.4 | Cablu UTP |  |  | - Cablu UTP cat. 5e /0,50 |  |  |  | m. |  | 120 |  |
| 9.5 | Cutie de distributie |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |
| 9.6 | Canal cablu |  |  | - Cablu Canal plastic 40*25 |  |  |  | m. |  | 6 |  |
|  | Pozitia 10 Căminul nr 5 str. Nicolae Testemițanu 13/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Video registrator NVR – tip 2 |  |  | - Canale video/audio acceptate - 16 ; - Tip compresie video - H.265+, H.265, H.264; - Rezoluții de înregistrare acceptate – până la 8 megapixeli; - Interfaţă de reţea - 1 x 1Gbps, 16 porturi LAN PoE 802.3af de 100 Mbps pentru camere IP ; - HDD intern - 2 porturi SATA cu 2 discuri de tip supraveghere video SATA de 8TB instalate; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 10.2 | Camera IP – tip 2 |  |  | - Tip camera - Camera IP turret de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 2 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD ; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |
| 10.3 | Set bridge wireless (2 dispozitive) |  |  | - Point-to-point bridge; - Moduri de funcționare Bridging/routing; - Interfața Wireless – 5GHz 802.11n; - Puterea antenei – minimum 16 dBi; - Interfața de rețea – 100 Mbps RJ-45; - Carcasă de exterior; - Alimentare – PoE, injector PoE cu sursă de alimentare CA trebui să fie inclus; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |
| 10.4 | Cablu UTP |  |  | - Cablu UTP cat. 5e /0,50 |  |  |  | m. |  | 150 |  |
| 10.5 | Cutie de distribuție |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |
| 10.6 | Canal cablu |  |  | - Cablu Canal plastic 40*25 |  |  |  | m. |  | 10 |  |
| 10.7 | Tub gofrat |  |  | - Tub gofra 20 mm |  |  |  | m. |  | 20 |  |
|  | Pozitia 11 : Căminul nr.6 str. Nicolae Testemițanu 22/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Camera IP – tip 2 |  |  | - Tip camera - Camera IP turret de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 2 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD ; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 11.2 | Set bridge wireless (2 dispozitive) |  |  | - Point-to-point bridge; - Moduri de funcționare Bridging/routing; - Interfața Wireless – 5GHz 802.11n; - Puterea antenei – minimum 16 dBi; - Interfața de rețea – 100 Mbps RJ-45; - Carcasă de exterior; - Alimentare – PoE, injector PoE cu sursă de alimentare CA trebui să fie inclus; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 11.3 | Cablu UTP |  |  | - Cablu UTP cat. 5e /0,50 |  |  |  | m. |  | 150 |  |
| 11.4 | Cutie de distribuție |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 11.5 | Canal cablu |  |  | - Cablu Canal plastic 40*25 |  |  |  | m. |  | 6 |  |
| 11.6 | Tub gofrat |  |  | - Tub gofra 20 mm |  |  |  | m. |  | 20 |  |
|  | Pozitia 12: Căminul nr.7 str. Nicolae Testemițanu 22/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Video registrator NVR – tip 3 |  |  | - Canale video/audio acceptate - 8 ; - Tip compresie video - H.265+, H.265, H.264; - Rezoluții de înregistrare acceptate – până la 8 megapixeli; - Interfaţă de reţea - 1 x 1Gbps, 8 porturi LAN PoE 802.3af de 100 Mbps pentru camere IP ; - HDD intern - 1 port SATA cu 1 disc de tip supraveghere video SATA de 8TB instalate; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 12.2 | Camera IP – tip1 |  |  | - Tip camera - Camera IP bullet de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |
| 12.3 | Cutie de distribuție |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |
|  | Pozitia 13: Căminul nr.9 Str. Mihail Lomonosov 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Camera IP – tip 3 |  |  | - Tip camera - Cameră IP bullet cu unghi larg pentru exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/2.7” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0.03 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 1.68mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 180°, vertical - 100°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 20m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 13.2 | Cutie de distribuție |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
|  | Pozitia 14 : Căminul nr.10 str. Mălina Mică 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Video registrator NVR – tip 2 |  |  | - Canale video/audio acceptate - 16 ; - Tip compresie video - H.265+, H.265, H.264; - Rezoluții de înregistrare acceptate – până la 8 megapixeli; - Interfaţă de reţea - 1 x 1Gbps, 16 porturi LAN PoE 802.3af de 100 Mbps pentru camere IP ; - HDD intern - 2 porturi SATA cu 2 discuri de tip supraveghere video SATA de 8TB instalate; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 14.2 | Camera IP – tip1 |  |  | - Tip camera - Camera IP bullet de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 14.3 | Camera IP – tip 2 |  |  | - Tip camera - Camera IP turret de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 2 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD ; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 14.4 | Cablu UTP |  |  | - Cablu UTP cat. 5e /0,50 |  |  |  | m. |  | 150 |  |
| 14.5 | Cutie de distribuție |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |
| 14.6 | Canal cablu |  |  | - Cablu Canal plastic 40*25 |  |  |  | m. |  | 20 |  |
|  | Pozitia 15 : Căminul nr.11 str. Malina Mică 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Camera IP – tip1 |  |  | - Tip camera - Camera IP bullet de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |
| 15.2 | Camera IP – tip 2 |  |  | - Tip camera - Camera IP turret de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 2 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD ; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 15.3 | Cablu UTP |  |  | - Cablu UTP cat. 5e /0,50 |  |  |  | m. |  | 200 |  |
| 15,4 | Cutie de distribuție |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 |  |  |  | Buc. |  | 3 |  |
| 15.5 | Canal cablu |  |  | - Cablu Canal plastic 40*25 |  |  |  | m. |  | 5 |  |
| 15.6 | Tub gofrat |  |  | - Tub gofra 20 mm |  |  |  | m. |  | 100 |  |
|  | Pozitia 16 Căminul nr.12 str. Vladimir Korolenko 61/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16..1 |  | Camera IP – tip1 |  |  |  | - Tip camera - Camera IP bullet de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  | Buc. |  | 1 |  |
| 16.2 |  | Camera IP – tip 2 |  |  |  | - Tip camera - Camera IP turret de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 2 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD ; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  | Buc. |  | 2 |  |
| 16.3 |  | Set bridge wireless (2 dispozitive) |  |  |  | - Point-to-point bridge; - Moduri de funcționare Bridging/routing; - Interfața Wireless – 5GHz 802.11n; - Puterea antenei – minimum 16 dBi; - Interfața de rețea – 100 Mbps RJ-45; - Carcasă de exterior; - Alimentare – PoE, injector PoE cu sursă de alimentare CA trebui să fie inclus; - Garanție: minimum 3 ani. |  | Buc. |  | 1 |  |
| 16.4 |  | Cablu UTP |  |  |  | - Cablu UTP cat. 5e /0,50 |  | m. |  | 150 |  |
| 16.5 |  | Cutie de distribuție |  |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 |  | Buc. |  | 3 |  |
| 16.6 |  | Canal cablu |  |  |  | - Cablu Canal plastic 40*25 |  | m. |  | 4 |  |
| 16.7 |  | Tub gofrat |  |  |  | - Tub gofra 20 mm |  | m. |  | 10 |  |
|  |  | Pozitia 17. Căminul nr.13 str. Vladimir Korolenko 61/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Video registrator NVR – tip 2 |  |  |  | - Canale video/audio acceptate - 16 ; - Tip compresie video - H.265+, H.265, H.264; - Rezoluții de înregistrare acceptate – până la 8 megapixeli; - Interfaţă de reţea - 1 x 1Gbps, 16 porturi LAN PoE 802.3af de 100 Mbps pentru camere IP ; - HDD intern - 2 porturi SATA cu 2 discuri de tip supraveghere video SATA de 8TB instalate; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 17.2 | Camera IP – tip1 |  |  |  | - Tip camera - Camera IP bullet de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  | Buc. |  | 2 |  |
| 17.3 | Camera IP – tip 2 |  |  |  | - Tip camera - Camera IP turret de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 2 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD ; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  | Buc. |  | 2 |  |
| 17.4 | Set bridge wireless (2 dispozitive) |  |  |  | - Point-to-point bridge; - Moduri de funcționare Bridging/routing; - Interfața Wireless – 5GHz 802.11n; - Puterea antenei – minimum 16 dBi; - Interfața de rețea – 100 Mbps RJ-45; - Carcasă de exterior; - Alimentare – PoE, injector PoE cu sursă de alimentare CA trebui să fie inclus; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 17.5 | Cablu UTP |  |  |  | - Cablu UTP cat. 5e /0,50 |  |  | m. |  | 150 |  |
| 17.6 | Cutie de distribuție |  |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 |  |  | Buc. |  | 4 |  |
| 17.7 | Canal cablu |  |  |  | - Cablu Canal plastic 40*25 |  |  | m. |  | 6 |  |
| 17.8 | Tub gofrat |  |  |  | - Tub gofra 20 mm |  |  | m. |  | 10 |  |
|  | Pozitia 18 Căminul nr.16 str. Mihail Sadoveanu 26/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Camera IP – tip 2 |  |  | - Tip camera - Camera IP turret de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 2 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD ; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |
| 18.2 | Sistem de acces biometric multifactorial |  |  | - Cameră IP integrată, min 2 Megapixeli; - Ecran tactil LCD de 4,3”; - Suport de recunoaștere a feței, distanță de până la 1,5 m; - Cititor de amprentă; - Cititor de carduri; - Suport pentru autentificare cu doi factori; - Baza de date locală – facială până la 1500, amprente până la 1500; - Evenimente locale – până la 100 000 - Interfață rețea- 1 x 100/1000Mbps; - Audio bidirecțional; - Indice protecție IP - IP65; - Temperatura de funcționare - -30 .. +60 grade; - Setul trebuie să includă: o încuietoare electromagnetică (forță de până la 280 kg), un buton anti-vandal pentru deschiderea încuietorii, un suport pentru o încuietoare electromagnetică cu ușa care se deschide spre exterior, o sursă de alimentare neîntreruptibilă 12V cu baterie; - Garanție: minimul 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 18.3 | UPS- TIP 2 |  |  | - Carcasă turn, monofazat; - Tip – online cu dublă conversie; - Formă de undă – sinusoidal; - Eficiență – până la 90%; - Carcasa turn max. 25 cm înălțime - Putere de iesire: Tensiune nominală 230V, Puterea maximală de ieșire (VA/Watts) 1000VA, min. 900W; - Interfețe de management: Port de comunicare USB, Port de comunicare RS-232, placa de rețea SNMP instalată; - Număr prize de ieșire - minimum 3 x IEC C13; - Tip priză alimentare - 1 x ICE C20; - Cablu în set - 1 x mufa C7/4; - Timp de backup cu încărcare de 80% – min. 5 minute; - Garanție: 36 luni fara baterie; - Garanție baterie: 24 luni. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 18.4 | Cablu UTP |  |  | - Cablu UTP cat. 5e /0,50 |  |  |  | m. |  | 120 |  |
| 18.5 | Cutie de distribuție |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 70 |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |
| 18.6 | Canal cablu |  |  | - Cablu Canal plastic 40*25 |  |  |  | m. |  | 10 |  |
|  | Pozitia 19: Căminul nr.17 str. Nicolae Testemițianu 26/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Camera IP – tip1 |  |  | - Tip camera - Camera IP bullet de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 3 |  |
| 19.2 | Camera IP – tip 2 |  |  | - Tip camera - Camera IP turret de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 2 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD ; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 18.3 | Camera IP – tip 3 |  |  | - Tip camera - Cameră IP bullet cu unghi larg pentru exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/2.7” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0.03 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 1.68mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 180°, vertical - 100°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 20m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 18.4 | Cablu UTP |  |  | - Cablu UTP cat. 5e /0,50 |  |  |  | m. |  | 150 |  |
| 18.5 | Cablu UTP outdoor cat. 5e |  |  | - Cablu UTP outdoor cat. 5e /0,50 mm cooper+4 pairs+PE black+messenger |  |  |  | m |  | 100 |  |
| 18.6 | Cutie distribuție |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 |  |  |  | Buc. |  | 5 |  |
| 18.7 | Canal cablu |  |  | - Cablu Canal plastic 40*25 |  |  |  | m. |  | 25 |  |
| 18.8 | Tub gofrat |  |  | - Tub gofra 20 mm |  |  |  | m. |  | 20 |  |
|  | Pozitia 20 Blocul sportiv nr.3 str. Nicolae Testemițanu 24/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Video registrator NVR – tip 2 |  |  | - Canale video/audio acceptate - 16 ; - Tip compresie video - H.265+, H.265, H.264; - Rezoluții de înregistrare acceptate – până la 8 megapixeli; - Interfaţă de reţea - 1 x 1Gbps, 16 porturi LAN PoE 802.3af de 100 Mbps pentru camere IP ; - HDD intern - 2 porturi SATA cu 2 discuri de tip supraveghere video SATA de 8TB instalate; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 1 |  |
| 20.2 | Camera IP – tip1 |  |  | - Tip camera - Camera IP bullet de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 4 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 3 |  |
| 20.3 | Camera IP – tip 2 |  |  | - Tip camera - Camera IP turret de exterior; - Indice protecție IP - IP67; - Tip senzor – 1/3” CMOS cu scanare progresivă; - Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; - Vedere color pe timp de noapte; - Obiectiv – 2.8mm; - Unghi de vizionare: orizontal – 96°, vertical - 50°; - Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; - Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; - Rezoluție senzor – minim 2 megapixeli; - Fluxuri media – minimum 2; - Microfon audio încorporat; - Slot pentru card de memorie- microSD ; - Interfață de rețea - 1 x 100Mbps cu suport PoE; - Tip alimentare - DC 12V / PoE; - Temperatura de lucru - -30°C - +60°C; - Toate materialele de montare trebuie incluse; - Garanție: minimum 3 ani. |  |  |  | Buc. |  | 2 |  |
| 20.4 | Cutie de distribuție |  |  | - Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 |  |  |  | Buc. |  | 5 |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare și instalare solicitați: maxim 45 zile din momentul solicitării Cumpărătorului, la sediul indicat de către acesta.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație), respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa sau completarea necorespunzătoare a acestora va servi drept temei de descalificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propunerea tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22, completat integral, cu denumirea modelului (pentru bunurile ce dețin model al producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 2. | Propunerea financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare și instalare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 3. | DUAE | completat conform Formularului standard plasat pe platforma electronică, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Cererea de participare | conform Anexei nr. 7, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Certificat de atribuire a contului bancar | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil în momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Situațiile financiare | – pentru perioada de gestiune anterioară, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind deținerea experienței specifice de minimum 3 ani în livrarea bunurilor similare | confirmată prin anexarea unui contract și a recomandării pentru contractul respectiv, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7. | Informaţii privind asocierea | conform Anexei nr. 11, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |
| 8. | Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 9. | Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia | conform Anexei nr. 15, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |
| 10. | Angajament terţ susţinător financiar | conform Anexei nr. 16, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |
| 11. | Declaraţie terţ susţinător financiar | conform Anexei nr. 17, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |
| 12. | Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici | conform Anexei nr. 18, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |
| 13. | Declaraţie terţ susţinător tehnic | conform Anexei nr. 19, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |
| 14. | Declaraţie terţ susţinător profesional | conform Anexei nr. 20, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |
| 15. | Declarație privind asigurarea service-ului în perioada de garanție a bunurilor | - cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 16. | Declarație privind confirmarea corespunderii specificațiilor tehnice solicitate | - prin prezentarea mostrelor pentru Lotul nr. 4, poz. 4.1, la solicitarea Cumpărătorului în termen de maxim 3 zile lucrătoare, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 17. | Certificat ISO 9001 al participantului | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
|  | Certificat ISO 27001 al participantului | semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 18 | Autorizatie de la producator (MAF) | semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 19 | Certificat de distribuitor official pe teritoriul RM | semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 20 | Declaratie privind dispunerea unui service centru autorizat pe teritoriul RM | semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 21. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu va fi prezentată de către ofertantul/ ofertantul asociat desemnat câștigător, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 0,5 % din valoarea estimată a lotului pentru Lotul 1, iar pentru celelalte loturi, pasul minim fiind de 1% din valoarea estimată a acestora.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ”RSAP”

- conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Marcel Abraș  ______________________

L.Ș.

CAIET DE SARCINI

1. Introducere

Scopul proiectului este necesitatea de a dota subdiviziunele universitare cu sisteme video în vederea  asigurării monitorizării accesului persoanelor în subdiviziunile respective

Platforma de securitate trebuie să îndeplinească următoarele funcții:

- reutilizarea maximă a echipamentelor de securitate existente (camere, video registratoare (NVR-uri) , terminale de acces biometric multifactorial);

- capacitatea de a crește până la 2000 de canale video și majorarea altor funcții numai prin adăugarea de licențe și noduri hardware, fără a fi nevoie în reconstruirea completă a sistemului sau de migrare la un sistem nou;

- păstrare arhiva video - minim 30 de zile;

- păstrare evenimentelor - minim 180 de zile;

- monitorizarea de la distanță și controlul sistemului la distanță (din centrul de monitorizare sau prin canale VPN).

| Nr. crt. | Denumire produs | Cod CPV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soluție integrală de monitorizare a securității fizice a campusului studențesc și blocuri de studii USMF.(De unde este denumirea produsului.Denumirea trebuie sa corespunda cu cea remisa catre AGE spre avizare) | 35120000-1- Sisteme şi dispozitive de supraveghere şi de securitate |

Schema de referință

2. Cerințe pentru a asigura securitatea, fiabilitatea și toleranța la erori a platformei de monitorizare video.

1. Pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, se  va utiliza canale închise de transmitere a datelor între echipament și centrul de monitorizare în baza tunelurilor VPN. Se va asigura criptarea datelor pe servere și înregistratoare video pentru a restricționa accesul la datele stocate. Accesul la echipamentele din cadrul sistemului de supraveghere video, sistemului de control acces și centrul de monitorizare se va permite doar la un anumit grup de adrese IP.

2. Pentru a respecta Legea privind protecția datelor cu caracter personal, USMF va fi înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Agenția pentru protecția datelor cu caracter personal. Ofertantul va asista USMF în acest proces prin furnizarea tuturor informațiilor necesare la completarea documentelor.

3. Toate echipamentele furnizate vor fi prevăzute cu componente de rezervă (surse de alimentare pentru înregistratoare video, servere, calculatoare, hard discuri pentru servere, înregistratoare video, cititoare) în cantitate nu mai mică de 10% din cantitatea totală de echipamente furnizate de tipul respectiv.

4. Actualizările de software se efectuează de către furnizor cel puțin o dată la 6 luni. În cazul în care sunt detectate vulnerabilități critice, actualizările se efectuează în termen de maximum 72 de ore de la lansarea acestora.

5. Cel puțin o dată la 6 luni, furnizorul trebuie să auditeze starea software-ului, a hardware-ului, a nivelurilor de securitate IT și a incidentelor.

3.  Lista și cantitățile componentelor ce se vor regăsi incluse în oferta tehnică.

4.  Cerinţe referitoare la nivelul calitativ.

  - Al sistemului de supraveghere video.

Funcţiile sistemului de supraveghere video vor include:

- detecția încercărilor de efracție la nivelul perimetrului obiectivului;

- supravegherea perimetrului obiectivului;

- supravegherea căilor de acces interioare perimetrului;

- urmărirea intrușilor în interiorul perimetrului;

- supravegherea unor zone din interiorul clădirii, şi anume: zone de acces, holuri şi spaţii comune;

- evaluarea alarmelor date de sistemul de efracţie;

- înregistrarea de imagini video pentru analize post-eveniment.

Se va avea în vedere instalarea de camere video de înaltă rezolutie ce vor avea capacitatea de captură a imaginii pentru o suprafaţă relativ mare.

Camerele de exterior vor fi pozitionate astfel încât acestea să se supravegheze între ele, pentru preîntâmpinarea actelor de vandalism, iar rezoluţia acestora, inclusiv prin folosirea IR, să permită identificarea şi vizualizarea persoanelor în condiţii optime.

Înregistratoarele video digitale se vor monta în rack-uri de comunicaţii încuiate, astfel încât accesul persoanelor neautorizate la acestea să fie imposibil de realizat.

Pentru independenta functionare a sistemelor de supraveghere, cât şi pentru protecţia acestora în cazul fluctuaţiilor şi a căderilor de tensiune din reţeaua de alimentare a centrului, se vor monta surse neîntreruptibile de energie, asigurându-se functionarea sistemelor.

Echipamentele vor prezenta fiabilitate ridicată, vor face parte din cea mai recentă generaţie din punct de vedere hard şi soft şi vor fi fabricate cu cel mult 12 luni înainte de livrare.

Fiecare echipament va fi considerat un complet, incluzând toate accesoriile necesare instalării optime şi, după caz, interconectării cu alte echipamente şi / sau medii de comunicaţii.

Pentru fiecare echipament se va asigura şi software-ul aferent instalării / configurării, dacă se impune acest lucru.

Pentru fiecare echipament în parte se vor asigura toate accesoriile mecanice, electrice, de conectică specifice, necesare funcţionării acestuia.

Calitatea produselor va fi atestată prin Certificate de Calitate şi Garanţie.

Toti parametrii de sistem vor putea fi modificaţi de la un terminal de mentenanţă şi de la distantă, prin intermediul reţelei de comunicaţii existente.

Specialiștii Beneficiarului vor avea acces la toate nivelele de programare prin parolă, cu ajutorul documentaţiei echipamentului şi vor avea posibilitatea să pună în functiune sistemul, fără sprijinul Furnizorului.

Sistemele vor permite înregistrarea digitală a datelor şi supravegherea spaţiilor interioare / exterioare în condiţii de luminozitate normală sau redusă (IR). Sistemele vor fi asigurate cu surse neîntreruptibile de putere.

Furnizorul va efectua un instructaj la locul de folosinţă a utilizatorilor şi administratorilor desemnaţi de Beneficiar, cu privire la modul de exploatare şi depănare a eventualelor disfuncţionalităţi ale sistemului de supraveghere video.

Furnizorul va avea obligaţia transportului, instalării şi punerii în funcţiune a echipamentelor în locaţiile stabilite, fără a solicita plăţi suplimentare.

  - Caracteristici referitoare la nivelul calitativ al sistemului de control al accesului.

Componenta de control acces are rolul de a limita accesul persoanelor în diferite spaţii, contribuind în acest fel la mărirea gradului de securitate. Restricţionarea se face în funcţie de drepturile de acces ale persoanelor, facilitând obţinerea de situaţii şi rapoarte privind prezenţa şi circulaţia persoanelor în zonele de securitate ale obiectivului.

Componenta de control acces funcţionează cu cartele de proximitate, recunoaștere a feței şi tastaturi cu cod de acces.

Componenta de control acces se completează cu elemente de limitare fizică a accesului, respectiv încuietori electromagnetice.

Componenta de control acces permite dispecerizarea, printr-un soft adecvat, a spaţiilor în care se realizează accesul controlat. Sistemul conectat la un PC, prin intermediul reţelei existente, cu ajutorul soft-ului livrat se realizează următoarele operaţii: configurarea sistemului, observarea în timp real a stării uşilor, cunoasterea în timp real a evenimentelor produse, vizualizarea tuturor evenimentelor produse în timp, sortarea evenimentelor după anumite criterii şi afisarea acestora pe ecran sau trimiterea lor la imprimantă.

Centrala de control-acces se va monta în cutie metalică încuiată, astfel încât accesul persoanelor neautorizate la aceasta să fie imposibil de realizat.

Cititoarele sistemului de control-acces vor fi poziţionate astfel încât utilizatorii să aiba acces neîngrădit asupra lor cât şi pentru a le utiliza în condiţii optime, şi vor fi protejate împotriva actelor de sabotaj sau vandalism.

Pentru independenta functionare a componentei de control acces, cât şi pentru protecţia acestora în cazul fluctuaţiilor şi a căderilor de tensiune din reţeaua de alimentare a centrului, se vor monta acumulatori, asigurându-se funcţionarea sistemelor.

Echipamentele vor prezenta fiabilitate ridicată, vor face parte din cea mai recentă generaţie din punct de vedere hard şi soft şi vor fi fabricate cu cel mult 12 luni înainte de livrare.

Fiecare echipament va fi considerat un complet, incluzând toate accesoriile necesare instalării optime şi, după caz, interconectării cu alte echipamente şi / sau medii de comunicaţii.

Pentru fiecare echipament se va asigura şi software-ul aferent instalării / cofigurării, dacă se impune acest lucru.

Pentru fiecare echipament în parte se vor asigura toate accesoriile mecanice, electrice, de conectică specifice, necesare funcţionării acestuia.

Calitatea produselor va fi atestată prin Certificate de Calitate şi Garanţie.

Toti parametrii vor putea fi modificati de la un terminal de mentenanţă şi de la distantă, prin intermediul rețelei de comunicaţii existente.

Specialiştii Beneficiarului vor avea acces la toate nivelele de programare prin parolă, cu ajutorul documentaţiei echipamentului, şi vor avea posibilitatea să pună în funcţiune sistemul, fără sprijinul Furnizorului.

Produsele trebuie să îndeplinească cerinţele din specificaţiile tehnice anexate la caietul de sarcini.

Nu sunt acceptate produse care nu îndeplinesc caracteristicile tehnice prevăzute în specificaţiile tehnice.

Furnizorul va efectua un instructaj la locul de folosinţă a utilizatorilor şi administratorilor desemnaţi de Beneficiar, cu privire la modul de exploatare şi depănare a eventualelor disfuncţionalităţi ale sistemului de control acces.

Furnizorul va avea obligaţia transportului, instalării şi punerii în funcţiune a echipamentelor în locaţiile stabilite fără a solicita plăţi suplimentare.

Fiecare uşă monitorizată trebuie sa fie dotată cu: buton de ieşire în caz de urgență, acumulator 7 A/12V, contact magnetic, yala electromagnetica îngropata, amortizor hidraulic reglabil (greutatea ușii acționate 20 - 120 Kg), electromagnet forță 280 Kg, 12/24V, contact magnetic pentru monitorizare și avertizare în caz de ușa forțată sau ținută deschisă prea mult

4.3 Cerinţe minimale pentru aplicația software:

Pe un server aflat în reţeaua internă a instituţiei se va salva într-o bază de date semnalizarea şi înregistrarea tuturor evenimentelor de la intrările şi uşile controlate (autentificare prin recunoaștere a feței, prezentare cartela, uşă forţată, uşă lăsată deschisă etc), însoţite de data şi ora evenimentului, precum persoana autentificată sau cartela folosită. În acest fel, beneficiarul va avea la dispoziţie o baza de date în care sunt înregistrate toate persoanele şi modul în care au circulat pe intrările şi uşile controlate.

Accesul în aplicaţie trebuie sa se facă autorizat, pe baza de username şi parolă.

Aplicația trebuie sa ofere rapoarte detaliate privind persoanele autentificate, posesorii de cartele, uşile pe care le-au accesat şi momentul accesării lor, evenimentele înregistrate, etc.

Rapoartele trebuie sa poată fi exportate în Word, Excel sau PDF.

Aplicaţia trebuie să includă şi un modul de administrare şi management a sistemului privind crearea de conturi de utilizatori, persoane, asigurarea de cartele, atribuirea drepturilor de acces, intervale orare când o uşă poate fi deschisă şi de către cine etc.

Actualizarea informaţiilor trebuie să aibă loc în timp real.

Sistemul trebuie să fie disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămâna.

Sistemul trebuie să realizeze şi să permită auditarea, monitorizarea şi regăsirea tuturor tranzacţiilor efectuate în sistem.

Mesajele de eroare sau avertizare trebuie să fie cât mai precise.

Aplicaţia va avea un manual de utilizare în format electronic.

Furnizorul va asigura implementarea sistemului în toate etapele, până la recepţia finală.

Implementarea aplicaţiei se va face fără întreruperea / perturbarea funcţionalităţii sistemelor cu care intră în legătură.

Baza de date va fi salvată periodic automat pe suport magnetic sau alt suport, prin mecanisme uzuale. Prin aceasta se va realiza o protecţie eficace la eventualele căderi nedorite (defecţiuni hardware, incendii...).

Sistemul va trebui configurat astfel încât sa facă un backup tranzacțional la fiecare 15 minute şi un backup full (complet) o data pe zi, la ora 23:00.

Sistemul va trebui să permită restaurarea datelor în caz de dezastru, până la nivelul ultimei tranzacţii pentru care există un fişier de backup valid.

Aplicaţia trebuie sa fie licenţiată pentru o licenţă tip server şi un număr nelimitat de licenţe client (utilizatori sau staţii de lucru). Baza de date trebuie sa fie relaţională.

Sistemul ofertat trebuie sa fie scalabil atât din punct de vedere al numărului de utilizatori, cât şi din punct de vedere al mărimii bazei de date (spaţiului ocupat pe HDD).

Ofertantul va include în oferta sa toate licenţele necesare pentru Sistemul de Operare (SO) şi Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD), adaptate soluţiei ofertate, atât din punct de vedere al numărului de utilizatori, cât şi din punct de vedere al caracteristicilor hardware (frecvenţa procesor, core-uri, RAM, mărime baza de date).

Ofertantul va specifica tipul de licenţe SO şi SGBD şi de aplicaţie (interfaţă grafică) ofertate şi descrierea acestora (denumirea, numărul versiunii, tehnologia utilizata), termenii de utilizare a licenţelor, drepturile şi obligaţiile beneficiarului, conform modalităţii de licenţiere. Nu se accepta furnizarea de licenţe tip „trial" sau „demo", cu durata limitată de utilizare.

5.  Reguli privind Managementul incidentelor.

Serviciile de suport sunt orientate soluționării incidentelor și problemelor de utilizare a sistemului informatic. Solicitările de consultanță sunt considerate de asemenea incidente în cazul dacă determină incapacitatea utilizatorului de a utiliza funcționalul sistemelor informatice supuse mentenanței.

  - Clasificarea incidentelor

Prestatorul și Beneficiarul vor conlucra strâns în vederea prevenirii incidentelor și în vederea soluționării operative a celor produse pentru a minimiza impactul acestora asupra utilizatorilor. Efortul și prioritatea acordată pentru soluționarea unui incident va ține cont de regulile stabilite la acest capitol.

Impactul incidentului caracterizează consecințele acestuia asupra disponibilității și performanței aplicației supuse mentenanței. Urgența incidentului caracterizează operativitatea cu care acesta trebuie soluționat, pentru a minimiza impactul incidentului asupra Beneficiarului.

Prioritatea de escaladare și soluționare a incidentelor va fi în funcție de impactul și urgența incidentului. Algoritmul aplicat pentru stabilirea priorității unui incident este definit în continuare.

Tabelul 1. Stabilirea priorității de soluționare a incidentelor

|  |  | Impact |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Înalt | Mediu | Jos |
| Urgență | Înalt | Critic | Înalt | Mediu |
|  | Mediu | Înalt | Mediu | Jos |
|  | Jos | Mediu | Jos | Neglijabil |

Tabelul 2. Matricea de estimare a urgenței incidentului

| URGENŢĂ | Descriere |
| --- | --- |
| Înaltă | Un incident este estimat ca având nivelul urgenței ”Înalt” în una sau mai multe din următoarele cazuri: - pagubele provocate de incident cresc extrem de rapid; - există activități și operațiuni critice pentru afacerea Beneficiarului ce trebuie să fie efectuate imediat; - reacțiunea imediată poate preveni riscuri legale majore și de securitate (protecție) a informației. |
| Medie | Un incident este estimat ca având nivelul urgenței „Mediu” în una sau mai multe din următoarele cazuri: - pagubele provocate de incident cresc considerabil în timp; - există activități și operațiuni importante pentru afacerea Beneficiarului ce trebuie să fie efectuate imediat; - reacțiunea operativă poate preveni riscuri legale moderate și de securitate a informației. |
| Joasă | Un incident este estimat ca având nivelul urgenței ”Jos” în una sau mai multe din următoarele cazuri: - pagubele provocate de incident cresc relativ puțin în timp; - activitățile și operațiunile afectate nu trebuie continuate imediat; - nu există riscuri legale și de securitate a informației semnificative. |

Tabelul 3. Matricea de evaluare a impactului incidentului

| IMPACT | Descriere |
| --- | --- |
| Înalt | Un incident este estimat ca având nivelul impactului ”Înalt” în una sau mai multe din următoarele cazuri: - activitățile cheie ale Beneficiarului sunt întrerupte; - incidentul este vizibil din exteriorul organizației Beneficiarului și afectează utilizatori externi, reputația și imaginea Beneficiarului; - există riscuri legale și financiare majore pentru Beneficiar; |
| Mediu | Un incident este estimat ca având nivelul impactului ”Major” în una sau mai multe din următoarele cazuri: - activitățile importante ale Beneficiarului sunt întrerupte sau activitățile cheie sunt desfășurate cu dificultate; - incidentul a afectat utilizatori interni și un număr nesemnificativ de utilizatori externi; - există riscuri legale și financiare semnificative pentru Beneficiar; |
| Jos | Un incident este estimat ca având nivelul impactului ”Jos” în una sau mai multe din următoarele cazuri: - activitățile interne nesemnificative ale Beneficiarului sunt întrerupte, sau activitățile importante sunt desfășurate cu dificultate; - incidentul a afectat doar utilizatori interni ai Beneficiarului. |

  - Raportarea și soluționarea incidentelor

Orice incident aferent Serviciilor este raportat de Beneficiar către SSC, conform procedurilor stabilite la punctul ”Reguli de înregistrare a solicitărilor”.

Prestatorul va reacționa la incidentele raportate de Beneficiar, conform regulilor din tabelul de mai jos.  Regulile se aplică pentru perioada orelor de lucru. În afara orelor de lucru, soluționarea incidentelor se va baza pe principiul „cel mai bun efort”.

| Prioritate incident | Timpul de reacție | Timpul de soluționare | Timp max. pentru corectare a cauzei* | Raportare primară |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critică | Timpul de reacție al Prestatorului – imediat; | până la 4 ore | 8 ore | Telefon. |
| Înaltă | Timpul de reacție al Prestatorului – 120 minute; | 6 ore | ora 12 a zilei următoare | Telefon; Sistem Service Desk |
| Medie | Timpul de reacție al Prestatorului – 4 ore; | 24 ore | 5 zile | Sistem Service Desk |
| Joasă | Timpul de reacție al Prestatorului – 24 ore; | 3 zile | 10 zile | Sistem Service Desk |
| Neglijabilă | Timpul de reacție al Prestatorului – 72 ore; | Cel mai bun efort. | - | Sistem Service Desk |

*Notă: se aplică pentru situația când soluționarea incidentului se face prin aplicarea unor măsuri de ocolire.

Prestatorului poate contacta persoana ce a raportat incidentul, pentru a preciza informația oferită de Beneficiar.  De comun acord cu aceasta, Prestatorul poate revizui nivelul impactului și nivelul urgenței soluționării incidentului. Beneficiarul are de asemenea posibilitatea ca ulterior să revizuiască clasificarea stabilită inițial. Revizuirea poate fi necesară în funcție de progresele soluționării incidentului.

Prestatorul va diagnostica cauza incidentului și va identifica măsurile necesare a fi întreprinse pentru soluționarea incidentului. Pe tot parcursul soluționării incidentului, Prestatorul va oferi informația Beneficiarului privind progresele făcute în vederea soluționării incidentului.

Prestatorul poate solicita implicarea la gestiunea incidentului, a persoanelor responsabile ale Beneficiarului.  Conlucrarea este necesară în vederea diminuării impactului incidentului și soluționării operative a acestuia.

Un incident se consideră soluționat atunci când funcționalitatea este restabilită pentru Beneficiar, la nivelul stabilit conform prezentelor Reguli. În cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu nivelul de soluționare a incidentului, poate solicita deschiderea repetată a incidentului.  În caz contrar, incidentul se consideră închis.

Toate incidentele raportate de Beneficiar sunt înregistrate în cadrul SSC. Prestatorul încurajează Beneficiarul să raporteze orice incident sau suspiciune de incident.  Acest fapt va permite îmbunătățirea continuă a nivelului Serviciilor prestate.

Îndată ce problema depistată va fi rezolvată, instalarea aplicației modificate pe serverul de producție va avea loc cu acordul Beneficiarului și în baza unui plan de livrare coordonat.

  - Escaladarea incidentelor

În cazul în care un incident nu poate fi soluționat în timpul agreat, Părțile pot escalada incidentul la un nivel mai înalt de autoritate - către Managerul Suport Clienți. În ultimă instanță, pot fi formate grupuri de lucru specializate din partea Prestatorului și Beneficiarului, pentru a gestiona orice aspect ivit în relațiile dintre aceștia.

- 6. Reguli  față de procesul de aplicare a modificărilor.

Prestatorul poate, la necesitate, implementa modificări de infrastructură sau funcționale aferente aplicației supuse mentenanței.

Fiecare acțiune de modificare a codului sursă, cu excepția celor urgente, neefectuarea imediată a cărora poate duce la indisponibilitatea Serviciilor sau poate afecta funcționarea acestora, va fi coordonată în prealabil cu Beneficiarul.

Pentru fiecare lucrare de modificare va fi elaborat planul de aplicare a modificărilor.

Aceste modificări pot necesita testarea prealabilă implementării în mediul de producție. Prestatorul va notifica cu 5 zile în avans despre necesitatea efectuării testelor în mediul de testare și va comunica Planul de testare Beneficiarului.

Beneficiarul este responsabil să participe la testele inițiate de Prestator, conform Planului de testare.

În cazul apariției neconcordanței specificației funcționale, Prestatorul se obligă să notifice în scris cu prezentarea descrierii detaliate a soluțiilor pentru înlăturarea neconcordanței.

7. Cerințe suplimentare:

- Livrarea echipamentelor, instalarea şi punerea în funcţiune se va face în termen de 45 de zile de la solicitare;

- Termen de garanție – 3 ani;

- Termen de reacționare și intervenție – 5 ore din 8 ore lucrătoare;

- Timpul de reacție – 30 minute.

- Durata de monitorizare pe perioada de garanție – minim 20 ore/lună.

8. Componența serviciilor de instalare:

- Furnizare la cheie a sistemului;

- Montare materialelor pasive;

- Instalare echipamentelor;

- Configurare routerelor, switchurilor;

- Configurare wireless bridge;

- Configurare  platformei software/hardware de înregistrare video și analiză analitice;

- Conectare la platformă a echipamentului existent (128 camere Hikvision, 30 NVR Hikvision, 7 access control reader Hikvision);

- Conectare la platforma echipamentului nou;

- Montare și configurare perete video (videowall);

- Configurare Calculator operator;

- Configurare IP/VLAN pentru rețea de Securitate;

- Întocmirea proceselor verbale de predare-primire;

- Instruirea personalului – min 30 ore.

- Recepția sistemelor.

Recepția cantitativă şi calitativă a sistemelor / echipamentelor instalate individual va fi efectuată de către specialiştii Beneficiarului, în prezența reprezentantului Furnizorului, consemnându-se eventualele neconformități printr-un proces verbal, urmând ca produsele necorespunzătoare, cu deficienţe (calitative sau cantitative) sau lipsă să fie înlocuite în termen de 24 de ore de la data constatării.

Recepția produselor se va efectua după instalarea şi punerea în funcţiune a sistemelor şi efectuarea testelor finale.

Cu această ocazie se va efectua verificarea instalării fizice a echipamentelor şi materialelor utilizate, precum şi modalitatea de răspuns a sistemelor în toate conditiile de exploatare. Se va testa funcţionarea camerelor video atât pe timp de zi cât si de noapte, calitatea imaginilor video captate şi reacţia sistemelor la detectarea mişcării.

Vor fi efectuate teste asupra înregistratoarelor digitale cu privire la accesarea acestora de către utilizatori şi administratori, atât local cât si prin reţeaua de comunicatii existentă, salvarea datelor atât prin reteaua de comunicaţii cât şi local, pe un mediu de stocare ce se atasează la acestea.

De asemenea se va verifica independența funcționării sistemelor cu sursa neîntreruptibilă de energie, prin simularea căderilor de tensiune.

- Cerințe față de participanți:

- Minim ani de experiență similară specifică în livrarea și instalarea bunurilor - minim 5 ani;

- Autorizație de la producător MAF (Manufacturer Authorization Form);

- Certificat de distribuitor/reseller official pe teritoriul Republicii Moldova;

- Să dispună de service Centru autorizat pe teritoriul Republicii Moldova;

- Certificate ISO9001 si ISO27001 al participantului;

- Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului: inginer cu certificatul routing/switching– 1; inginer cu certificatul securitate video/acces control – 1, echipa de montatori – minim 4 persoane.