CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții a Direcției logistică

3.Obiectul achiziţiilor: achiziționarea lucrărilor de reparație a sălii de ședințe din incinta sediului Inspectoratului General al Poliției, situat în mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de construcție |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: tavane armstrong | m2 | 106,45 |
| 2 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (PGC rezistent la umezala) | m2 | 106,45 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 106,45 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 106,45 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 106,45 |
| 6 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 106,45 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 106,45 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (MATTLATEX - vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare) sau analog | m2 | 106,45 |
| 9 | RpCR36A | Pregatirea suprafetei la barele transversale cu spalare, pentru grunduirea si vopsirea ulterioara (doar manopera) | m2 | 24,72 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grinzi) | m2 | 24,72 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (MATTLATEX - vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare) sau analog (a barelor transversale, ginzi) | m2 | 24,72 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 12 | RpCR36A | Pregatirea suprafetei lperetilor cu spalare, pentru grunduirea si vopsirea uletrioara (doar manopera) | m2 | 139,73 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 139,73 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (MATTLATEX - vopsea lavabila mata de calitate superioara gata de utilizare) sau analog | m2 | 139,73 |
|  |  | 1.3. Pardosea |  |  |
| 15 | RpCN12A | Desfacerea plintelor (k=0.5 salariu) (doar manopera) | m | 48,50 |
| 16 | RpCK11D | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet | m2 | 125,00 |
| 17 | RpCK44C | Injectarea pardoselilor din parchet cu adeziv in locurile necesare (se exclud toate resursele inafara de manopera si adeziv pentru parchet) | m2 | 7,00 |
| 18 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 125,00 |
| 19 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 125,00 |
| 20 | RCsK10C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 125,00 |
| 21 | CK35B | Dibluri 6*40mm (k=0.3 la manopera) | buc | 145,00 |
| 22 | CG09A aplicativ | Plinta PVC HI-Line Prestige 236 2500*22*75mm (inclusiv accesoriile necesare - corniere, terminatii, imbinari) sau analog (se exclud resursele inafara de manopera si plinta) | m | 48,50 |
|  |  | 1.4. Diverse |  |  |
| 23 | TrB05A2-3 | Demontarea si evacuarea temporara din incapere, depozitarea pe perioada lucrarilor si readucerea mobilierului dupa finalizarea reparatiilor (k=3) | t | 2,50 |
| 24 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii | m2 | 40,00 |
| 25 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 1,20 |
| 26 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 1,20 |
| 27 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 1,20 |
|  |  | 2. Lucrări de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Demontări |  |  |
| 28 | RpEE23A | Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta) | buc | 10,00 |
| 29 | RpEE23A | Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta) | buc | 6,00 |
| 30 | RpEE23A | Demontarea camere video (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta) | buc | 4,00 |
| 31 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 41,00 |
| 32 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 15,00 |
| 33 | RpVC39A | Demontarea/ montarea bloc intern a conditionerului | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Montare |  |  |
| 34 | RpEE20A aplicativ | Montarea boxelor audio - existente | buc | 10,00 |
| 35 | RpEE20A aplicativ | Montarea avertizatoarelor automate de fum - existente | buc | 6,00 |
| 36 | RpEE20A aplicativ | Montarea camere video - existente | buc | 4,00 |
| 37 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (cablu VVGng-LS 3*2.5) | m | 20,00 |
| 38 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (cablu VVGng-LS 3*1.5) | m | 80,00 |
| 39 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Tub gofrat D16) | m | 60,00 |
| 40 | Pret de piata | Coneziune forbox KASAN JH-03 6mm | buc | 48,00 |
| 41 | Pret de piata | Coneziune forbox Scame 812.375 4mm | buc | 48,00 |
| 42 | RpEE03A | Montarea prizelor IP22 | buc | 30,00 |
| 43 | RpEE03A | Montarea prizelor date retea RJ45 = Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP | buc | 5,00 |
| 44 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor monopolare, montare incorporata (1 clapeta) | buc | 1,00 |
| 45 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor monopolare CAP-SCARA, montare incorporata (1 clapeta) | buc | 6,00 |
| 46 | RpEF03A | Montarea spot LED incastrat rotund alb- Round Celilling Panel TS-P0124 (24W) sau analog | buc | 24,00 |