| Lucrari de reparatie in cadrul IP LT "Petru Rares", mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 225,85 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 195,91 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 272,03 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 30,27 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 263,50 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi | m2 | 21,39 |
| 7 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 48,82 |
| 8 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 48,82 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 48,82 |
|  |  | Capitolul 2. Sala de bucatarie |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti |  |  |
| 10 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 218,40 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 218,40 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 102,60 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 102,60 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 102,60 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 102,60 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 102,60 |
| 17 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofob, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica la pereti cu H=1,5m | m2 | 115,80 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pardoseli |  |  |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 218,95 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 218,95 |
| 20 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta | m2 | 218,95 |
|  |  | Capitolul 2.3. Tavane |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 218,95 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 218,95 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 218,00 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 218,00 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 218,00 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 218,95 |
|  |  | Capitolul 2.4. Timplarie |  |  |
| 27 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa in doua cnaturi din profil aluminiu 800x650x2100 (h) - 2buc | m2 | 6,09 |
| 28 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi din profil de alumniu 900x2100 (h) -2 buc | m2 | 3,78 |
|  |  | Capitolul 3. Coridor Bucatarie |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti |  |  |
| 29 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 3,77 |
| 30 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 42,60 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,37 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,37 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,37 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46,37 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,37 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,37 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pardoseli |  |  |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,10 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 9,10 |
| 39 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta | m2 | 9,10 |
|  |  | Capitolul 3.3. Tavane |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,10 |
| 41 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,10 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,10 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,10 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,10 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,10 |
|  |  | Capitolul 3.4. Timplarie |  |  |
| 46 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi din profil de alumniu 900x2000 (h) - 2 buc | m2 | 1,89 |
|  |  | Capitolul 4. Sectia de Carne si Peste |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Pereti |  |  |
| 47 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 68,00 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 68,00 |
| 49 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,90 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,90 |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,90 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,90 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,90 |
| 54 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofob, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica la pereti cu H=1,5m | m2 | 35,10 |
|  |  | Capitolul 4.2. Pardoseli |  |  |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,73 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 27,73 |
| 57 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta | m2 | 27,73 |
|  |  | Capitolul 4.3. Tavane |  |  |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27,73 |
| 59 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 27,73 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27,73 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,73 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27,73 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,73 |
|  |  | Capitolul 4.4. Timplarie |  |  |
| 64 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi din profil de alumniu 1000x2100 (h) -1 buc | m2 | 2,10 |
|  |  | Capitolul 5. Sectia Piine |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Pereti |  |  |
| 65 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 35,80 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,80 |
| 67 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,00 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,00 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,00 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,00 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,00 |
| 72 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofob, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica la pereti cu H=1,5m | m2 | 17,80 |
|  |  | Capitolul 5.2. Pardoseli |  |  |
| 73 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,52 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 8,52 |
| 75 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta | m2 | 8,52 |
|  |  | Capitolul 5.3. Tavane |  |  |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,52 |
| 77 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,52 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,52 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,52 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,52 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,52 |
|  |  | Capitolul 5.4. Timplarie |  |  |
| 82 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi din profil de alumniu 900x2100 (h) - 1 buc | m2 | 1,89 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Retele de ventilare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 90,000 |
| 2 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 0,500 |
| 3 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,500 |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 0,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 5 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 34,000 |
| 6 | VA10I | Piesa speciala, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 5,100 |
| 7 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 20,000 |
| 8 | VA10H | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 3,000 |
| 9 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 32,000 |
| 10 | VA10H | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 4,800 |
| 11 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Дроссель клапан (ручная заслонка) 200*200 | buc | 1,000 |
| 12 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Дроссель клапан (ручная заслонка) 250*300 | buc | 7,000 |
| 13 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка RAG 400*100 | buc | 2,000 |
| 14 | VB20B | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 1600 - 2000 mm - tip 61/405 / Se exclude "Tabla neagra sau zincata cal.I 1,5 mm grosime" si "Tabla neagra sau zincata 1 mm grosime", consum material nou: Зонт вытяжной из оцинкованной стали 1100*300*600 mm = 1buc/buc | buc | 2,000 |
| 15 | VB20B | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 1600 - 2000 mm - tip 61/405 / Se exclude "Tabla neagra sau zincata cal.I 1,5 mm grosime" si "Tabla neagra sau zincata 1 mm grosime", consum material nou: Зонт вытяжной из оцинкованной стали 1300*500*400 mm = 1buc/buc | buc | 1,000 |
| 16 | VB20B | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 1600 - 2000 mm - tip 61/405 / Se exclude "Tabla neagra sau zincata cal.I 1,5 mm grosime" si "Tabla neagra sau zincata 1 mm grosime", consum material nou: Зонт вытяжной из нержавеющий стали 1500*1000*400 mm с жироуловителем = 1buc/buc | buc | 4,000 |
| 17 | VB20B | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 1600 - 2000 mm - tip 61/405 / Se exclude "Tabla neagra sau zincata cal.I 1,5 mm grosime" si "Tabla neagra sau zincata 1 mm grosime", consum material nou: Зонт вытяжной из нержавеющий стали 2000*1000*400 mm с жироуловителем = 1buc/buc | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Retele electrice interioare (11/2022-EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 80,000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 80,000 |
| 3 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 15,000 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,060 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 20,000 |
| 6 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice 405x32x120mm | buc | 1,000 |
| 7 | RpEQ07A | Accesul, dulapurile care nu se demonteaza | h-om | 5,000 |
| 8 | RpEP19A | Reparatia usilor la punctul de alimentare | buc | 5,000 |
| 9 | RpEP20A | Vopsirea punctului de alimentare | buc | 5,000 |
| 10 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize, pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 20,000 |
| 11 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 2,000 |
| 12 | 08-03-525-4 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 630 A / Рубильник | buc | 2,000 |
| 13 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A / Рубильник | buc | 3,000 |
| 14 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,000 |
| 15 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 6,000 |
| 16 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 9,000 |
| 17 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 4,000 |
| 18 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А | buc | 12,000 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 28,000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Contactor cu buton start/stop | buc | 14,000 |
| 21 |  | Pictograma pe panou | buc | 7,000 |
| 22 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,500 |
| 23 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 350,000 |
| 24 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 5,000 |
| 25 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 400,000 |
| 26 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x2,5 mm2 | m | 100,000 |
| 27 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 2,000 |
| 28 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2 | m | 200,000 |
| 29 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 2,000 |
| 30 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x10 mm2 | m | 200,000 |
| 31 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 1,500 |
| 32 |  | Cablu din aluminiu AVVG-0,66 sec.5x95 mm2 | m | 100,000 |
| 33 |  | Cablu din aluminiu AVVG-0,66 sec.5x35 mm2 | m | 50,000 |
| 34 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофрированная ПВХ d=20мм | 100 m | 3,500 |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофрированная ПВХ d=25мм | 100 m | 4,000 |
| 36 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm, inclusiv costul tevii / Teava metalica ф32mm | 100 m | 1,200 |
| 37 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,510 |
| 38 |  | Jgheab metalic perforat 50x150х3000мм | m | 30,000 |
| 39 |  | Jgheab metalic perforat 50x100х3000мм | m | 21,000 |
| 40 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, puterea 2x18 W, IP54 tip LSP 2x18 IP54 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,420 |
| 41 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Priza monofazata 250В, 16А, IP54 | 100 buc | 0,150 |
| 42 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Priza trifazata 380В, 16А, IP54 | 100 buc | 0,020 |
| 43 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Intrerupator monopolar 250В, 10А, IP54 | 100 buc | 0,060 |
| 44 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 23,000 |
| 45 |  | Cutie de distributie 92х92х45, IP20 tip KM41001 sau analog | buc | 10,000 |
| 46 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 1,850 |
| 47 |  | Cablu cu fire din aluminiu AVVG-0,66 sec.5x16 mm2 | m | 60,000 |
| 48 |  | Cablu cu fire din aluminiu AVVG-0,66 sec.5x50 mm2 | m | 25,000 |
| 49 |  | Cablu cu fire din aluminiu AVVG-0,66 sec.5x95 mm2 | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 50 |  | Panou de distributie ЩРв-24з-1 36 IP31 | buc | 1,000 |
| 51 |  | Panou de distributie ЩРн-36з 74 IP54 | buc | 1,000 |
| 52 |  | Intrerupator de sarcina tripolar, de racord, Un=380V, In=630A ВР32И-39В31250/3P/630А | buc | 2,000 |
| 53 |  | Intrerupator de sarcina tripolar, de racord, Un=380V, In=250A ВР32И-35А30220/3P/250А | buc | 3,000 |
| 54 |  | Contor electric 3-fazat direct 5(120)A | buc | 2,000 |
| 55 |  | Siguranta fuzibila If=160A | buc | 6,000 |
| 56 |  | Siguranta fuzibila If=80A | buc | 9,000 |
| 57 |  | Intrerupator de sarcina tripolar, de racord, Un=380V, In=100A ВН-32/3Р/100А | buc | 2,000 |
| 58 |  | Intrerupator de sarcina tripolar, de racord, Un=380V, In=40A ВН-32/3Р/40А | buc | 2,000 |
| 59 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С32А | buc | 2,000 |
| 60 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С16А | buc | 2,000 |
| 61 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/В10А | buc | 12,000 |
| 62 |  | Intrerupator automat de curent diferential АД-34/С40А/30мА | buc | 10,000 |
| 63 |  | Intrerupator automat de curent diferential АД-34/С20А/30мА | buc | 5,000 |
| 64 |  | Intrerupator automat de curent diferential АД-32/С16А/30мА | buc | 9,000 |
| 65 |  | Contactor cu buton start/stop 50A КМИ-35062 50А | buc | 12,000 |
| 66 |  | Contactor cu buton start/stop 40A КМИ-35062 40А | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.