Aprobat:

Directorul IMSP Spitalul Raional Edinet

Gutu Anatol

“____”___________2022

Borderoul Nr. 2

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul raional Edinet

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul raional Edinet

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie al sectiei Boli Infectioase IMSP Spitalul raional Edinet

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tehnice |  |  |
| 1 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 23,0000 |
| 2 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 11,0000 |
| 3 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 11,0000 |
| 4 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 10,0000 |
| 5 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 9,0000 |
| 6 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 94,0000 |
| 7 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 5,8000 |
| 8 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x3,2 mm SN4 | m | 18,0000 |
| 9 | pret de piata | Nisip | m3 | 10,4500 |
| 10 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x2 mm | m | 131,8000 |
| 11 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot) | buc | 46,0000 |
| 12 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (mufa) | buc | 11,0000 |
| 13 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 47,0000 |
| 14 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla/cruce) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 7,0000 |
| 15 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 36,0000 |
| 16 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete. | m | 26,0000 |
| 17 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 36,0000 |
| 18 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teava 50x250) | buc | 12,0000 |
| 19 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala cu capac de inox (pentru dus) (rigola de dus linear 700x70) | buc | 12,0000 |
| 20 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 6,0000 |
| 21 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,0000 |
| 22 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 35,0000 |
| 23 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 35,0000 |
| 24 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 87,0300 |
| 25 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 87,0300 |
| 26 | IC53B | Racord F d25mm 3/4" | buc | 1,0000 |
| 27 | IC36B | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Tevile montate pe tavan si izolate bine pentru evitarea condensarii) | m | 116,0000 |
| 28 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 28x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)] | m | 116,0000 |
| 29 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Brida de fixare al tevilor, avind diametrul 25 mm) | buc | 108,0000 |
| 30 | IC38B | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul de 25,0 mm | buc | 47,0000 |
| 31 | IC38E | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 7,0000 |
| 32 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 1,0000 |
| 33 | IC38H | Piesa de racordare (Teu F 25mm 3/4"), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 14,0000 |
| 34 | IC53B | Cot racord F d25mm 3/4" | buc | 2,0000 |
| 35 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (robinetul principal de deconectare a unei incaperi) | buc | 16,0000 |
| 36 | IC53B | Racord M d20mm 3/4" | buc | 16,0000 |
| 37 | IC36A | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Tevile montate pe tavan/prin pereti/pardoseala si izolate bine pentru evitarea condensarii) | m | 371,5500 |
| 38 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 22x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)] | m | 371,5500 |
| 39 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Brida de fixare al tevilor, avind diametrul 20 mm) | buc | 83,0000 |
| 40 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc | 188,0000 |
| 41 | IC38A | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 172,0000 |
| 42 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 293,0000 |
| 43 | IC38A | Piesa de racordare (Ocolire), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 54,0000 |
| 44 | IC38G | Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 134,0000 |
| 45 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 12,0000 |
| 46 | RpSD20A | Montarea robinetului de scurgere, avind diametrul de 1/2" - robinet de serviciu pentru necesitati gospodaresti (cleanig) | buc | 12,0000 |
| 47 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 52,0000 |
| 48 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 27,0000 |
| 49 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (conform ilustrarii) | buc | 24,0000 |
| 50 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 26,0000 |
| 51 | IC53A | Cot racord F d20mm 1/2" | buc | 24,0000 |
| 52 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - Tip tropic cu teva bine fixata in perete sau pe perete inclusiv para de dus (conform ilustrarii) | buc | 12,0000 |
| 53 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 12,0000 |
| 54 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 8,0000 |
| 55 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (sa fie posibil de utilizat cu functia bide) | buc | 4,0000 |
| 56 | IC53A | Cot racord F pentru baterie d20mm 1/2" | buc | 8,0000 |
| 57 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - Baterie cu dus igienic pe perete | buc | 4,0000 |
| 58 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 16,0000 |
| 59 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 16,0000 |
| 60 | RpSC27A | Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu | buc | 8,0000 |
| 61 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - Baterie pentru bide | buc | 8,0000 |
| 62 | IC53A | Cot racord F d20mm 1/2" | buc | 24,0000 |
| 63 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 24,0000 |
| 64 | CK33E | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) - bara inox inclusiv perdea pentru dus | m | 12,0000 |
| 65 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 850 x 700 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(conform ilustrarii) | buc | 12,0000 |
| 66 | RpSC32A | Montarea cuierului pentru rufarie, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (conform ilustrarii) 2 buc la dus | buc | 24,0000 |
| 67 | RpSC28B | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (conform ilustrarii) | buc | 24,0000 |
| 68 | RpSC32A | Montarea porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (conform ilustrarii) | buc | 12,0000 |
| 69 | RpSC29A | Etajera din portelan, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - Polita baie de colt minimumal 3 nivele din inox | buc | 12,0000 |
| 70 | RpSC28B | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (conform ilustrarii) - Bara de sprijin din inox la wc, p/u persoane in virsta | buc | 6,0000 |
| 71 | CM08B | Geamuri minimum de 6 mm grosime, pe sprosuri metalice, montate la dus, 0,9x1,9 | m2 | 16,7200 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 72 | RpSC23A3 | Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (50x50h50 dimensiunile unui compartiment executat la comanda) | buc | 1,0000 |
| 73 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 12,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 74 | Pretul firmei | Spalator cu picurator (cu doua compartimente - 50x50/h50 dimensiunile unui compartiment executat la comanda) | buc | 1,0000 |
| 75 | Pretul firmei | Boiler 10 (2 cabinete) | buc | 2,0000 |
| 76 | Pretul firmei | Boiler 30l (sefa sectiei / sala de distributie a hranei / salone 2 persoane) | buc | 4,0000 |
| 77 | Pretul firmei | Boiler 60l (internare / camera de odihna a infermiere / salonul 9 + sala de proceduri) | buc | 3,0000 |
| 78 | Pretul firmei | Boiler 100l (salonele 2-7) | buc | 3,0000 |

In caz ca apar suspiciuni (pret, calitate etc) referitor la un produs grupul de lucru isi rezerva dreptul sa verifice suplimentar caracteristicele materialului indicat.

La solicitarea grupului de lucru se vor prezenta timp de 3 zile fisa tehnica a produsului indicat, specificatia tehnica F 4.1 si certificatele de conformitate/iso.

Daca pretul este anormal de scazut se vor aduce dovezi in forma de facturi sau conturi de plata actuale.